TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 334 - 69

MŨ ỐC THẤP

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của mũ ốc phải theo chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

mm

| d | Bước ren |  | S |  | H |  | D ≈ | l |  | l1 | R | Độ lệch tâm cho phép của lỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lớn | nhỏ | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |  |
| 5 | 0,8 | - | 8 | - 0,2 | 8 | -0,36 | 9,2 | 5 | ± 0,25 | 3,8 | 10 | 0,20 |
| 6 | 1 | - | 10 |  | 10 |  | 11,5 | 7 | ± 0,30 | 4 | 12 |  |
| 8 | 1,25 | 1 | 14 | -0,24 | 12 | -0,43 | 16,2 | 9 |  | 6 | 15 | 0,24 |
| 10 | 1,5 | 1,25 | 17 |  | 14 |  | 19,6 | 11 | ± 0,35 | 7 | 20 |  |
| 12 | 1,75 | 1,25 | 19 | -0,28 | 18 |  | 21,9 | 14 |  | 9 | 25 | 0,28 |
| 16 | 2 | 1,5 | 24 |  | 22 | -0,52 | 27,7 | 17 |  | 13 | 30 |  |
| 2 | 2,5 | 1,5 | 30 |  | 27 |  | 34,6 | 21 | ± 0,40 | 16 | 35 | 0,34 |

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc có đường kính ren d = 12 mm:

ren bước lớn: đai ốc M12 TCVN 334-69;

ren bước nhỏ 1,25 mm: đai ốc M12 x 1,25 TCVN 334-69.

2. Ren - theo TCVN 45-63; dung sai ren - theo TCVN 46-63.

3. Kích thước phần cuối ren, rãnh lùi dao và cạnh vát theo TCVN 48-63. Dung sai đối với đường kính và chiều rộng rãnh lùi dao - theo cấp chính xác 5.

4. Yêu cầu kỹ thuật - theo TCVN 124-63.