TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 329 - 69

ĐAI ỐC TRÒN CÓ RÃNH Ở MẶT ĐẦU

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của đai ốc phải theo chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

mm

| d | Bước ren |  | D |  | H |  | b |  | H - h |  | C không lớn hơn | Độ lệch tâm cho phép của lỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lớn | nhỏ | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |
| 2 | 0,4 | - | 4 | -0,16 | 2 | -0,25 | 0,6 | +0,14 | 0,8 | +0,6 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 0,45 | - | 5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,5 | - | 6 |  |  |  | 1 | +0,25 | 1 | +0,25 |  |  |
| 4 | 0,7 | - | 8 | -0,20 | 3,5 | -0,30 |  |  |  |  | 0,4 | 0,25 |
| 5 | 0,8 | - | 10 |  | 4 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |
| 6 | 1 | - | 12 | -0,24 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 8 | 1,25 | 1 | 14 |  | 6 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 0,6 |  |
| 10 | 1,5 | 1,25 | 18 |  | 8 | -0,36 |  |  |  |  | 0,8 | 0,4 |
| 12 | 1,75 |  | 22 | -0,28 | 10 |  | 3 |  | 3 |  | 1,0 |  |
| 16 | 2 | 1,5 | 27 |  | 12 | -0,43 | 4 | +0,3 | 4 | +0,3 |  |  |

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc có đường kính ren d = 12 mm:

ren bước lớn: Đai ốc M12 TCVN 329-69;

ren bước nhỏ 1,25 mm: Đai ốc M12 x 1,25 TCVN 329-69.

2. Ren - theo TCVN 45-63; dung sai ren - theo TCVN 46-63.

3. Yêu cầu kỹ thuật - theo TCVN 124 - 63.