TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 330 - 69

ĐAI ỐC TRÒN CÓ LỖ Ở THÂN

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của đai ốc phải theo chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

mm

| d | Bước ren |  | D |  | H |  | d1 |  | h |  | C không lớn hơn | Độ đảo giới hạn mặt đầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lớn | nhỏ | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |
| 2 | 0,4 | - | 6 | -0,16 | 2 | -0,25 | 1 | +0,12 | 1,2 | +0,25 | 0,4 | 0,04 |
| 2,5 | 0,45 | - | 7 | -0,2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,5 | - | 8 |  |  |  | 1,5 |  | 1,6 |  |  |  |
| 4 | 0,7 | - | 10 |  | 3,5 | -0,30 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 0,8 | - | 12 | -0,24 | 4 |  | 2 |  | 2,5 |  | 0,6 |  |
| 6 | 1 | - | 14 |  | 5 |  | 2,5 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | 1,25 | 1 | 18 |  | 6 |  | 3 |  | 3,5 | +0,30 |  |  |
| 10 | 1,5 | 1,25 | 22 | -0,28 | 8 | -0,36 | 3,5 | +0,16 | 4 |  | 1,0 | 0,06 |
| 12 | 1,75 |  | 26 |  | 10 |  | 4 |  | 4,5 |  |  |  |
| 16 | 2 | 1,5 | 34 | -0,34 | 12 | -0,43 | 5 |  | 5,5 |  | 1,6 |  |
| 20 | 2,5 |  | 42 |  | 14 |  | 6 |  | 6,5 | +0,36 |  |  |

Ví dụ: ký hiệu quy ước của đai ốc có đường kính ren d = 12 mm:

ren bước lớn: đai ốc M12 TCVN 330-69;

ren bước nhỏ 1,25 mm: đai ốc M12 x 1,25 TCVN 330-69.

2. Theo yêu cầu của bên đặt hàng cho phép chế tạo đai ốc có khía nhám.

3. Ren - theo TCVN 45-63; dung sai ren - theo TCVN 46-63.

4. Yêu cầu kỹ thuật - theo TCVN 332-69.