TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1659 – 75

KIM LOẠI VÀ HỢP KIM

NGUYÊN TẮC ĐẶT KÝ HIỆU

1. QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Mỗi kim loại hay hợp kim phải có một ký hiệu thống nhất phù hợp với nguyên tắc đặt ký hiệu qui định thống nhất trong tiêu chuẩn này.

1.2. Ký hiệu kim loại hay hợp kim phải có tính hệ thống, chính xác rõ ràng, ngắn gọn, không gây nhầm lẫn.

2. KÝ HIỆU

2.1. Hệ thống ký hiệu kim loại và hợp kim là hệ thống ký hiệu bằng chữ và số được viết xen kẽ và lần lượt trong một ký hiệu kim loại hay hợp kim, phần chữ là phần định tính biểu thị thành phần cấu tạo của kim loại hay hợp kim, phần chỉ số là phần định lượng biểu thị hàm lượng trung bình của từng nguyên tố tương ứng đứng trước.

2.2. Phần định tính trong ký hiệu của kim loại hay hợp kim được sắp xếp theo thứ tự của các nguyên tố có tính chất ảnh hưởng quyết định đến hợp kim theo chiều giảm dần.

2.3. Phần định lượng trong ký hiệu của kim loại hay hợp kim tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm, có thể không cần ghi chỉ số của phần định lượng sau một nguyên tố nào đó. Nên quy tròn các giá trị của chỉ số khi đưa vào ký hiệu nếu việc quy tròn đó không gây ra nhầm lẫn.

2.3.1. Trong ký hiệu kim loại màu, phần định lượng là phần chỉ số biểu thị số thứ tự cấp loại sản phẩm. Số thứ tự càng tăng thì hàm lượng càng giảm.

Phần định lượng cũng có thể là phần chỉ số biểu thị độ sạch tính theo phần trăm (%).

2.3.2. Trong ký hiệu hợp kim màu, chỉ số biểu thị hàm lượng trung bình của các nguyên tố theo phần trăm (%).

2.3.3. Trong ký hiệu của thép cacbon chất lượng tốt và thép cácbon dụng cụ chỉ số đứng liền sau phần ký hiệu vật liệu (C và CD) biểu thị hàm lượng cacbon trung bình theo phần vạn (%00).

Trong ký hiệu thép hợp kim, chỉ số đứng đầu ký hiệu biểu thị hàm lượng cacbon trung bình theo phần vạn (%00).

2.3.4. Trong ký hiệu thép hợp kim và gang hợp kim, chỉ số đứng liền sau mỗi ký hiệu nguyên tố hợp kim hóa biểu thị hàm lượng trung bình của nguyên tố theo phần trăm (%).

Nếu hàm lượng trung bình của nguyên tố nào xấp xỉ bằng 1% thì liền sau nguyên tố đó thường không đưa chỉ số vào ký hiệu.

2.3.5. Trong ký hiệu gang đúc, gang Mactanh, phần chỉ số đứng sau ký hiệu vật liệu biểu thị số thứ tự cấp loại sản phẩm. Cơ sở xếp loại chủ yếu dựa vào hàm lượng silic trong gang; số thứ tự càng tăng, hàm lượng silic (tính theo phần trăm) trong gang càng giảm.

2.3.6. Trong ký hiệu gang xám, phần định tính gồm 2 nhóm số Ả rập (mỗi nhóm gồm đủ hai số hạng) viết liền nhau và đứng ngay sau ký hiệu vật liệu.

Nhóm số đầu biểu thị giá trị nhỏ nhất của độ bền kéo (kG/mm2).

Nhóm số tiếp sau biểu thị giá trị nhỏ nhất của độ bền uốn (kG/mm2).

Giữa 2 nhóm số cách nhau 1 gạch ngang ngắn (-).

2.3.7. Trong ký hiệu gang graphit cầu, gang dẻo, phần định tính gồm 2 nhóm số Ả rập (mỗi nhóm gồm đủ 2 số hạng) viết liền nhau và đứng ngay sau ký hiệu vật liệu; nhóm đầu biểu thị giá trị nhỏ nhất của độ bền kéo (kG/mm2) nhóm số tiếp sau biểu thị giá trị nhỏ nhất của độ dãn dài tương đối (%). Nếu giá trị của độ dãn dài tương đối nằm trong giới hạn hàng đơn vị thì phải thêm số không (0) vào trước chỉ số hàng đơn vị để lúc nào cũng đủ 4 chữ số phần chỉ số. Giữa 2 nhóm số cách nhau 1 gạch ngang ngắn (-).

2.4. Đối với một ký hiệu của thép cùng loại vật liệu, nhưng có quy định thành phần hóa học ở giới hạn khắt khe hơn, hoặc sử dụng phương pháp nấu luyện và tinh luyện khác để cải tiến chất lượng của vật liệu tốt hơn so với vật liệu cùng loại thì cuối ký hiệu của thép có ghi chữ A.

Trong ký hiệu thép cacbon thông thường và thép cacbon chất lượng tốt sau phần chỉ số (biểu thị độ bền kéo hay phần trăm hàm lượng cacbon) dùng chữ s để ký hiệu thép sôi và chữ n để ký hiệu thép nửa lặng.

Đối với thép lặng, không cần ghi chú thêm chữ vào ký hiệu.

2.5. Dùng các chữ cái đứng trước ký hiệu để biểu thị loại vật liệu:

G	ký hiệu		gang

GX	-		gang xám

GZ	-		gang dẻo

GC	-		gang graphit cầu

GĐ	-		gang đúc

GM	-		gang Mactanh

C	-		thép cacbon chất lượng

CT	-		thép cacbon thông thường

CD	-		thép cacbon dụng cụ

OL	-		thép ổ lăn

E	-		thép kỹ thuật điện

L	-		Latông (hợp kim đồng – kẽm)

B	-		Brông (hợp kim đồng trừ Latông)

PHỤ LỤC 1

VÍ DỤ CỤ THỂ MỘT SỐ KÝ HIỆU CỦA KIM LOẠI HAY HỢP KIM

| Số thứ tự | Tên gọi | Ký hiệu | Giải thích | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gang | G |  |  |
| 1 | Gang xám | GX 15 – 32 | GX: ký hiệu gang xám 15: giá trị nhỏ nhất của độ bền kéo (kG/mm2) 32: giá trị nhỏ nhất của độ bền uốn (kG/mm2) |  |
| 2 | Gang dẻo | GZ 33 – 08 | GZ: ký hiệu gang dẻo 33: giá trị nhỏ nhất của độ bền kéo (kG/mm2) 08: giá trị nhỏ nhất của độ dãn dài tương đối (%) |  |
| 3 | Gang graphit cầu | GC 60 – 02 | GC: ký hiệu gang graphit cầu 60: giá trị nhỏ nhất của độ bền kéo (kG/mm2) 02: giá trị nhỏ nhất của độ dãn dài tương đối (%) |  |
| 4 | Gang graphit cầu | GC Ni5Cu3Cr | Gang graphit cầu hợp kim chứa niken, đồng, crôm Ni 5 biểu thị hàm lượng trung bình của niken là 5% Cu 3 biểu thị hàm lượng trung bình của đồng là 3% Cr biểu thị hàm lượng trung bình của crôm xấp xỉ 1% |  |
| 5 | Gang hợp kim | GNi15Cu7Cr2 | Gang hợp kim chứa niken, đồng, crôm Ni 15 biểu thị hàm lượng trung bình của niken là 15 % Cu 7 biểu thị hàm lượng trung bình của đồng là 7% Cr 2 biểu thị hàm lượng trung bình của crôm là 2% |  |
| 6 | Gang đúc | GĐ0 GĐ1 GĐ2 GĐ3 GĐ4 | GĐ: ký hiệu gang đúc 0: ký hiệu loại gang đúc có từ 3,26 đến 3,75% silic 1: ký hiệu loại gang đúc có từ 2,76 đến 3,25% silic 2: ký hiệu loại gang đúc có từ 2,26 đến 2,75% silic 3: ký hiệu loại gang đúc có từ 1,76 đến 2,25% silic 4: ký hiệu loại gang đúc có từ 1,26 đến 1,75% silic |  |
| 7 | Gang Mactanh | GM1 GM2 | GM: ký hiệu gang Mactanh Số Ả rập sau ký hiệu GM là số thứ tự cấp loại của gang Mactanh theo hàm lượng của silic 1. Ký hiệu loại gang Mactanh có từ 0,76 đến 1,25 % silic 2. Ký hiệu loại gang Mactanh có 0,75 % silic |  |
|  | Thép cacbon |  |  |  |
| 8 | Thép cacbon thông thường (thép xây dựng) | CT 33 CT 34 CT 34s CT 38n CT 42 CT 50 CT 60 … CT 34 – 2 CT 34s – 2 CT 38n – 2 CT 38n – 2 Mn … CT 34 – 3 | CT: ký hiệu thép cacbon thông thường (thép xây dựng) Nhóm số Ả rập (2 số) đứng sau ký hiệu CT là giá trị nhỏ nhất của độ bền kéo (kG/mm2) 33, 34, 38, 42, 50, 52, 60: giá trị nhỏ nhất của độ bền kéo (kG/mm2) s: ký hiệu thép sôi n: ký hiệu thép nửa lặng không có s và n là thép lặng Số Ả rập đứng sau dấu gạch nối (-) biểu thị nhóm thép: - 2: ký hiệu thép nhóm 2, chất lượng chủ yếu bảo đảm theo thành phần hóa học - 3: ký hiệu thép nhóm 3, chất lượng chủ yếu bảo đảm theo cơ tính và thành phần hóa học. Trường hợp trong ký hiệu không có ký hiệu nhóm thép có nghĩa là thép đó ở nhóm 1, chất lượng chủ yếu bảo đảm theo cơ tính n – 2 Mn: ký hiệu thép nửa lặng nhóm 2, có nâng cao hàm lượng mangan |  |
| 9 | Thép cacbon chất lượng tốt | C5 ; C5.s C5 ; C8 s C10 ; C10.s C15 ; C15.s C20 ; C20.s C20 . Mn ; C25; C25 Mn C30 ; C30 . n; C30 Mn ; C40; C40 Mn … C70 ; C70 Mn C85 | C: ký hiệu thép cacbon chất lượng Nhóm số Ả rập đứng sau chữ C chỉ hàm lượng trung bình của cacbon theo phần vạn (%00) C5: thép cacbon chất lượng có hàm lượng cacbon trung bình là 0,05% C85: thép cacbon chất lượng có hàm lượng cacbon trung bình là 0,85% |  |
| 10 | Thép cacbon dụng cụ | CD70 ; CD70A CD80 ; CD80A CD90 ; CD90A CD100 ; CD100A CD110 ; CD110A CD120 ; CD120A CD130 ; CD130A | CD: ký hiệu thép cacbon dụng cụ Nhóm số Ả rập đứng sau ký hiệu CD biểu thị hàm lượng cacbon trung bình của thép cacbon dụng cụ theo phần vạn (%00) CD 70: ký hiệu thép cacbon dụng cụ với hàm lượng của cacbon trung bình 0,70% CD 70A: ký hiệu thép cacbon dụng cụ với hàm lượng của cacbon trung bình 0,70% nhưng chất lượng tốt hơn thép CD 70 |  |
|  | Thép hợp kim và hợp kim đen |  |  |  |
| 11 | Thép hợp kim thấp | 10 Mn2Si1 | 10: hàm lượng trung bình của cacbon bằng 0,10% Mn2: hàm lượng trung bình của mangan bằng 2% Si1: hàm lượng trung bình của silic bằng 1% |  |
|  |  | 9 Mn2 | 9: hàm lượng trung bình của cacbon bằng 0,09% Mn2: hàm lượng trung bình của mangan bằng 2% |  |
| 12 | Thép dễ cắt – (thép tự động) | 10S 40S 10SMnPb |  |  |
| 13 | Thép dụng cụ hợp kim | 100Cr2 70CrV 130Cr12V2 40Cr5W4VsiMn |  |  |
| 14 | Thép gió | 90W9V2 75W18V 90W18Co5V2 |  |  |
| 15 | Thép ổ lăn | OL 100Cr OL 100Cr1 OL 100Cr2-ĐX OL 100Cr2MnSi |  |  |
| 16 | Thép hàn | 12Mn2 8Mn2SiMo 13Cr2MoTi |  |  |
| 17 | Thép và hợp kim chống ăn mòn (không rỉ) | 20Cr13 30Cr13 10Cr12Ni2 8Cr18Ni10Ti |  |  |
| 18 | Thép và hợp kim chịu nóng | Ni70CrAl 40Cr9Si2 8Cr20Ni14Si2 |  |  |
| 19 | Thép và hợp kim bền nóng | 10Cr8WV Ni60CrAl Ni35CrWTiAl |  |  |
| 20 | Thép và hợp kim từ | 45Mn17Al3 8Cr20Mn10Ni4N Ni79Mo |  |  |
| 21 | Hợp kim ít nở nhiệt | Ni36 Ni30Co30 Cr47Ni8 |  |  |
| 22 | Thép và hợp kim đàn hồi đặc biệt | Ni36CrTiAl Co40CrNiMo |  |  |
|  | Đồng và hợp kim đồng |  |  |  |
| 23 | Đồng kim loại | Cu1 Cu2 Cu3 | Cu: ký hiệu đồng kim loại Chỉ số sau ký hiệu Cu chỉ thứ tự cấp loại theo độ sạch của đồng (Cu) Cu1: đồng kim loại chứa 99,9% Cu Cu2: đồng kim loại chứa 99,7% Cu Cu3: đồng kim loại chứa 99,5% Cu | Có thể ký hiệu là: Cu 99,9 Cu 99,7 Cu 99,5 |
| 24 | Latông | LCuZn20 |  | Trong Latông nguyên tố hợp kim hóa Ký hiệu cũ: L80 Cu = 80% Còn lại là Zn |
| 25 | Latông chì | LCuZn40Pb2 |  | Ký hiệu cũ: L58 Cu = 58% Còn lại là Zn |
|  |  | LCuZn39Pb |  | Ký hiệu cũ: L60Pb Cu = 60% Pb = 0,5 – 2,5% Còn lại là Zn Trong cả 2 ký hiệu (cũ và mới) hàm lượng Pb = 0,5 – 2,5%. Do vậy không đưa chỉ số vào sau ký hiệu Pb vì số quá lẻ |
| 26 | Latông đặc biệt mangan chì | LCuZn40MnPb |  | Sau ký hiệu Mn Pb không để chỉ số vì hàm lượng của mỗi nguyên tố cho phép dao động trong 1 giới hạn trên dưới 1 Ký hiệu cũ: L 58Pb Cu = 58% Pb = 1 – 2% Còn lại là Zn |
| 27 | Latông đặc biệt nhôm – sắt | LCuZn40Al2Fe1 |  | Ký hiệu cũ: L 58 Al 2 Cu = 58% Al = 2% Còn lại là Zn |
| 28 | Latông đặc biệt nhôm – niken | LCuZn35Al1Ni |  | Sau ký hiệu Ni không ghi chỉ số vì hàm lượng Niken dao động xấp xỉ 1 Ký hiệu cũ: L59 Cu = 59% Còn lại là Zn |
| 29 | Brông | BCuSn2 |  |  |
|  |  | BCuSn6 |  |  |
| 30 | Brông kẽm | BCuSn6Zn6 |  |  |
| 31 | Brông kẽm chì | BCuSn4Zn4Pb4 |  |  |
| 32 | Hợp kim đồng – niken | CuNi5 |  | Thuộc hệ hợp kim đồng – niken |
| 33 | Hợp kim đồng – niken – sắt | CuNi10Fe |  | Sau ký hiệu Fe không ghi chỉ số vì hàm lượng Fe xấp xỉ 1% |
| 34 | Hợp kim đồng – niken – kẽm | CuNi25Zn15 |  | Hợp kim Này – dính bơ |
|  |  | CuNi18Zn20 |  | -nt- |
|  | Nhôm và hợp kim nhôm |  |  |  |
| 35 | Nhôm kim loại có độ sạch cao | Al 1A Al 2A Al 3A | Al: ký hiệu nhôm kim loại Chỉ số sau ký hiệu Al biểu thị cấp loại theo độ sạch của Al Al 1A: nhôm kim loại chứa 99,99% Al Al 2A: nhôm kim loại chứa 99,95% Al Al 3A: nhôm kim loại chứa 99,90% Al A: ký hiệu độ sạch cao | Có thể ký hiệu là: Al 99,99 Al 99,95 Al 99,90 |
| 36 | Hợp kim nhôm – manhê | Al99Mg1 Al90Mg1 AlMg2 AlMg5 | Còn lại là Al và các nguyên tố hợp kim hóa khác cùng các tạp chất khác | AlMg2 Hợp kim nhôm biến dạng AlMg5 là hợp kim nhôm đúc |
| 37 | Hợp kim nhôm – đồng – manhê | AlCu4Mg2 |  | Hợp kim nhôm biến dạng |
| 38 | Hợp kim nhôm – silic – manhê | AlSi7Mg |  | Hợp kim nhôm đúc |
| 39 | Hợp kim nhôm – silic – đồng | AlSi7Cu2 |  | -nt- |
|  | Chì và hợp kim chì |  |  |  |
| 40 | Chì kim loại | Pb1 Pb2 | Pb: ký hiệu chì kim loại; chỉ số ghi sau ký hiệu Pb là số thứ tự cấp loại phân theo độ sạch của Pb Pb1: chì kim loại chứa 99,99% Pb Pb2: chì kim loại chứa 99,885% Pb | Có thể ký hiệu là: Pb: 99,99 Pb: 99,885 |
| 41 | Hợp kim chì | PbSn4Pb15 |  |  |
|  | Kẽm và hợp kim kẽm |  |  |  |
| 42 | Kẽm kim loại | Zn1 Zn2 Zn3 Zn4 Zn5 Zn6 | Zn: ký hiệu kẽm kim loại; chỉ số sau ký hiệu Zn biểu thị cấp loại theo độ sạch của Zn Zn1: Kẽm kim loại chứa 99,995%Zn Zn2: Kẽm kim loại chứa 99,99%Zn Zn3: Kẽm kim loại chứa 99,975%Zn Zn4: Kẽm kim loại chứa 99,95%Zn Zn5: Kẽm kim loại chứa 99,9%Zn Zn6: Kẽm kim loại chứa 99,7%Zn | Có thể ký hiệu là: Zn: 99,995 Zn: 99,99 Zn: 99,975 Zn: 99,95 Zn: 99,9 Zn: 99,7 |
| 43 | Hợp kim kẽm đúc | ZnAl4 | Trong đó có Cu = 0, - 0,6% Mg = 0,02 – 0,05% Pb + Cd = 0,011% Sn = 0,001 Fe = 0,075 Còn lại là Zn |  |
|  |  | ZnAl6Cu1 |  |  |
| 44 | Hợp kim niken chống ăn mòn và bền nóng | NiCr20 NiCr20TiAl NiMo18Cr16Fe NiCu30Fe |  |  |
|  | Thiếc và hợp kim thiếc |  |  |  |
| 45 | Thiếc kim loại | Sn1 Sn2 Sn3 Sn4 Sn5 | Sn: ký hiệu thiếc kim loại; chỉ số sau ký hiệu Sn biểu thị cấp loại theo độ sạch của Sn Sn1: Thiếc kim loại chứa 99,9% Sn Sn2: Thiếc kim loại chứa 99,75% Sn Sn3: Thiếc kim loại chứa 99,565% Sn Sn4: Thiếc kim loại chứa 99% Sn Sn5: Thiếc kim loại chứa 98% Sn | Có thể ký hiệu là: Sn 99,9 Sn 99,75 Sn 99,565 Sn 99 Sn 98 |
| 46 | Hợp kim thiếc hàn | Sn25Pb Sn30Pb Sn40Pb Sn60Pb |  |  |
| 47 | Hợp kim manhê | MgAl6Zn3 |  |  |
|  |  | MgMn2 |  |  |

PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ NHÃN HIỆU KIM LOẠI VÀ HỢP KIM ĐEN TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT

| Theo TCVN của Việt Nam | Theo TGL của CHDC Đức | Theo DIN của CHLB Đức | Theo ГOCT của Liên Xô | Theo Trung Quốc | Theo CSN Tiệp Khắc | Theo MSZ của Hung | Theo SAE, AISI của Mỹ | Theo Anh | Theo Pháp | Theo Nhật | Theo Bỉ | Theo Na-uy | Theo Balan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thép cácbon thông thường (thép xây dựng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT33 | ST33 | ST33 | CTO | AO |  |  |  |  |  |  |  |  | STO |
| CT34s-2 | St34u-2 | USt34-2 | BCT2Kn MCT2Kn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT34n-2 | St34hb-2 | - | BCT2MCT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT38 | St38 | St37 | CT3 | A3 | ST37K |  |  |  |  | SS41 |  |  | ST3 |
| CT42 | St42 | St42 | CT4 | A4 | ST42K |  |  |  |  | SS39 |  |  | ST4 |
| v.v.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thép cacbon chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | C10 | C10 | 10 | 10 | PoldiW8Sp | C10-C10K | C1010 |  | XC10 | S10C | C10m | SE0,SE1 | 10 |
| C15s | - | - | 15Kn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C45 | C45 | C45 | 45 | 45 | PoldiW6H | C45-C45K | C1045 |  | XC45 | S45C | C45m |  | 45 |
| C60 | C60 | C60 | 60 | 60 | PoldiW5H | C60-C60K | C1060 |  |  |  | C60m |  | 60 |
| v.v… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thép cacbon dụng cụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD70 | C70 W2 | 1620 | Y7 | T7 | Poldi6 | S72 |  |  |  | SK7 |  |  | N7 |
| CD100 | C100 W2 | 1640 | Y10 | T10 | Poldi E, 4 | S102 |  |  |  | SK4 |  |  |  |
| CD100A | C100 W1 | 1540 | Y10A | T10A | Poldi EZH | S101 | W11, OCSp |  | XC95ex Fins |  | 5 |  |  |
| CD110A | C110 W1 | 1550 | Y11A | T11A |  |  |  |  |  |  |  |  | N11E |
| Thép hợp kim dụng cụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60CrSi | 67SiCr5 | 2101 | 6XC | 6CrSi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100V | 100V3 | ̲ | Φ | V | PoldiEZH Spécial |  |  |  |  |  |  |  | NV |
| 100Cr2 hoặc OL100Cr2 | 100Cr6 | 2067 | X IIIX15 | Cr GCr15 | Poldi CrK Poldi CKL | K4 GO3 |  |  |  | SUJ2 | 14 |  | NC4 |
| 210Cr12 | 210Cr46 | 2080 | X12 | Cr12 | Poldi 2002 | K1 |  |  |  | SKD1 | 35 | SS212 |  |