TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1785 - 76

BỘ TRUYỀN XÍCH

ĐĨA DÙNG CHO XÍCH TRUYỀN ĐỘNG BẠC LÓT VÀ BẠC LÓT CON LĂN

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đĩa xích truyền động bạc lót và bạc lót con lăn phù hợp với xích theo TCVN 1590-74.

1. KIỂU, PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ CÁCH DỰNG PRÔFIN RĂNG

1.1. Phương pháp tính và cách dựng prôfin lý thuyết của răng đĩa xích có tỉ số  = tD≤ 2 phải phù hợp với các hình 1 ÷ 3 và bảng 1 (cho kiểu trùng tâm và lệch tâm), bảng 2 (cho kiểu cung tròn).

Prôfin của răng đĩa xích kiểu trùng tâm:

Hình 1

Prôfin của răng đĩa xích kiểu lệch tâm:

Hình 2

Bảng 1

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Công thức tính toán |
| --- | --- | --- |
| 1. Bước xích | t | Kích thước chọn theo TCVN 1590-74 |
| 2. Đường kính con lăn (hoặc đường kính bạc lót) | D |  |
| 3. Số răng đĩa xích | Z | - |
| 4. Đường kính vòng đỉnh | De | De = t K+ctg−180oZ |
| 5. Đường kính vòng chia | Dc | Dc = tsin180oZ |
| 6. Đường kính vòng chân | Di | Di = Dc – 2r |
| 7. Dây cung lớn nhất (để kiểm tra đĩa xích có số răng lẻ) | Lx | Lx = Dc cos 90oZ− 2r (hình 1) |
|  |  | Lx = Dc cos 95oZ− 2r (hình 2) |
| 8. Bán kính rãnh răng | r | r = 0,5025 D + 0,05 mm |
| 9. Bán kính ăn khớp | r1 | r1 = 1,3025 D + 0,05 mm |
| 10. Bán kính đầu răng | r2 | r2 = D(1,24 cos + 0,8 cos - 1,3025) – 0,05mm |
| 11. Một nửa góc rãnh răng |  |  = 55o - 60oZ |
| 12. Góc ăn khớp |  |  = 18o - 56oZ |
| 13. Một nửa góc răng |  |  = 17o - 64oZ= 90o - 180oZ- ( + ) |
| 14. Đoạn thẳng trên prôfin răng | FG | FG = D (1,24 sin - 0,8 sin) |
| 15. Khoảng cách từ tâm cung rãnh đến tâm cung đầu răng | OO2 | OO2 = 1,24D |
| 16. Độ dịch tâm của cung rãnh | e | e = 0,03t |
| 17. Tọa độ điểm O1 | X1Y1 | X1=0,8 D sinαY1=0,8 D cosα |
| 18. Tọa độ điểm O2 | X2Y2 | X2 = 1,24D cos 180oZ |
|  |  | Y2 = 1,24D sin 180oZ |

Chú thích:

1. Hệ số K trong công thức tính đường kính vòng đỉnh, chọn phụ thuộc vào số răng như sau:

| Số răng đĩa xích | Hệ số K không nhỏ hơn |
| --- | --- |
| đến 11 . . . . . | 0,58 |
| từ 11 đến 17 . . . | 0,56 |
| từ 17 đến 35 . . . | 0,53 |
| lớn hơn 35 . . . | 0,50 |

2. Đường kính vòng đỉnh phải tính với độ chính xác đến 0,1 mm, các kích thước dài còn lại đến 0,01 mm; các kích thước góc được tính chính xác đến 1o.

Prôfin của răng đĩa xích kiểu cung tròn:

Hình 3

Bảng 2

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Công thức tính toán |
| --- | --- | --- |
| 1. Bước xích | t | Kích thước chọn theo TCVN 1590-74 |
| 2. Đường kính con lăn (hoặc đường kính bạc) | D |  |
| 3. Số răng đĩa xích | Z | - |
| 4. Đường kính vòng đỉnh | De | De = Dc + 0,8D |
| 5. Đường kính vòng chia | Dc | Dc = tsin180oZ |
| 6. Bán kính rãnh răng | r | r = 0,505 D |
| 7. Đường kính vòng chân | Di | Di = Dc – (2r) |
| 8. Bán kính prôfin răng | R | Z = 9 ÷ 12 ! R = 1,2t |
|  |  | Z = 13 ÷ 19 ! R = 3t |
| 9. Một nửa góc rãnh răng |  |  = 70o - 45oZ |

1.2. Thông số cơ bản và cách dựng prôfin lý thuyết của răng đĩa xích có tỉ số  = tD> 2 phải phù hợp với hình 4 ; 5 và bảng 3.

Prôfin của răng đĩa xích có  > 2:

Kiểu I

Hình 4

Kiểu II

Hình 5

Bảng 3

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Công thức tính toán |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bước xích | t | Kích thước chọn theo TCVN 1590-74 |  |
| 2. Đường kính con lăn | D |  |  |
| 3. Hệ số đặc trưng hình học của khớp |  |  = tD |  |
| 4. Bước răng của đĩa xích | tr | tr ≤ t |  |
| 5. Số răng đĩa xích | Z | Z ≥ 7 |  |
| 6. Đường kính vòng đỉnh | De | De = t(K + Kr) | Khi Z = 11 ÷ 25 lấy K = 0,5 Khi Z = 6 ÷ 10 và Z > 25 lấy K = 0,65 |
|  |  |  | Kr = ctg 180oZ; giá trị Kr xem phụ lục 3 |
| 7. Đường kính vòng chia | Dc | Dc = tsin180oZ= t.do ; giá trị do xem phụ lục 2 |  |
| 8. Đường kính vòng chân | Dimax | Dimax = Dc - D |  |
| 9. Dây cung lớn nhất (để kiểm tra đĩa có số răng lẻ) | Lx | Lx = Di cos 90oZ |  |
| 10. Độ lệch tâm của cung | e | e = 0,005t . Z ≤ 5mm |  |
| 11. Bán kính rãnh răng | r | r ≤ 0,5D |  |
| 12. Một nửa góc đỉnh răng |  |  = 18o |  |
| 13. Góc rãnh răng |  | Giá trị góc  xem bảng 5 |  |

1.3. Thông số cơ bản và cách dựng prôfin lý thuyết của răng đĩa xích có tỷ số  ≥ 3 phải phù hợp với hình 6 và bảng 4.

Prôfin của răng đĩa xích có  ≥ 3:

Hình 6

Bảng 4

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Công thức tính toán |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hệ số đặc trưng hình học của khớp |  |  = tD≥ 3 |  |
| 2. Bước răng của đĩa xích | tr | tr ≤ t |  |
| 3. Số đầu mối (số răng trong một bước) | n | n = 2 |  |
| 4. Số răng đĩa xích | Zn | Zn ≥ 14 |  |
| 5. Đường kính vòng chia | Dc | Dc = tsin180oZ= t.do ; giá trị do xem phụ lục 2. |  |
| 6. Đường kính vòng đỉnh | De | De = t(K + Kr) | K = 0,35 – 0,002Zn |
|  |  |  | Kr = ctg 180oZ giá trị Kr xem phụ lục 3 |
| 7. Đường kính vòng chân | Dimax | Dimax = Dc - D |  |
| 8. Độ lệch tâm của cung rãnh | e | e = 0,001t . Zn ≤ 2,5 mm |  |
| 9. Bán kính rãnh răng | r | r ≤ 0,5D |  |
| 10. Góc rãnh răng |  | Giá trị góc  xem bảng 5. |  |
| 11. Bước răng | tn | tn = Dc.sin 180oZn |  |

1.4. Giá trị góc rãnh răng  chọn theo bảng 5.

Bảng 5

| Số đầu mối n | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số răng | 7-14 | 14 | 15-32 | 15-65 | > 33 | > 65 |
| Góc rãnh răng | 72o |  | 60o |  | 48o |  |

1.5. Tính toán và cách dựng kích thước cơ bản của răng đĩa xích  ≥ 2 trong mặt cắt ngang phải phù hợp với hình 7 và bảng 6.

Hình 7

Bảng 6

| Thông số cơ bản |  | Ký hiệu | Công thức tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khoảng cách giữa các má trong của xích |  | Btr | Kích thước theo TCVN 1590-74 |
| 2. Khoảng cách giữa các dẫy xích |  | A |  |
| 3. Khoảng cách giữa đường kính vòng chia và đường kính may-ơ |  | h’ | h’ = 0,7 . t |
| 4. Đường kính lớn nhất của may-ơ đĩa xích |  | Dm | Dm = Dc – 2h’ |
| 5. Khoảng cách đầu răng |  | h | h = 0,8 D |
| 6. Bán kính lượn thân răng |  | r3 | r3 = 1,5 D |
| 7. Bán kính lượn |  | r4 | r4 = (1,5 – 2,5) mm |
| 8. Chiều rộng răng của đĩa | một dẫy | b | b = 0,9 Btr |
|  | hai dẫy | B2 | B2 = 0,88 b + A |
|  | ba dẫy | B3 | B3 = 0,86 b + 2A |

Chú thích: Các kích thước của răng đĩa xích tính theo bảng 6 và hình 7 phải tính với độ chính xác đến 0,1 mm. Kích thước may-ơ làm tròn đến 1 mm.

1.6. Tính toán và dựng kích thước cơ bản của răng đĩa xích có  > 2 và  ≥ 3 trong mặt cắt ngang phải phù hợp với hình 8 và bảng 7.

Hình 8

Bảng 7

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Công thức tính |
| --- | --- | --- |
| 1. Khoảng cách giữa đường kính vòng chia và đường kính may-ơ | h’ | h’ = 0,4 t |
| 2. Đường kính lớn nhất của may-ơ đĩa xích | Dm | Dm = Dc – 2h’ |
| 3. Khoảng cách đầu răng | h | h = 0,8D |
| 4. Bán kính lượn thân răng | r3 | r3 = 1,5D |
| 5. Bán kính lượn | r4 | r4 = (1,5 ÷ 2,5) mm |
| 6. Bán kính cong | Rk | rk = 28,65.Btrϕno |
| 7. Góc lệch | ϕno | ϕno≤ 3o |
| 8. Chiều rộng răng | b | b = 0,9 Btr |

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1. Số răng đĩa xích phải chọn theo dãy số sau đây:

9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 46 ; 48 ; 50 ; 63 ; 80.

2.2. Đĩa xích phải chế tạo bằng vật liệu sau :

2.2.1. Thép 45, 45, 50, 50: thép đúc 45 Л, 50Л. Cho đĩa dẫn và đĩa bị dẫn có số răng đến 40 và làm việc ít va đập.

2.2.2. Thép hợp kim 15X, 20X. Cho đĩa dẫn và đĩa bị dẫn có số răng đến 30 và làm việc với tải trọng động, để truyền công suất lớn.

2.2.3. Thép hợp kim 40X, 40XH, - Cho đĩa dẫn và đĩa bị dẫn có công dụng đặc biệt đòi hỏi độ bền mòn và độ bền cao.

2.2.4. Gang xám CЧ18-36, CЧ32-52 và gang biến tính MC 28-48 cho đĩa dẫn và đĩa bị dẫn có số răng lớn hơn 50, làm việc ở chế độ nhẹ và trung bình.

2.2.5. Gang chống ma sát và gang có độ bền cao ABЧ-1, BЧ45-0 – cho đĩa dẫn và đĩa bị dẫn trong các máy nông nghiệp làm việc ở chế độ nặng.

2.2.6. Cho phép chế tạo đĩa xích bằng chất dẻo poliamit và policaproamit dùng trong môi trường ăn mòn hóa học.

Chú thích: Tạm thời dùng các tiêu chuẩn hiện hành của Liên xô hay các tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác cho đến khi ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu.

2.3. Đĩa xích phải được nhiệt luyện hoặc hóa nhiệt luyện. Độ cứng sau khi nhiệt luyện phải đạt:

- đối với thép cacbon và thép đúc: HRC 40 ÷ 50.

- đối với thép hợp kim: HRC 55 ÷ 60.

- đối với gang: HB 321 ÷ 429.

2.4. Chiều sâu lớp thấm phải chọn theo chiều rộng răng như sau:

| Chiều sâu lớp thấm | Chiều rộng răng |
| --- | --- |
| 1,0 mm | đến 3 mm |
| 1,5 mm | 3 – 6 mm |
| 2,5 mm | lớn hơn 6 mm |

2.5. Nhám bề mặt răng phải tương ứng với độ nhẵn cấp 4, còn prôfin răng phải tương ứng với độ nhẵn cấp 5 theo TCVN 1063-71.

2.6. Đường kính lỗ lắp trục được chế tạo với dung sai không thấp hơn độ chính xác cấp 3 theo TCVN 27-63.

2.7. Sai lệch giới hạn của các cấp chính xác này phải chọn theo bảng 8 (cho đĩa xích có  ≤ 2) và bảng 9 (cho đĩa xích có  > 2 và  ≥ 3).

Bảng 8

| Thông số cơ bản | Bước t, mm | Cấp chính xác 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đường kính đĩa xích, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đến 120 | 120 đến 260 | 260 đến 500 | 500 đến 800 | 800 đến 1250 | lớn hơn 1250 | Đến 120 | 120 đến 260 | 260 đến 500 | 500 đến 800 | 800 đến 1250 | lớn hơn 1250 | Đến 120 | 120 đến 260 | 260 đến 500 | 500 đến 800 |  | 800 đến 1250 | lớn hơn 1250 |
|  |  | Sai lệch giới hạn, m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu số các bước t (của một đĩa xích) | Đến 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | - | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | - | 160 | 200 | 250 | 320 |  | 400 | - |
|  | lớn hơn 20 đến 35 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | - | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | - | 200 | 250 | 320 | 400 |  | 500 | - |
|  | lớn hơn 35 đến 55 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 250 | 320 | 400 | 500 |  | 630 | 800 |
|  | lớn hơn 55 | - | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | - | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | - | 400 | 500 | 630 |  | 800 | 1000 |
| Đường kính vòng đỉnh De | - | B6 theo TCVN 40-63 và TCVN 43-63 |  |  |  |  |  | B7 theo TCVN 41-63 và L17 theo TCVN 43-63 |  |  |  |  |  | B8 theo TCVN 42-63 |  |  | -2000 | -2400 |  | -3000 |
| Đường kính vòng chân Di và cát tuyến Lx | - | B5 theo TCVN 39-63 và TCVN 43-63 |  |  |  |  |  | B6 theo TCVN 40-63 và TCVN 43-63 |  |  |  |  |  | B7 theo TCVN 41-63 và L17 theo TCVN 43-63 |  |  |  |  |  |  |
| Đường kính chân răng (2r) | - | L15 theo TCVN 39-63 |  |  |  |  |  | L17 theo TCVN 40-63 |  |  |  |  |  | L17 theo TCVN 41-63 |  |  |  |  |  |  |
| Chiều rộng b, B2, B3 | - | B6 theo TCVN 40-63 |  |  |  |  |  | B7 theo TCVN 41-63 |  |  |  |  |  | B8 theo TCVN 42-63 |  |  |  |  |  |  |
| Dao động hướng tâm của vòng chân và dao động chiều trục | - | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  | 1250 | 1600 |

Bảng 9

| Tên gọi các thông số | Sai lệch giới hạn của cấp chính xác |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Hiệu số các bước (của một đĩa xích) tr | 0,01 t.Zn | 0,025 t.Zn |
| Dung sai đường kính vòng chân Di | - 0,032 t.Zn | - 0,08 t.Zn |
| Dao động hướng tâm vòng chân và dao động chiều trục | 0,025 t.Zn ≤ 1,2 | 0,063 t.Zn ≤ 3 |

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Mỗi đĩa xích sau khi chế tạo phải được kiểm tra hình dạng ngoài. Để kiểm tra yêu cầu từ điều 2.2 – 2.6 lấy ra từ mỗi lô không ít hơn 5 chiếc. Mỗi lô hàng không vượt quá 200 đĩa xích cho mỗi kiểu.

3.2. Xí nghiệp sản xuất phải kiểm tra độ cứng theo TCVN 256-67 và TCVN 257-67. Việc kiểm tra phải tiến hành trên hai mặt đầu đĩa xích. Sai số độ cứng của một đĩa xích không được lớn hơn 50 đơn vị HB và 5 đơn vị HRC.

3.3. Bước răng đĩa xích được kiểm tra bằng thước đo bước hoặc bằng con lăn kiểm. Con lăn kiểm có đường kính bằng đường kính chân răng (hình 9).

Hình 9

3.4. Prôfin răng đĩa xích được kiểm tra bằng máy chiếu. Cho phép kiểm tra prôfin răng bằng thước kiểm (hình 10).

Hình 10

3.5. Dao động hướng tâm của vòng chân và dao động mặt đầu phải được kiểm tra bằng đồng hồ so. Sai lệch không được vượt quá giá trị trong bảng 8 và bảng 9.

3.6. Đường kính vòng chân được đo nhờ trục kiểm có đường kính bằng đường kính con lăn xích. Đối với đĩa xích có số răng chẵn đo đường kính vòng chân bằng hai trục kiểm và thước cặp (hình 11a). Đối với xích có số răng lẻ phải đo cát tuyến Lx theo công thức trong bảng 1 (hình 11b).

4. GHI NHÃN, BAO GÓI, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN

4.1. Xí nghiệp sản xuất phải ghi nhãn hiệu hàng hóa trên mỗi đĩa xích.

4.2. Đĩa xích phải được bôi mỡ chống ăn mòn.

4.3. Đĩa xích phải được bao gói bằng vật liệu không thấm nước và phải được đặt trong thùng gỗ. Khối lượng mỗi thùng không quá 40 kg.

4.4. Đĩa xích phải được bảo quản nơi khô ráo.

4.5. Mỗi lô hàng phải kèm theo văn bản trong đó ghi:

a) Ký hiệu hàng hóa của xí nghiệp sản xuất;

b) Ký hiệu đĩa xích;

c) Số lượng đĩa xích trong lô;

d) Số hiệu lô;

e) Số hiệu của tiêu chuẩn này.

PHỤ LỤC 1

Giá trị tính sẵn của cosec 180oZvà ctg 180oZ

| Z | cosec 180oZ | ctg 180oZ | Z | cosec 180oZ | ctg 180oZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2,3048 | 2,0765 | 45 | 14,3356 | 14,3007 |
| 8 | 2,6131 | 2,4142 | 46 | 14,6537 | 14,6195 |
| 9 | 2,9238 | 2,7475 | 47 | 14,9717 | 14,9383 |
| 10 | 3,2361 | 3,0777 | 48 | 15,2898 | 15,2571 |
| 11 | 3,5495 | 3,4057 | 49 | 15,6079 | 15,5758 |
| 12 | 3,8637 | 3,7321 | 50 | 15,9260 | 15,8946 |
| 13 | 4,1786 | 4,0572 | 51 | 16,2441 | 16,2133 |
| 14 | 4,4940 | 4,3813 | 52 | 16,5622 | 16,5320 |
| 15 | 4,8097 | 4,7046 | 53 | 16,8803 | 16,8507 |
| 16 | 5,1258 | 5,0273 | 54 | 17,1984 | 17,1694 |
| 17 | 5,4422 | 5,3495 | 55 | 17,5166 | 17,4880 |
| 18 | 5,7588 | 5,6713 | 56 | 17,8347 | 17,8067 |
| 19 | 6,0755 | 5,9927 | 57 | 18,1529 | 18,1253 |
| 20 | 6,3925 | 6,3138 | 58 | 18,4710 | 18,4439 |
| 21 | 6,7095 | 6,6346 | 59 | 18,7892 | 18,7625 |
| 22 | 7,0267 | 6,9552 | 60 | 19,1073 | 19,0812 |
| 23 | 7,3439 | 7,2755 | 61 | 19,4255 | 19,3997 |
| 24 | 7,6613 | 7,5958 | 62 | 19,7437 | 19,7183 |
| 25 | 7,9787 | 7,9158 | 63 | 20,0619 | 20,0369 |
| 26 | 8,2962 | 8,2357 | 64 | 20,3800 | 20,3555 |
| 27 | 8,6138 | 8,5556 | 65 | 20,6982 | 20,6740 |
| 28 | 8,9314 | 8,8753 | 66 | 21,0164 | 20,9926 |
| 29 | 9,2491 | 9,1949 | 67 | 21,3346 | 21,3111 |
| 30 | 9,5668 | 9,5144 | 68 | 21,6528 | 21,6297 |
| 31 | 9,8845 | 9,8338 | 69 | 21,9710 | 21,9482 |
| 32 | 10,2023 | 10,1532 | 70 | 22,2892 | 22,2667 |
| 33 | 10,5201 | 10,4725 | 71 | 22,6074 | 22,5853 |
| 34 | 10,8380 | 10,7917 | 72 | 22,9256 | 22,9038 |
| 35 | 11,1558 | 11,1109 | 73 | 23,2438 | 23,2223 |
| 36 | 11,4737 | 11,4301 | 74 | 23,5620 | 23,5408 |
| 37 | 11,7916 | 11,7492 | 75 | 23,8802 | 23,8593 |
| 38 | 12,1096 | 12,0682 | 80 | 25,4714 | 25,4517 |
| 39 | 12,4275 | 12,3872 | 85 | 27,0625 | 27,0440 |
| 40 | 12,7455 | 12,7062 | 90 | 28,6537 | 28,6363 |
| 41 | 13,0635 | 13,0252 | 95 | 30,2450 | 30,2284 |
| 42 | 13,3815 | 13,3441 | 100 | 31,8363 | 31,8205 |
| 43 | 13,6995 | 13,6630 | 112 | 35,6554 | 35,6414 |
| 44 | 14,0176 | 13,9818 | 125 | 39,7930 | 39,7804 |

PHỤ LỤC 2

Giá trị tính sẵn của do = cosec 180oZphù hợp với công thức trong bảng 3

| Z | do |  |
| --- | --- | --- |
|  | n = 1 | n = 2 |
| 7 | 2,3048 | - |
| 8 | 2,6131 | - |
| 9 | 2,9238 | - |
| 10 | 3,2361 | - |
| 11 | 3,5495 | - |
| 12 | 3,8637 | - |
| 13 | 4,1786 | - |
| 14 | 4,4940 | - |
| 15 | 4,8097 | 2,4586 |
| 16 | 5,1258 | 2,6131 |
| 17 | 5,4422 | 2,7682 |
| 18 | 5,7588 | 2,9238 |
| 19 | 6,0755 | 3,0798 |
| 20 | 6,3925 | 3,2361 |
| 21 | 6,7095 | 3,3926 |
| 22 | 7,0267 | 3,5495 |
| 23 | 7,3439 | 3,7065 |
| 24 | 7,6613 | 3,8637 |
| 25 | 7,9787 | 4,0211 |
| 26 | 8,2962 | 4,1786 |
| 27 | 8,6138 | 4,3362 |
| 28 | 8,9314 | 4,4940 |
| 29 | 9,2491 | 4,6518 |
| 30 | 9,5668 | 4,8097 |
| 31 | 9,8845 | 4,9678 |
| 32 | 10,2023 | 5,1258 |
| 33 | 10,5201 | 5,2840 |
| 34 | 10,8380 | 5,4422 |
| 35 | 11,1558 | 5,6005 |
| 36 | 11,4737 | 5,7588 |
| 37 | 11,7916 | 5,9171 |
| 38 | 12,1096 | 6,0755 |
| 39 | 12,4275 | 6,2340 |
| 40 | 12,7455 | 6,3925 |
| 41 | 13,0635 | 6,5510 |
| 42 | 13,3815 | 6,7095 |
| 43 | 13,6995 | 6,8681 |
| 44 | 14,0176 | 7,0267 |
| 45 | 14,3356 | 7,1853 |
| 46 | 14,6537 | 7,3439 |
| 47 | 14,9717 | 7,5026 |
| 48 | 15,2898 | 7,6613 |
| 49 | 15,6079 | 7,8200 |
| 50 | 15,9260 | 7,9787 |
| 51 | - | 8,1375 |
| 52 | - | 8,2962 |
| 53 | - | 8,4550 |
| 54 | - | 8,6138 |
| 55 | - | 8,7726 |
| 56 | - | 8,9314 |
| 57 | - | 9,0902 |
| 58 | - | 9,2491 |
| 59 | - | 9,4079 |
| 60 | - | 9,5668 |
| 61 | - | 9,7256 |
| 62 | - | 9,8845 |
| 63 | - | 10,0434 |
| 64 | - | 10,2023 |

PHỤ LỤC 3

Giá trị tính sẵn của hệ số K, phù hợp với công thức trong bảng 3

| Z | Kr |  |
| --- | --- | --- |
|  | n = 1 | n = 2 |
| 7 | 2,08 | - |
| 8 | 2,41 | - |
| 9 | 2,75 | - |
| 10 | 3,08 | - |
| 11 | 3,41 | - |
| 12 | 3,73 | - |
| 13 | 4,06 | - |
| 14 | 4,38 | 2,19 |
| 15 | 4,70 | 2,35 |
| 16 | 5,03 | 2,51 |
| 17 | 5,35 | 2,67 |
| 18 | 5,67 | 2,84 |
| 19 | 5,99 | 3,00 |
| 20 | 6,31 | 3,16 |
| 21 | 6,63 | 3,32 |
| 22 | 6,96 | 3,48 |
| 23 | 7,28 | 3,64 |
| 24 | 7,60 | 3,80 |
| 25 | 7,92 | 3,96 |
| 26 | 8,24 | 4,12 |
| 27 | 8,56 | 4,28 |
| 28 | 8,88 | 4,44 |
| 29 | 9,19 | 4,60 |
| 30 | 9,51 | 4,76 |
| 31 | 9,83 | 4,92 |
| 32 | 10,15 | 5,08 |
| 33 | 10,47 | 5,24 |
| 34 | 10,79 | 5,40 |
| 35 | 11,11 | 5,56 |
| 36 | 11,43 | 5,72 |
| 37 | 11,75 | 5,87 |
| 38 | 12,07 | 6,03 |
| 39 | 12,39 | 6,19 |
| 40 | 12,71 | 6,35 |
| 41 | 13,03 | 6,51 |
| 42 | 13,34 | 6,67 |
| 43 | 13,66 | 6,83 |
| 44 | 13,98 | 6,99 |
| 45 | 14,30 | 7,15 |
| 46 | 14,62 | 7,31 |
| 47 | 14,94 | 7,47 |
| 48 | 15,26 | 7,63 |
| 49 | 15,58 | 7,79 |
| 50 | 15,89 | 7,95 |
| 51 | - | 8,11 |
| 52 | - | 8,27 |
| 53 | - | 8,43 |
| 54 | - | 8,58 |
| 55 | - | 8,74 |
| 56 | - | 8,90 |
| 57 | - | 9,06 |
| 58 | - | 9,22 |
| 59 | - | 9,38 |
| 60 | - | 9,54 |
| 61 | - | 9,70 |
| 62 | - | 9,86 |
| 63 | - | 10,02 |
| 64 | - | 10,18 |

PHỤ LỤC 4

KÍCH THƯỚC PRÔFIN RĂNG VÀ MOAY-Ơ ĐĨA

Bảng 1

mm

| Ký hiệu xích theo TCVN 1590 - 74 | h | r3 | r4 | b | B2 | B3 | bn | Bn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL – 8 - 4600 | 4,0 | 8,5 | 1,6 | 2,6 | - | - | - | - |
| CL – 9,525 - 9000 | 5,1 | 10,8 |  | 5,2 | - | - | - | - |
| BL – 9,525 – 11000 | 4,0 | 8,5 |  | 6,9 | - | - | - | - |
| CL – 9,525 – 12000 | 4,8 | 10,2 |  | 8,7 | - | - | - | - |
| BL2 – 9,525 – 18000 |  |  |  | 4,5 | 13,5 | - | - | - |
| CL – 12,7 – 9000 | 6,2 | 23,2 |  | 2,9 | - | - | - | - |
| CL – 12,7 – 18000 – 1 | 6,8 | 14,5 |  | 4,9 | - | - | - | - |
| CL – 12,7 – 18000 – 2 |  |  |  | 7,1 | - | - | - | - |
| CL2 – 12,7 – 32000 |  |  |  |  | 20,7 | - | - | - |
| CL3 – 12,7 – 46000 |  |  |  | 6,8 | - | 34,7 | - | - |
| CL – 15,875 – 23000 – 1 | 8,1 | 17,3 |  | 5,9 | - | - | - | - |
| CL – 15,875 – 23000 – 2 |  |  |  | 8,8 | - | - | - | - |
| CL2 – 15,875 – 45000 |  |  |  | 8,5 | 25,1 | - | - | - |
| CL3 – 15,875 – 68000 |  |  |  |  | - | 41,7 | - | - |
| CL – 19,05 – 25000 | 9,5 | 20,2 |  | 11,7 | - | - | - | - |
| CLK – 19,05 – 32000 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| CL2 – 19,05 – 64000 |  |  |  | 11,3 | 34,1 | - | - | - |
| CL3 – 19,05 – 96000 | 9,5 | 20,2 |  | 11,3 | - | 56,8 | - | - |
| CL4 – 19,05 – 128000 |  |  |  | - | - | - | 10,6 | 79,0 |
| CL 25,4 – 50000 | 12,7 | 27,0 |  | 14,6 | - | - | - | - |
| CLK – 25,4 – 60000 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| CL2 – 25,4 – 140000 |  |  |  | 14,1 | 43,4 | - | - | - |
| CL3 – 25,4 – 171000 |  |  |  |  | - | 72,7 | - | - |
| CL4 – 25,4 - 228000 |  |  |  | - | - | - | 13,4 | 101,2 |
| CL – 31,75 – 70000 | 15,2 | 32,4 | 1,6 | 17,6 | - | - | - | - |
| CLK – 31,75 – 8900 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| CL2 – 31,75 – 177000 |  |  |  | 17,0 | 52,8 | - | - | - |
| CL2N – 31,75 – 200000 |  |  |  |  | 56,1 | - | - | - |
| CL3 – 31,75 – 266000 |  |  |  |  | - | 88,5 | - | - |
| CL3N – 31,75 – 300000 |  |  |  |  | - | 95,2 | - | - |
| CL4 – 31,75 – 355000 |  |  |  | - | - | - | 16,1 | 123,4 |
| CL4N – 31,75 – 400000 |  |  |  | - | - | - |  | 211,6 |
| CL6N – 41,75 – 600000 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| CL – 38,1 – 100000 | 17,8 | 37,8 | 2,5 | 23,5 | - | - | - | - |
| CLK – 38,1 – 127000 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| CL2 – 38,1 – 254000 |  |  |  | 22,7 | 68,2 | - | - | - |
| CL2N – 38,1 – 300000 |  |  |  |  | 71,6 | - | - | - |
| CL3 – 38,1 – 381000 |  |  |  |  | - | 113,6 | - | - |
| CL3N – 38,1 – 450000 |  |  |  |  | - | 120,4 | - | - |
| CL4 – 38,1 – 508000 |  |  |  | - | - | - | 21,5 | 157,9 |
| CL4N – 38,1 – 600000 |  |  |  | - | - | - |  | 265,8 |
| CL6N – 38,1 – 90000 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| CL – 44,45 - 130000 | 20,3 | 43,2 |  | 23,5 | - | - | - | - |
| CLK – 44,45 – 172000 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| CL2 – 44,45 – 344000 |  |  |  | 22,7 | 71,6 | - | - | - |
| CL2N44 – 44,45 – 400000 |  |  |  |  | 74,9 | - | - | - |
| CL3 – 44,45 – 516000 |  |  |  |  | - | 120,4 | - | - |
| CL3N – 44,45 – 600000 |  |  |  |  | - | 127,1 | - | - |
| CL4 – 44,45 – 688000 |  |  |  | - | - | - | 21,5 | 168,2 |
| CL4N – 44,45 – 800000 |  |  |  | - | - | - |  | 282,5 |
| CL6N – 44,45 – 1200000 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| CL – 50,8 – 160000 | 22,9 | 48,6 |  | 29,4 | - | - | - | - |
| CLK – 50,8 – 227000 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| CL2 – 50,8 – 454000 |  |  |  | 28,4 | 87,0 | - | - | - |
| CL2N – 50,8 – 500000 |  |  |  |  | 90,3 | - | - | - |
| CL3 – 50,8 – 681000 |  |  |  |  | - | 145,5 | - | - |
| CL3M – 50,8 – 750000 |  |  |  |  | - | 152,2 | - | - |
| CL4 – 50,8 – 900000 |  |  |  | - | - | - | 27,0 | 202,7 |
| CL4N – 50,8 – 1000000 |  |  |  | - | - | - |  | 212,7 |
| CLK – 63,5 – 354000 | 31,8 | 67,7 |  | 35,3 | - | - | - | - |
| CLN – 63,5 – 520000 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| CL2N – 63,5 – 104000 |  |  |  | 34,1 | 112,4 | - | - | - |
| CL3N – 63,5 – 1560000 |  |  |  |  | - | 190,7 | - | - |
| CLC – 78,1 - 400000 | 32,0 | 68,0 |  | 35,3 | - | - | - | - |

Bảng 2

mm

| Ký hiệu xích theo TCVN 1590-94 | Z | De | Dc | Di | Dm | Lx của profin răng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kiểu trùng tâm cung rãnh | Kiểu lệch tâm cung rãnh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CL-8-4600 | 16 | 44,2 | 41,01 | 35,88 | 31 | - | - |
|  | 17 | 46,8 | 43,54 | 38,41 | 34 | 38,23 | 38,20 |
|  | 18 | 49,4 | 46,07 | 40,94 | 36 | - | - |
|  | 19 | 51,9 | 48,60 | 43,48 | 39 | 43,31 | 43,29 |
|  | 20 | 54,5 | 51,14 | 46,01 | 41 | - | - |
|  | 21 | 57,1 | 53,68 | 48,55 | 44 | 48,40 | 48,38 |
|  | 22 | 59,6 | 56,21 | 51,09 | 46 | - | - |
|  | 23 | 62,2 | 58,75 | 53,63 | 49 | 53,49 | 53,47 |
|  | 24 | 64,8 | 61,29 | 56,16 | 51 | - | - |
|  | 25 | 67,3 | 63,83 | 58,70 | 54 | 58,58 | 58,56 |
|  | 26 | 69,9 | 66,37 | 61,24 | 56 | - | - |
|  | 27 | 72,4 | 68,91 | 63,78 | 59 | 63,67 | 63,65 |
|  | 28 | 75,0 | 71,45 | 66,33 | 61 | - | - |
|  | 29 | 77,6 | 73,99 | 68,87 | 64 | 68,76 | 68,75 |
|  | 30 | 80,1 | 76,53 | 71,41 | 67 | - | - |
|  | 31 | 82,7 | 79,08 | 73,95 | 69 | 73,85 | 73,84 |
|  | 32 | 85,2 | 81,62 | 76,49 | 72 | - | - |
|  | 33 | 87,8 | 84,16 | 79,03 | 74 | 78,94 | 78,93 |
|  | 34 | 90,3 | 86,70 | 81,58 | 77 | - | - |
|  | 35 | 92,9 | 89,25 | 84,12 | 79 | 84,03 | 84,02 |
|  | 36 | 95,4 | 91,79 | 86,66 | 82 | - | - |
|  | 37 | 98,0 | 94,33 | 89,21 | 84 | 89,12 | 89,11 |
|  | 38 | 100,5 | 96,88 | 91,75 | 87 | - | - |
|  | 39 | 103,1 | 99,42 | 94,29 | 89 | 94,21 | 94,20 |
|  | 40 | 105,6 | 101,96 | 96,84 | 92 | - | - |
|  | 41 | 108,2 | 104,51 | 99,38 | 95 | 99,31 | 99,30 |
|  | 42 | 110,8 | 107,05 | 101,93 | 97 | - | - |
|  | 43 | 113,3 | 109,60 | 104,47 | 100 | 104,40 | 104,39 |
|  | 44 | 115,9 | 112,14 | 107,01 | 102 | - | - |
|  | 45 | 118,4 | 114,68 | 109,56 | 105 | 109,49 | 109,48 |
|  | 46 | 121,0 | 117,23 | 112,10 | 107 | - | - |
|  | 47 | 123,5 | 119,77 | 114,65 | 110 | 114,58 | 114,57 |
|  | 48 | 126,1 | 122,32 | 117,19 | 112 | - | - |
|  | 49 | 128,6 | 124,86 | 119,74 | 115 | 119,67 | 119,67 |
|  | 50 | 131,2 | 127,41 | 122,28 | 117 | - | - |
|  | 51 | 133,7 | 129,95 | 124,83 | 120 | 124,77 | 124,76 |
|  | 52 | 136,3 | 132,50 | 127,37 | 122 | - | - |
|  | 53 | 138,8 | 135,04 | 129,92 | 125 | 129,86 | 129,85 |
|  | 54 | 141,4 | 137,59 | 132,46 | 128 | - | - |
|  | 55 | 143,9 | 140,13 | 135,01 | 130 | 134,95 | 134,94 |
|  | 56 | 146,5 | 142,68 | 137,55 | 133 | - | - |
|  | 57 | 149,0 | 145,22 | 140,10 | 135 | 140,04 | 140,04 |
|  | 58 | 151,6 | 147,77 | 142,64 | 138 | - | - |
|  | 59 | 154,1 | 150,31 | 145,19 | 140 | 145,13 | 145,13 |
|  | 60 | 156,6 | 152,86 | 147,73 | 143 | - | - |
|  | 61 | 159,2 | 155,40 | 150,28 | 145 | 150,23 | 150,22 |
|  | 62 | 161,7 | 157,95 | 152,82 | 148 | - | - |
|  | 63 | 164,3 | 160,49 | 155,37 | 150 | 155,32 | 155,31 |
|  | 64 | 166,8 | 163,04 | 157,91 | 153 | - | - |
|  | 65 | 169,4 | 165,59 | 160,46 | 156 | 160,41 | 160,41 |
|  | 66 | 171,9 | 168,13 | 163,01 | 158 | - | - |
|  | 67 | 174,5 | 170,68 | 165,55 | 161 | 165,50 | 165,50 |
|  | 68 | 177,0 | 173,22 | 168,10 | 163 | - | - |
|  | 69 | 179,6 | 175,77 | 170,64 | 166 | 170,60 | 170,59 |
|  | 70 | 182,1 | 178,31 | 173,19 | 168 | - | - |
|  | 71 | 184,7 | 180,86 | 175,73 | 171 | 175,69 | 175,68 |
|  | 72 | 187,2 | 183,40 | 178,28 | 173 | - | - |
|  | 73 | 189,8 | 185,95 | 180,82 | 176 | 180,78 | 180,78 |
|  | 74 | 192,3 | 188,50 | 183,37 | 178 | - | - |
|  | 75 | 194,9 | 191,04 | 185,92 | 181 | 185,87 | 185,87 |
|  | 80 | 207,6 | 203,77 | 198,64 | 194 | - | - |
|  | 85 | 220,4 | 216,50 | 211,37 | 207 | 211,34 | 211,33 |
|  | 90 | 233,1 | 229,23 | 224,10 | 219 | - | - |
|  | 95 | 245,8 | 241,96 | 236,83 | 232 | 236,80 | 236,80 |
|  | 100 | 258,6 | 254,69 | 249,56 | 245 | - | - |
|  | 112 | 289,1 | 285,24 | 280,12 | 275 | - | - |
|  | 125 | 322,2 | 318,34 | 313,22 | 308 | 313,19 | 313,19 |
| CL-9,525-900 | 15 | 49,5 | 45,81 | 39,33 | 34 | 39,08 | 39,05 |
|  | 16 | 52,6 | 48,82 | 42,34 | 37 | - | - |
|  | 17 | 55,7 | 51,83 | 45,35 | 40 | 45,13 | 45,11 |
|  | 18 | 58,8 | 54,85 | 48,37 | 43 | - | - |
|  | 19 | 61,8 | 57,87 | 51,39 | 46 | 51,19 | 51,17 |
|  | 20 | 64,9 | 60,88 | 54,40 | 49 | - | - |
|  | 21 | 68,0 | 63,90 | 57,42 | 52 | 57,25 | 57,22 |
|  | 22 | 71,0 | 66,92 | 60,44 | 55 | - | - |
|  | 23 | 74,1 | 69,95 | 63,47 | 58 | 63,30 | 63,29 |
|  | 24 | 77,1 | 72,97 | 66,49 | 61 | - | - |
|  | 25 | 80,2 | 75,99 | 69,51 | 64 | 69,36 | 69,35 |
|  | 26 | 83,2 | 79,02 | 72,54 | 67 | - | - |
|  | 27 | 86,2 | 82,04 | 75,56 | 70 | 75,42 | 75,41 |
|  | 28 | 89,3 | 85,07 | 78,59 | 73 | - | - |
|  | 29 | 92,3 | 88,09 | 81,61 | 76 | 81,48 | 81,47 |
|  | 30 | 95,4 | 91,12 | 84,64 | 79 | - | - |
|  | 31 | 98,4 | 94,14 | 87,66 | 82 | 87,54 | 87,53 |
|  | 32 | 101,5 | 97,17 | 90,69 | 85 | - | - |
|  | 33 | 104,5 | 100,20 | 93,72 | 88 | 93,60 | 93,59 |
|  | 34 | 107,5 | 103,23 | 96,75 | 91 | - | - |
|  | 35 | 110,6 | 106,25 | 99,77 | 94 | 99,67 | 99,65 |
|  | 36 | 113,6 | 109,28 | 102,80 | 97 | - | - |
|  | 37 | 116,7 | 112,31 | 105,83 | 100 | 105,73 | 105,72 |
|  | 38 | 119,7 | 115,34 | 108,86 | 104 | - | - |
|  | 39 | 122,7 | 118,36 | 111,88 | 107 | 111,79 | 111,78 |
|  | 40 | 125,8 | 121,39 | 114,91 | 110 | - | - |
|  | 41 | 128,8 | 124,42 | 117,94 | 113 | 117,85 | 117,84 |
|  | 42 | 131,9 | 127,45 | 120,97 | 116 | - | - |
|  | 43 | 134,9 | 130,48 | 124,00 | 119 | 123,91 | 123,90 |
|  | 44 | 137,9 | 133,51 | 127,03 | 122 | - | - |
|  | 45 | 141,0 | 136,54 | 130,06 | 125 | 129,97 | 129,97 |
|  | 46 | 144,0 | 139,57 | 133,09 | 128 | - | - |
|  | 47 | 147,0 | 142,60 | 136,12 | 131 | 136,04 | 136,03 |
|  | 48 | 150,1 | 145,63 | 139,15 | 134 | - | - |
|  | 49 | 153,1 | 148,66 | 142,18 | 137 | 142,10 | 142,09 |
|  | 50 | 156,1 | 151,69 | 145,21 | 140 | - | - |
|  | 51 | 159,2 | 154,72 | 148,24 | 143 | 148,16 | 148,15 |
|  | 52 | 162,2 | 157,75 | 151,27 | 146 | - | - |
|  | 53 | 165,3 | 160,77 | 154,29 | 149 | 154,22 | 154,22 |
|  | 54 | 168,3 | 163,80 | 157,32 | 152 | - | - |
|  | 55 | 171,3 | 166,83 | 160,35 | 155 | 160,29 | 160,28 |
|  | 56 | 174,4 | 169,87 | 163,39 | 158 | - | - |
|  | 57 | 177,4 | 172,90 | 166,42 | 161 | 166,35 | 166,34 |
|  | 58 | 180,4 | 175,93 | 169,45 | 164 | - | - |
|  | 59 | 183,5 | 178,96 | 172,48 | 167 | 172,41 | 172,40 |
|  | 60 | 186,5 | 181,99 | 175,51 | 170 | - | - |
|  | 61 | 189,5 | 185,02 | 178,54 | 173 | 178,47 | 178,47 |
|  | 62 | 192,6 | 188,05 | 181,57 | 176 | - | - |
|  | 63 | 195,6 | 191,08 | 184,60 | 179 | 184,54 | 184,53 |
|  | 64 | 198,6 | 194,11 | 187,63 | 182 | - | - |
|  | 65 | 201,7 | 197,14 | 190,66 | 185 | 190,60 | 190,59 |
|  | 66 | 204,7 | 200,17 | 193,69 | 188 | - | - |
|  | 67 | 207,7 | 203,20 | 196,72 | 191 | 196,66 | 196,66 |
|  | 68 | 210,8 | 206,23 | 199,75 | 194 | - | - |
|  | 69 | 213,8 | 209,26 | 202,78 | 197 | 202,73 | 202,72 |
|  | 70 | 216,8 | 212,29 | 205,81 | 200 | - | - |
|  | 71 | 219,9 | 215,32 | 208,84 | 204 | 208,79 | 208,78 |
|  | 72 | 222,9 | 218,35 | 211,87 | 207 | - | - |
|  | 73 | 225,9 | 221,38 | 214,90 | 210 | 214,85 | 214,85 |
|  | 74 | 229,0 | 224,41 | 217,93 | 213 | - | - |
|  | 75 | 232,0 | 227,44 | 220,96 | 216 | 220,92 | 220,91 |
|  | 80 | 247,2 | 242,60 | 236,12 | 231 | - | - |
|  | 85 | 262,3 | 257,75 | 251,27 | 246 | 251,23 | 251,23 |
|  | 90 | 277,5 | 272,91 | 266,43 | 261 | - | - |
|  | 95 | 292,7 | 288,07 | 281,59 | 276 | 281,55 | 281,54 |
|  | 100 | 307,8 | 303,22 | 296,74 | 291 | - | - |
|  | 112 | 344,2 | 339,60 | 333,12 | 328 | - | - |
|  | 125 | 383,6 | 379,00 | 372,52 | 367 | 372,49 | 372,49 |
| CL-9,525-11000 | 15 | 49,5 | 45,81 | 40,69 | 33 | 40,44 | 40,41 |
|  | 16 | 52,6 | 48,82 | 43,70 | 36 | - | - |
|  | 17 | 55,7 | 51,83 | 46,71 | 39 | 46,49 | 46,47 |
|  | 18 | 58,8 | 54,85 | 49,73 | 42 | - | - |
|  | 19 | 61,8 | 57,87 | 52,75 | 45 | 52,55 | 52,53 |
|  | 20 | 64,9 | 60,88 | 55,76 | 48 | - | - |
|  | 21 | 68,0 | 63,90 | 58,78 | 51 | 58,61 | 58,58 |
|  | 22 | 71,0 | 66,92 | 61,80 | 54 | - | - |
|  | 23 | 74,1 | 69,95 | 64,83 | 57 | 64,66 | 64,65 |
|  | 24 | 77,1 | 72,97 | 67,85 | 60 | - | - |
|  | 25 | 80,2 | 75,99 | 70,87 | 63 | 70,72 | 70,71 |
|  | 26 | 83,2 | 79,02 | 73,90 | 66 | - | - |
|  | 27 | 86,2 | 82,04 | 76,92 | 69 | 76,78 | 76,77 |
|  | 28 | 89,3 | 85,07 | 79,95 | 72 | - | - |
|  | 29 | 92,3 | 88,09 | 82,97 | 75 | 82,84 | 82,83 |
|  | 30 | 95,4 | 91,12 | 86,00 | 78 | - | - |
|  | 31 | 98,4 | 94,14 | 89,02 | 81 | 88,90 | 88,89 |
|  | 32 | 101,5 | 97,17 | 92,05 | 84 | - | - |
|  | 33 | 104,5 | 100,20 | 95,08 | 87 | 94,96 | 94,95 |
|  | 34 | 107,5 | 103,23 | 98,11 | 90 | - | - |
|  | 35 | 110,6 | 106,25 | 101,13 | 93 | 101,03 | 101,01 |
|  | 36 | 113,6 | 109,28 | 104,16 | 96 | - | - |
|  | 37 | 116,7 | 112,31 | 107,19 | 99 | 107,09 | 107,08 |
|  | 38 | 119,7 | 115,34 | 110,22 | 103 | - | - |
|  | 39 | 122,7 | 118,36 | 113,24 | 106 | 113,15 | 113,14 |
|  | 40 | 125,8 | 121,39 | 116,27 | 109 | - | - |
|  | 41 | 128,8 | 124,42 | 119,30 | 112 | 119,21 | 119,20 |
|  | 42 | 131,9 | 127,45 | 122,33 | 115 | - | - |
|  | 43 | 134,9 | 130,48 | 125,36 | 118 | 125,27 | 125,26 |
|  | 44 | 137,9 | 133,51 | 128,39 | 121 | - | - |
|  | 45 | 141,0 | 136,54 | 131,42 | 124 | 131,33 | 131,33 |
|  | 46 | 144,0 | 139,57 | 134,45 | 127 | - | - |
|  | 47 | 147,0 | 142,60 | 137,48 | 130 | 137,40 | 137,39 |
|  | 48 | 150,1 | 145,63 | 140,51 | 133 | - | - |
|  | 49 | 153,1 | 148,66 | 143,54 | 136 | 143,46 | 143,45 |
|  | 50 | 156,1 | 151,69 | 146,57 | 139 | - | - |
|  | 51 | 159,2 | 154,72 | 149,60 | 142 | 149,52 | 149,51 |
|  | 52 | 162,2 | 157,75 | 152,63 | 145 | - | - |
|  | 53 | 165,3 | 160,77 | 155,65 | 148 | 155,58 | 155,58 |
|  | 54 | 168,3 | 163,80 | 158,68 | 151 | - | - |
|  | 55 | 171,3 | 166,83 | 161,71 | 154 | 161,65 | 161,64 |
|  | 56 | 174,4 | 169,87 | 164,75 | 157 | - | - |
|  | 57 | 177,4 | 172,90 | 167,78 | 160 | 167,71 | 167,70 |
|  | 58 | 180,4 | 175,93 | 170,81 | 163 | - | - |
|  | 59 | 183,5 | 178,96 | 173,84 | 166 | 173,77 | 173,76 |
|  | 60 | 186,5 | 181,99 | 176,87 | 169 | - | - |
|  | 61 | 189,5 | 185,02 | 179,90 | 172 | 179,83 | 179,83 |
|  | 62 | 192,6 | 188,05 | 182,93 | 175 | - | - |
|  | 63 | 195,6 | 191,08 | 185,96 | 178 | 185,90 | 185,89 |
|  | 64 | 198,6 | 194,11 | 188,99 | 181 | - | - |
|  | 65 | 201,7 | 197,14 | 192,02 | 184 | 191,96 | 191,95 |
|  | 66 | 204,7 | 200,17 | 195,05 | 187 | - | - |
|  | 67 | 207,7 | 203,20 | 198,08 | 190 | 198,02 | 198,02 |
|  | 68 | 210,8 | 206,23 | 201,11 | 193 | - | - |
|  | 69 | 213,8 | 209,26 | 204,14 | 196 | 204,09 | 204,08 |
|  | 70 | 216,8 | 212,29 | 207,17 | 199 | - | - |
|  | 71 | 219,9 | 215,32 | 210,20 | 203 | 210,15 | 210,14 |
|  | 72 | 222,9 | 218,35 | 213,23 | 206 | - | - |
|  | 73 | 225,9 | 221,38 | 216,26 | 209 | 216,21 | 216,21 |
|  | 74 | 229,0 | 224,41 | 219,29 | 212 | - | - |
|  | 75 | 232,0 | 227,44 | 222,32 | 215 | 222,28 | 222,27 |
|  | 80 | 247,2 | 242,60 | 237,48 | 230 | - | - |
|  | 85 | 262,3 | 257,75 | 252,63 | 245 | 252,59 | 252,59 |
|  | 90 | 277,5 | 272,91 | 267,79 | 260 | - | - |
|  | 95 | 292,7 | 288,07 | 282,95 | 275 | 282,91 | 282,90 |
|  | 100 | 307,8 | 303,22 | 298,10 | 290 | - | - |
|  | 112 | 344,2 | 339,60 | 334,48 | 327 | - | - |
|  | 125 | 383,6 | 379,00 | 373,88 | 366 | 373,85 | 373,85 |
| BL-9,525-12000 BL2-9,525-18000 | 15 | 49,5 | 45,81 | 39,69 | 32 | 39,44 | 39,41 |
|  | 16 | 52,6 | 48,82 | 42,70 | 35 | - | - |
|  | 17 | 55,7 | 51,83 | 45,71 | 38 | 45,49 | 45,47 |
|  | 18 | 58,8 | 54,85 | 48,73 | 41 | - | - |
|  | 19 | 61,8 | 57,87 | 51,75 | 44 | 51,55 | 51,53 |
|  | 20 | 64,9 | 60,88 | 54,76 | 47 | - | - |
|  | 21 | 68,0 | 63,90 | 57,78 | 50 | 57,61 | 57,58 |
|  | 22 | 71,0 | 66,92 | 60,80 | 53 | - | - |
|  | 23 | 74,1 | 69,95 | 63,83 | 56 | 63,66 | 63,65 |
|  | 24 | 77,1 | 72,97 | 66,85 | 59 | - | - |
|  | 25 | 80,2 | 75,99 | 69,87 | 62 | 69,72 | 69,71 |
|  | 26 | 83,2 | 79,02 | 72,90 | 65 | - | - |
|  | 27 | 86,2 | 82,04 | 75,92 | 68 | 75,78 | 75,77 |
|  | 28 | 89,3 | 85,07 | 78,95 | 71 | - | - |
|  | 29 | 92,3 | 88,09 | 81,97 | 74 | 81,84 | 81,83 |
|  | 30 | 95,4 | 91,12 | 85,00 | 77 | - | - |
|  | 31 | 98,4 | 94,14 | 88,02 | 80 | 87,90 | 87,89 |
|  | 32 | 101,5 | 97,17 | 91,05 | 83 | - | - |
|  | 33 | 104,5 | 100,20 | 94,08 | 86 | 93,96 | 93,95 |
|  | 34 | 107,5 | 103,23 | 97,11 | 89 | - | - |
|  | 35 | 110,6 | 106,25 | 100,13 | 92 | 100,03 | 100,01 |
|  | 36 | 113,6 | 109,28 | 103,16 | 95 | - | - |
|  | 37 | 116,7 | 112,31 | 106,19 | 98 | 106,09 | 106,08 |
|  | 38 | 119,7 | 115,34 | 109,22 | 102 | - | - |
|  | 39 | 122,7 | 118,36 | 112,24 | 105 | 112,15 | 112,14 |
|  | 40 | 125,8 | 121,39 | 115,27 | 108 | - | - |
|  | 41 | 128,8 | 124,42 | 118,30 | 111 | 118,21 | 118,20 |
|  | 42 | 131,9 | 127,45 | 121,33 | 114 | - | - |
|  | 43 | 134,9 | 130,48 | 124,36 | 117 | 124,27 | 124,26 |
|  | 44 | 137,9 | 133,51 | 127,39 | 120 | - | - |
|  | 45 | 141,0 | 136,54 | 130,42 | 123 | 130,33 | 130,33 |
|  | 46 | 144,0 | 139,57 | 133,45 | 126 | - | - |
|  | 47 | 147,0 | 142,60 | 136,48 | 129 | 136,40 | 136,39 |
|  | 48 | 150,1 | 145,63 | 139,51 | 132 | - | - |
|  | 49 | 153,1 | 148,66 | 142,54 | 135 | 142,46 | 142,45 |
|  | 50 | 156,1 | 151,69 | 145,57 | 138 | - | - |
|  | 51 | 159,2 | 154,72 | 148,60 | 141 | 148,52 | 148,51 |
|  | 52 | 162,2 | 157,75 | 151,63 | 144 | - | - |
|  | 53 | 165,3 | 160,77 | 154,65 | 147 | 154,58 | 154,58 |
|  | 54 | 168,3 | 163,80 | 157,68 | 150 | - | - |
|  | 55 | 171,3 | 166,83 | 160,71 | 153 | 160,65 | 160,64 |
|  | 56 | 174,4 | 169,87 | 163,75 | 156 | - | - |
|  | 57 | 177,4 | 172,90 | 166,78 | 159 | 166,71 | 166,70 |
|  | 58 | 180,4 | 175,93 | 169,81 | 162 | - | - |
|  | 59 | 183,5 | 178,96 | 172,84 | 165 | 172,77 | 172,76 |
|  | 60 | 186,5 | 181,99 | 175,87 | 168 | - | - |
|  | 61 | 189,5 | 185,02 | 178,90 | 171 | 178,83 | 178,83 |
|  | 62 | 192,6 | 188,05 | 181,93 | 174 | - | - |
|  | 63 | 195,6 | 191,08 | 184,96 | 177 | 184,90 | 184,89 |
|  | 64 | 198,6 | 194,11 | 187,99 | 180 | - | - |
|  | 65 | 201,7 | 197,14 | 191,02 | 183 | 190,96 | 190,95 |
|  | 66 | 204,7 | 200,17 | 194,05 | 186 | - | - |
|  | 67 | 207,7 | 203,20 | 197,08 | 189 | 197,02 | 197,02 |
|  | 68 | 210,8 | 206,23 | 200,11 | 192 | - | - |
|  | 69 | 213,8 | 209,26 | 203,14 | 195 | 203,09 | 203,08 |
|  | 70 | 216,8 | 212,29 | 206,17 | 198 | - | - |
|  | 71 | 219,9 | 215,32 | 209,20 | 202 | 209,15 | 209,14 |
|  | 72 | 222,9 | 218,35 | 212,23 | 205 | - | - |
|  | 73 | 225,9 | 221,38 | 215,26 | 208 | 215,21 | 215,21 |
|  | 74 | 229,0 | 224,41 | 218,29 | 211 | - | - |
|  | 75 | 232,0 | 227,44 | 221,32 | 214 | 221,28 | 221,27 |
|  | 80 | 247,2 | 242,60 | 236,48 | 229 | - | - |
|  | 85 | 262,3 | 257,75 | 251,63 | 244 | 251,59 | 251,59 |
|  | 90 | 277,5 | 272,91 | 266,79 | 259 | - | - |
|  | 95 | 292,7 | 288,07 | 281,95 | 274 | 281,91 | 281,90 |
|  | 100 | 307,8 | 303,22 | 297,10 | 289 | - | - |
|  | 112 | 344,2 | 339,60 | 333,48 | 326 | - | - |
|  | 125 | 383,6 | 379,00 | 372,88 | 365 | 372,85 | 372,85 |
| CL-12,7-9000 | 13 | 57,9 | 53,07 | 45,18 | 39 | 44,79 | 44,75 |
|  | 14 | 62,0 | 57,08 | 49,19 | 43 | - | - |
|  | 15 | 66,0 | 61,09 | 53,20 | 47 | 52,86 | 52,82 |
|  | 16 | 70,2 | 65,10 | 57,21 | 51 | - | - |
|  | 17 | 74,3 | 69,12 | 61,23 | 55 | 60,93 | 60,90 |
|  | 18 | 78,4 | 73,14 | 65,25 | 59 | - | - |
|  | 19 | 82,5 | 77,16 | 69,27 | 63 | 69,01 | 68,98 |
|  | 20 | 86,5 | 81,19 | 73,30 | 67 | - | - |
|  | 21 | 90,6 | 85,21 | 77,32 | 71 | 77,09 | 77,06 |
|  | 22 | 94,7 | 89,24 | 81,35 | 75 | - | - |
|  | 23 | 98,8 | 93,27 | 85,38 | 79 | 85,16 | 85,14 |
|  | 24 | 102,8 | 97,30 | 89,41 | 83 | - | - |
|  | 25 | 106,9 | 101,33 | 93,44 | 87 | 93,24 | 93,22 |
|  | 26 | 110,9 | 105,37 | 97,48 | 91 | - | - |
|  | 27 | 115,0 | 109,40 | 101,51 | 95 | 101,32 | 101,30 |
|  | 28 | 119,1 | 113,43 | 105,54 | 99 | - | - |
|  | 29 | 123,1 | 117,47 | 109,58 | 103 | 109,41 | 109,39 |
|  | 30 | 127,2 | 121,50 | 113,61 | 107 | - | - |
|  | 31 | 131,2 | 125,54 | 117,65 | 111 | 117,49 | 117,47 |
|  | 32 | 135,3 | 129,57 | 121,68 | 116 | - | - |
|  | 33 | 139,4 | 133,61 | 125,72 | 120 | 125,57 | 125,55 |
|  | 34 | 143,4 | 137,65 | 129,76 | 124 | - | - |
|  | 35 | 147,5 | 141,68 | 133,79 | 128 | 133,65 | 133,64 |
|  | 36 | 151,5 | 145,72 | 137,83 | 132 | - | - |
|  | 37 | 155,6 | 149,76 | 141,87 | 136 | 141,73 | 141,72 |
|  | 38 | 159,6 | 153,80 | 145,91 | 140 | - | - |
|  | 39 | 163,7 | 157,84 | 149,95 | 144 | 149,82 | 149,80 |
|  | 40 | 167,7 | 161,87 | 153,98 | 148 | - | - |
|  | 41 | 171,8 | 165,91 | 158,02 | 152 | 157,90 | 157,89 |
|  | 42 | 175,8 | 169,95 | 162,06 | 156 | - | - |
|  | 43 | 179,9 | 173,99 | 166,10 | 160 | 165,98 | 165,97 |
|  | 44 | 183,9 | 178,03 | 170,14 | 164 | - | - |
|  | 45 | 188,0 | 182,07 | 174,18 | 168 | 174,07 | 174,06 |
|  | 46 | 192,0 | 186,11 | 178,22 | 172 | - | - |
|  | 47 | 196,1 | 190,15 | 182,26 | 176 | 182,15 | 182,14 |
|  | 48 | 200,1 | 194,19 | 186,30 | 180 | - | - |
|  | 49 | 204,2 | 198,23 | 190,34 | 184 | 190,24 | 190,22 |
|  | 50 | 208,2 | 202,27 | 194,38 | 188 | - | - |
|  | 51 | 212,3 | 206,31 | 198,42 | 192 | 198,32 | 198,31 |
|  | 52 | 216,3 | 210,35 | 202,46 | 196 | - | - |
|  | 53 | 220,4 | 214,39 | 206,50 | 200 | 206,40 | 206,39 |
|  | 54 | 224,4 | 218,43 | 210,54 | 204 | - | - |
|  | 55 | 228,5 | 222,47 | 214,58 | 208 | 214,49 | 214,48 |
|  | 56 | 232,5 | 226,51 | 218,62 | 212 | - | - |
|  | 57 | 236,6 | 230,55 | 222,66 | 216 | 222,57 | 222,56 |
|  | 58 | 240,6 | 234,59 | 226,70 | 221 | - | - |
|  | 59 | 244,6 | 238,63 | 230,74 | 225 | 230,66 | 230,65 |
|  | 60 | 248,7 | 242,67 | 234,78 | 229 | - | - |
|  | 61 | 252,7 | 246,71 | 238,82 | 233 | 238,74 | 238,73 |
|  | 62 | 256,8 | 250,75 | 242,86 | 237 | - | - |
|  | 63 | 260,8 | 254,80 | 246,91 | 241 | 246,83 | 246,82 |
|  | 64 | 264,9 | 258,84 | 250,95 | 245 | - | - |
|  | 65 | 268,9 | 262,88 | 254,99 | 249 | 254,91 | 254,90 |
|  | 66 | 273,0 | 266,92 | 259,03 | 253 | - | - |
|  | 67 | 277,0 | 270,96 | 263,07 | 257 | 262,99 | 262,99 |
|  | 68 | 281,1 | 275,00 | 267,11 | 261 | - | - |
|  | 69 | 285,1 | 279,04 | 271,15 | 265 | 271,08 | 271,07 |
|  | 70 | 289,1 | 283,08 | 275,19 | 269 | - | - |
|  | 71 | 293,2 | 287,12 | 279,23 | 273 | 279,16 | 279,16 |
|  | 72 | 297,2 | 291,17 | 283,28 | 277 | - | - |
|  | 73 | 301,3 | 295,21 | 287,32 | 281 | 287,25 | 287,24 |
|  | 74 | 305,3 | 299,25 | 291,36 | 285 | - | - |
|  | 75 | 309,4 | 303,29 | 295,40 | 289 | 295,33 | 295,33 |
|  | 80 | 329,6 | 323,50 | 315,61 | 309 | - | - |
|  | 85 | 349,8 | 343,71 | 335,82 | 330 | 335,76 | 335,75 |
|  | 90 | 370,0 | 363,92 | 356,03 | 350 | - | - |
|  | 95 | 390,3 | 384,13 | 376,24 | 370 | 376,18 | 376,18 |
|  | 100 | 410,5 | 404,34 | 396,45 | 390 | - | - |
|  | 112 | 459,0 | 452,84 | 444,95 | 439 | - | - |
|  | 125 | 511,6 | 505,39 | 497,50 | 491 | 497,46 | 497,45 |
| CL -12,7-18000-1 ; CL -12,7-18000-2 ; CL2 -12,7-32000 ; CL3 -12,7-46000. | 13 | 57,9 | 53,07 | 44,42 | 36 | 44,03 | 43,99 |
|  | 14 | 62,0 | 57,08 | 48,43 | 40 | - | - |
|  | 15 | 66,0 | 61,09 | 52,44 | 44 | 52,10 | 52,06 |
|  | 16 | 70,2 | 65,10 | 56,45 | 48 | - | - |
|  | 17 | 74,3 | 69,12 | 60,47 | 52 | 60,17 | 60,14 |
|  | 18 | 78,4 | 73,14 | 64,49 | 56 | - | - |
|  | 19 | 82,5 | 77,16 | 68,51 | 60 | 68,25 | 68,22 |
|  | 20 | 86,5 | 81,19 | 72,54 | 64 | - | - |
|  | 21 | 90,6 | 85,21 | 76,56 | 68 | 76,33 | 76,30 |
|  | 22 | 94,7 | 89,24 | 80,59 | 72 | - | - |
|  | 23 | 98,8 | 93,27 | 84,62 | 76 | 84,40 | 84,38 |
|  | 24 | 102,8 | 97,30 | 88,65 | 80 | - | - |
|  | 25 | 106,9 | 101,33 | 92,68 | 84 | 92,48 | 92,46 |
|  | 26 | 110,9 | 105,37 | 96,72 | 88 | - | - |
|  | 27 | 115,0 | 109,40 | 100,75 | 92 | 100,56 | 100,54 |
|  | 28 | 119,1 | 113,43 | 104,78 | 96 | - | - |
|  | 29 | 123,1 | 117,47 | 108,82 | 100 | 108,65 | 108,63 |
|  | 30 | 127,2 | 121,50 | 112,85 | 104 | - | - |
|  | 31 | 131,2 | 125,54 | 116,89 | 108 | 116,73 | 116,71 |
|  | 32 | 135,3 | 129,57 | 120,92 | 113 | - | - |
|  | 33 | 139,4 | 133,61 | 124,96 | 117 | 124,81 | 124,79 |
|  | 34 | 143,4 | 137,65 | 129,00 | 121 | - | - |
|  | 35 | 147,5 | 141,68 | 133,03 | 125 | 132,89 | 132,88 |
|  | 36 | 151,5 | 145,72 | 137,07 | 129 | - | - |
|  | 37 | 155,6 | 149,76 | 141,11 | 133 | 140,97 | 140,96 |
|  | 38 | 159,6 | 153,80 | 145,15 | 137 | - | - |
|  | 39 | 163,7 | 157,84 | 149,19 | 141 | 149,06 | 149,04 |
|  | 40 | 167,7 | 161,87 | 153,22 | 145 | - | - |
|  | 41 | 171,8 | 165,91 | 157,26 | 149 | 157,14 | 157,13 |
|  | 42 | 175,8 | 169,95 | 161,30 | 153 | - | - |
|  | 43 | 179,9 | 173,99 | 165,34 | 157 | 165,22 | 165,21 |
|  | 44 | 183,9 | 178,03 | 169,38 | 161 | - | - |
|  | 45 | 188,0 | 182,07 | 173,42 | 165 | 173,31 | 173,30 |
|  | 46 | 192,0 | 186,11 | 177,46 | 169 | - | - |
|  | 47 | 196,1 | 190,15 | 181,50 | 173 | 181,39 | 181,38 |
|  | 48 | 200,1 | 194,19 | 185,54 | 177 | - | - |
|  | 49 | 204,2 | 198,23 | 189,58 | 181 | 189,48 | 189,46 |
|  | 50 | 208,2 | 202,27 | 193,62 | 185 | - | - |
|  | 51 | 212,3 | 206,31 | 197,66 | 189 | 197,56 | 197,55 |
|  | 52 | 216,3 | 210,35 | 201,70 | 193 | - | - |
|  | 53 | 220,4 | 214,39 | 205,74 | 197 | 205,64 | 205,63 |
|  | 54 | 224,4 | 218,43 | 209,78 | 201 | - | - |
|  | 55 | 228,5 | 222,47 | 213,82 | 205 | 213,73 | 213,72 |
|  | 56 | 232,5 | 226,51 | 217,86 | 209 | - | - |
|  | 57 | 236,6 | 230,55 | 221,90 | 213 | 221,81 | 221,80 |
|  | 58 | 240,6 | 234,59 | 225,94 | 218 | - | - |
|  | 59 | 244,6 | 238,63 | 229,98 | 222 | 229,90 | 229,89 |
|  | 60 | 248,7 | 242,67 | 234,02 | 226 | - | - |
|  | 61 | 252,7 | 246,71 | 238,06 | 230 | 237,98 | 237,97 |
|  | 62 | 256,8 | 250,75 | 242,10 | 234 | - | - |
|  | 63 | 260,8 | 254,80 | 246,15 | 238 | 246,07 | 246,06 |
|  | 64 | 264,9 | 258,84 | 250,19 | 242 | - | - |
|  | 65 | 268,9 | 262,88 | 254,23 | 246 | 254,15 | 254,14 |
|  | 66 | 273,0 | 266,92 | 258,27 | 250 | - | - |
|  | 67 | 277,0 | 270,96 | 262,31 | 254 | 262,23 | 262,23 |
|  | 68 | 281,1 | 275,00 | 266,35 | 258 | - | - |
|  | 69 | 285,1 | 279,04 | 270,39 | 262 | 270,32 | 270,31 |
|  | 70 | 289,1 | 283,08 | 274,43 | 266 | - | - |
|  | 71 | 293,2 | 287,12 | 278,47 | 270 | 278,40 | 278,40 |
|  | 72 | 297,2 | 291,17 | 282,52 | 274 | - | - |
|  | 73 | 301,3 | 295,21 | 286,56 | 278 | 286,49 | 286,48 |
|  | 74 | 305,3 | 299,25 | 290,60 | 282 | - | - |
|  | 75 | 309,4 | 303,29 | 294,64 | 286 | 294,57 | 294,57 |
|  | 80 | 329,6 | 323,50 | 314,85 | 306 | - | - |
|  | 85 | 349,8 | 343,71 | 335,06 | 327 | 335,00 | 334,99 |
|  | 90 | 370,0 | 363,92 | 355,27 | 347 | - | - |
|  | 95 | 390,3 | 384,13 | 375,48 | 367 | 375,42 | 375,42 |
|  | 100 | 410,5 | 404,34 | 395,69 | 387 | - | - |
|  | 112 | 459,0 | 452,84 | 444,19 | 436 | - | - |
|  | 125 | 511,6 | 505,39 | 496,74 | 488 | 496,70 | 496,69 |
| CL-15,875-23000-1 ; CL-15,875-723000-2 ; CL2-15,875-45000 ; CL3-15,875-68000. | 12 | 67,2 | 61,34 | 51,02 | 40 | - | - |
|  | 13 | 72,3 | 66,34 | 56,02 | 45 | 55,54 | 55,48 |
|  | 14 | 77,5 | 71,35 | 61,03 | 50 | - | - |
|  | 15 | 82,6 | 76,36 | 66,04 | 55 | 65,62 | 65,57 |
|  | 16 | 87,8 | 81,38 | 71,06 | 60 | - | - |
|  | 17 | 92,9 | 86,40 | 76,08 | 65 | 75,71 | 75,67 |
|  | 18 | 98,0 | 91,43 | 81,11 | 70 | - | - |
|  | 19 | 103,1 | 96,45 | 86,13 | 75 | 85,81 | 85,77 |
|  | 20 | 108,2 | 101,49 | 91,17 | 80 | - | - |
|  | 21 | 113,3 | 106,52 | 96,20 | 85 | 95,90 | 95,87 |
|  | 22 | 118,4 | 111,56 | 101,24 | 90 | - | - |
|  | 23 | 123,4 | 116,59 | 106,27 | 95 | 106,00 | 105,97 |
|  | 24 | 128,5 | 121,63 | 111,31 | 100 | - | - |
|  | 25 | 133,6 | 126,67 | 116,35 | 105 | 116,10 | 116,07 |
|  | 26 | 138,7 | 131,71 | 121,39 | 110 | - | - |
|  | 27 | 143,8 | 136,75 | 126,43 | 115 | 126,20 | 126,17 |
|  | 28 | 148,8 | 141,79 | 131,47 | 120 | - | - |
|  | 29 | 153,9 | 146,84 | 136,52 | 125 | 136,30 | 136,28 |
|  | 30 | 159,0 | 151,88 | 141,56 | 131 | - | - |
|  | 31 | 164,1 | 156,93 | 146,61 | 136 | 146,40 | 146,38 |
|  | 32 | 169,1 | 161,97 | 151,65 | 141 | - | - |
|  | 33 | 174,2 | 167,02 | 156,70 | 146 | 156,51 | 156,49 |
|  | 34 | 179,3 | 172,06 | 161,74 | 151 | - | - |
|  | 35 | 184,3 | 177,11 | 166,79 | 156 | 166,61 | 166,59 |
|  | 36 | 189,4 | 182,16 | 171,84 | 161 | - | - |
|  | 37 | 194,5 | 187,20 | 176,88 | 166 | 176,71 | 176,70 |
|  | 38 | 199,5 | 192,25 | 181,93 | 171 | - | - |
|  | 39 | 204,6 | 197,30 | 186,98 | 176 | 186,82 | 186,80 |
|  | 40 | 209,7 | 202,35 | 192,03 | 181 | - | - |
|  | 41 | 214,7 | 207,40 | 197,08 | 186 | 196,92 | 196,91 |
|  | 42 | 219,8 | 212,44 | 202,12 | 191 | - | - |
|  | 43 | 224,9 | 217,49 | 207,17 | 196 | 207,03 | 207,01 |
|  | 44 | 229,9 | 222,54 | 212,22 | 201 | - | - |
|  | 45 | 235,0 | 227,59 | 217,27 | 206 | 217,13 | 217,12 |
|  | 46 | 240,0 | 232,64 | 222,32 | 211 | - | - |
|  | 47 | 245,1 | 237,69 | 227,37 | 216 | 227,24 | 227,22 |
|  | 48 | 250,2 | 242,74 | 232,42 | 221 | - | - |
|  | 49 | 255,2 | 247,79 | 237,47 | 226 | 237,34 | 237,33 |
|  | 50 | 260,3 | 252,84 | 242,52 | 232 | - | - |
|  | 51 | 265,3 | 257,89 | 247,57 | 237 | 247,45 | 247,43 |
|  | 52 | 270,4 | 262,94 | 252,62 | 242 | - | - |
|  | 53 | 275,5 | 267,99 | 257,67 | 247 | 257,55 | 257,54 |
|  | 54 | 280,5 | 273,04 | 262,72 | 252 | - | - |
|  | 55 | 285,6 | 278,09 | 267,77 | 257 | 267,66 | 267,65 |
|  | 56 | 290,6 | 283,14 | 272,82 | 262 | - | - |
|  | 57 | 295,7 | 288,19 | 277,87 | 267 | 277,76 | 277,75 |
|  | 58 | 300,8 | 293,24 | 282,92 | 272 | - | - |
|  | 59 | 305,8 | 298,30 | 287,98 | 277 | 287,87 | 287,86 |
|  | 60 | 310,9 | 303,35 | 293,03 | 282 | - | - |
|  | 61 | 315,9 | 308,40 | 298,08 | 287 | 297,98 | 297,96 |
|  | 62 | 321,0 | 313,45 | 303,13 | 292 | - | - |
|  | 63 | 326,0 | 318,50 | 308,18 | 297 | 308,08 | 308,07 |
|  | 64 | 331,1 | 323,55 | 313,23 | 302 | - | - |
|  | 65 | 336,2 | 328,60 | 318,28 | 307 | 318,19 | 318,18 |
|  | 66 | 341,2 | 333,66 | 323,34 | 312 | - | - |
|  | 67 | 346,3 | 338,71 | 328,39 | 317 | 328,29 | 328,28 |
|  | 68 | 351,3 | 343,76 | 333,44 | 322 | - | - |
|  | 69 | 356,4 | 348,81 | 338,49 | 327 | 338,40 | 338,39 |
|  | 70 | 361,4 | 353,86 | 343,54 | 333 | - | - |
|  | 71 | 366,5 | 358,91 | 348,59 | 338 | 348,51 | 348,50 |
|  | 72 | 371,6 | 363,97 | 353,65 | 343 | - | - |
|  | 73 | 376,6 | 369,02 | 358,70 | 348 | 358,61 | 358,60 |
|  | 74 | 381,7 | 374,07 | 363,75 | 353 | - | - |
|  | 75 | 386,7 | 379,12 | 368,80 | 358 | 368,72 | 368,71 |
|  | 80 | 412,0 | 404,38 | 394,06 | 383 | - | - |
|  | 85 | 437,3 | 429,64 | 419,32 | 408 | 419,25 | 419,24 |
|  | 90 | 462,6 | 454,91 | 444,59 | 434 | - | - |
|  | 95 | 487,8 | 480,17 | 469,85 | 459 | 469,78 | 469,77 |
|  | 100 | 513,1 | 505,43 | 495,11 | 484 | - | - |
|  | 112 | 573,8 | 566,06 | 555,74 | 545 | - | - |
|  | 125 | 639,5 | 631,75 | 621,43 | 610 | 621,38 | 621,38 |
| CL-19,05-25000 ; CLK-19,05-32000 ; CL2-19,05-64000 ; CL3-19,05-96000 ; CL4-19,05-128000. | 11 | 74,4 | 67,62 | 55,55 | 41 | 54,86 | 54,78 |
|  | 12 | 80,6 | 73,61 | 61,54 | 47 | - | - |
|  | 13 | 86,8 | 79,61 | 67,54 | 53 | 66,95 | 66,89 |
|  | 14 | 93,0 | 85,61 | 73,54 | 59 | - | - |
|  | 15 | 99,1 | 91,63 | 79,56 | 65 | 79,06 | 79,00 |
|  | 16 | 105,3 | 97,65 | 85,58 | 71 | - | - |
|  | 17 | 111,4 | 103,68 | 91,61 | 77 | 91,17 | 91,12 |
|  | 18 | 117,6 | 109,71 | 97,64 | 83 | - | - |
|  | 19 | 123,7 | 115,74 | 103,67 | 89 | 103,28 | 103,23 |
|  | 20 | 129,8 | 121,78 | 109,71 | 95 | - | - |
|  | 21 | 135,9 | 127,82 | 115,75 | 101 | 115,39 | 115,35 |
|  | 22 | 142,0 | 133,86 | 121,79 | 107 | - | - |
|  | 23 | 148,1 | 139,91 | 127,84 | 113 | 127,51 | 127,47 |
|  | 24 | 154,2 | 145,95 | 133,88 | 119 | - | - |
|  | 25 | 160,3 | 152,00 | 139,93 | 125 | 139,63 | 139,60 |
|  | 26 | 166,4 | 158,05 | 145,98 | 131 | - | - |
|  | 27 | 172,5 | 164,10 | 152,03 | 137 | 151,75 | 151,72 |
|  | 28 | 178,6 | 170,15 | 158,08 | 144 | - | - |
|  | 29 | 184,7 | 176,20 | 164,13 | 150 | 163,87 | 163,84 |
|  | 30 | 190,8 | 182,25 | 170,18 | 156 | - | - |
|  | 31 | 196,9 | 188,31 | 176,24 | 162 | 176,00 | 175,97 |
|  | 32 | 203,0 | 194,36 | 182,29 | 168 | - | - |
|  | 33 | 209,0 | 200,42 | 188,35 | 174 | 188,12 | 188,09 |
|  | 34 | 215,1 | 206,47 | 194,40 | 180 | - | - |
|  | 35 | 221,2 | 212,53 | 200,46 | 186 | 200,24 | 200,22 |
|  | 36 | 227,3 | 218,58 | 206,51 | 192 | - | - |
|  | 37 | 233,4 | 224,64 | 212,57 | 198 | 212,37 | 212,34 |
|  | 38 | 239,4 | 230,70 | 218,63 | 204 | - | - |
|  | 39 | 245,5 | 236,75 | 224,68 | 210 | 224,49 | 224,47 |
|  | 40 | 251,6 | 242,81 | 230,74 | 216 | - | - |
|  | 41 | 257,7 | 248,87 | 236,80 | 222 | 236,62 | 236,60 |
|  | 42 | 263,7 | 254,93 | 242,86 | 228 | - | - |
|  | 43 | 269,8 | 260,99 | 248,92 | 234 | 248,74 | 248,72 |
|  | 44 | 275,9 | 267,04 | 254,97 | 240 | - | - |
|  | 45 | 282,0 | 273,10 | 261,03 | 246 | 260,87 | 260,85 |
|  | 46 | 288,0 | 279,16 | 267,09 | 253 | - | - |
|  | 47 | 294,1 | 285,22 | 273,15 | 259 | 272,99 | 272,97 |
|  | 48 | 300,2 | 291,28 | 279,21 | 265 | - | - |
|  | 49 | 306,3 | 297,34 | 285,27 | 271 | 285,12 | 285,10 |
|  | 50 | 312,3 | 303,40 | 291,33 | 277 | - | - |
|  | 51 | 318,4 | 309,46 | 297,39 | 283 | 297,25 | 297,23 |
|  | 52 | 324,5 | 315,52 | 303,45 | 289 | - | - |
|  | 53 | 330,5 | 321,58 | 309,51 | 295 | 309,37 | 309,36 |
|  | 54 | 336,6 | 327,64 | 315,57 | 301 | - | - |
|  | 55 | 342,7 | 333,70 | 321,63 | 307 | 321,50 | 321,48 |
|  | 56 | 348,8 | 339,76 | 327,69 | 313 | - | - |
|  | 57 | 354,8 | 345,83 | 333,76 | 319 | 333,62 | 333,61 |
|  | 58 | 360,9 | 351,89 | 339,82 | 325 | - | - |
|  | 59 | 367,0 | 357,95 | 345,88 | 331 | 345,75 | 345,74 |
|  | 60 | 373,0 | 364,01 | 351,94 | 337 | - | - |
|  | 61 | 379,1 | 370,07 | 358,00 | 343 | 357,88 | 357,86 |
|  | 62 | 385,2 | 376,13 | 364,06 | 350 | - | - |
|  | 63 | 391,2 | 382,19 | 370,12 | 356 | 370,00 | 369,99 |
|  | 64 | 397,3 | 388,25 | 376,18 | 362 | - | - |
|  | 65 | 403,4 | 394,32 | 382,25 | 368 | 382,13 | 382,12 |
|  | 66 | 409,4 | 400,38 | 388,31 | 374 | - | - |
|  | 67 | 415,5 | 406,44 | 394,37 | 380 | 394,26 | 394,25 |
|  | 68 | 421,6 | 412,50 | 400,43 | 386 | - | - |
|  | 69 | 427,7 | 418,56 | 406,49 | 392 | 406,39 | 406,37 |
|  | 70 | 433,7 | 424,63 | 412,56 | 398 | - | - |
|  | 71 | 439,8 | 430,69 | 418,62 | 404 | 418,51 | 418,50 |
|  | 72 | 445,9 | 436,75 | 424,68 | 410 | - | - |
|  | 73 | 451,9 | 442,81 | 430,74 | 416 | 430,64 | 430,63 |
|  | 74 | 458,0 | 448,87 | 436,80 | 422 | - | - |
|  | 75 | 464,1 | 454,94 | 442,87 | 428 | 442,77 | 442,76 |
|  | 80 | 494,4 | 485,25 | 473,18 | 459 | - | - |
|  | 85 | 524,7 | 515,56 | 503,49 | 489 | 503,40 | 503,39 |
|  | 90 | 555,1 | 545,87 | 533,80 | 519 | - | - |
|  | 95 | 585,4 | 576,19 | 564,12 | 550 | 564,04 | 564,03 |
|  | 100 | 615,7 | 606,50 | 594,43 | 580 | - | - |
|  | 112 | 688,5 | 679,26 | 667,19 | 653 | - | - |
|  | 125 | 767,4 | 758,09 | 746,02 | 731 | 745,96 | 745,95 |
| CL-25,4-50000 ; CLK-25,4-60000 ; CL2-25,4-114000 ; CL3-25,4-171000 ; CL4-25,4-228000. | 9 | 82,5 | 74,26 | 58,20 | 38 | 57,07 | 56,94 |
|  | 10 | 90,9 | 82,19 | 66,13 | 46 | - | - |
|  | 11 | 99,2 | 90,15 | 74,09 | 54 | 73,17 | 73,07 |
|  | 12 | 107,5 | 98,13 | 82,07 | 62 | - | - |
|  | 13 | 115,7 | 106,13 | 90,07 | 70 | 89,30 | 89,21 |
|  | 14 | 124,0 | 114,14 | 98,08 | 78 | - | - |
|  | 15 | 132,1 | 122,16 | 106,10 | 86 | 105,43 | 105,35 |
|  | 16 | 140,4 | 130,19 | 114,13 | 94 | - | - |
|  | 17 | 148,6 | 138,22 | 122,16 | 102 | 121,57 | 121,51 |
|  | 18 | 156,7 | 146,26 | 130,20 | 110 | - | - |
|  | 19 | 164,9 | 154,31 | 138,25 | 118 | 137,72 | 137,66 |
|  | 20 | 173,1 | 162,36 | 146,30 | 126 | - | - |
|  | 21 | 181,2 | 170,41 | 154,35 | 134 | 153,87 | 153,82 |
|  | 22 | 189,4 | 178,47 | 162,41 | 142 | - | - |
|  | 23 | 197,5 | 186,52 | 170,46 | 150 | 170,03 | 169,98 |
|  | 24 | 205,6 | 194,58 | 178,52 | 158 | - | - |
|  | 25 | 213,7 | 202,65 | 186,59 | 166 | 186,19 | 186,14 |
|  | 26 | 221,9 | 210,71 | 194,65 | 174 | - | - |
|  | 27 | 230,0 | 218,78 | 202,72 | 183 | 202,35 | 202,30 |
|  | 28 | 238,1 | 226,84 | 210,78 | 191 | - | - |
|  | 29 | 246,2 | 234,91 | 218,85 | 199 | 218,51 | 218,47 |
|  | 30 | 254,3 | 242,98 | 226,92 | 207 | - | - |
|  | 31 | 262,5 | 251,05 | 234,99 | 215 | 234,67 | 234,63 |
|  | 32 | 270,6 | 259,12 | 243,06 | 223 | - | - |
|  | 33 | 278,7 | 267,19 | 251,13 | 231 | 250,83 | 250,80 |
|  | 34 | 286,8 | 275,27 | 259,21 | 239 | - | - |
|  | 35 | 294,9 | 283,34 | 267,28 | 247 | 266,99 | 266,96 |
|  | 36 | 303,0 | 291,41 | 275,35 | 255 | - | - |
|  | 37 | 311,1 | 299,49 | 283,43 | 263 | 283,16 | 283,13 |
|  | 38 | 319,2 | 307,56 | 291,50 | 271 | - | - |
|  | 39 | 327,3 | 315,64 | 299,58 | 279 | 299,32 | 299,29 |
|  | 40 | 335,4 | 323,72 | 307,66 | 287 | - | - |
|  | 41 | 343,5 | 331,79 | 315,73 | 296 | 315,49 | 315,46 |
|  | 42 | 351,6 | 339,87 | 323,81 | 304 | - | - |
|  | 43 | 359,7 | 347,95 | 331,89 | 312 | 331,65 | 331,63 |
|  | 44 | 367,8 | 356,02 | 339,96 | 320 | - | - |
|  | 45 | 375,9 | 364,10 | 348,04 | 328 | 347,82 | 347,79 |
|  | 46 | 384,0 | 372,18 | 356,12 | 336 | - | - |
|  | 47 | 392,1 | 380,26 | 364,20 | 344 | 363,99 | 363,96 |
|  | 48 | 400,2 | 388,34 | 372,28 | 352 | - | - |
|  | 49 | 408,3 | 396,42 | 380,36 | 360 | 380,15 | 380,13 |
|  | 50 | 416,4 | 404,49 | 388,43 | 368 | - | - |
|  | 51 | 424,5 | 412,57 | 396,51 | 376 | 396,32 | 396,30 |
|  | 52 | 432,6 | 420,65 | 404,59 | 384 | - | - |
|  | 53 | 440,7 | 428,73 | 412,67 | 392 | 412,48 | 412,46 |
|  | 54 | 448,8 | 436,81 | 420,75 | 401 | - | - |
|  | 55 | 456,9 | 444,89 | 428,83 | 409 | 428,65 | 428,63 |
|  | 56 | 465,0 | 452,97 | 436,91 | 417 | - | - |
|  | 57 | 473,1 | 461,05 | 444,99 | 425 | 444,82 | 444,80 |
|  | 58 | 481,1 | 469,13 | 453,07 | 433 | - | - |
|  | 59 | 489,2 | 477,21 | 461,15 | 441 | 460,99 | 460,97 |
|  | 60 | 497,3 | 485,30 | 469,24 | 449 | - | - |
|  | 61 | 505,4 | 493,38 | 477,32 | 457 | 477,15 | 477,13 |
|  | 62 | 513,5 | 501,46 | 485,40 | 465 | - | - |
|  | 63 | 521,6 | 509,54 | 493,48 | 473 | 493,32 | 493,30 |
|  | 64 | 529,7 | 517,62 | 501,56 | 481 | - | - |
|  | 65 | 537,8 | 525,70 | 509,64 | 489 | 509,49 | 509,47 |
|  | 66 | 545,9 | 533,78 | 517,72 | 498 | - | - |
|  | 67 | 554,0 | 541,86 | 525,80 | 506 | 525,66 | 525,64 |
|  | 68 | 562,1 | 549,95 | 533,89 | 514 | - | - |
|  | 69 | 570,1 | 558,03 | 541,97 | 522 | 541,82 | 541,81 |
|  | 70 | 578,2 | 566,11 | 550,05 | 530 | - | - |
|  | 71 | 586,3 | 574,19 | 558,13 | 538 | 557,99 | 557,98 |
|  | 72 | 594,4 | 582,27 | 566,21 | 546 | - | - |
|  | 73 | 602,5 | 590,36 | 574,30 | 554 | 574,16 | 574,14 |
|  | 74 | 610,6 | 598,44 | 582,38 | 562 | - | - |
|  | 75 | 618,7 | 606,52 | 590,46 | 570 | 590,33 | 590,31 |
|  | 80 | 659,1 | 646,93 | 630,87 | 611 | - | - |
|  | 85 | 699,6 | 687,34 | 671,28 | 651 | 671,17 | 671,15 |
|  | 90 | 740,0 | 727,76 | 711,70 | 691 | - | - |
|  | 95 | 780,5 | 768,17 | 752,11 | 732 | 752,01 | 752,00 |
|  | 100 | 820,9 | 808,59 | 792,53 | 772 | - | - |
|  | 112 | 917,9 | 905,59 | 889,53 | 869 | - | - |
|  | 125 | 1023,1 | 1010,68 | 994,62 | 974 | 994,54 | 994,53 |
| CL-31,75-70000 ; CLK-31,75-89000 ; CL2-31,75-177000 ; CL2N-31,75-200000 ; CL3-31,75-266000 ; CL3N-31,75-300000 ; CL4-31,75-355000 ; CL4N-31,75-400000 ; CL6N-31,75-600000. | 8 | 92,5 | 82,97 | 63,72 | 37 | - | - |
|  | 9 | 103,1 | 92,83 | 73,58 | 47 | 72,17 | 72,01 |
|  | 10 | 113,6 | 102,75 | 83,50 | 57 | - | - |
|  | 11 | 124,0 | 112,70 | 93,45 | 67 | 92,30 | 92,17 |
|  | 12 | 134,4 | 122,68 | 103,43 | 77 | - | - |
|  | 13 | 144,7 | 132,68 | 113,43 | 87 | 112,46 | 112,35 |
|  | 14 | 155,0 | 142,69 | 123,44 | 97 | - | - |
|  | 15 | 165,1 | 152,72 | 133,47 | 107 | 132,63 | 132,53 |
|  | 16 | 175,5 | 162,75 | 143,50 | 117 | - | - |
|  | 17 | 185,7 | 172,80 | 153,55 | 127 | 152,81 | 152,73 |
|  | 18 | 195,9 | 182,85 | 163,60 | 137 | - | - |
|  | 19 | 206,2 | 192,91 | 173,66 | 147 | 173,00 | 172,92 |
|  | 20 | 216,3 | 202,97 | 183,72 | 157 | - | - |
|  | 21 | 226,5 | 213,04 | 193,79 | 167 | 193,19 | 193,12 |
|  | 22 | 236,7 | 223,11 | 203,86 | 177 | - | - |
|  | 23 | 246,9 | 233,18 | 213,93 | 187 | 213,39 | 213,32 |
|  | 24 | 257,1 | 243,26 | 224,01 | 197 | - | - |
|  | 25 | 267,2 | 253,33 | 234,08 | 207 | 233,58 | 233,53 |
|  | 26 | 277,4 | 263,42 | 244,17 | 217 | - | - |
|  | 27 | 287,5 | 273,50 | 254,25 | 228 | 253,79 | 253,73 |
|  | 28 | 297,7 | 283,58 | 264,33 | 238 | - | - |
|  | 29 | 307,8 | 293,67 | 274,42 | 248 | 273,99 | 273,94 |
|  | 30 | 318,0 | 303,76 | 284,51 | 258 | - | - |
|  | 31 | 328,1 | 313,85 | 294,60 | 268 | 294,19 | 294,15 |
|  | 32 | 338,3 | 323,94 | 304,69 | 278 | - | - |
|  | 33 | 348,4 | 334,03 | 314,78 | 288 | 314,40 | 314,36 |
|  | 34 | 358,5 | 344,12 | 324,87 | 298 | - | - |
|  | 35 | 368,7 | 354,21 | 334,96 | 308 | 334,60 | 334,56 |
|  | 36 | 378,8 | 364,30 | 345,05 | 318 | - | - |
|  | 37 | 388,9 | 374,40 | 355,15 | 328 | 354,81 | 354,77 |
|  | 38 | 399,1 | 384,49 | 365,24 | 339 | - | - |
|  | 39 | 409,2 | 394,59 | 375,34 | 349 | 375,02 | 374,98 |
|  | 40 | 419,3 | 404,69 | 385,44 | 359 | - | - |
|  | 41 | 429,4 | 414,78 | 395,53 | 369 | 395,23 | 395,19 |
|  | 42 | 439,6 | 424,88 | 405,63 | 379 | - | - |
|  | 43 | 449,7 | 434,98 | 415,73 | 389 | 415,44 | 415,40 |
|  | 44 | 459,8 | 445,07 | 425,82 | 399 | - | - |
|  | 45 | 469,9 | 455,17 | 435,92 | 409 | 435,65 | 435,61 |
|  | 46 | 480,1 | 465,27 | 446,02 | 419 | - | - |
|  | 47 | 490,2 | 475,37 | 456,12 | 429 | 455,86 | 455,82 |
|  | 48 | 500,3 | 485,47 | 466,22 | 439 | - | - |
|  | 49 | 510,4 | 495,57 | 476,32 | 450 | 476,06 | 476,04 |
|  | 50 | 520,5 | 505,67 | 486,42 | 460 | - | - |
|  | 51 | 530,7 | 515,77 | 496,52 | 470 | 496,28 | 496,25 |
|  | 52 | 540,8 | 525,87 | 506,62 | 480 | - | - |
|  | 53 | 550,9 | 535,97 | 516,72 | 490 | 516,49 | 516,46 |
|  | 54 | 561,0 | 546,07 | 526,82 | 500 | - | - |
|  | 55 | 571,1 | 556,17 | 536,92 | 510 | 536,70 | 536,67 |
|  | 56 | 581,3 | 566,27 | 547,02 | 520 | - | - |
|  | 57 | 591,4 | 576,38 | 557,13 | 530 | 556,91 | 556,88 |
|  | 58 | 601,5 | 586,48 | 567,23 | 541 | - | - |
|  | 59 | 611,6 | 596,58 | 577,33 | 551 | 577,12 | 577,09 |
|  | 60 | 621,7 | 606,68 | 587,43 | 561 | - | - |
|  | 61 | 631,8 | 616,78 | 597,53 | 571 | 597,33 | 597,31 |
|  | 62 | 642,0 | 626,89 | 607,64 | 581 | - | - |
|  | 63 | 652,1 | 636,99 | 617,74 | 591 | 617,54 | 617,52 |
|  | 64 | 662,2 | 647,09 | 627,84 | 601 | - | - |
|  | 65 | 672,3 | 657,19 | 637,94 | 611 | 637,75 | 637,73 |
|  | 66 | 682,4 | 667,30 | 648,05 | 621 | - | - |
|  | 67 | 692,5 | 677,40 | 658,15 | 631 | 657,96 | 657,94 |
|  | 68 | 702,6 | 687,50 | 668,25 | 642 | - | - |
|  | 69 | 712,8 | 697,61 | 678,36 | 652 | 678,17 | 678,15 |
|  | 70 | 722,9 | 707,71 | 688,46 | 662 | - | - |
|  | 71 | 733,0 | 717,81 | 698,56 | 672 | 698,39 | 698,37 |
|  | 72 | 743,1 | 727,92 | 708,67 | 682 | - | - |
|  | 73 | 753,2 | 738,02 | 718,77 | 692 | 718,60 | 718,58 |
|  | 74 | 763,3 | 748,12 | 728,87 | 702 | - | - |
| CL-38,1-100000 ; CLK-38,1-127000 ; CL2-38,1-254000 ; CL2N-38,1-300000 ; CL3-38,1-381000 ; CL3N-38,1-450000 ; CL4-38,1-508000 ; CL4N-38,1-600000 ; CL6N-38,1-900000. | 33 | 418,0 | 400,81 | 378,37 | 352 | 377,92 | 377,86 |
|  | 34 | 430,2 | 412,92 | 390,48 | 364 | - | - |
|  | 35 | 442,4 | 425,03 | 402,59 | 376 | 402,16 | 402,11 |
|  | 36 | 454,5 | 437,14 | 414,70 | 388 | - | - |
|  | 37 | 466,7 | 449,25 | 426,81 | 400 | 426,41 | 426,36 |
|  | 38 | 478,8 | 461,37 | 438,93 | 413 | - | - |
|  | 39 | 491,0 | 473,48 | 451,04 | 425 | 450,66 | 450,61 |
|  | 40 | 503,1 | 485,60 | 463,16 | 437 | - | - |
|  | 41 | 515,3 | 497,71 | 475,27 | 449 | 474,91 | 474,86 |
|  | 42 | 527,5 | 509,83 | 487,39 | 461 | - | - |
|  | 43 | 539,6 | 521,94 | 499,50 | 473 | 499,16 | 499,12 |
|  | 44 | 551,7 | 534,06 | 511,62 | 485 | - | - |
|  | 45 | 563,9 | 546,18 | 523,74 | 497 | 523,40 | 523,37 |
|  | 46 | 576,0 | 558,30 | 535,86 | 509 | - | - |
|  | 47 | 588,2 | 570,41 | 547,97 | 522 | 547,65 | 547,62 |
|  | 48 | 600,3 | 582,53 | 560,09 | 534 | - | - |
|  | 49 | 612,5 | 594,65 | 572,21 | 546 | 571,91 | 571,87 |
|  | 50 | 624,6 | 606,77 | 584,33 | 558 | - | - |
|  | 51 | 636,8 | 618,89 | 596,45 | 570 | 596,16 | 596,12 |
|  | 52 | 648,9 | 631,01 | 608,57 | 582 | - | - |
|  | 53 | 661,1 | 643,13 | 620,69 | 594 | 620,41 | 620,38 |
|  | 54 | 673,2 | 655,25 | 632,81 | 606 | - | - |
|  | 55 | 685,3 | 667,37 | 644,93 | 619 | 644,66 | 644,63 |
|  | 56 | 697,5 | 679,49 | 657,05 | 631 | - | - |
|  | 57 | 709,6 | 691,61 | 669,17 | 643 | 668,91 | 668,88 |
|  | 58 | 721,8 | 703,73 | 681,29 | 655 | - | - |
|  | 59 | 733,9 | 715,86 | 693,42 | 667 | 693,16 | 693,13 |
|  | 60 | 746,0 | 727,98 | 705,54 | 679 | - | - |
|  | 61 | 758,2 | 740,10 | 717,66 | 691 | 717,41 | 717,39 |
|  | 62 | 770,3 | 752,22 | 729,78 | 703 | - | - |
|  | 63 | 782,4 | 764,34 | 741,90 | 716 | 741,67 | 741,64 |
|  | 64 | 794,6 | 776,47 | 754,03 | 728 | - | - |
| CL-31,75-70000 ; CLK-31,75-89000 ; CL2-31,75-177000 ; CL2N-31,75-200000 ; CL3-31,75-260000 ; CL3N-31,75-300000; CL4-31,75-355000 ; CL4N-31,75-400000 ; CL6N-31,75-600000. | 75 | 773,4 | 758,19 | 738,94 | 718 | 738,77 | 738,75 |
|  | 80 | 824,0 | 808,71 | 789,46 | 769 | - | - |
|  | 85 | 874,5 | 859,23 | 839,98 | 819 | 839,83 | 839,81 |
|  | 90 | 925,1 | 909,75 | 890,50 | 870 | - | - |
|  | 95 | 975,6 | 960,27 | 941,02 | 920 | 940,89 | 940,87 |
|  | 100 | 1026,2 | 1010,79 | 991,54 | 971 | - | - |
|  | 112 | 1147,5 | 1132,05 | 1112,80 | 1092 | - | - |
|  | 125 | 1278,9 | 1263,41 | 1244,16 | 1223 | 1244,06 | 1244,05 |
| CL-38,1-100000 ; CLK-38,1-127000 ; CL2-38,1-154000 ; CL2N-38,1-300000 ; CL3-38,1-381000 ; CL3N-38,1-450000 ; CL4-38,1-508000 ; CL4N-38,1-600000 ; CL6N-38,1-900000. | 8 | 111,0 | 99,56 | 77,12 | 45 | - | - |
|  | 9 | 123,7 | 111,40 | 88,96 | 57 | 87,26 | 87,07 |
|  | 10 | 136,3 | 123,29 | 100,85 | 69 | - | - |
|  | 11 | 148,8 | 135,23 | 112,79 | 81 | 111,42 | 111,26 |
|  | 12 | 161,2 | 147,21 | 124,77 | 93 | - | - |
|  | 13 | 173,6 | 159,20 | 136,76 | 105 | 135,60 | 135,47 |
|  | 14 | 186,0 | 171,22 | 148,78 | 117 | - | - |
|  | 15 | 198,1 | 183,25 | 160,81 | 129 | 159,81 | 159,69 |
|  | 16 | 210,6 | 195,29 | 172,85 | 141 | - | - |
|  | 17 | 222,9 | 207,35 | 184,91 | 153 | 184,02 | 183,92 |
|  | 18 | 235,1 | 219,41 | 196,97 | 165 | - | - |
|  | 19 | 247,4 | 231,48 | 209,04 | 177 | 208,25 | 208,16 |
|  | 20 | 259,6 | 243,55 | 221,11 | 189 | - | - |
|  | 21 | 271,8 | 255,63 | 233,19 | 201 | 232,48 | 232,40 |
|  | 22 | 284,0 | 267,72 | 245,28 | 213 | - | - |
|  | 23 | 296,2 | 279,80 | 257,36 | 225 | 256,71 | 256,64 |
|  | 24 | 308,4 | 291,90 | 269,46 | 237 | - | - |
|  | 25 | 320,6 | 303,99 | 281,55 | 249 | 280,95 | 280,88 |
|  | 26 | 332,8 | 316,09 | 293,65 | 262 | - | - |
|  | 27 | 345,0 | 328,19 | 305,75 | 274 | 305,19 | 305,13 |
|  | 28 | 357,2 | 340,29 | 317,85 | 286 | - | - |
|  | 29 | 369,4 | 352,39 | 329,95 | 298 | 329,43 | 329,37 |
|  | 30 | 381,5 | 364,49 | 342,05 | 310 | - | - |
|  | 31 | 393,7 | 376,60 | 354,16 | 322 | 353,68 | 353,62 |
|  | 32 | 405,9 | 388,71 | 366,27 | 334 | - | - |
|  | 65 | 806,7 | 788,60 | 766,16 | 734 | 765,93 | 765,90 |
|  | 66 | 818,9 | 800,72 | 778,28 | 746 | - | - |
|  | 67 | 831,0 | 812,85 | 790,41 | 758 | 790,18 | 790,16 |
|  | 68 | 843,1 | 824,97 | 802,53 | 770 | - | - |
|  | 69 | 855,3 | 837,09 | 814,65 | 783 | 814,44 | 814,41 |
|  | 70 | 867,4 | 849,22 | 826,78 | 795 | - | - |
|  | 71 | 879,5 | 861,34 | 838,90 | 807 | 838,69 | 838,67 |
|  | 72 | 891,7 | 873,46 | 851,02 | 819 | - | - |
|  | 73 | 903,8 | 885,59 | 863,15 | 831 | 862,94 | 862,92 |
|  | 74 | 916,0 | 897,71 | 875,27 | 843 | - | - |
|  | 75 | 928,1 | 909,84 | 887,40 | 855 | 887,20 | 887,17 |
|  | 80 | 988,8 | 970,46 | 948,02 | 916 | - | - |
|  | 85 | 1049,4 | 1031,08 | 1008,64 | 977 | 1008,46 | 1008,44 |
|  | 90 | 1110,1 | 1091,71 | 1069,27 | 1037 | - | - |
|  | 95 | 1170,7 | 1152,33 | 1129,89 | 1098 | 1129,73 | 1129,72 |
|  | 100 | 1231,4 | 1212,96 | 1190,52 | 1158 | - | - |
|  | 112 | 1377,0 | 1358,47 | 1336,03 | 1304 | - | - |
|  | 125 | 1534,7 | 1516,11 | 1493,67 | 1462 | 1493,55 | 1493,54 |
| CL-44,45-130000 ; CLK-44,45-172000 ; CL2-44,45-344000 ; CL2N-44,45-400000 ; CL3-44,45-516000 ; CL3N-44,45-600000 ; CL4-44,45-688000 ; CL4N-44,45-800000 ; CL6N-44,45-1200000. | 7 | 114,5 | 102,45 | 76,82 | 37 | 74,25 | 73,96 |
|  | 8 | 129,5 | 116,16 | 90,53 | 51 | - | - |
|  | 9 | 144,4 | 129,97 | 104,34 | 65 | 102,36 | 102,14 |
|  | 10 | 159,0 | 143,85 | 118,22 | 78 | - | - |
|  | 11 | 173,6 | 157,78 | 132,15 | 92 | 130,54 | 130,36 |
|  | 12 | 188,1 | 171,75 | 146,12 | 106 | - | - |
|  | 13 | 202,6 | 185,74 | 160,11 | 120 | 158,76 | 158,61 |
|  | 14 | 217,0 | 199,76 | 174,13 | 134 | - | - |
|  | 15 | 231,1 | 213,80 | 188,17 | 148 | 187,00 | 186,86 |
|  | 16 | 245,7 | 227,85 | 202,22 | 162 | - | - |
|  | 17 | 260,0 | 241,91 | 216,28 | 176 | 215,25 | 215,13 |
|  | 18 | 274,3 | 255,99 | 230,36 | 191 | - | - |
|  | 19 | 288,6 | 270,07 | 244,44 | 205 | 243,51 | 243,41 |
|  | 20 | 302,9 | 284,15 | 258,52 | 219 | - | - |
|  | 21 | 317,1 | 298,25 | 272,62 | 233 | 271,78 | 271,69 |
|  | 22 | 331,4 | 312,35 | 286,72 | 247 | - | - |
|  | 23 | 345,6 | 326,45 | 300,82 | 261 | 300,06 | 299,97 |
|  | 24 | 359,9 | 340,56 | 314,93 | 275 | - | - |
|  | 25 | 374,1 | 354,67 | 329,04 | 289 | 328,34 | 328,26 |
|  | 26 | 388,3 | 368,78 | 343,15 | 303 | - | - |
|  | 27 | 402,5 | 382,89 | 357,26 | 317 | 356,62 | 356,54 |
|  | 28 | 416,7 | 397,01 | 371,38 | 332 | - | - |
|  | 29 | 431,0 | 411,13 | 385,50 | 346 | 384,90 | 384,83 |
|  | 30 | 445,2 | 425,26 | 399,63 | 360 | - | - |
|  | 31 | 459,4 | 439,38 | 413,75 | 374 | 413,19 | 413,12 |
|  | 32 | 473,5 | 453,51 | 427,88 | 388 | - | - |
|  | 33 | 487,7 | 467,63 | 442,00 | 402 | 441,47 | 441,41 |
|  | 34 | 501,9 | 481,76 | 456,13 | 416 | - | - |
|  | 35 | 516,1 | 495,89 | 470,26 | 430 | 469,76 | 469,71 |
|  | 36 | 530,3 | 510,02 | 484,39 | 445 | - | - |
|  | 37 | 544,5 | 524,15 | 498,52 | 459 | 498,05 | 498,00 |
|  | 38 | 558,7 | 538,29 | 512,66 | 473 | - | - |
|  | 39 | 572,9 | 552,42 | 526,79 | 487 | 526,34 | 526,29 |
|  | 40 | 587,0 | 566,55 | 540,92 | 501 | - | - |
|  | 41 | 601,2 | 580,69 | 555,06 | 515 | 554,63 | 554,59 |
|  | 42 | 615,4 | 594,83 | 569,20 | 529 | - | - |
|  | 43 | 629,6 | 608,96 | 583,33 | 544 | 582,93 | 582,88 |
|  | 44 | 643,7 | 623,10 | 597,47 | 558 | - | - |
|  | 45 | 657,9 | 637,24 | 611,61 | 572 | 611,22 | 611,17 |
|  | 46 | 672,1 | 651,37 | 625,74 | 586 | - | - |
|  | 47 | 686,3 | 665,51 | 639,88 | 600 | 639,51 | 639,47 |
|  | 48 | 700,4 | 679,65 | 654,02 | 614 | - | - |
|  | 49 | 714,6 | 693,79 | 668,16 | 628 | 667,81 | 667,76 |
|  | 50 | 728,8 | 707,93 | 682,30 | 642 | - | - |
|  | 51 | 742,9 | 722,07 | 696,44 | 657 | 696,10 | 696,06 |
|  | 52 | 757,1 | 736,21 | 710,58 | 671 | - | - |
|  | 53 | 771,3 | 750,35 | 724,72 | 685 | 724,39 | 724,36 |
|  | 54 | 785,4 | 764,49 | 738,86 | 699 | - | - |
|  | 55 | 799,6 | 778,64 | 753,01 | 713 | 752,69 | 752,65 |
|  | 56 | 813,8 | 792,78 | 767,15 | 727 | - | - |
|  | 57 | 827,9 | 806,92 | 781,29 | 741 | 780,98 | 780,95 |
|  | 58 | 842,1 | 821,06 | 795,43 | 756 | - | - |
|  | 59 | 856,2 | 835,20 | 809,57 | 770 | 809,28 | 809,24 |
|  | 60 | 870,4 | 849,35 | 823,72 | 784 | - | - |
|  | 61 | 884,6 | 863,49 | 837,86 | 798 | 837,57 | 837,54 |
|  | 62 | 898,7 | 877,63 | 852,00 | 812 | - | - |
|  | 63 | 912,9 | 891,78 | 866,15 | 826 | 865,87 | 865,84 |
|  | 64 | 927,1 | 905,92 | 880,29 | 840 | - | - |
|  | 65 | 941,2 | 920,06 | 894,43 | 855 | 894,17 | 894,13 |
|  | 66 | 955,4 | 934,21 | 908,58 | 869 | - | - |
|  | 67 | 969,5 | 948,35 | 922,72 | 883 | 922,46 | 922,43 |
|  | 68 | 983,7 | 962,50 | 936,87 | 897 | - | - |
|  | 69 | 997,9 | 976,64 | 951,01 | 911 | 950,76 | 950,73 |
|  | 70 | 1012,0 | 990,78 | 965,15 | 925 | - | - |
|  | 71 | 1026,2 | 1004,93 | 979,30 | 939 | 979,05 | 979,03 |
|  | 72 | 1040,3 | 1019,07 | 993,44 | 954 | - | - |
|  | 73 | 1054,5 | 1033,22 | 1007,59 | 968 | 1007,35 | 1007,32 |
|  | 74 | 1068,6 | 1047,36 | 1021,73 | 982 | - | - |
|  | 75 | 1082,8 | 1061,51 | 1035,88 | 996 | 1035,65 | 1035,62 |
|  | 80 | 1153,6 | 1132,24 | 1106,61 | 1067 | - | - |
|  | 85 | 1224,4 | 1202,97 | 1177,34 | 1138 | 1177,13 | 1177,11 |
|  | 90 | 1295,1 | 1273,70 | 1248,07 | 1208 | - | - |
|  | 95 | 1365,9 | 1344,43 | 1318,80 | 1279 | 1318,62 | 1318,60 |
|  | 100 | 1436,7 | 1415,16 | 1389,53 | 1350 | - | - |
|  | 112 | 1606,5 | 1584,93 | 1559,30 | 1519 | - | - |
|  | 125 | 1790,5 | 1768,85 | 1743,22 | 1703 | 1743,08 | 1743,07 |
| CL-50,8-1600000 ; CLK-50,8-227000 ; CL2-50,8-454000 ; CL2N-50,8-500000 ; CL3-50,8-681000 ; CL3N-50,8-750000 ; CL4-50,8-900000 ; CL4N-50,8-1000000. | 7 | 130,9 | 117,08 | 88,26 | 43 | 85,32 | 84,99 |
|  | 8 | 148,0 | 132,74 | 103,92 | 59 | - | - |
|  | 9 | 165,0 | 148,53 | 119,71 | 74 | 117,45 | 117,19 |
|  | 10 | 181,7 | 164,39 | 135,57 | 90 | - | - |
|  | 11 | 198,4 | 180,31 | 151,49 | 106 | 149,65 | 149,45 |
|  | 12 | 215,0 | 196,27 | 167,45 | 122 | - | - |
|  | 13 | 231,5 | 212,27 | 183,45 | 138 | 181,90 | 181,72 |
|  | 14 | 248,0 | 228,29 | 199,47 | 154 | - | - |
|  | 15 | 264,2 | 244,33 | 215,51 | 170 | 214,17 | 214,02 |
|  | 16 | 280,8 | 260,39 | 231,57 | 186 | - | - |
|  | 17 | 297,1 | 276,46 | 247,64 | 202 | 246,46 | 246,32 |
|  | 18 | 313,5 | 292,54 | 263,72 | 218 | - | - |
|  | 19 | 329,8 | 308,63 | 279,81 | 235 | 278,76 | 278,64 |
|  | 20 | 346,1 | 324,73 | 295,91 | 251 | - | - |
|  | 21 | 362,4 | 340,84 | 312,02 | 267 | 311,06 | 310,96 |
|  | 22 | 378,7 | 356,95 | 328,13 | 283 | - | - |
|  | 23 | 395,0 | 373,07 | 344,25 | 299 | 343,38 | 343,28 |
|  | 24 | 411,3 | 389,19 | 360,37 | 315 | - | - |
|  | 25 | 427,5 | 405,31 | 376,49 | 331 | 375,69 | 375,60 |
|  | 26 | 443,8 | 421,44 | 392,62 | 347 | - | - |
|  | 27 | 460,0 | 437,57 | 408,75 | 363 | 408,01 | 407,93 |
|  | 28 | 476,3 | 453,71 | 424,89 | 380 | - | - |
|  | 29 | 492,5 | 469,84 | 441,02 | 396 | 440,34 | 440,26 |
|  | 30 | 508,7 | 485,98 | 457,16 | 412 | - | - |
|  | 31 | 524,9 | 502,12 | 473,30 | 428 | 472,66 | 472,59 |
|  | 32 | 541,2 | 518,27 | 489,45 | 444 | - | - |
|  | 33 | 557,4 | 534,41 | 505,59 | 460 | 504,99 | 504,92 |
|  | 34 | 573,6 | 550,56 | 521,74 | 476 | - | - |
|  | 35 | 589,8 | 566,71 | 537,89 | 493 | 537,32 | 537,25 |
|  | 36 | 606,0 | 582,85 | 554,03 | 509 | - | - |
|  | 37 | 622,2 | 599,00 | 570,18 | 525 | 569,64 | 569,58 |
|  | 38 | 638,5 | 615,16 | 586,34 | 541 | - | - |
|  | 39 | 654,7 | 631,31 | 602,49 | 557 | 601,98 | 601,92 |
|  | 40 | 670,9 | 647,46 | 618,64 | 573 | - | - |
|  | 41 | 687,1 | 663,61 | 634,79 | 590 | 634,31 | 634,25 |
|  | 42 | 703,3 | 679,77 | 650,95 | 606 | - | - |
|  | 43 | 719,5 | 695,92 | 667,10 | 622 | 666,64 | 666,59 |
|  | 44 | 735,7 | 712,08 | 683,26 | 638 | - | - |
|  | 45 | 751,9 | 728,24 | 699,42 | 654 | 698,97 | 698,92 |
|  | 46 | 768,1 | 744,39 | 715,57 | 670 | - | - |
|  | 47 | 784,3 | 760,55 | 731,73 | 686 | 731,30 | 731,26 |
|  | 48 | 800,4 | 776,71 | 747,89 | 703 | - | - |
|  | 49 | 816,6 | 792,87 | 764,05 | 719 | 763,64 | 763,59 |
|  | 50 | 832,8 | 809,03 | 780,21 | 735 | - | - |
|  | 51 | 849,0 | 825,18 | 796,36 | 751 | 795,97 | 795,93 |
|  | 52 | 865,2 | 841,34 | 812,52 | 767 | - | - |
|  | 53 | 881,4 | 857,50 | 828,68 | 783 | 828,31 | 828,27 |
|  | 54 | 897,6 | 873,67 | 844,85 | 800 | - | - |
|  | 55 | 913,8 | 889,83 | 861,01 | 816 | 860,64 | 860,60 |
|  | 56 | 930,0 | 905,99 | 877,17 | 832 | - | - |
|  | 57 | 946,1 | 922,15 | 893,33 | 848 | 892,98 | 892,94 |
|  | 58 | 962,3 | 938,31 | 909,49 | 864 | - | - |
|  | 59 | 978,5 | 954,47 | 925,65 | 880 | 925,31 | 925,28 |
|  | 60 | 994,7 | 970,64 | 941,82 | 897 | - | - |
|  | 61 | 1010,9 | 986,80 | 957,98 | 913 | 957,65 | 957,61 |
|  | 62 | 1027,1 | 1002,96 | 974,14 | 929 | - | - |
|  | 63 | 1043,3 | 1019,12 | 990,30 | 945 | 989,99 | 989,95 |
|  | 64 | 1059,4 | 1035,29 | 1006,47 | 961 | - | - |
|  | 65 | 1075,6 | 1051,45 | 1022,63 | 977 | 1022,32 | 1022,29 |
|  | 66 | 1091,8 | 1067,61 | 1038,79 | 994 | - | - |
|  | 67 | 1108,0 | 1083,78 | 1054,96 | 1010 | 1054,66 | 1054,63 |
|  | 68 | 1124,2 | 1099,94 | 1071,12 | 1026 | - | - |
|  | 69 | 1140,3 | 1116,11 | 1087,29 | 1042 | 1087,00 | 1086,96 |
|  | 70 | 1156,5 | 1132,27 | 1103,45 | 1058 | - | - |
|  | 71 | 1172,7 | 1148,43 | 1119,61 | 1074 | 1119,33 | 1119,30 |
|  | 72 | 1188,9 | 1164,60 | 1135,78 | 1091 | - | - |
|  | 73 | 1205,1 | 1180,76 | 1151,94 | 1107 | 1151,67 | 1151,64 |
|  | 74 | 1221,3 | 1196,93 | 1168,11 | 1123 | - | - |
|  | 75 | 1237,4 | 1213,09 | 1184,27 | 1139 | 1184,01 | 1183,98 |
|  | 80 | 1318,3 | 1293,92 | 1265,10 | 1220 | - | - |
|  | 85 | 1399,2 | 1374,75 | 1345,93 | 1301 | 1345,70 | 1345,67 |
|  | 90 | 1480,1 | 1455,58 | 1426,76 | 1382 | - | - |
|  | 95 | 1561,0 | 1536,42 | 1507,60 | 1462 | 1507,39 | 1507,36 |
|  | 100 | 1641,9 | 1617,25 | 1588,43 | 1543 | - | - |
|  | 112 | 1835,9 | 1811,26 | 1782,44 | 1737 | - | - |
|  | 125 | 2046,2 | 2021,45 | 1992,63 | 1947 | 1992,47 | 1992,45 |
| CLK – 63,5 – 354000 CLN– 63,5 – 520000 CL2N–63,5 – 1040000 CL3N – 63,5 – 156000 | 7 | 163,6 | 146,35 | 106,25 | 53 | 102,58 | 102,16 |
|  | 8 | 185,0 | 165,93 | 125,83 | 73 | - | - |
|  | 9 | 206,2 | 185,66 | 145,56 | 92 | 142,74 | 142,42 |
|  | 10 | 227,1 | 205,49 | 165,39 | 112 | - | - |
|  | 11 | 248,0 | 225,39 | 185,29 | 132 | 182,99 | 182,73 |
|  | 12 | 268,7 | 245,34 | 205,24 | 152 | - | - |
|  | 13 | 289,4 | 265,34 | 225,24 | 172 | 223,30 | 223,08 |
|  | 14 | 310,0 | 285,36 | 245,26 | 192 | - | - |
|  | 15 | 330,2 | 305,41 | 265,31 | 212 | 263,64 | 263,45 |
|  | 16 | 351,0 | 325,48 | 285,38 | 232 | - | - |
|  | 17 | 371,4 | 345,57 | 305,47 | 252 | 304,00 | 303,83 |
|  | 18 | 391,9 | 365,68 | 325,58 | 272 | - | - |
|  | 19 | 412,3 | 385,79 | 345,69 | 292 | 344,37 | 344,22 |
|  | 20 | 432,7 | 405,91 | 365,81 | 313 | - | - |
|  | 21 | 453,0 | 426,05 | 385,95 | 333 | 384,75 | 384,62 |
|  | 22 | 473,4 | 446,19 | 406,09 | 353 | - | - |
|  | 23 | 493,7 | 466,33 | 426,23 | 373 | 425,15 | 425,02 |
|  | 24 | 514,1 | 486,48 | 446,38 | 393 | - | - |
|  | 25 | 534,4 | 506,64 | 466,54 | 413 | 465,54 | 465,43 |
|  | 26 | 554,7 | 526,80 | 486,70 | 433 | - | - |
|  | 27 | 575,0 | 546,97 | 506,87 | 454 | 505,94 | 505,84 |
|  | 28 | 595,3 | 567,13 | 527,03 | 474 | - | - |
|  | 29 | 615,6 | 587,31 | 547,21 | 494 | 546,34 | 546,25 |
|  | 30 | 635,9 | 607,48 | 567,38 | 514 | - | - |
|  | 31 | 656,2 | 627,66 | 587,56 | 534 | 586,75 | 586,66 |
|  | 32 | 676,5 | 647,83 | 607,73 | 554 | - | - |
|  | 33 | 696,7 | 668,02 | 627,92 | 575 | 627,16 | 627,07 |
|  | 34 | 717,0 | 688,20 | 648,10 | 595 | - | - |
|  | 35 | 737,3 | 708,38 | 668,28 | 615 | 667,57 | 667,49 |
|  | 36 | 757,5 | 728,57 | 688,47 | 635 | - | - |
|  | 37 | 777,8 | 748,76 | 708,66 | 655 | 707,98 | 707,90 |
|  | 38 | 798,1 | 768,94 | 728,84 | 676 | - | - |
|  | 39 | 818,3 | 789,13 | 749,03 | 696 | 748,39 | 748,32 |
|  | 40 | 838,6 | 809,32 | 769,22 | 716 | - | - |
|  | 41 | 858,8 | 829,52 | 789,42 | 736 | 788,81 | 788,74 |
|  | 42 | 879,1 | 849,71 | 809,61 | 756 | - | - |
|  | 43 | 899,3 | 869,90 | 829,80 | 777 | 829,22 | 829,16 |
|  | 44 | 919,6 | 890,10 | 850,00 | 797 | - | - |
|  | 45 | 939,8 | 910,29 | 870,19 | 817 | 869,64 | 869,58 |
|  | 46 | 960,1 | 930,49 | 890,39 | 837 | - | - |
|  | 47 | 980,3 | 950,69 | 910,59 | 857 | 910,06 | 910,00 |
|  | 48 | 1000,6 | 970,88 | 930,78 | 878 | - | - |
|  | 49 | 1020,8 | 991,08 | 950,98 | 898 | 950,47 | 950,42 |
|  | 50 | 1041,0 | 1011,28 | 971,18 | 918 | - | - |
|  | 51 | 1061,3 | 1031,48 | 991,38 | 938 | 990,89 | 990,84 |
|  | 52 | 1081,5 | 1051,68 | 1011,58 | 958 | - | - |
|  | 53 | 1101,7 | 1071,88 | 1031,78 | 979 | 1031,31 | 1031,26 |
|  | 54 | 1122,0 | 1092,08 | 1051,98 | 999 | - | - |
|  | 55 | 1142,2 | 1112,28 | 1072,18 | 1019 | 1071,73 | 1071,68 |
|  | 56 | 1162,5 | 1132,48 | 1092,38 | 1039 | - | - |
|  | 57 | 1182,7 | 1152,69 | 1112,59 | 1059 | 1112,15 | 1112,10 |
|  | 58 | 1202,9 | 1172,89 | 1132,79 | 1080 | - | - |
|  | 59 | 1223,1 | 1193,09 | 1152,99 | 1100 | 1152,57 | 1152,52 |
|  | 60 | 1243,4 | 1213,29 | 1173,19 | 1120 | - | - |
|  | 61 | 1263,6 | 1233,50 | 1193,40 | 1140 | 1192,99 | 1192,94 |
|  | 62 | 1283,8 | 1253,70 | 1213,60 | 1160 | - | - |
|  | 63 | 1304,1 | 1273,90 | 1233,80 | 1181 | 1233,41 | 1233,36 |
|  | 64 | 1324,3 | 1294,11 | 1254,01 | 1201 | - | - |
|  | 65 | 1344,5 | 1314,31 | 1274,21 | 1221 | 1273,83 | 1273,79 |
|  | 66 | 1364,8 | 1334,52 | 1294,42 | 1241 | - | - |
|  | 67 | 1385,0 | 1354,72 | 1314,62 | 1261 | 1314,25 | 1314,21 |
|  | 68 | 1405,2 | 1374,93 | 1334,83 | 1282 | - | - |
|  | 69 | 1425,4 | 1395,13 | 1355,03 | 1302 | 1354,67 | 1354,63 |
|  | 70 | 1445,7 | 1415,34 | 1375,24 | 1322 | - | - |
|  | 71 | 1465,9 | 1435,54 | 1395,44 | 1342 | 1395,09 | 1395,05 |
|  | 72 | 1486,1 | 1455,75 | 1415,65 | 1362 | - | - |
|  | 73 | 1506,3 | 1475,96 | 1435,86 | 1383 | 1435,51 | 1435,47 |
|  | 74 | 1526,6 | 1496,16 | 1456,06 | 1403 | - | - |
|  | 75 | 1546,8 | 1516,37 | 1476,27 | 1423 | 1475,94 | 1475,90 |
|  | 80 | 1647,9 | 1617,40 | 1577,30 | 1524 | - | - |
|  | 85 | 1749,0 | 1718,44 | 1678,34 | 1625 | 1678,05 | 1678,01 |
|  | 90 | 1850,1 | 1819,48 | 1779,38 | 1726 | - | - |
|  | 95 | 1951,2 | 1920,52 | 1880,42 | 1827 | 1880,16 | 1880,13 |
|  | 100 | 2052,3 | 2021,56 | 1981,46 | 1928 | - | - |
|  | 112 | 2294,9 | 2264,08 | 2223,98 | 2171 | - | - |
|  | 125 | 2557,8 | 2526,81 | 2486,71 | 2433 | 2486,51 | 2486,48 |
| CLC – 78,1 - 400000 | 7 | 201,2 | 180,00 | 139,70 | 89 | 135,19 | 134,67 |
|  | 8 | 227,6 | 204,08 | 163,78 | 113 | - | - |
|  | 9 | 253,6 | 228,35 | 188,05 | 137 | 184,58 | 184,18 |
|  | 10 | 279,4 | 252,73 | 212,43 | 162 | - | - |
|  | 11 | 305,0 | 277,21 | 236,91 | 186 | 234,09 | 233,77 |
|  | 12 | 330,5 | 301,75 | 261,45 | 211 | - | - |
|  | 13 | 355,9 | 326,34 | 286,04 | 235 | 283,66 | 283,39 |
|  | 14 | 381,3 | 350,97 | 310,67 | 260 | - | - |
|  | 15 | 406,1 | 375,64 | 335,34 | 285 | 333,28 | 333,04 |
|  | 16 | 431,7 | 400,32 | 360,02 | 309 | - | - |
|  | 17 | 456,8 | 425,03 | 384,73 | 334 | 382,92 | 382,71 |
|  | 18 | 482,0 | 449,75 | 409,45 | 359 | - | - |
|  | 19 | 507,1 | 474,49 | 434,19 | 383 | 432,57 | 432,39 |
|  | 20 | 532,2 | 499,24 | 458,94 | 408 | - | - |
|  | 21 | 557,2 | 524,01 | 483,71 | 433 | 482,24 | 482,07 |
|  | 22 | 582,2 | 548,78 | 508,48 | 458 | - | - |
|  | 23 | 607,3 | 573,56 | 533,26 | 483 | 531,92 | 531,77 |
|  | 24 | 632,3 | 598,34 | 558,04 | 507 | - | - |
|  | 25 | 657,3 | 623,13 | 582,83 | 532 | 581,60 | 581,46 |
|  | 26 | 682,2 | 647,93 | 607,63 | 557 | - | - |
|  | 27 | 707,2 | 672,73 | 632,43 | 582 | 631,29 | 631,16 |
|  | 28 | 732,2 | 697,53 | 657,23 | 607 | - | - |
|  | 29 | 757,2 | 722,34 | 682,04 | 631 | 680,98 | 680,86 |
|  | 30 | 782,1 | 747,16 | 706,86 | 656 | - | - |
|  | 31 | 807,1 | 771,97 | 731,67 | 681 | 730,68 | 730,57 |
|  | 32 | 832,0 | 796,79 | 756,49 | 706 | - | - |
|  | 33 | 856,9 | 821,61 | 781,31 | 731 | 780,38 | 780,27 |
|  | 34 | 881,9 | 846,43 | 806,13 | 755 | - | - |
|  | 35 | 906,8 | 871,26 | 830,96 | 780 | 830,08 | 829,98 |
|  | 36 | 931,7 | 896,09 | 855,79 | 805 | - | - |
|  | 37 | 956,7 | 920,92 | 880,62 | 830 | 879,79 | 879,69 |
|  | 38 | 981,6 | 945,75 | 905,45 | 855 | - | - |
|  | 39 | 1006,5 | 970,58 | 930,28 | 880 | 929,49 | 929,40 |
|  | 40 | 1031,4 | 995,41 | 955,11 | 904 | - | - |
|  | 41 | 1056,3 | 1020,25 | 979,95 | 929 | 979,20 | 979,11 |
|  | 42 | 1081,2 | 1045,08 | 1004,78 | 954 | - | - |
|  | 43 | 1106,1 | 1069,92 | 1029,62 | 979 | 1028,91 | 1028,82 |
|  | 44 | 1131,0 | 1094,76 | 1054,46 | 1004 | - | - |
|  | 45 | 1155,9 | 1119,60 | 1079,30 | 1029 | 1078,61 | 1078,54 |
|  | 46 | 1180,8 | 1144,44 | 1104,14 | 1053 | - | - |
|  | 47 | 1205,7 | 1169,28 | 1128,98 | 1078 | 1128,32 | 1128,25 |
|  | 48 | 1230,6 | 1194,12 | 1153,82 | 1103 | - | - |
|  | 49 | 1255,5 | 1218,96 | 1178,66 | 1128 | 1178,03 | 1177,96 |
|  | 50 | 1280,4 | 1243,80 | 1203,50 | 1153 | - | - |
|  | 51 | 1305,3 | 1268,65 | 1228,35 | 1178 | 1227,75 | 1227,68 |
|  | 52 | 1330,2 | 1293,49 | 1253,19 | 1202 | - | - |
|  | 53 | 1355,1 | 1318,34 | 1278,04 | 1227 | 1277,46 | 1277,39 |
|  | 54 | 1380,0 | 1343,18 | 1302,88 | 1252 | - | - |
|  | 55 | 1404,8 | 1368,03 | 1327,73 | 1277 | 1327,17 | 1327,11 |
|  | 56 | 1429,7 | 1392,87 | 1352,57 | 1302 | - | - |
|  | 57 | 1454,6 | 1417,72 | 1377,42 | 1327 | 1376,88 | 1376,82 |
|  | 58 | 1479,5 | 1442,57 | 1402,27 | 1352 | - | - |
|  | 59 | 1504,4 | 1467,42 | 1427,12 | 1376 | 1426,60 | 1426,54 |
|  | 60 | 1529,3 | 1492,26 | 1451,96 | 1401 | - | - |
|  | 61 | 1554,1 | 1517,11 | 1476,81 | 1426 | 1476,31 | 1476,25 |
|  | 62 | 1579,0 | 1541,96 | 1501,66 | 1451 | - | - |
|  | 63 | 1603,9 | 1566,81 | 1526,51 | 1476 | 1526,02 | 1525,97 |
|  | 64 | 1628,8 | 1591,66 | 1551,36 | 1501 | - | - |
|  | 65 | 1653,7 | 1616,51 | 1576,21 | 1526 | 1575,74 | 1575,68 |
|  | 66 | 1678,6 | 1641,36 | 1601,06 | 1550 | - | - |
|  | 67 | 1703,4 | 1666,21 | 1625,91 | 1575 | 1625,45 | 1625,40 |
|  | 68 | 1728,3 | 1691,06 | 1650,76 | 1600 | - | - |
|  | 69 | 1753,2 | 1715,91 | 1675,61 | 1625 | 1675,17 | 1675,12 |
|  | 70 | 1778,1 | 1740,76 | 1700,46 | 1650 | - | - |
|  | 71 | 1802,9 | 1765,62 | 1725,32 | 1675 | 1724,88 | 1724,83 |
|  | 72 | 1827,8 | 1790,47 | 1750,17 | 1699 | - | - |
|  | 73 | 1852,7 | 1815,32 | 1775,02 | 1724 | 1774,60 | 1774,55 |
|  | 74 | 1877,6 | 1840,17 | 1799,87 | 1749 | - | - |
|  | 75 | 1902,4 | 1865,02 | 1824,72 | 1774 | 1824,31 | 1824,27 |
|  | 80 | 2026,8 | 1989,29 | 1948,99 | 1898 | - | - |
|  | 85 | 2151,2 | 2113,56 | 2073,26 | 2023 | 2072,90 | 2072,85 |
|  | 90 | 2275,5 | 2237,83 | 2197,53 | 2147 | - | - |
|  | 95 | 2399,9 | 2362,10 | 2321,80 | 2271 | 2321,48 | 2321,44 |
|  | 100 | 2524,2 | 2486,38 | 2446,08 | 2395 | - | - |
|  | 112 | 2822,6 | 2784,65 | 2744,35 | 2694 | - | - |
|  | 125 | 3145,9 | 3107,79 | 3067,49 | 3017 | 3067,25 | 3067,22 |

Bảng 3

mm

| Kí hiệu xích theo TCVN 1590 - 74 | r | r1 | OC2 | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL8 – 4600 | 2,56 | 6,56 | 6,20 | 0,24 |
| CL – 9,525 - 9000 | 3,24 | 8,32 | 7,87 | 0,29 |
| BL – 9,525 – 11000 | 2,56 | 6,56 | 6,20 |  |
| BL – 9,525 – 12000 | 3,07 | 7,87 | 7,44 |  |
| BL2 – 9,525 – 18000 | 3,07 | 7,87 | 7,44 |  |
| CL – 12,7 - 9000 | 3,94 | 10,14 | 9,61 | 0,38 |
| CL – 12,7 – 18000 – 1 | 4,33 | 11,13 | 10,55 |  |
| CL – 12,7 – 18000 – 2 |  |  |  |  |
| CL2 – 12,7 - 32000 |  |  |  |  |
| CL3 – 12,7 - 46000 |  |  |  |  |
| CL – 15,875 – 23000 – 1 | 5,16 | 13,28 | 12,60 | 0,48 |
| CL – 15,875 – 23000 – 2 |  |  |  |  |
| CL2 – 15,875 – 45000 |  |  |  |  |
| CL3 – 15,875 – 68000 |  |  |  |  |
| CL – 19,05 – 25000 | 6,03 | 15,56 | 14,77 | 0,57 |
| CLK – 19,05 – 32000 |  |  |  |  |
| CL2 – 19,05 – 64000 |  |  |  |  |
| CL3 – 19,05 – 96000 |  |  |  |  |
| CL4 – 19,05 – 128000 | 8,03 | 20,73 | 19,69 | 0,76 |
| CL – 25,4 – 50000 |  |  |  |  |
| CLK – 25,4 – 60000 |  |  |  |  |
| CL2 – 25,4 – 114000 |  |  |  |  |
| CL3 – 25,4 – 171000 |  |  |  |  |
| CL4 – 25,4 – 228000 | 9,62 | 24,86 | 23,62 | 0,95 |
| CL – 31,75 – 70000 |  |  |  |  |
| CLK – 31,75 – 89000 |  |  |  |  |
| CL2 – 31,75 – 177000 |  |  |  |  |
| CL3 – 31,75 – 266000 |  |  |  |  |
| CL3N – 31,75 – 300000 |  |  |  |  |
| CL4 – 31,75 – 355000 |  |  |  |  |
| CL4N – 31,75 - 400000 |  |  |  |  |
| CL6N – 31,75 – 600000 | 11,22 | 29,00 | 27,57 | 1,14 |
| CL – 38,1 – 100000 |  |  |  |  |
| CLK – 38,1 – 127000 |  |  |  |  |
| CL2 – 38,1 – 254000 |  |  |  |  |
| CL3 – 38,1 – 381000 |  |  |  |  |
| CL3N – 38,1 – 450000 |  |  |  |  |
| CL4 – 38,1 – 508000 |  |  |  |  |
| CL4N – 38,1 – 600000 |  |  |  |  |
| CL6N – 38,1 – 900000 |  |  |  |  |
| CL – 44,45 – 130000 | 12,81 | 33,13 | 31,50 | 1,33 |
| CLK – 44,45 – 172000 |  |  |  |  |
| CL2 – 44,45 – 344000 |  |  |  |  |
| CL2N – 44,45 – 400000 |  |  |  |  |
| CL3 – 44,45 - 516000 |  |  |  |  |
| CL3N – 44,45 – 600000 |  |  |  |  |
| CL4 – 44,45 – 688000 |  |  |  |  |
| CL4N – 44,45 – 800000 |  |  |  |  |
| CL6N – 44,45 - 1200000 |  |  |  |  |
| CL – 50,8 – 160000 | 14,41 | 37,28 | 35,44 | 1,52 |
| CLK – 50,8 – 227000 |  |  |  |  |
| CL2 – 50,8 – 454000 |  |  |  |  |
| CL2N – 50,8 – 500000 |  |  |  |  |
| CL3 – 50,8 – 681000 |  |  |  |  |
| CL3N – 50,8 – 750000 |  |  |  |  |
| CL4 – 50,8 – 900000 |  |  |  |  |
| CL4N – 50,8 - 1000000 |  |  |  |  |
| CLK – 63,5 – 354000 | 20,05 | 52,15 | 49,60 | 2,34 |
| CLN – 63,5 – 520000 |  |  |  |  |
| CL2N – 63,5 – 1040000 |  |  |  |  |
| CL3N – 63,5 - 1560000 |  |  |  |  |
| CLC – 78,1 - 400000 | 20,15 | 52,15 | 49,60 | 2,34 |

Bảng 4

mm

| Kí hiệu xích theo TCVN 1590-74 | Z | r2 | X1 | Y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CL – 8 - 4600 | 16 | 3,35 | 3,12 | 2,50 |
|  | 17 | 3,34 | 3,13 | 2,49 |
|  | 18 | 3,33 | 3,14 | 2,48 |
|  | 19 |  | 3,15 | 2,47 |
|  | 20 | 3,32 |  | 2,46 |
|  | 21 | 3,31 | 3,16 | 2,45 |
|  | 22 |  |  |  |
|  | 23 | 3,30 | 3,17 | 2,44 |
|  | 24 |  |  |  |
|  | 25 | 3,29 | 3,18 | 2,43 |
|  | 26 |  |  | 2,42 |
|  | 27 | 3,28 |  |  |
|  | 28 |  | 3,19 |  |
|  | 29 |  |  | 2,41 |
|  | 30 | 3,27 |  |  |
|  | 31 |  | 3,20 | 2,40 |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 33 | 3,26 |  |  |
|  | 34 |  |  | 2,39 |
|  | 35 |  | 3,21 |  |
|  | 36 |  |  |  |
|  | 37 | 3,25 |  |  |
|  | 38 |  |  | 2,38 |
|  | 39 |  |  |  |
|  | 40 |  | 3,22 |  |
|  | 41 |  |  |  |
|  | 42 | 3,24 |  |  |
|  | 43 |  |  | 2,37 |
|  | 44 |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  |
|  | 48 |  | 3,23 | 2,36 |
|  | 49 | 3,23 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |
|  | 56 |  |  | 2,35 |
|  | 57 |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |
|  | 59 | 3,22 | 3,24 |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 |  |  | 2,34 |
|  | 66 |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 | 3,21 |  |  |
|  | 72 |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 |  | 3,25 |  |
|  | 85 |  |  | 2,33 |
|  | 90 |  |  |  |
|  | 95 | 3,20 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 |  | 3,26 | 2,32 |
|  | 125 |  |  |  |
| CL – 9,525 - 9000 | 15 | 4,28 | 3,95 | 3,20 |
|  | 16 | 4,27 | 3,96 | 3,18 |
|  | 17 | 4,26 | 3,97 | 3,16 |
|  | 18 | 4,25 | 3,98 | 3,15 |
|  | 19 | 4,24 | 3,99 | 3,14 |
|  | 20 | 4,23 | 4,00 | 3,13 |
|  | 21 | 4,22 | 4,01 | 3,12 |
|  | 22 | 4,21 | 4,02 | 3,11 |
|  | 23 |  |  | 3,10 |
|  | 24 | 4,20 | 4,03 | 3,09 |
|  | 25 | 4,19 | 4,04 | 3,08 |
|  | 26 |  |  |  |
|  | 27 | 4,18 |  | 3,07 |
|  | 28 |  | 4,05 |  |
|  | 29 | 4,17 |  | 3,06 |
|  | 30 |  | 4,06 |  |
|  | 31 |  |  | 3,05 |
|  | 32 | 4,16 |  |  |
|  | 33 |  | 4,07 | 3,04 |
|  | 34 | 4,15 |  |  |
|  | 35 |  |  |  |
|  | 36 |  |  | 3,03 |
|  | 37 |  | 4,08 |  |
|  | 38 | 4,14 |  |  |
|  | 39 |  |  | 3,02 |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  |
|  | 42 | 4,13 | 4,09 |  |
|  | 43 |  |  | 3,01 |
|  | 44 |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  |
|  | 47 | 4,12 |  |  |
|  | 48 |  | 4,10 | 3,00 |
|  | 49 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |
|  | 53 | 4,11 |  |  |
|  | 54 |  |  | 2,99 |
|  | 55 |  |  |  |
|  | 56 |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |
|  | 59 |  | 4,11 |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 |  |  | 2,98 |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 | 4,10 |  |  |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 66 |  | 4,12 |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  |  | 2,97 |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 | 4,09 |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 2,96 |
|  | 85 |  |  |  |
|  | 90 |  | 4,13 |  |
|  | 95 | 4,08 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 4,07 |  | 2,95 |
|  | 125 |  | 4,14 |  |
| BL – 9,525 - 11000 | 15 | 3,36 | 3,11 | 2,52 |
|  | 16 | 3,35 | 3,12 | 2,50 |
|  | 17 | 3,34 | 3,13 | 2,49 |
|  | 18 | 3,33 | 3,14 | 2,48 |
|  | 19 |  | 3,15 | 2,47 |
|  | 20 | 3,32 |  | 2,46 |
|  | 21 | 3,31 | 3,16 | 2,45 |
|  | 22 |  |  |  |
|  | 23 | 3,30 | 3,17 | 2,44 |
|  | 24 |  |  |  |
|  | 25 | 3,29 | 3,18 | 2,43 |
|  | 26 |  |  | 2,42 |
|  | 27 | 3,28 |  |  |
|  | 28 |  | 3,19 |  |
|  | 29 |  |  | 2,41 |
|  | 30 | 3,27 | 3,20 | 2,40 |
|  | 31 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 33 | 3,26 |  |  |
|  | 34 |  |  | 2,39 |
|  | 35 |  | 3,21 |  |
|  | 36 |  |  |  |
|  | 37 | 3,25 |  |  |
|  | 38 |  |  | 2,38 |
|  | 39 |  |  |  |
|  | 40 |  | 3,22 |  |
|  | 41 |  |  |  |
|  | 42 | 3,24 |  |  |
|  | 43 |  |  | 2,37 |
|  | 44 |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  |
|  | 48 |  | 3,23 | 2,36 |
|  | 49 | 3,23 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |
|  | 56 |  |  | 2,35 |
|  | 57 |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |
|  | 59 | 3,22 | 3,24 |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 66 |  |  | 2,34 |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 | 3,21 |  |  |
|  | 72 |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 |  | 3,25 |  |
|  | 85 |  |  | 2,33 |
|  | 90 |  |  |  |
|  | 95 | 3,20 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 |  | 3,26 | 2,32 |
|  | 125 |  |  |  |
| BL – 9,525 – 12000 ; BL2 – 9,525 – 18000. | 15 | 4,04 | 3,73 | 3,02 |
|  | 16 | 4,03 | 3,74 | 3,00 |
|  | 17 | 4,02 | 3,75 | 2,99 |
|  | 18 | 4,01 | 3,76 | 2,98 |
|  | 19 | 4,00 | 3,77 | 2,96 |
|  | 20 | 3,99 | 3,78 |  |
|  | 21 | 3,98 | 3,79 | 2,94 |
|  | 22 |  | 3,80 |  |
|  | 23 | 3,97 |  | 2,93 |
|  | 24 |  | 3,81 | 2,92 |
|  | 25 | 3,96 |  |  |
|  | 26 | 3,95 | 3,82 | 2,91 |
|  | 27 |  |  | 2,90 |
|  | 28 | 3,94 | 3,83 |  |
|  | 29 |  |  | 2,89 |
|  | 30 |  |  |  |
|  | 31 | 3,93 | 3,84 | 2,88 |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |
|  | 34 | 3,92 |  | 2,87 |
|  | 35 |  | 3,85 |  |
|  | 36 |  |  |  |
|  | 37 | 3,91 |  | 2,86 |
|  | 38 |  |  |  |
|  | 39 |  | 3,86 |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 41 |  |  | 2,85 |
|  | 42 | 3,90 |  |  |
|  | 43 |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |
|  | 45 |  | 3,87 | 2,84 |
|  | 46 |  |  |  |
|  | 47 | 3,89 |  |  |
|  | 48 |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 2,83 |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 |  | 3,88 |  |
|  | 53 |  |  |  |
|  | 54 | 3,88 |  |  |
|  | 55 |  |  |  |
|  | 56 |  |  |  |
|  | 57 |  |  | 2,82 |
|  | 58 |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 | 3,87 | 3,89 |  |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 66 |  |  | 2,81 |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 | 3,86 | 3,90 | 2,80 |
|  | 85 |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |
|  | 95 | 3,85 |  | 2,79 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 |  | 3,91 |  |
|  | 125 |  |  |  |
| CL – 12,7 - 9000 | 13 | 5,28 | 4,78 | 3,95 |
|  | 14 | 5,26 | 4,80 | 3,93 |
|  | 15 | 5,24 | 4,82 | 3,90 |
|  | 16 | 5,22 | 4,84 | 3,88 |
|  | 17 | 5,21 | 4,85 | 3,86 |
|  | 18 | 5,19 | 4,86 | 2,84 |
|  | 19 | 5,18 | 4,88 | 3,83 |
|  | 20 | 5,17 | 4,89 | 3,82 |
|  | 21 | 5,16 | 4,90 | 3,80 |
|  | 22 | 5,15 |  | 3,79 |
|  | 23 | 5,14 | 4,91 | 3,78 |
|  | 24 |  | 4,92 | 3,77 |
|  | 25 | 5,13 |  |  |
|  | 26 | 5,12 | 4,93 | 3,76 |
|  | 27 |  | 4,94 | 3,75 |
|  | 28 | 5,11 |  | 3,74 |
|  | 29 | 5,10 | 4,95 |  |
|  | 30 |  |  | 3,73 |
|  | 31 | 5,09 | 4,96 | 3,72 |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |
|  | 34 | 5,08 | 4,97 | 3,71 |
|  | 35 |  |  |  |
|  | 36 | 5,07 |  | 3,70 |
|  | 37 |  | 4,98 |  |
|  | 38 |  |  |  |
|  | 39 | 5,06 |  | 3,69 |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 41 |  | 4,99 | 3,68 |
|  | 42 |  |  |  |
|  | 43 | 5,05 |  |  |
|  | 44 |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 3,67 |
|  | 46 |  | 5,00 |  |
|  | 47 | 5,04 |  |  |
|  | 48 |  |  | 3,66 |
|  | 49 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 |  | 5,01 |  |
|  | 53 | 5,03 |  |  |
|  | 54 |  |  |  |
|  | 55 |  |  | 3,65 |
|  | 56 |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  |
|  | 60 | 5,02 | 5,02 | 3,64 |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 66 |  |  |  |
|  | 67 | 5,01 |  |  |
|  | 68 |  |  | 3,63 |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  | 5,03 |  |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 | 5,00 |  | 3,62 |
|  | 85 |  |  |  |
|  | 90 |  | 5,04 |  |
|  | 95 | 4,99 |  | 3,61 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 4,98 |  | 3,60 |
|  | 125 |  | 5,05 |  |
| CL – 12,7 – 18000 – 1 ; CL – 12,7 – 18000 – 2 ; CL2 – 12,7 – 32000 ; CL3 – 12,7 – 46000. | 13 | 5,86 | 5,24 | 4,34 |
|  | 14 | 5,78 | 5,27 | 4,31 |
|  | 15 | 5,76 | 5,29 | 4,28 |
|  | 16 | 5,74 | 5,31 | 4,26 |
|  | 17 | 5,72 | 5,33 | 4,24 |
|  | 18 | 5,71 | 5,34 | 4,22 |
|  | 19 | 5,70 | 5,35 | 4,20 |
|  | 20 | 5,68 | 5,36 | 4,19 |
|  | 21 | 5,67 | 5,38 | 4,18 |
|  | 22 | 5,66 |  | 4,17 |
|  | 23 | 5,65 | 5,39 | 4,16 |
|  | 24 | 5,64 | 5,40 | 4,14 |
|  | 25 |  | 5,41 |  |
|  | 26 | 5,63 | 5,42 | 4,13 |
|  | 27 | 5,62 |  | 4,12 |
|  | 28 |  | 5,43 | 4,11 |
|  | 29 | 5,61 |  | 4,10 |
|  | 30 | 5,60 | 5,44 |  |
|  | 31 |  |  | 4,09 |
|  | 32 | 5,59 | 5,45 | 4,08 |
|  | 33 |  |  |  |
|  | 34 |  |  | 4,07 |
|  | 35 | 5,58 | 5,46 |  |
|  | 36 |  |  | 4,06 |
|  | 37 | 5,57 |  |  |
|  | 38 |  | 5,47 |  |
|  | 39 |  |  | 4,05 |
|  | 40 | 5,56 |  |  |
|  | 41 |  |  |  |
|  | 42 |  | 5,48 | 4,04 |
|  | 43 | 5,55 |  |  |
|  | 44 |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4,03 |
|  | 46 |  | 5,49 |  |
|  | 47 | 5,54 |  |  |
|  | 48 |  |  |  |
|  | 49 |  |  | 4,02 |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 | 5,53 | 5,50 |  |
|  | 53 |  |  | 4,01 |
|  | 54 |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |
|  | 56 |  |  |  |
|  | 57 | 5,52 |  |  |
|  | 58 |  |  | 4,00 |
|  | 59 |  | 5,51 |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 | 5,51 |  | 3,99 |
|  | 66 |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  | 5,52 |  |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |
|  | 73 |  |  | 3,98 |
|  | 74 | 5,50 |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 85 |  | 5,53 | 3,97 |
|  | 90 | 5,49 |  |  |
|  | 95 |  | 5,54 | 3,96 |
|  | 100 | 5,48 |  |  |
|  | 112 | 5,47 |  |  |
|  | 125 |  |  | 3,95 |
| CL – 15,875 – 23000 – 1 ; CL – 15,875 – 23000 – 2 ; CL2 – 15,875 – 45000 ; CL3 – 15,875 – 68000. | 12 | 6,96 | 6,23 | 5,22 |
|  | 13 | 6,93 | 6,26 | 5,18 |
|  | 14 | 6,91 | 6,29 | 5,15 |
|  | 15 | 6,88 | 6,34 | 5,09 |
|  | 17 | 6,84 | 6,36 | 5,06 |
|  | 18 | 6,82 | 6,38 | 5,04 |
|  | 19 | 6,81 | 6,39 | 5,02 |
|  | 20 | 6,79 | 6,40 | 5,00 |
|  | 21 | 6,78 | 6,42 | 4,99 |
|  | 22 | 6,77 | 6,43 | 4,97 |
|  | 23 | 6,76 | 6,44 | 4,96 |
|  | 24 | 6,75 | 6,45 | 4,95 |
|  | 25 | 6,74 | 6,46 | 4,94 |
|  | 26 | 6,73 | 6,47 | 4,92 |
|  | 27 | 6,72 |  |  |
|  | 28 | 6,71 | 6,48 | 4,91 |
|  | 29 |  | 6,49 | 4,90 |
|  | 30 | 6,70 |  | 4,89 |
|  | 31 | 6,69 | 6,50 | 4,88 |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 33 | 6,68 | 6,51 | 4,87 |
|  | 34 |  |  | 4,86 |
|  | 35 | 6,67 | 6,52 |  |
|  | 36 |  |  | 4,85 |
|  | 37 | 6,66 |  |  |
|  | 38 |  | 6,53 | 4,84 |
|  | 39 | 6,65 |  |  |
|  | 40 |  |  | 4,83 |
|  | 41 |  | 6,54 |  |
|  | 42 | 6,64 |  |  |
|  | 43 |  |  | 4,82 |
|  | 44 |  |  |  |
|  | 45 | 6,63 | 6,55 |  |
|  | 46 |  |  | 4,81 |
|  | 47 |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  |
|  | 49 | 6,62 | 6,56 | 4,80 |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 |  |  | 4,79 |
|  | 53 | 6,61 |  |  |
|  | 54 |  | 6,57 |  |
|  | 55 |  |  |  |
|  | 56 |  |  | 4,78 |
|  | 57 |  |  |  |
|  | 58 | 6,60 |  |  |
|  | 59 |  |  |  |
|  | 60 |  | 6,58 |  |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 |  |  | 4,77 |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 | 6,59 |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 66 |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  |  | 4,76 |
|  | 69 |  | 6,59 |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 | 6,58 |  |  |
|  | 72 |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 |  |  | 4,75 |
|  | 80 | 6,57 | 6,60 |  |
|  | 85 |  |  | 7,74 |
|  | 90 |  |  |  |
|  | 95 | 6,56 | 6,61 | 4,73 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 6,55 | 6,62 | 4,72 |
|  | 125 |  |  |  |
| CL – 19,05 – 25000 ; CLK – 19,05 – 32000 ; CL2 – 19,05 – 64000 ; CL3 – 19,05 – 96000 ; CL4 – 19,05 – 128000 | 11 | 8,21 | 7,25 | 6,18 |
|  | 12 | 8,17 | 7,30 | 6,12 |
|  | 13 | 8,13 | 7,34 | 6,08 |
|  | 14 | 8,10 | 7,37 | 6,03 |
|  | 15 | 8,08 | 7,40 | 6,00 |
|  | 16 | 8,05 | 7,43 | 5,96 |
|  | 17 | 8,03 | 7,45 | 5,94 |
|  | 18 | 8,01 | 7,47 | 5,91 |
|  | 19 | 7,99 | 7,49 | 5,89 |
|  | 20 | 7,97 | 7,51 | 5,87 |
|  | 21 | 7,96 | 7,52 | 5,85 |
|  | 22 | 7,94 | 7,54 | 5,83 |
|  | 23 | 7,93 | 7,55 | 5,82 |
|  | 24 | 7,92 | 7,56 | 5,80 |
|  | 25 | 7,91 | 7,57 | 5,79 |
|  | 26 | 7,90 | 7,58 | 5,77 |
|  | 27 | 7,89 | 7,59 | 5,76 |
|  | 28 | 7,88 | 7,59 | 5,75 |
|  | 29 | 7,87 | 7,60 | 5,74 |
|  | 30 | 7,86 | 7,61 | 5,73 |
|  | 31 |  | 7,62 | 5,72 |
|  | 32 | 7,85 |  |  |
|  | 33 | 7,84 | 7,63 | 5,71 |
|  | 34 |  |  | 5,70 |
|  | 35 | 7,83 | 7,64 |  |
|  | 36 |  |  | 5,69 |
|  | 37 | 7,82 | 7,65 | 5,68 |
|  | 38 |  |  |  |
|  | 39 | 7,81 | 7,66 | 5,67 |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 41 | 7,80 |  | 5,66 |
|  | 42 |  | 7,67 |  |
|  | 43 | 7,79 |  | 5,65 |
|  | 44 |  | 7,68 | 5,64 |
|  | 45 |  |  |  |
|  | 46 | 7,78 |  |  |
|  | 47 |  |  |  |
|  | 48 |  |  | 5,63 |
|  | 49 | 7,77 | 7,69 |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 |  |  | 5,62 |
|  | 52 |  |  |  |
|  | 53 | 7,76 | 7,70 |  |
|  | 54 |  |  |  |
|  | 55 |  |  | 5,61 |
|  | 56 | 7,75 |  |  |
|  | 57 |  |  |  |
|  | 58 |  |  | 5,60 |
|  | 59 |  | 7,71 |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 | 7,74 |  |  |
|  | 63 |  |  | 5,59 |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 |  | 7,72 |  |
|  | 66 |  |  |  |
|  | 67 | 7,73 |  |  |
|  | 68 |  |  | 5,58 |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |
|  | 73 |  | 7,73 |  |
|  | 74 | 7,72 |  |  |
|  | 75 |  |  | 5,57 |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 85 | 7,71 | 7,74 | 5,56 |
|  | 90 |  |  |  |
|  | 95 | 7,70 | 7,75 | 5,55 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 7,68 |  | 5,54 |
|  | 125 |  | 7,76 | 5,53 |
| CL – 25,4 – 50000 ; CLK – 25,4 – 60000 ; CL2 – 25,4 – 114000 ; CL3 – 25,4 – 171000 ; CL4 – 25,4 – 228000 ; | 9 | 11,10 | 9,49 | 8,45 |
|  | 10 | 11,03 | 9,59 | 8,33 |
|  | 11 | 10,96 | 9,67 | 8,24 |
|  | 12 | 10,91 | 9,73 | 8,17 |
|  | 13 | 10,86 | 9,79 | 8,10 |
|  | 14 | 10,82 | 9,83 | 8,04 |
|  | 15 | 10,78 | 9,87 | 7,99 |
|  | 16 | 10,75 | 9,91 | 7,95 |
|  | 17 | 10,72 | 9,94 | 7,91 |
|  | 18 | 10,69 | 9,96 | 7,88 |
|  | 19 | 10,67 | 9,99 | 7,85 |
|  | 20 | 10,65 | 10,01 | 7,82 |
|  | 21 | 10,63 | 10,03 | 7,80 |
|  | 22 | 10,61 | 10,05 | 7,77 |
|  | 23 | 10,59 | 10,06 | 7,75 |
|  | 24 | 10,58 | 10,08 | 7,73 |
|  | 25 | 10,56 | 10,09 | 7,72 |
|  | 26 | 10,55 | 10,11 | 7,70 |
|  | 27 | 10,53 | 10,12 | 7,68 |
|  | 28 | 10,52 | 10,13 | 7,67 |
|  | 29 | 10,51 | 10,14 | 7,66 |
|  | 30 | 10,50 | 10,15 | 7,65 |
|  | 31 | 10,49 |  | 7,63 |
|  | 32 | 10,48 | 10,16 | 7,62 |
|  | 33 | 10,47 | 10,17 | 7,61 |
|  | 34 |  | 10,18 | 7,60 |
|  | 35 | 10,46 |  |  |
|  | 36 | 10,45 | 10,19 | 7,59 |
|  | 37 | 10,44 | 10,20 | 7,58 |
|  | 38 |  |  | 7,57 |
|  | 39 | 10,43 | 10,21 | 7,56 |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 41 | 10,42 | 10,22 | 7,55 |
|  | 42 | 10,41 |  | 7,54 |
|  | 43 |  |  |  |
|  | 44 | 10,40 | 10,23 | 7,53 |
|  | 45 |  |  |  |
|  | 46 | 10,39 | 10,24 | 7,52 |
|  | 47 |  |  |  |
|  | 48 |  |  | 7,51 |
|  | 49 | 10,38 | 10,25 |  |
|  | 50 |  |  | 7,50 |
|  | 51 | 10,37 |  |  |
|  | 52 |  | 10,26 | 7,49 |
|  | 53 |  |  |  |
|  | 54 | 10,36 |  |  |
|  | 55 |  | 10,27 | 7,48 |
|  | 56 |  |  |  |
|  | 57 | 10,35 |  |  |
|  | 58 |  |  | 7,47 |
|  | 59 |  | 10,28 |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 | 10,34 |  | 7,46 |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 |  | 10,29 |  |
|  | 65 | 10,33 |  | 7,45 |
|  | 66 |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |
|  | 69 |  | 10,30 | 7,44 |
|  | 70 | 10,32 |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |
|  | 73 |  |  | 7,43 |
|  | 74 | 10,31 |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 |  | 10,31 | 7,42 |
|  | 85 | 10,30 | 10,32 | 7,41 |
|  | 90 | 10,29 |  |  |
|  | 95 | 10,28 | 10,33 | 7,40 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 10,26 | 10,34 | 7,38 |
|  | 125 | 10,26 | 10,34 | 7,37 |
| CL – 31,75 – 70000 ; CLK – 31,75 – 89000 ; CL2 – 31,75 – 177000 ; CL2N – 31,75 – 200000 ; CL3 – 31,75 – 266000 ; CL3N – 31,75 – 300000 ; CL4 – 31,75 – 355000 ; CL4N – 31,75 – 400000 ; CL6N – 31,75 – 600000 ; | 8 | 14,34 | 11,24 | 10,30 |
|  | 9 | 13,33 | 11,38 | 10,13 |
|  | 10 | 13,24 | 11,50 | 10,00 |
|  | 11 | 13,16 | 11,60 | 9,89 |
|  | 12 | 13,10 | 11,67 | 9,80 |
|  | 13 | 13,04 | 11,74 | 9,72 |
|  | 14 | 12,99 | 11,80 | 9,65 |
|  | 15 | 12,95 | 11,84 | 9,59 |
|  | 16 | 12,91 | 11,88 | 9,54 |
|  | 17 | 12,87 | 11,92 | 9,49 |
|  | 18 | 12,84 | 11,95 | 9,45 |
|  | 19 | 12,81 | 11,98 | 9,41 |
|  | 20 | 12,78 | 12,01 | 9,38 |
|  | 21 | 12,76 | 12,03 | 9,35 |
|  | 22 | 12,74 | 12,05 | 9,33 |
|  | 23 | 12,72 | 12,07 | 9,30 |
|  | 24 | 12,70 | 12,09 | 9,28 |
|  | 25 | 12,68 | 12,11 | 9,26 |
|  | 26 | 12,66 | 12,12 | 9,24 |
|  | 27 | 12,65 | 12,14 | 9,22 |
|  | 28 | 12,63 | 12,15 | 9,20 |
|  | 29 | 12,62 | 12,16 | 9,19 |
|  | 30 | 12,61 | 12,17 | 9,17 |
|  | 31 | 12,60 | 12,18 | 9,16 |
|  | 32 | 12,59 | 12,19 | 9,14 |
|  | 33 | 12,58 | 12,20 | 9,13 |
|  | 34 | 12,57 | 12,21 | 9,12 |
|  | 35 | 12,56 | 12,22 | 9,11 |
|  | 36 | 12,55 |  | 9,10 |
|  | 37 | 12,54 | 12,23 | 9,09 |
|  | 38 | 12,53 | 12,24 | 9,08 |
|  | 39 | 12,52 |  | 9,07 |
|  | 40 | 12,52 | 12,25 | 9,06 |
|  | 41 | 12,51 | 12,26 |  |
|  | 42 | 12,50 |  | 9,05 |
|  | 43 |  | 12,27 | 9,04 |
|  | 44 | 12,49 |  |  |
|  | 45 | 12,48 | 12,28 | 9,03 |
|  | 46 |  |  | 9,02 |
|  | 47 | 12,47 |  |  |
|  | 48 |  | 12,29 | 9,01 |
|  | 49 | 12,46 | 12,30 | 9,00 |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 51 | 12,45 |  |  |
|  | 52 |  | 12,31 | 8,99 |
|  | 53 |  |  |  |
|  | 54 | 12,44 |  | 8,98 |
|  | 55 |  | 12,32 |  |
|  | 56 | 12,43 |  | 8,97 |
|  | 57 |  |  |  |
|  | 58 |  |  | 8,96 |
|  | 59 | 12,42 | 12,33 |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 61 |  |  | 8,95 |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 | 12,41 | 12,34 |  |
|  | 64 |  |  | 8,94 |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 66 | 12,40 |  |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  | 12,35 | 8,92 |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 | 12,39 |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  | 12,36 |  |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 | 12,38 |  |  |
|  | 75 |  |  | 8,91 |
|  | 80 | 12,37 | 12,37 | 8,90 |
|  | 85 | 12,36 | 12,38 | 8,89 |
|  | 90 |  |  |  |
|  | 95 | 12,34 | 12,39 | 8,87 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 12,32 | 12,40 | 8,86 |
|  | 125 |  | 12,41 | 8,85 |
| CL – 38,1 – 100000 CLK – 38,1 – 127000 CL2 – 38,1 – 254000 CL2N – 38,1 – 300000 CL3 – 38,1 – 381000 CL3N – 38,1 – 450000 CL4 – 38,1 – 508000 CL4N – 38,1 – 600000 CL6N – 38,1 – 900000 | 8 | 15,68 | 13,11 | 12,01 |
|  | 9 | 15,56 | 13,28 | 11,82 |
|  | 10 | 15,46 | 13,42 | 11,67 |
|  | 11 | 15,37 | 13,53 | 11,54 |
|  | 12 | 15,30 | 13,62 | 11,43 |
|  | 13 | 15,23 | 13,70 | 11,34 |
|  | 14 | 15,17 | 13,76 | 11,26 |
|  | 15 | 15,12 | 13,82 | 11,19 |
|  | 16 | 15,07 | 13,87 | 11,13 |
|  | 17 | 15,03 | 13,91 | 11,08 |
|  | 18 | 14,99 | 13,95 | 11,03 |
|  | 19 | 14,96 | 13,98 | 10,99 |
|  | 20 | 14,93 | 14,01 | 10,95 |
|  | 21 | 14,90 | 14,04 | 10,91 |
|  | 22 | 14,87 | 14,06 | 10,88 |
|  | 23 | 14,85 | 14,09 | 10,85 |
|  | 24 | 14,83 | 14,11 | 10,83 |
|  | 25 | 14,81 | 14,13 | 10,80 |
|  | 26 | 14,79 | 14,15 | 10,78 |
|  | 27 | 14,77 | 14,16 | 10,76 |
|  | 28 | 14,75 | 14,17 | 10,74 |
|  | 29 | 14,74 | 14,19 | 10,72 |
|  | 30 | 14,72 | 14,20 | 10,70 |
|  | 31 | 14,71 | 14,22 | 10,69 |
|  | 32 | 14,70 | 14,23 | 10,67 |
|  | 33 | 14,68 | 14,24 | 10,66 |
|  | 34 | 14,67 | 14,25 | 10,64 |
|  | 35 | 14,66 | 14,26 | 10,63 |
|  | 36 | 14,65 |  | 10,62 |
|  | 37 | 14,64 | 14,27 | 10,61 |
|  | 38 | 14,63 | 14,28 | 10,60 |
|  | 39 | 14,62 | 14,29 | 10,59 |
|  | 40 | 14,61 | 14,30 | 10,58 |
|  | 41 |  |  | 10,57 |
|  | 42 | 14,60 | 14,31 | 10,56 |
|  | 43 | 14,59 |  | 10,55 |
|  | 44 | 14,58 | 14,32 | 10,54 |
|  | 45 |  | 14,33 |  |
|  | 46 | 14,57 |  | 10,53 |
|  | 47 | 14,56 | 14,34 | 10,52 |
|  | 48 |  |  |  |
|  | 49 | 14,55 | 14,35 | 10,51 |
|  | 50 |  |  | 10,50 |
|  | 51 | 14,54 | 14,36 | 10,49 |
|  | 52 |  |  |  |
|  | 53 | 14,53 |  |  |
|  | 54 |  | 14,37 | 10,48 |
|  | 55 | 14,52 |  | 10,47 |
|  | 56 |  | 14,38 |  |
|  | 57 | 14,51 |  |  |
|  | 58 |  |  | 10,46 |
|  | 59 |  |  |  |
|  | 60 | 14,50 | 14,39 | 10,45 |
|  | 61 |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |
|  | 63 | 14,49 | 14,40 |  |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 65 |  |  | 10,43 |
|  | 66 | 14,48 | 14,41 |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 | 14,47 |  | 10,42 |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 |  | 14,42 | 10,41 |
|  | 73 | 14,46 |  |  |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 |  |  | 10,40 |
|  | 80 | 14,45 | 14,43 | 10,39 |
|  | 85 | 14,44 | 14,44 | 10,38 |
|  | 90 | 14,43 | 14,45 | 10,37 |
|  | 95 | 14,41 | 14,46 | 10,35 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 14,38 | 14,47 | 10,34 |
|  | 125 |  | 14,48 | 10,32 |
| CL – 44,45 – 130000 ; CLK – 44,45 – 172000 ; CL2 – 44,45 – 344000 ; CL2N – 44,45 – 400000 ; CL3 – 44,45 – 516000 ; CL3N – 44,45 – 600000 ; CL4 – 44,45 – 688000 ; CL4N – 44,45 – 800000 ; CL6N – 44,45 – 1200000 ; | 7 | 18,08 | 14,72 | 14,00 |
|  | 8 | 17,92 | 14,98 | 13,78 |
|  | 9 | 17,79 | 15,18 | 13,51 |
|  | 10 | 17,67 | 15,34 | 13,33 |
|  | 11 | 17,57 | 15,46 | 13,18 |
|  | 12 | 17,48 | 15,57 | 13,06 |
|  | 13 | 17,41 | 15,65 | 12,96 |
|  | 14 | 17,34 | 15,73 | 12,87 |
|  | 15 | 17,28 | 15,79 | 12,79 |
|  | 16 | 17,23 | 15,85 | 12,72 |
|  | 17 | 17,18 | 15,90 | 12,66 |
|  | 18 | 17,14 | 15,94 | 12,60 |
|  | 19 | 17,10 | 15,98 | 12,55 |
|  | 20 | 17,06 | 16,01 | 12,51 |
|  | 21 | 17,03 | 16,04 | 12,47 |
|  | 22 | 17,00 | 16,07 | 12,44 |
|  | 23 | 16,97 | 16,10 | 12,40 |
|  | 24 | 16,95 | 16,12 | 12,37 |
|  | 25 | 16,92 | 16,14 | 12,34 |
|  | 26 | 16,90 | 16,16 | 12,31 |
|  | 27 | 16,88 | 16,18 | 12,29 |
|  | 28 | 16,86 | 16,20 | 12,27 |
|  | 29 | 16,84 | 16,21 | 12,25 |
|  | 30 | 16,83 | 16,23 | 12,23 |
|  | 31 | 16,81 | 16,24 | 12,21 |
|  | 32 | 16,80 | 16,26 | 12,19 |
|  | 33 | 16,78 | 16,27 | 12,18 |
|  | 34 | 16,77 | 16,28 | 12,16 |
|  | 35 | 16,76 | 16,29 | 12,15 |
|  | 36 | 16,75 | 16,30 | 12,13 |
|  | 37 | 16,73 | 16,31 | 12,12 |
|  | 38 | 16,72 | 16,32 | 12,11 |
|  | 39 | 16,71 | 16,33 | 12,10 |
|  | 40 |  |  | 12,09 |
|  | 41 | 16,70 | 16,34 | 12,08 |
|  | 42 | 16,69 | 16,35 | 12,07 |
|  | 43 | 16,68 | 16,36 | 12,06 |
|  | 44 | 16,67 |  | 12,05 |
|  | 45 | 16,66 | 16,37 | 12,04 |
|  | 46 | 16,65 | 16,38 | 12,03 |
|  | 47 |  |  | 12,02 |
|  | 48 | 16,64 | 16,39 |  |
|  | 49 | 16,63 |  | 12,01 |
|  | 50 |  | 16,40 | 12,00 |
|  | 51 | 16,62 |  |  |
|  | 52 |  | 16,41 | 11,99 |
|  | 53 | 16,61 |  | 11,98 |
|  | 54 | 16,60 |  |  |
|  | 55 |  | 16,42 | 11,97 |
|  | 56 |  |  | 11,96 |
|  | 57 | 16,59 | 16,43 |  |
|  | 58 |  |  | 11,95 |
|  | 59 | 16,58 | 16,44 |  |
|  | 60 |  |  | 11,94 |
|  | 61 | 16,57 |  |  |
|  | 62 |  | 16,45 | 11,93 |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 | 16,56 |  | 11,92 |
|  | 65 |  | 16,46 |  |
|  | 66 | 16,55 |  |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 |  |  | 11,91 |
|  | 69 |  | 16,47 | 11,90 |
|  | 70 | 16,54 |  |  |
|  | 71 |  |  |  |
|  | 72 | 16,53 |  |  |
|  | 73 |  | 16,48 | 11,89 |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |
|  | 80 | 16,51 | 16,49 | 11,87 |
|  | 85 | 16,50 | 16,50 | 11,86 |
|  | 90 | 16,49 | 16,51 | 11,85 |
|  | 95 | 16,47 | 16,52 | 11,83 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 16,44 | 16,54 | 11,81 |
|  | 125 |  | 16,55 | 11,80 |
| CL – 50,8 – 160000 ; CLK – 50,8 – 227000 ; CL2 – 50,8 – 454000 ; CL2K – 50,8 – 500000 ; CL3 – 50,8 – 681000 ; CL3N – 50,8 – 750000 ; CL4 – 50,8 – 900000 ; CL4N – 50,8 – 1000000 ; | 7 | 20,35 | 16,57 | 15,76 |
|  | 8 | 20,17 | 16,86 | 15,45 |
|  | 9 | 20,02 | 17,08 | 15,20 |
|  | 10 | 19,89 | 17,26 | 15,00 |
|  | 11 | 19,77 | 17,40 | 14,83 |
|  | 12 | 19,68 | 17,51 | 14,70 |
|  | 13 | 19,59 | 16,61 | 14,50 |
|  | 14 | 19,52 | 17,70 | 14,48 |
|  | 15 | 19,45 | 17,77 | 14,39 |
|  | 16 | 19,39 | 17,83 | 14,31 |
|  | 17 | 19,34 | 17,83 | 14,24 |
|  | 18 | 19,29 | 17,93 | 14,18 |
|  | 19 | 19,25 | 17,98 | 14,12 |
|  | 20 | 19,20 | 18,02 | 14,08 |
|  | 21 | 19,17 | 18,05 | 14,03 |
|  | 22 | 19,13 | 18,08 | 13,99 |
|  | 23 | 19,10 | 18,11 | 13,96 |
|  | 24 | 19,07 | 18,14 | 13,92 |
|  | 25 | 19,05 | 18,16 | 13,89 |
|  | 26 | 19,02 | 18,19 | 13,86 |
|  | 27 | 19,00 | 18,21 | 13,83 |
|  | 28 | 18,98 | 18,22 | 13,81 |
|  | 29 | 18,96 | 18,24 | 13,78 |
|  | 30 | 18,94 | 18,26 | 13,76 |
|  | 31 | 18,92 | 18,28 | 13,74 |
|  | 32 | 18,91 | 18,29 | 13,72 |
|  | 33 | 18,89 | 18,30 | 13,70 |
|  | 34 | 18,88 | 18,32 | 13,68 |
|  | 35 | 18,86 | 18,33 | 13,67 |
|  | 36 | 18,85 | 18,34 | 13,65 |
|  | 37 | 18,84 | 18,35 | 13,64 |
|  | 38 | 18,82 | 18,36 | 13,63 |
|  | 39 | 18,81 | 18,37 | 13,61 |
|  | 40 | 18,80 | 18,38 | 13,60 |
|  | 41 | 18,79 | 18,39 | 13,59 |
|  | 42 | 18,78 | 18,40 | 13,58 |
|  | 43 | 18,77 |  | 13,57 |
|  | 44 | 18,76 | 18,41 | 13,56 |
|  | 45 | 18,75 | 18,42 | 13,55 |
|  | 46 | 18,74 | 18,43 | 13,54 |
|  | 47 |  |  | 13,53 |
|  | 48 | 18,73 | 18,44 | 13,52 |
|  | 49 | 18,72 | 18,45 | 13,51 |
|  | 50 | 18,71 |  | 13,50 |
|  | 51 |  |  |  |
|  | 52 |  | 18,46 | 13,49 |
|  | 53 | 18,70 | 18,47 | 13,48 |
|  | 54 | 18,69 | 18,48 | 13,47 |
|  | 55 |  |  |  |
|  | 56 | 18,68 |  | 13,46 |
|  | 57 | 18,67 | 18,49 | 13,45 |
|  | 58 |  |  |  |
|  | 59 |  |  | 13,44 |
|  | 60 | 18,66 | 18,50 |  |
|  | 61 |  |  | 13,43 |
|  | 62 | 18,65 |  |  |
|  | 63 |  | 18,51 | 13,42 |
|  | 64 | 18,64 |  |  |
|  | 65 |  | 18,52 | 13,41 |
|  | 66 | 18,63 |  |  |
|  | 67 |  |  |  |
|  | 68 | 18,62 |  | 13,40 |
|  | 69 |  | 18,53 |  |
|  | 70 |  |  | 13,39 |
|  | 71 | 18,61 |  |  |
|  | 72 |  | 18,54 | 13,38 |
|  | 73 |  |  |  |
|  | 74 | 18,60 |  |  |
|  | 75 |  |  | 13,37 |
|  | 80 | 18,59 | 18,56 | 13,36 |
|  | 85 | 18,57 | 18,57 | 13,34 |
|  | 90 | 18,56 | 18,58 | 13,33 |
|  | 95 | 18,54 | 18,59 | 13,31 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 18,52 | 18,61 | 13,29 |
|  | 125 | 18,51 | 18,62 | 13,27 |
| CLK – 63,5 – 354000 ; CLN – 63,5 – 520000 ; CL2N – 63,5 – 104000 ; CL3N – 63,5 – 1560000 ; CLK - 63,5 - 351000; CLN - 63,5 - 520000; CL2N - 63,5 - 1040000; CL3N - 63,5 - 1560000 | 7 | 28,36 | 23,07 | 21,94 |
|  | 8 | 28,11 | 23,47 | 21,51 |
|  | 9 | 27,90 | 23,78 | 21,17 |
|  | 10 | 27,72 | 24,03 | 20,89 |
|  | 11 | 27,55 | 24,23 | 20,66 |
|  | 12 | 27,43 | 24,39 | 20,47 |
|  | 13 | 27,30 | 24,53 | 20,30 |
|  | 14 | 27,20 | 24,64 | 20,16 |
|  | 15 | 27,11 | 24,74 | 20,04 |
|  | 16 | 27,02 | 24,83 | 19,93 |
|  | 17 | 26,95 | 24,91 | 19,84 |
|  | 18 | 26,88 | 24,98 | 19,75 |
|  | 19 | 26,82 | 25,04 | 19,67 |
|  | 20 | 26,76 | 25,09 | 19,60 |
|  | 21 | 26,71 | 25,14 | 19,54 |
|  | 22 | 26,66 | 25,18 | 19,49 |
|  | 23 | 26,62 | 25,22 | 19,43 |
|  | 24 | 26,58 | 25,26 | 19,38 |
|  | 25 | 26,55 | 25,29 | 19,34 |
|  | 26 | 26,51 | 25,33 | 19,29 |
|  | 27 | 26,48 | 25,36 | 19,26 |
|  | 28 | 26,45 | 25,38 | 19,23 |
|  | 29 | 26,42 | 25,41 | 19,19 |
|  | 30 | 26,40 | 25,43 | 19,16 |
|  | 31 | 26,37 | 25,45 | 19,13 |
|  | 32 | 26,35 | 25,47 | 19,10 |
|  | 33 | 26,33 | 25,49 | 19,08 |
|  | 34 | 26,31 | 25,51 | 19,06 |
|  | 35 | 26,29 | 25,52 | 19,04 |
|  | 36 | 26,27 | 25,54 | 19,01 |
|  | 37 | 26,25 | 25,56 | 18,99 |
|  | 38 | 26,23 | 25,57 | 18,98 |
|  | 39 | 26,22 | 25,58 | 18,95 |
|  | 40 | 26,20 | 25,59 | 18,94 |
|  | 41 | 26,19 | 25,61 | 18,92 |
|  | 42 | 26,17 | 25,62 | 18,91 |
|  | 43 | 26,16 | 25,63 | 18,89 |
|  | 44 | 26,15 | 25,64 | 18,88 |
|  | 45 | 26,14 | 25,65 | 18,86 |
|  | 46 | 26,12 | 25,66 | 18,85 |
|  | 47 | 26,11 | 25,67 | 18,84 |
|  | 48 | 26,10 | 25,68 | 18,83 |
|  | 49 | 26,09 | 25,69 | 18,81 |
|  | 50 | 26,08 |  |  |
|  | 51 |  | 25,70 | 18,80 |
|  | 52 | 26,07 | 25,71 | 18,78 |
|  | 53 | 26,06 | 25,72 |  |
|  | 54 | 26,05 |  | 18,77 |
|  | 55 | 26,04 | 25,73 | 18,75 |
|  | 56 | 26,03 | 25,74 | 18,74 |
|  | 57 | 26,02 |  |  |
|  | 58 |  | 25,75 | 18,73 |
|  | 59 | 26,01 |  | 18,72 |
|  | 60 |  | 25,76 | 18,71 |
|  | 61 | 26,00 |  |  |
|  | 62 |  | 25,77 | 18,70 |
|  | 63 | 25,99 | 25,78 | 18,69 |
|  | 64 | 25,98 |  | 18,68 |
|  | 65 | 25,97 | 25,79 |  |
|  | 66 |  |  | 18,67 |
|  | 67 | 25,96 |  |  |
|  | 68 | 25,95 | 25,80 | 18,66 |
|  | 69 |  |  |  |
|  | 70 |  | 25,81 | 18,65 |
|  | 71 | 25,94 |  |  |
|  | 72 |  |  | 18,64 |
|  | 73 | 25,93 | 25,82 | 18,63 |
|  | 74 |  |  |  |
|  | 75 | 25,92 |  | 18,62 |
|  | 80 | 25,90 | 25,84 | 19,60 |
|  | 85 | 25,89 | 25,86 | 18,58 |
|  | 90 | 25,87 | 25,87 | 18,56 |
|  | 95 | 25,84 | 25,89 | 18,53 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 25,79 | 25,91 | 18,50 |
|  | 125 |  | 25,93 | 18,48 |
| CL6 – 78,1 – 400000 ; | 7 | 28,50 | 23,19 | 22,05 |
|  | 8 | 28,25 | 23,59 | 21,62 |
|  | 9 | 28,04 | 23,90 | 21,25 |
|  | 10 | 27,86 | 24,15 | 20,99 |
|  | 11 | 27,69 | 24,35 | 20,76 |
|  | 12 | 27,56 | 24,51 | 20,57 |
|  | 13 | 27,44 | 24,65 | 20,40 |
|  | 14 | 27,34 | 24,77 | 20,26 |
|  | 15 | 27,24 | 24,87 | 20,14 |
|  | 16 | 27,16 | 24,96 | 20,63 |
|  | 17 | 27,09 | 25,03 | 19,94 |
|  | 18 | 27,02 | 25,10 | 19,85 |
|  | 19 | 26,96 | 25,16 | 19,77 |
|  | 20 | 26,90 | 25,22 | 19,70 |
|  | 21 | 26,85 | 25,27 | 19,64 |
|  | 22 | 26,80 | 25,31 | 19,58 |
|  | 23 | 26,76 | 25,35 | 19,53 |
|  | 24 | 26,72 | 25,39 | 19,48 |
|  | 25 | 26,68 | 25,42 | 19,44 |
|  | 26 | 26,65 | 25,46 | 19,39 |
|  | 27 | 26,61 | 25,48 | 19,35 |
|  | 28 | 26,58 | 25,51 | 19,32 |
|  | 29 | 26,56 | 25,53 | 19,29 |
|  | 30 | 26,53 | 25,56 | 19,26 |
|  | 31 | 26,50 | 25,58 | 19,23 |
|  | 32 | 26,48 | 25,66 | 19,20 |
|  | 33 | 26,46 | 25,62 | 19,18 |
|  | 34 | 26,44 | 25,63 | 19,15 |
|  | 35 | 26,42 | 25,65 | 19,13 |
|  | 36 | 26,40 | 25,67 | 19,11 |
|  | 37 | 26,38 | 25,68 | 19,09 |
|  | 38 | 26,37 | 25,70 | 19,07 |
|  | 39 | 26,35 | 25,71 | 19,05 |
|  | 40 | 26,34 | 25,72 | 19,03 |
|  | 41 | 26,32 | 25,73 | 19,02 |
|  | 42 | 26,31 | 25,75 | 19,00 |
|  | 43 | 26,29 | 25,76 | 18,99 |
|  | 44 | 26,28 | 25,77 | 18,97 |
|  | 45 | 26,27 | 25,78 | 18,96 |
|  | 46 | 26,25 | 25,79 | 18,94 |
|  | 47 |  | 25,80 |  |
|  | 48 | 26,23 | 25,81 | 18,92 |
|  | 49 | 26,22 | 25,82 | 18,91 |
|  | 50 | 26,21 |  | 18,90 |
|  | 51 |  | 25,83 | 18,89 |
|  | 52 | 26,20 | 25,84 | 18,88 |
|  | 53 | 26,19 |  | 18,87 |
|  | 54 | 26,18 | 25,85 | 18,86 |
|  | 55 | 26,17 | 25,86 | 18,85 |
|  | 56 | 26,16 | 25,87 | 18,84 |
|  | 57 | 26,15 |  | 18,83 |
|  | 58 |  | 25,88 | 18,82 |
|  | 59 | 26,14 |  |  |
|  | 60 |  | 25,89 | 18,81 |
|  | 61 | 26,13 |  | 18,80 |
|  | 62 | 26,12 | 25,90 | 18,79 |
|  | 63 |  |  |  |
|  | 64 | 26,11 | 25,91 | 18,78 |
|  | 65 |  | 25,92 | 18,77 |
|  | 66 | 26,10 |  | 18,76 |
|  | 67 | 26,09 |  |  |
|  | 68 |  | 25,93 |  |
|  | 69 |  |  | 18,75 |
|  | 70 | 26,08 | 25,94 | 18,74 |
|  | 71 | 26,07 |  |  |
|  | 72 |  |  | 18,73 |
|  | 73 |  | 25,95 |  |
|  | 74 | 26,06 |  |  |
|  | 75 | 26,05 |  | 18,72 |
|  | 80 | 26,03 | 25,97 | 18,70 |
|  | 85 | 26,02 | 25,99 | 18,67 |
|  | 90 | 26,00 | 26,00 | 18,66 |
|  | 95 | 25,97 | 26,02 | 18,63 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 112 | 25,92 | 26,04 | 18,60 |
|  | 125 |  | 26,06 | 18,58 |

ĐÍNH CHÍNH

Bộ truyền xích – Đĩa xích TCVN 1785 – 76

| Trang | dòng, cột, ô, bảng | in sai | sửa lại là |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | cột 3, ô 11 | - 005mm | - 0,05mm |
| 2 | cột 3, ô 15 | = 124D | = 1,24D |
| 3 | cột 3, ô 15 | - (2r) | - 2r |
| 8 | cột 3, Bảng 2, ô 7 | - rk = | RK = |
| 8 | dòng 4dl | 2.6. Đườn | 2.6. Đường |
| 29 | cột 1, dòng 4dl | CL3N | CL3N |
| 29 | cột 1, dòng 5 dl | CL3 | CL3 |
| 49 | dòng 1 dl | độ dãn dà | độ dãn dài |
| 51 | dòng 1 trong khung | Tiếp bảng 2 | Bảng 1 |
| 51 | cột 3, cột 6 | (tg) 180oZ | tg 180oZ |