TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1787 - 76

BỘ TRUYỀN XÍCH

ĐĨA DÙNG CHO XÍCH RĂNG

Tiêu chuẩn này qui định cách dựng prôfin và sai lệch giới hạn kích thước đĩa xích dùng cho xích răng.

1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ CÁCH DỰNG PRÔFIN RĂNG ĐĨA XÍCH

1.1. Tính toán và dựng prôfin lý thuyết của răng đĩa xích phải phù hợp với bảng 1 và hình 1, hình 2.

1.2. Khoảng cách P (hình 2) được tính với độ chính xác đến 0,001 mm; độ hở e và chiều cao răng h được tính với độ chính xác đến 0,1 mm, các kích thước dài còn lại trong mặt cắt ngang của răng được tính với độ chính xác đến 0,01 mm. Còn các kích thước góc tính với độ chính xác đến 1'.

mm

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Công thức tính |
| --- | --- | --- |
| 1. Số liệu ban đầu |  |  |
| Bước xích | t | Theo TCVN 1589 - 74 |
| Khoảng cách từ tâm khớp đến mặt làm việc của mắt xích | u |  |
| Khoảng cách từ tâm khớp đến đỉnh răng xích | bt |  |
| Chiều rộng xích | B |  |
| Chiều dày má xích | S |  |
| Góc nghiêng của mặt làm việc |  = 60o |  |
| Số răng đĩa xích | Z |  |
| 2. Tính toán hình học dựng prôfin răng đĩa xích |  |  |
| Đường kính vòng chia | Dc | Dc = |
| Đường kính vòng đỉnh | De | De=t(tg)180oZ |
| Đường kính vòng chân | Di | Di=Dc−2hcos180oZ |
| Chiều cao răng | h | h = b1 + e |
| Độ hở hướng kính | e | e = 0,1t |
| Khoảng cách P (hình 2) | P | P = 0,1t |
| Bán kính cong của prôfin răng (hình 2) | R | R = 2,4t |
| Độ hở lớn nhất giữa mặt làm việc của má xích và răng đĩa xích (hình 2) | K | K = 0,04t |
| Góc quay của mắt xích trên đĩa xích |  |  = |
| Góc rãnh răng |  | 2 =  -  |
| Góc đỉnh răng |  |  = 30o - () |
| Chiều rộng răng | b | b = B + 2S |
| Khoảng cách từ đỉnh răng đến đường tâm | C1 | C1  0,4t |
| Bán kính lượn | r | r  t |
| Chiều sâu rãnh | h | h  0,75t |
| Chiều rộng rãnh | S1 | S1 = 2S |
| 3. Kích thước kiểm tra |  |  |
| Chiều dày răng đĩa xích ở chiều cao y | ty | ty = t - 2 (Ucos  - Psin) |
| Chiều cao kiểm tra răng | y | y = Usin  + Pcos |
| Khoảng cách giữa các mặt làm việc của răng khi  = 60o | T | T=t+2U−h0,866 |

Hình 1

Hình 2

1.3. Giá trị tính toán các thông số cơ bản của đĩa xích phải phù hợp với bảng 2 ÷ 5

Bảng 2

mm

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Giá trị thanh toán |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước xích | t | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 |
| Khoảng cách từ tâm khớp đến mặt làm việc của mắt xích | u | 4,76 | 5,95 | 7,14 | 9,52 | 11,91 |
| Chiều cao răng | h | 8,3 | 10,3 | 12,4 | 16,5 | 20,7 |
| Độ hở hướng tâm | e | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,2 |
| Khoảng cách P (hình 2) | P | 1,270 | 1,587 | 1,905 | 2,540 | 3,175 |
| Khoảng cách giữa các mép dưới của răng khi  = 60o | T | 14,11 | 17,73 | 21,22 | 28,33 | 35,35 |
| Khoảng cách từ giao điểm các mặt làm việc đến vòng đỉnh | C | 20,52 | 23,92 | 30,76 | 41,03 | 51,4 |
| Bán kính lượn chân răng | r1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |

Bảng 3

mm

| Thông số của đĩa xích khi bước xích t = 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | Dc | De | Z | Dc | De |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 54,42 | 53,50 | 57 | 181,53 | 181,25 |
| 18 | 57,59 | 56,71 | 58 | 184,71 | 184,44 |
| 19 | 60,76 | 59,93 | 59 | 187,89 | 187,63 |
| 20 | 63,92 | 63,14 | 60 | 191,07 | 190,81 |
| 21 | 67,10 | 66,35 | 61 | 194,26 | 194,00 |
| 22 | 70,27 | 69,55 | 62 | 197,44 | 197,18 |
| 23 | 73,44 | 72,76 | 63 | 200,62 | 200,37 |
| 24 | 76,61 | 75,96 | 64 | 203,80 | 203,55 |
| 25 | 79,79 | 79,16 | 65 | 206,98 | 206,74 |
| 26 | 82,96 | 82,36 | 66 | 210,16 | 209,93 |
| 27 | 86,14 | 85,56 | 67 | 213,35 | 213,11 |
| 28 | 89,31 | 88,75 | 68 | 216,53 | 216,30 |
| 29 | 92,49 | 91,95 | 69 | 219,71 | 219,48 |
| 30 | 95,67 | 95,14 | 70 | 222,89 | 222,67 |
| 31 | 98,85 | 98,34 | 71 | 226,07 | 225,85 |
| 32 | 102,02 | 101,53 | 72 | 229,26 | 229,04 |
| 33 | 105,20 | 104,72 | 73 | 232,44 | 232,22 |
| 34 | 108,38 | 107,92 | 74 | 235,62 | 235,41 |
| 35 | 111,56 | 111,11 | 75 | 238,80 | 238,59 |
| 36 | 114,74 | 114,30 | 76 | 241,98 | 241,78 |
| 37 | 117,92 | 117,49 | 77 | 245,17 | 244,96 |
| 38 | 121,10 | 120,68 | 78 | 248,35 | 248,15 |
| 39 | 124,28 | 123,87 | 79 | 251,53 | 251,33 |
| 40 | 127,46 | 127,06 | 80 | 254,71 | 254,52 |
| 41 | 130,63 | 130,25 | 81 | 257,90 | 257,70 |
| 42 | 133,82 | 133,44 | 82 | 261,08 | 260,89 |
| 43 | 137,00 | 136,63 | 83 | 264,26 | 264,07 |
| 44 | 140,18 | 139,82 | 84 | 267,44 | 267,26 |
| 45 | 143,36 | 143,01 | 85 | 270,63 | 270,44 |
| 46 | 146,54 | 146,19 | 86 | 273,81 | 273,62 |
| 47 | 149,72 | 149,38 | 87 | 276,99 | 276,81 |
| 48 | 152,90 | 152,57 | 88 | 280,17 | 279,99 |
| 49 | 156,08 | 155,76 | 89 | 283,35 | 283,18 |
| 50 | 159,26 | 158,95 | 90 | 286,54 | 286,36 |
| 51 | 162,44 | 162,13 | 91 | 289,72 | 289,55 |
| 52 | 165,62 | 165,32 | 92 | 292,90 | 292,73 |
| 53 | 168,80 | 168,51 | 93 | 296,08 | 295,92 |
| 54 | 171,98 | 171,69 | 94 | 299,27 | 299,10 |
| 55 | 175,17 | 174,88 | 95 | 302,45 | 302,28 |
| 56 | 178,35 | 178,07 | 96 | 305,63 | 305,47 |

Chú thích. Để xác định đường kính các vòng của đĩa xích có bước khác 10 mm, giá trị trong bảng phải nhân với tỉ số của bước đó với 10.

Ví dụ: t = 15,875 mm và Z = 25 thì Dc = 79,79 15,87510 = 126,63 mm

Bảng 4

| Z |  |  |  | Z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 21o10' | 8o50' | 19o25 | 57 | 6o19' | 23o41 | 26o50' |
| 18 | 20 00 | 10 00 | 20 00 | 58 | 6 12 | 23 48 | 26 54 |
| 19 | 18 57 | 11 03 | 20 32 | 59 | 6 06 | 23 54 | 26 57 |
| 20 | 18 00 | 12 00 | 21 00 | 60 | 6 00 | 24 00 | 27 00 |
| 21 | 17 08 | 12 52 | 21 26 | 61 | 5 54 | 24 06 | 27 03 |
| 22 | 16 22 | 13 38 | 21 49 | 62 | 5 48 | 24 12 | 27 06 |
| 23 | 15 39 | 14 21 | 22 10 | 63 | 5 43 | 24 17 | 27 08 |
| 24 | 15 00 | 15 00 | 22 30 | 64 | 5 37 | 24 23 | 27 11 |
| 25 | 14 24 | 15 36 | 22 48 | 65 | 5 32 | 24 28 | 27 14 |
| 26 | 13 51 | 16 09 | 23 05 | 66 | 5 27 | 24 33 | 27 16 |
| 27 | 13 20 | 16 40 | 23 20 | 67 | 5 22 | 24 38 | 27 19 |
| 28 | 12 51 | 17 09 | 23 34 | 68 | 5 18 | 24 42 | 27 21 |
| 29 | 12 25 | 17 35 | 23 43 | 69 | 5 13 | 24 47 | 27 24 |
| 30 | 12 00 | 18 00 | 24 00 | 70 | 5 08 | 24 52 | 27 26 |
| 31 | 11 37 | 18 23 | 24 12 | 71 | 5 04 | 24 56 | 27 28 |
| 32 | 11 15 | 18 45 | 24 22 | 72 | 5 00 | 25 00 | 27 30 |
| 33 | 10 54 | 19 06 | 24 33 | 73 | 4 56 | 25 04 | 27 32 |
| 34 | 10 35 | 19 25 | 24 42 | 74 | 4 52 | 25 08 | 27 34 |
| 35 | 10 17 | 19 43 | 24 52 | 75 | 4 48 | 25 12 | 27 36 |
| 36 | 10 00 | 20 00 | 25 00 | 76 | 4 44 | 25 16 | 27 38 |
| 37 | 9 40 | 20 16 | 25 08 | 77 | 4 40 | 25 20 | 27 40 |
| 38 | 9 28 | 20 32 | 25 16 | 78 | 4 37 | 25 23 | 27 42 |
| 39 | 9 14 | 20 46 | 25 23 | 79 | 4 33 | 25 27 | 27 44 |
| 40 | 9 00 | 21 00 | 25 30 | 80 | 4 30 | 25 30 | 27 45 |
| 41 | 8 47 | 21 13 | 25 36 | 81 | 4 27 | 25 33 | 27 47 |
| 42 | 8 34 | 21 26 | 25 43 | 82 | 4 23 | 25 37 | 27 49 |
| 43 | 8 22 | 21 38 | 25 49 | 83 | 4 20 | 25 40 | 27 50 |
| 44 | 8 11 | 21 49 | 25 55 | 84 | 4 17 | 25 43 | 27 52 |
| 45 | 8 00 | 22 00 | 26 00 | 85 | 4 14 | 25 46 | 27 53 |
| 46 | 7 50 | 22 00 | 26 05 | 86 | 4 11 | 25 49 | 27 55 |
| 47 | 7 40 | 22 20 | 26 10 | 87 | 4 08 | 25 52 | 27 56 |
| 48 | 7 30 | 22 30 | 26 15 | 88 | 4 05 | 25 55 | 27 58 |
| 49 | 7 21 | 22 39 | 26 20 | 89 | 4 03 | 25 57 | 27 59 |
| 50 | 7 12 | 22 48 | 26 24 | 90 | 4 00 | 26 00 | 28 00 |
| 51 | 7 03 | 22 57 | 26 28 | 91 | 3 57 | 26 03 | 28 02 |
| 52 | 6 55 | 23 05 | 26 32 | 92 | 3 55 | 26 05 | 28 03 |
| 53 | 6 48 | 23 12 | 26 36 | 93 | 3 52 | 26 08 | 28 04 |
| 54 | 6 40 | 23 20 | 26 40 | 94 | 3 50 | 26 10 | 28 05 |
| 55 | 6 33 | 23 27 | 26 44 | 95 | 3 47 | 26 13 | 28 07 |
| 56 | 6 26 | 23 34 | 26 47 | 96 | 3 45 | 26 15 | 28 08 |

Bảng 5

mm

| Số răng đĩa xích Z | Bước xích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,7 |  | 15,875 |  | 19,05 |  | 25,4 |  | 31,75 |  |
|  | y | ty | y | ty | y | ty | y | ty | y | ty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | 1,99 | 3,68 | 2,48 | 4,60 | 2,98 | 5,52 | 3,97 | 7,36 | 4,96 | 9,19 |
| 18 | 2,08 | 3,77 | 2,60 | 4,71 | 3,12 | 5,65 | 4,15 | 7,53 | 5,19 | 9,39 |
| 19 | 2,16 | 3,84 | 2,70 | 4,80 | 3,24 | 5,77 | 4,32 | 7,69 | 5,40 | 9,59 |
| 20 | 2,23 | 3,92 | 2,79 | 4,89 | 3,35 | 5,87 | 4,46 | 7,83 | 5,58 | 9,77 |
| 21 | 2,30 | 3,98 | 2,87 | 4,98 | 3,45 | 5,98 | 4,59 | 7,97 | 5,75 | 9,94 |
| 22 | 2,36 | 4,05 | 2,95 | 5,06 | 3,53 | 6,07 | 4,71 | 8,09 | 5,89 | 10,10 |
| 23 | 2,41 | 4,11 | 3,01 | 5,13 | 3,61 | 6,16 | 4,82 | 8,21 | 6,03 | 10,25 |
| 24 | 2,46 | 4,16 | 3,07 | 5,20 | 3,69 | 6,24 | 4,92 | 8,32 | 6,15 | 10,39 |
| 25 | 2,50 | 4,21 | 3,13 | 5,27 | 3,75 | 6,32 | 5,01 | 8,43 | 6,26 | 10,52 |
| 26 | 2,54 | 4,26 | 3,18 | 5,33 | 3,82 | 6,39 | 5,09 | 8,53 | 6,36 | 10,64 |
| 27 | 2,58 | 4,31 | 3,23 | 5,39 | 3,87 | 6,46 | 5,16 | 8,62 | 6,46 | 10,75 |
| 28 | 2,62 | 4,35 | 3,27 | 5,44 | 3,92 | 6,53 | 5,23 | 8,70 | 6,54 | 10,86 |
| 29 | 2,65 | 4,39 | 3,31 | 5,49 | 3,97 | 6,59 | 5,30 | 8,78 | 6,63 | 10,96 |
| 30 | 2,68 | 4,43 | 3,35 | 5,54 | 4,02 | 6,65 | 5,36 | 8,86 | 6,70 | 11,06 |
| 31 | 2,71 | 4,47 | 3,38 | 5,58 | 4,06 | 6,70 | 5,41 | 8,93 | 6,77 | 11,15 |
| 32 | 2,73 | 4,50 | 3,42 | 5,63 | 4,10 | 6,75 | 5,47 | 9,00 | 6,83 | 11,24 |
| 33 | 2,76 | 4,53 | 3,45 | 5,67 | 4,14 | 6,80 | 5,51 | 9,07 | 6,90 | 11,32 |
| 34 | 2,78 | 4,57 | 3,47 | 5,71 | 4,17 | 6,85 | 5,56 | 9,13 | 6,95 | 11,39 |
| 35 | 2,80 | 4,59 | 3,50 | 5,74 | 4,20 | 6,89 | 5,60 | 9,19 | 7,01 | 11,47 |
| 36 | 2,82 | 4,62 | 3,53 | 5,78 | 4,23 | 6,93 | 5,64 | 9,25 | 7,06 | 11,54 |
| 37 | 2,84 | 4,65 | 3,55 | 5,81 | 4,26 | 6,97 | 5,68 | 9,30 | 7,10 | 11,61 |
| 38 | 2,86 | 4,68 | 3,57 | 5,84 | 4,29 | 7,01 | 5,72 | 9,35 | 7,15 | 11,67 |
| 39 | 2,88 | 4,70 | 3,59 | 5,87 | 4,31 | 7,05 | 5,75 | 9,40 | 7,19 | 11,73 |
| 40 | 2,89 | 4,72 | 3,61 | 5,90 | 4,34 | 7,08 | 5,78 | 9,45 | 7,23 | 11,79 |
| 41 | 2,91 | 4,74 | 3,63 | 5,93 | 4,36 | 7,12 | 5,81 | 9,49 | 7,27 | 11,84 |
| 42 | 2,92 | 4,77 | 3,65 | 5,96 | 4,38 | 7,15 | 5,84 | 9,53 | 7,31 | 11,90 |
| 43 | 2,94 | 4,79 | 3,67 | 5,98 | 4,40 | 7,18 | 5,87 | 9,57 | 7,34 | 11,95 |
| 44 | 2,95 | 4,81 | 3,68 | 6,01 | 4,42 | 7,21 | 5,90 | 9,61 | 7,37 | 12,00 |
| 45 | 2,96 | 4,82 | 3,70 | 6,03 | 4,44 | 7,24 | 5,92 | 9,65 | 7,41 | 12,04 |
| 46 | 2,97 | 4,84 | 3,72 | 6,05 | 4,46 | 7,26 | 5,95 | 9,69 | 7,44 | 12,09 |
| 47 | 2,98 | 4,86 | 3,73 | 6,07 | 4,48 | 7,29 | 5,97 | 9,72 | 7,46 | 12,13 |
| 48 | 2,99 | 4,88 | 3,74 | 6,10 | 4,49 | 7,32 | 5,99 | 9,75 | 7,49 | 12,17 |
| 49 | 3,01 | 4,89 | 3,76 | 6,12 | 4,51 | 7,34 | 6,01 | 9,79 | 7,52 | 12,21 |
| 50 | 3,02 | 4,91 | 3,77 | 6,13 | 4,52 | 7,36 | 6,03 | 9,82 | 7,54 | 12,25 |
| 51 | 3,02 | 4,92 | 3,78 | 6,15 | 4,54 | 7,38 | 6,05 | 9,85 | 7,57 | 12,29 |
| 52 | 3,03 | 4,94 | 3,79 | 6,17 | 4,55 | 7,41 | 6,07 | 9,87 | 7,59 | 12,33 |
| 53 | 3,04 | 4,95 | 3,80 | 6,19 | 4,56 | 7,43 | 6,09 | 9,90 | 7,61 | 12,36 |
| 54 | 3,05 | 4,96 | 3,81 | 6,21 | 4,58 | 7,45 | 6,10 | 9,93 | 7,63 | 12,39 |
| 55 | 3,06 | 4,98 | 3,82 | 6,22 | 4,59 | 7,47 | 6,12 | 9,96 | 7,65 | 12,43 |
| 56 | 3,07 | 4,99 | 3,83 | 6,24 | 4,60 | 7,49 | 6,14 | 9,98 | 7,67 | 12,46 |
| 57 | 3,08 | 5,00 | 3,84 | 6,25 | 4,61 | 7,50 | 6,15 | 10,00 | 7,69 | 12,49 |
| 58 | 3,08 | 5,01 | 3,85 | 6,27 | 4,62 | 7,52 | 6,16 | 10,03 | 7,71 | 12,52 |
| 59 | 3,09 | 5,03 | 3,86 | 6,28 | 4,63 | 7,54 | 6,18 | 10,05 | 7,73 | 12,54 |
| 60 | 3,10 | 5,04 | 3,87 | 6,29 | 4,64 | 7,55 | 6,19 | 10,07 | 7,74 | 12,57 |
| 61 | 3,10 | 5,05 | 3,88 | 6,31 | 4,65 | 7,57 | 6,21 | 10,09 | 7,76 | 12,60 |
| 62 | 3,11 | 5,06 | 3,89 | 6,32 | 4,66 | 7,59 | 6,22 | 10,11 | 7,78 | 12,62 |
| 63 | 3,12 | 5,07 | 3,89 | 6,33 | 4,67 | 7,60 | 6,23 | 10,13 | 7,79 | 12,65 |
| 64 | 3,12 | 5,08 | 3,90 | 6,35 | 4,68 | 7,62 | 6,24 | 10,15 | 7,81 | 12,67 |
| 65 | 3,13 | 5,09 | 3,91 | 6,36 | 4,69 | 7,63 | 6,25 | 10,17 | 7,82 | 12,70 |
| 66 | 3,13 | 5,10 | 3,92 | 6,37 | 4,70 | 7,64 | 6,27 | 10,19 | 7,84 | 12,72 |
| 67 | 3,14 | 5,10 | 3,92 | 6,38 | 4,71 | 7,66 | 6,28 | 10,21 | 7,85 | 12,74 |
| 68 | 3,14 | 5,11 | 3,93 | 6,39 | 4,71 | 7,67 | 6,29 | 10,23 | 7,86 | 12,76 |
| 69 | 3,15 | 5,12 | 3,93 | 6,40 | 4,72 | 7,68 | 6,30 | 10,24 | 7,87 | 12,79 |
| 70 | 3,15 | 5,13 | 3,94 | 6,41 | 4,73 | 7,69 | 6,31 | 10,26 | 7,89 | 12,81 |
| 71 | 3,16 | 5,14 | 3,95 | 6,42 | 4,74 | 7,71 | 6,32 | 10,28 | 7,90 | 12,83 |
| 72 | 3,16 | 5,15 | 3,95 | 6,43 | 4,74 | 7,72 | 6,33 | 10,29 | 7,91 | 12,85 |
| 73 | 3,17 | 5,15 | 3,96 | 6,44 | 4,75 | 7,73 | 6,33 | 10,31 | 7,92 | 12,86 |
| 74 | 3,17 | 5,16 | 3,96 | 6,45 | 4,76 | 7,74 | 6,34 | 10,32 | 7,93 | 12,88 |
| 75 | 3,18 | 5,17 | 3,97 | 6,46 | 4,76 | 7,75 | 6,35 | 10,34 | 7,94 | 12,90 |
| 76 | 3,18 | 5,17 | 3,97 | 6,47 | 4,77 | 7,76 | 6,36 | 10,35 | 7,95 | 12,92 |
| 77 | 3,18 | 5,18 | 3,98 | 6,48 | 4,78 | 7,77 | 6,37 | 10,36 | 7,96 | 12,94 |
| 78 | 3,19 | 5,19 | 3,98 | 6,48 | 4,78 | 7,78 | 6,38 | 10,38 | 7,97 | 12,95 |
| 79 | 3,19 | 5,19 | 3,99 | 6,49 | 4,79 | 7,79 | 6,38 | 10,39 | 7,98 | 12,97 |
| 80 | 3,20 | 5,20 | 3,99 | 6,50 | 4,79 | 7,80 | 6,39 | 10,40 | 7,99 | 12,98 |
| 81 | 3,20 | 5,21 | 4,00 | 6,51 | 4,80 | 7,81 | 6,40 | 10,41 | 8,00 | 13,00 |
| 82 | 3,20 | 5,21 | 4,00 | 6,52 | 4,80 | 7,82 | 6,41 | 10,43 | 8,01 | 13,01 |
| 83 | 3,21 | 5,22 | 4,01 | 6,52 | 4,81 | 7,83 | 6,41 | 10,44 | 8,02 | 13,03 |
| 84 | 3,21 | 5,22 | 4,01 | 6,53 | 4,81 | 7,84 | 6,42 | 10,45 | 8,03 | 13,04 |
| 85 | 3,21 | 5,23 | 4,02 | 6,54 | 4,82 | 7,85 | 6,43 | 10,46 | 8,04 | 13,06 |
| 86 | 3,22 | 5,24 | 4,02 | 6,54 | 4,82 | 7,85 | 6,43 | 10,47 | 8,04 | 13,07 |
| 87 | 3,22 | 5,24 | 4,02 | 6,55 | 4,83 | 7,86 | 6,44 | 10,48 | 8,05 | 13,09 |
| 88 | 3,22 | 5,25 | 4,03 | 6,56 | 4,83 | 7,87 | 6,44 | 10,49 | 8,06 | 13,10 |
| 89 | 3,23 | 5,25 | 4,03 | 6,56 | 4,84 | 7,88 | 6,45 | 10,50 | 8,07 | 13,11 |
| 90 | 3,23 | 5,26 | 4,03 | 6,57 | 4,84 | 7,89 | 6,46 | 10,51 | 8,07 | 13,12 |
| 91 | 3,23 | 5,26 | 4,04 | 6,58 | 4,85 | 7,89 | 6,46 | 10,52 | 8,08 | 13,14 |
| 92 | 3,23 | 5,27 | 4,04 | 6,58 | 4,85 | 7,90 | 6,47 | 10,53 | 8,09 | 13,15 |
| 93 | 3,24 | 5,27 | 4,05 | 6,59 | 4,85 | 7,91 | 6,47 | 10,54 | 8,10 | 13,16 |
| 94 | 3,24 | 5,28 | 4,05 | 6,59 | 4,86 | 7,91 | 6,48 | 10,55 | 8,10 | 13,17 |
| 95 | 3,24 | 5,28 | 4,05 | 6,60 | 4,86 | 7,92 | 6,48 | 10,56 | 8,11 | 13,18 |
| 96 | 3,24 | 5,29 | 4,05 | 6,61 | 4,87 | 7,93 | 6,49 | 10,57 | 8,12 | 13,20 |

2. Dung sai

2.1. Kích thước răng đĩa xích qui định theo 2 cấp chính xác.

Sai lệch giới hạn của cấp chính xác một chọn theo bảng 6, cấp chính xác hai theo bảng 7.

Bảng 6

mm

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Bước t' mm | Đường kính đĩa xích, mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đến 120 |  | 120 - 260 |  | 260 - 500 |  | 500 - 800 | 800-1200 |
|  |  |  | Sai lệch giới hạn, m |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu số các bước (của một đĩa) | t | Đến 20 | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 | 60 |
|  |  | 20 ÷ 35 | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 60 | 80 |
| Đường kính vòng đỉnh | De | - | B theo TCVN 43 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Đường kính vòng chân | Di | - | B6 theo TCVN 43 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiều rộng răng | b | - | B6 theo TCVN 40 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiều dày răng | ty | - | B theo TCVN 43 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dao động hướng tâm vòng chân | - | - | 60 | 80 |  | 100 |  | 120 |  | 160 |
| Dao động mặt đầu của đĩa | - | - | 60 | 100 |  | 160 |  |  |  | 250 |

Bảng 7

mm

| Thông số cơ bản | Ký hiệu | Bước t, mm | Đường kính đĩa xích, mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đến 120 |  | 120 ÷ 260 |  | 260 ÷ 500 |  | 500 ÷ 800 | 800÷1200 |
|  |  |  | Sai lệch giới hạn, m |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu số các bước (của một đĩa) | t | Đến 20 | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 120 | 160 |
|  |  | từ 20 đến 35 | 80 |  | 100 |  | 120 |  | 160 | 200 |
| Đường kính vòng đỉnh | De | - | B3 theo TCVN 43 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Đường kính vòng chân | Di | - | B6 theo TCVN 41 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiều rộng răng | b | - | B7 theo TCVN 41 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiều dày răng | ty | - | B3 theo TCVN 43 - 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dao động hướng tâm vòng chân | - | - | 160 | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 400 |
| Dao động mặt đầu của đĩa | - | - | 160 | 250 |  | 400 |  |  |  | 600 |