TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1876-76

BULÔNG ĐẦU SÁU CẠNH (THÔ) - KÍCH THƯỚC

Hexagon bolts (rough precision) - Dimensions

TCVN 1876-76 được ban hành để thay thế cho TCVN 72-63

1. Kết cấu và kích thước của bulông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng 1, 2.

|  |  |  | mm |  |  |  | Bảng 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 20 | (22) |  | 24 | (27) | 30 |  | 36 | 42 | 48 |
| Bước ren | 2,5 | 2,5 |  | 3 | 3 | 3,5 |  | 4 | 4,5 | 5 |
| d1 (sai lệch giới hạn theo B9) | 20 | 22 |  | 24 | 27 | 30 |  | 36 | 42 | 48 |
| S (sai lệch giới hạn theo B9) | 30 | 32 |  | 36 | 41 | 46 |  | 55 | 65 | 75 |
| H (sai lệch giới hạn theo ĐX11) | 13 | 14 |  | 15 | 17 | 19 |  | 23 | 26 | 30 |
| D, không nhỏ hơn | 32,4 | 34,4 |  | 38,8 | 44,4 | 50,0 |  | 59,7 | 70,8 | 81,9 |
| r, không lớn hơn | 2,2 |  |  |  | 2,7 |  |  | 3,2 | 3,3 | 4,3 |
| Độ lệch trục giới hạn của đầu bulông so với đường trục của thân | 0,85 | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |

Chú thích. Không nên dùng những bulông có kích thước trong dấu ngoặc.

|  |  |  | mm |  |  |  | Bảng 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (sai lệch giới hạn theo ĐX11) | l0 khi đường kính danh nghĩa của ren d, không nhỏ hơn (Bulông có ren suốt chiều dài thân, đánh dấu x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | (22) |  | 24 | (27) | 30 |  | 36 | 42 | 48 |
| 25 | x | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| (28) | x | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 30 | x | x |  | - | - | - |  | - | - | - |
| (32) | x | x |  | x | - | - |  | - | - | - |
| 35 | x | x |  | x | x | - |  | - | - | - |
| (38) | x | x |  | x | x | - |  | - | - | - |
| 40 | x | x |  | x | x | x |  | - | - | - |
| 45 | x | x |  | x | x | x |  | - | - | - |
| 50 | x | x |  | x | x | x |  | x | - | - |
| 55 | 46 | 50 |  | x | x | x |  | x | x | - |
| 60 | 46 | 50 |  | x | x | x |  | x | x | x |
| 65 | 46 | 50 |  | 54 | x | x |  | x | x | x |
| 70 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | x |  | x | x | x |
| 75 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | x | x | x |
| 80 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | x | x | x |
| (85) | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | x | x | x |
| 90 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | x | x |
| (95) | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | x | x |
| 100 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | x | x |
| (105) | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | x |
| 110 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | x |
| (115) | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | 102 |
| 120 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | 102 |
| (125) | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | 102 |
| 130 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | 102 |
| 140 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | 102 |
| 150 | 46 | 50 |  | 54 | 60 | 66 |  | 78 | 90 | 102 |
| 160 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 170 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 180 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 190 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 200 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 220 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 240 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 260 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 280 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |
| 300 | 52 | 56 |  | 60 | 66 | 72 |  | 84 | 96 | 108 |

Chú thích. Không nên dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

Ví dụ ký hiệu của bulông đường kính ren d = 24 mm chiều dài l = 120 mm cấp bền 4.6:

Bulông M 24 x 120 . 4 6 TCVN 1876-76

2. Ren theo TCVN 2248-77, miền dung sai 8g theo TCVN 1917-76.

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916-76.

Cơ tính của bulông phải phù hợp với cấp bền 3.6; 4.6 và 5.6.

Bulông được cung cấp không có lớp phủ.

4. Khối lượng của bulông cho trong phụ lục.

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG CỦA BULÔNG THÉP

| L, mm | Khối lượng 1000 chiếc bulông, kg Khi đường kính danh nghĩa của ren d, mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 | 136,4 143,3 147,9 152,5 159,4 166,3 170,9 182,3 194,0 206,8 219,1 231,5 243,8 256,1 268,1 280,8 293,2 305,5 317,8 330,2 342,5 354,9 367,2 379,5 391,9 416,6 441,2 465,9 490,6 515,3 540,0 564,6 614,0 663,4 712,7 762,1 811,4 | - - 180,6 186,2 194,6 203,0 208,6 222,6 236,6 250,7 266,5 281,4 296,4 311,3 326,2 341,2 356,1 371,0 385,9 400,9 415,8 430,7 445,7 460,6 475,5 505,4 535,2 565,1 595,0 624,8 654,7 684,6 744,3 804,0 863,7 923,5 983,2 | - - - 237,0 246,9 256,9 263,5 280,1 296,7 313,3 329,9 348,8 366,5 384,3 402,1 419,8 437,6 455,4 473,2 490,9 508,7 526,5 544,2 562,0 579,8 615,3 650,8 686,4 721,9 757,5 793,0 826,6 899,6 970,8 1042,0 1113,0 1184,0 | - - - - 340,6 353,3 361,8 373,0 404,1 425,3 446,5 467,7 491,1 513,6 536,1 558,6 581,0 603,5 626,0 618,5 671,0 693,5 716,0 738,5 761,0 806,0 850,1 895,9 940,9 985,9 1031,0 1076,0 1166,0 1256,0 1346,0 1436,0 1526,0 | - - - - - - 479,1 505,2 531,2 557,3 583,3 609,4 635,4 664,0 694,8 719,5 747,3 775,1 802,8 830,6 858,4 886,1 913,9 941,7 969,5 1025,0 1080,0 1138,0 1192,0 1247,0 1303,0 1358,0 1469,0 1580,0 1691,0 1802,0 1914,0 | - - - - - - - - 844,8 882,4 920,1 957,7 995,3 1033,0 1071,0 1108,0 1151,0 1191,0 1231,0 1271,0 1311,0 1351,0 1391,0 1431,0 1471,0 1551,0 1631,0 1711,0 1790,0 1870,0 1950,0 2030,0 2190,0 2350,0 2510,0 2670,0 2830,0 | - - - - - - - - - 1304 1356 1407 1458 1509 1561 1612 1663 1715 1766 1826 1880 1934 1989 2043 2998 2207 2315 2424 2533 2642 2751 2860 3071 3295 3513 3730 3948 | - - - - - - - - - - - 2009 2076 2143 2211 2278 2345 2412 2479 2546 2614 2690 2760 2831 2903 3045 3187 3329 3471 3614 3756 3898 4182 4466 4751 5035 5319 |