TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1893 - 76

BULÔNG ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ (TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon bolts with reduced head (hight precision) - Dimensions

TCVN 1893 - 76 được ban hành để thay thế cho TCVN 96 - 63.

1. Kết cấu và kích thước của bulông cần phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng 1, 2.

mm	Bảng 1

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  |  | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước ren |  | lớn | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  |  | nhỏ | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| d1 (sai lệch giới hạn theo B7) |  |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| S (sai lệch giới hạn theo B7) |  |  | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 |
| H (sai lệch giới hạn theo ĐX8) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| H1 (sai lệch giới hạn theo ĐX8) |  |  | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 39,0 |
| D, không nhỏ hơn |  |  | 13,2 | 15,5 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,2 | 33,6 | 35,8 | 40,3 | 45,9 | 56,1 | 67,4 | 78,6 |
| r | không nhỏ hơn |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
|  | không lớn hơn |  | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 |
| d3 (sai lệch giới hạn theo A8) |  |  | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 |
| Độ lệch trục giới hạn của lỗ ở thân so với trục của ren |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
| d4 (sai lệch giới hạn theo A9) |  |  | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| I2 (sai lệch giới hạn theo ĐX9) |  |  | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
| Độ lệch trục giới hạn của đầu bulông so với đường trục thân |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |

Chú thích: Không nên dùng những bulông có kích thước trong dấu ngoặc

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông kiểu 1, đường kính ren d = 12 mm, chiều dài l = 60 mm, ren bước lớn có miền dung sai 8 g, cấp bền 5.8 không lớp phủ:

Bulông M 12 X 60 . 58 TCVN 1893 - 76

Tương tự cho bulông kiểu 2, ren bước nhỏ có miền dung sai 6 g, cấp bền 10.9 làm bằng thép 40 X, có lớp phủ 01 dày 6 m:

Bulông 2M12 X 1,25 . 6g X 60 . 109 . 40X . 016 TCVN 1893 - 76

2. Ren theo TCVN 2248 - 77, miền dung sai 6g hay 8g theo TCVN 1893 - 76

Theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở sản xuất cho phép chế tạo:

a) Ren có miền dung sai 4h, 6e và 6d;

b) Bulông kiểu 1 và 2 có chiều cao đầu bulông bằng H1;

c) Bulông có đường kính danh nghĩa của ren từ 36 đến 48 mm có bước ren 2 mm.

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916 - 76.

4. Khối lượng của bulông cho trong phụ lục.

Bảng 2

mm

| l (sai lệch giới hạn theo ĐX9) |  | lo và l1 khi đường kính danh nghĩa của ren (Sai lệch giới hạn của l1 theo DX8) (Bulông có ren suốt chiều dài thân đánh dấu X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  |  | (14) |  |  | 16 |  |  | (18) |  |  | 20 |  |  | (22) |  |  | 24 |  |  | (27) |  |  | 30 |  |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 48 |  |  |
|  |  | l1 | l0 | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |  | l1 | l0 |
| 8 10 12 14 16 (18) 20 (22) 25 (28) 30 (32) 35 (38) 40 45 50 55 60 65 70 75 80 (85) 90 (95) 100 (105) 110 (115) 120 (125) 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 |  | - - - - - 14 16 18 21 24 26 28 31 34 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x x x x x x x x x 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 14 16 18 21 24 26 28 31 34 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 136 146 156 166 176 186 196 - - - - - | - x x x x x x x x x x 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 32 32 32 32 32 - - - - - |  | - - - - - - 15 17 20 23 25 27 30 33 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 135 145 155 165 175 185 195 215 235 255 - - | - - - x x x x x x x x x 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 - - |  | - - - - - - - 17 20 23 25 27 30 33 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 135 145 155 165 175 185 195 215 235 255 275 295 | - - - - x x x x x x x x x x 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |  | - - - - - - - - 19 22 24 26 29 32 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 134 144 154 164 174 184 194 214 234 254 274 294 | - - - - - x x x x x x x x x x 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |  | - - - - - - - - - 22 24 26 29 32 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 134 144 154 164 174 184 194 214 234 254 274 294 | - - - - - - x x x x x x x x x x 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 |  | - - - - - - - - - - 24 26 29 32 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 134 144 154 164 174 184 194 214 234 254 274 294 | - - - - - - x x x x x x x x x x x 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 |  | - - - - - - - - - - - 25 28 31 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 133 143 153 163 173 183 193 213 233 253 273 293 | - - - - - - - - - - x x x x x x x x 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 |  | - - - - - - - - - - - - 28 31 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 133 143 153 163 173 183 193 213 233 253 273 293 | - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |  | - - - - - - - - - - - - - - 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 132 142 152 162 172 182 192 212 232 252 272 292 | - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 |  | - - - - - - - - - - - - - - - 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 131 141 151 161 171 181 191 211 231 251 271 291 | - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 |  | - - - - - - - - - - - - - - - - 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 140 150 160 170 180 190 210 230 250 270 290 | - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 53 58 63 68 73 73 83 88 93 98 103 108 113 118 128 138 148 158 168 178 188 208 228 248 268 288 | - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x x x 90 90 90 90 90 90 90 90 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 128 138 148 158 168 178 188 208 228 248 268 288 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x x x 102 102 102 102 102 102 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 |
| Sai lệch giới hạn của lo | Ren bước lớn | + 2,5 |  | + 3,0 |  | + 3,5 |  |  | + 4,0 |  |  |  |  |  | + 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | + 6,0 |  |  |  |  |  | + 7,0 |  |  | + 8,0 |  |  | + 9,0 |  |  | + 10,0 |  |  |
|  | Ren bước nhỏ | + 2,0 |  | + 2,5 |  |  |  |  | + 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | + 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG CỦA BULÔNG THÉP (KIỂU 1) CÓ REN BƯỚC LỚN

| l mm | Khối lượng 1000 chiếc bulông kg , khi đường kính danh nghĩa của ren d, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 | 7,732 8,458 9,184 9,910 10,640 11,360 12,090 12,810 13,900 15,150 15,940 16,720 17,910 19,090 19,880 21,860 25,830 25,810 27,780 29,760 31,730 33,710 35,680 37,650 39,630 41,609 43,580 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 13,57 14,71 15,85 16,99 18,12 19,26 20,40 22,11 23,81 24,95 26,32 28,17 30,02 31,25 34,34 37,42 40,51 43,59 46,68 49,76 52,85 55,93 56,02 62,10 65,19 68,27 71,36 74,44 77,52 80,61 83,70 86,78 92,94 99,11 105,30 111,40 117,60 123,80 136,00 - - - - - | - - - 25,09 26,73 28,37 30,01 31,65 34,11 36,57 38,21 39,85 42,59 45,26 47,03 51,48 55,92 60,36 64,80 69,25 73,69 78,13 82,57 87,02 91,46 95,90 100,3 104,8 109,2 113,7 118,1 122,6 127,0 135,9 144,8 153,6 162,5 171,4 180,3 189,2 207,0 224,0 245,0 - - | - - - - 35,04 37,28 39,52 41,76 45,11 48,47 50,71 52,95 56,30 59,66 64,56 70,60 76,65 82,70 88,74 94,79 100,80 106,90 112,90 119,00 125,00 131,10 137,10 143,20 149,20 155,30 161,30 167,40 173,40 185,50 197,60 207,70 221,80 233,90 246,00 258,00 282,20 306,40 330,60 354,80 378,00 | - - - - - 55,80 58,75 61,70 66,12 70,54 73,49 76,44 80,86 85,28 88,23 96,26 104,20 112,10 120,00 127,80 135,80 143,70 151,60 159,40 167,40 175,20 188,10 191,60 198,90 206,80 214,70 222,60 230,50 246,30 262,10 277,90 293,70 309,50 325,30 341,10 372,70 404,30 435,90 467,50 499,00 | - - - - - - 75,63 79,39 84,95 90,51 94,21 97,92 103,50 109,00 112,70 122,00 132,20 142,20 152,20 162,20 172,20 182,20 192,20 202,20 212,20 222,20 232,20 242,10 252,10 262,10 272,10 282,10 292,10 312,10 332,10 352,10 372,10 392,10 412,10 432,10 472,00 512,00 552,00 592,00 632,00 | - - - - - - - - 111,5 118,4 123,0 127,6 134,6 141,5 146,1 157,7 169,2 181,9 194,3 206,6 218,9 231,3 243,6 256,0 268,3 280,6 293,0 305,3 317,7 330,0 342,3 354,7 367,0 391,7 416,4 441,1 465,7 490,4 515,1 539,8 589,1 638,5 687,6 737,2 786,6 | - - - - - - - - - - 156,5 162,1 170,5 178,9 184,5 198,5 212,6 226,6 242,6 257,5 272,4 287,4 302,3 317,2 332,2 347,1 362,0 377,0 391,9 406,8 421,8 436,7 451,6 481,5 511,3 541,2 571,0 600,9 630,8 660,7 720,4 780,1 839,9 899,5 959,3 | - - - - - - - - - - - 195,6 205,6 215,6 222,2 238,8 255,4 272,0 288,6 307,4 325,2 342,9 360,7 378,5 396,2 414,0 431,8 449,6 467,3 485,1 502,9 520,6 538,4 574,0 609,5 645,0 680,6 716,1 751,6 787,2 858,2 929,4 1000,0 1072,0 1143,0 | - - - - - - - - - - - - 279,0 291,7 300,2 321,3 342,5 363,7 384,9 406,0 429,9 452,0 474,4 496,9 519,4 541,9 564,4 586,9 609,4 631,9 654,4 676,8 699,3 744,3 789,3 834,3 879,3 924,3 969,2 1014,0 1104,0 1194,0 1284,0 1374,0 1464,0 | - - - - - - - - - - - - - - 400,7 426,8 452,8 478,9 504,9 531,0 557,0 585,6 613,4 641,1 668,9 696,7 724,4 752,2 780,0 807,7 835,5 863,3 891,0 946,6 1002,0 1058,0 1113,0 1169,0 1224,0 1280,0 1391,0 1502,0 1613,0 1724,0 1835,0 | - - - - - - - - - - - - - - - - 712,6 750,3 787,9 825,5 863,2 900,8 938,4 976,0 1018,0 1059,0 1098,0 1138,0 1178,0 1218,0 1258,0 1298,0 1338,0 1418,0 1498,0 1578,0 1658,0 1738,0 1818,0 1898,0 2058,0 2218,0 2378,0 2538,0 2698,0 | `- - - - - - - - - - - - - - - - - 1124 1175 1226 1278 1329 1380 1432 1483 1534 1586 1645 1699 1753 1808 1863 1917 2026 2135 2244 2353 2461 2570 2679 2897 3115 3332 3550 3768 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1729 1796 1863 1930 1998 2065 2132 2199 2266 2332 2409 2480 2550 2623 2765 2907 3049 3191 3333 3475 3618 3902 4186 4471 4755 7039 |