TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1888-76

BULÔNG ĐẦU CHÌM SÂU (THÔ) - KÍCH THƯỚC

Deep countersunk head bolts (rough precision) - Dimensions

1. Kết cấu và kích thước của bulông cần phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và các bảng 1, 2.

|  | mm |  |  |  | Bảng 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính danh nghĩa của ren d |  | 6 | 8 | 10 |  | 12 | 16 |
| Bước ren |  | 1 | 1,25 | 1,5 |  | 1,75 | 2 |
| D (sai lệch giới hạn theo ĐX10) |  | 11 | 14 | 17 |  | 21 | 28 |
| H, không lớn hơn |  | 7,5 | 9 | 10,5 |  | 13,5 | 18 |
| d1, (sai lệch giới hạn theo B9) |  | 6 | 8 | 10 |  | 12 | 16 |
| Độ lệch trục của đầu bulông so với đường trục của thân không lớn hơn |  | 0,7 |  |  |  | 0,8 |  |

|  |  | mm |  |  | Bảng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l (Sai lệch giới hạn theo ĐX11) | l0 khi đường kính danh nghĩa của ren d, không nhỏ hơn. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 8 | 10 |  | 12 | 16 |
| 40 | 18 |  | - | - |  | - | - |
| 45 | 18 |  | 22 | - |  | - | - |
| 50 | 18 |  | 22 | 26 |  | - | - |
| 55 | 18 |  | 22 | 26 |  | - | - |
| 60 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 | - |
| 65 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 | - |
| 70 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 | - |
| 75 | - |  | 22 | 26 |  | 30 | - |
| 80 | - |  | 22 | 26 |  | 30 | 38 |
| 90 | - |  | 22 | 26 |  | 30 | 38 |
| 100 | - |  | 22 | 26 |  | 30 | 38 |
| 110 | - |  | 22 | 26 |  | 30 | 38 |
| 120 | - |  | - | 26 |  | 30 | 38 |
| 130 | - |  | - | 26 |  | 30 | 38 |
| 140 | - |  | - | 26 |  | 30 | 38 |
| 150 | - |  | - | 26 |  | 30 | 38 |

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông kiểu 1, đường kính ren d = 12 mm chiều dài l = 60 mm, cấp bền 4.6:

Bulông M 12 x 60 . 46 TCVN 1888-76

Tương tự bulông kiểu 2, cấp bền 4.8:

Bulông 2M 12 x 60 . 48 TCVN 1888-76

2. Ren theo TCVN 2248-77, miền dung sai 8g theo TCVN 1917-76.

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916-76.

Cơ tính của bulông cần phải phù hợp với cấp bền 3.6; 4.6; và 4.8.

Bulông được cung cấp không có lớp phủ

4. Khối lượng của bulông cho trong phụ lục.

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG CỦA BULÔNG THÉP (KIỂU 1)

| l, mm | Khối lượng 1000 chiếc bulông kg, khi đường kính ren d, mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 40 | 9,374 | - | - | - | - |
| 45 | 10,257 | 18,73 | - | - | - |
| 50 | 11,139 | 20,32 | 32,54 | - | - |
| 55 | 12,022 | 21,91 | 35,05 | - | - |
| 60 | 12,904 | 23,50 | 37,56 | 58,31 | - |
| 65 | 13,786 | 25,10 | 40,07 | 61,95 | - |
| 70 | 14,669 | 26,69 | 42,58 | 65,59 | - |
| 75 | - | 28,28 | 45,10 | 69,22 | - |
| 80 | - | 29,88 | 47,61 | 72,86 | 140,6 |
| 90 | - | 33,06 | 52,63 | 80,14 | 153,9 |
| 100 | - | 36,25 | 57,65 | 87,42 | 167,2 |
| 110 | - | 39,43 | 62,67 | 91,69 | 180,6 |
| 120 | - | - | 67,70 | 101,96 | 193,9 |
| 130 | - | - | 72,72 | 109,21 | 207,2 |
| 140 | - | - | 77,74 | 116,52 | 220,5 |
| 150 | - | - | 82,76 | 123,80 | 233,8 |