TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 1903 : 1976

ĐAI ỐC SÁU CẠNH XẺ RÃNH (NỬA TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon slotted and castle nuts (standard precision) - Dimensions

Lời nói đầu

TCVN 1903 : 1976 thay thế cho TCVN 111 : 1963

TCVN 1903 : 1976 do Viện Thiết kế máy Công nghiệp biên soạn, Cục tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

ĐAI ỐC SÁU CẠNH XẺ RÃNH (NỬA TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon slotted and castle nuts (standard precision) - Dimensions

1. Kết cấu và kích thước của đai ốc phải theo những chỉ dẫn ở Hình 1 và trong Bảng 1.

Hình 1

Ví dụ ký hiệu quy ước đai ốc kiểu 1, đường kính ren d = 12 mm, ren bước lớn có miền dung sai 7H, cấp bền 5, không lớp phủ:

Đai ốc M12 . 5 TCVN 1903 : 1976.

Tương tự cho đai ốc kiểu 2, ren bước nhỏ có miền dung sai 6H, có lớp phủ 01 dày 9 m:

Đai ốc 2M12 x 1,25. 6H.5. 0,19 TCVN 1903 : 1976.

2. Ren theo TCVN 2248 : 1977, miền dung sai 7H hay 6H theo TCVN 1917 : 1976.

3. Cho phép làm cạnh vát ở mặt rãnh hay phần lồi đường kính D2.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916 : 1976.

5. Khối lượng của đai ốc cho trong Phụ lục A.

Bảng 1

TCVN 1903 : 1976

Kích thước tính bằng milimét

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước ren | Lớn |  | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Nhỏ |  | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| S (sai lệch giới hạn theo B8 đối với S < 30 mm; theo B9 đối với S > 30 mm |  |  | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| H (sai lệch giới hạn theo B10) |  |  | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 38 | 46 | 50 |
| D, không nhỏ hơn |  |  | 7,7 | 8,8 | 10,9 | 14,2 | 16,7 | 20,9 | 24,3 | 26,5 | 29,9 | 33,3 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 |
| Số rãnh |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| b (sai lệch giới hạn theo A8) |  |  | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 |  | 4,5 |  |  | 5,5 |  |  | 7 |  | 9 |  |
| h (sai lệch giới hạn theo B10) |  |  | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 |
| D2 (sai lệch giới hạn theo B9) |  |  | - |  |  |  |  | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 |
| Độ không đối xứng của rãnh so với đường trục của ren |  |  | 0,20 |  |  | 0,24 |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| Độ không đồng trục của lỗ so với các cạnh |  |  | 0,40 |  |  | 0,45 |  | 0,60 |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| Kích thước chốt chẻ dùng cho đai ốc |  | Kiểu 1 | 1x12 | 1,2x12 | 1,6x16 | 2x20 | 2,5x25 | 3,2x32 |  | 4x36 | 4x40 |  | 5x45 |  | 5x50 | 6,3x60 | 6,3x70 | 8x80 | 8x90 |
|  |  | Kiểu 2 | - | - | - | - | - | 3,2x25 |  | 4x32 | 4x36 |  | 5x40 |  | 5x45 | 6,3x50 | 6,3x60 | 8x70 | 8x80 |

CHÚ THÍCH: Không nên dùng những đai ốc có kích thước ghi trong dấu ngoặc.

PHỤ LỤC A

Bảng A.1 - Khối lượng của đai ốc thép có ren bước lớn

| Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Khối lượng 1000 chiếc đai ốc, kg |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kiểu 1 | Kiểu 2 |
| 4 | 1,099 | - |
| 5 | 1,633 | - |
| 6 | 3,226 | - |
| 8 | 6,861 | - |
| 10 | 15,449 | - |
| 12 | 22,545 | 19,990 |
| 14 | 32,907 | 28,810 |
| 16 | 43,175 | 38,870 |
| 18 | 62,596 | 57,270 |
| 20 | 81,436 | 75,010 |
| 22 | 102,435 | 93,160 |
| 24 | 142,548 | 131,130 |
| 27 | 210,288 | 193,130 |
| 30 | 291,227 | 265,590 |
| 36 | 488,160 | 449,090 |
| 42 | 800,488 | 728,350 |
| 48 | 1192,376 | 1079,830 |