TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1887-76

BULÔNG ĐẦU CHỎM CẦU LỚN ĐẶC BIỆT CÓ NGẠNH (THÔ) - KÍCH THƯỚC

Big cup nibbed head bolts (rough precision) - Dimensions

TCVN 1887-76 được ban hành để thay thế cho TCVN 78-63

1. Kết cấu và kích thước của bulông cần phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và các bảng 1, 2.

|  | mm |  |  | Bảng 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính danh nghĩa của ren d |  | 6 | 8 |  | 10 | 12 |
| Bước ren |  | 1 | 1,25 |  | 1,5 | 1,75 |
| D (sai lệch giới hạn theo ĐX10) |  | 18 | 24 |  | 30 | 36 |
| H (sai lệch giới hạn theo ĐX10) |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| R |  | 17,5 | 23 |  | 29 | 35 |
| d1 (sai lệch giới hạn theo B9) |  | 6 | 8 |  | 10 | 12 |
| h, không nhỏ hơn |  | 3,5 | 4,5 |  | 5,5 | 6,5 |
| h1, không nhỏ hơn |  | 3 | 3,5 |  | 5 | 6 |
| r, không lớn hơn |  | 0,6 | 1,1 |  |  | 1,6 |
| Độ lệch trục của đầu bulông so với đường trục của thân, không lớn hơn |  | 0,7 | 0,8 |  |  | 1,0 |

|  |  | mm |  |  | Bảng 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l (Sai lệch giới hạn theo ĐX11) | l0 khi đường kính danh nghĩa của ren d, không nhỏ hơn. (bulông có ren đến ngạnh đánh dấu x) |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 8 | 10 |  | 12 |
| 25 | x |  | - | - |  | - |
| 30 | 18 |  | x | - |  | - |
| 40 | 18 |  | 22 | x |  | - |
| 45 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 50 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 55 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 60 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 65 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 70 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 75 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 80 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 90 | 18 |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 100 | - |  | 22 | 26 |  | 30 |
| 110 | - |  | - | 26 |  | 30 |
| 120 | - |  | - | 26 |  | 30 |
| 130 | - |  | - | 26 |  | 30 |
| 140 | - |  | - | 26 |  | 30 |
| 150 | - |  | - | 26 |  | 30 |
| 160 | - |  | - | 32 |  | 36 |
| 170 | - |  | - | - |  | 36 |
| 180 | - |  | - | - |  | 36 |
| 190 | - |  | - | - |  | 36 |
| 200 | - |  | - | - |  | 36 |

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông kiểu 1, đường kính ren d = 12 mm, chiều dài l = 60 mm, cấp bền 3.6 không lớp phủ:

Bulông M12 x 60.36 TCVN 1887-76

Tương tự cho bulông kiểu 2, cấp bền 4.6, có lớp phủ 01 dày 9 m:

Bulông 2M12 x 60.46.019 TCVN 1887-76

2. Ren theo TCVN 2248-77, miền dung sai 8g theo TCVN 1917-76.

Theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở sản xuất cho phép chế tạo bulông có ren bước nhỏ (miền dung sai 6g).

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông kiểu 2, đường kính ren d = 12 mm, ren bước nhỏ, miền dung sai 6g chiều dài l = 60 mm, cấp bền 4.6, có lớp phủ 01 dày 9 m:

Bulông 2M12 x 1,25.6g x 60.46.019 TCVN 1887-76

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916-76.

Cơ tính của bulông cần phải phù hợp với cấp bền 3.6; 4.6; và 5.6.

4. Khối lượng của bulông kiểu 1 cho trong phụ lục.

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG CỦA BULÔNG THÉP (KIỂU 1)

| l mm | Khối lượng 1000 chiếc bulông kg, khi đường kính danh nghĩa của ren d, mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 25 | 7,997 | - | - | - |
| 30 | 8,879 | 17,95 | - | - |
| 35 | 9,762 | 19,52 | 34,05 | - |
| 40 | 10,644 | 21,12 | 36,56 | - |
| 45 | 11,527 | 22,71 | 39,07 | 61,33 |
| 50 | 12,409 | 24,30 | 41,58 | 64,97 |
| 55 | 13,292 | 25,90 | 44,10 | 68,60 |
| 60 | 14,174 | 27,49 | 46,61 | 72,24 |
| 65 | 15,056 | 29,08 | 49,12 | 75,88 |
| 70 | 15,939 | 30,68 | 51,63 | 79,52 |
| 75 | 16,821 | 32,27 | 54,14 | 83,15 |
| 80 | 17,703 | 33,86 | 56,65 | 86,79 |
| 90 | 19,468 | 37,05 | 61,68 | 94,07 |
| 100 | - | 40,23 | 66,70 | 101,34 |
| 110 | - | - | 71,72 | 108,62 |
| 120 | - | - | 76,74 | 115,89 |
| 130 | - | - | 81,77 | 123,17 |
| 140 | - | - | 86,79 | 130,44 |
| 150 | - | - | 91,81 | 137,72 |
| 160 | - | - | - | 145,00 |
| 170 | - | - | - | 152,27 |
| 180 | - | - | - | 159,54 |
| 190 | - | - | - | 166,82 |
| 200 | - | - | - | 174,10 |