TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2257 - 77

BÁNH RĂNG - MÔĐUN

Spur gears - Modules

TCVN này được ban hành để thay thế TCVN 1064-71.

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bánh răng trụ thân khai và bánh răng côn răng thẳng.

Đối với bánh răng trụ, trị số môđun được quy định là môđun pháp, đối với bánh răng côn - môđun trên vòng chia ở đáy lớn.

2. Trị số của môđun phải theo đúng chỉ dẫn trong bảng.

mm

| Dãy 1 | Dãy 2 | Dãy 1 | Dãy 2 | Dãy 1 | Dãy 2 | Dãy 1 | Dãy 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | - | 0,5 | - | 5 | - | 50 | - |
| - | 0,055 | - | 0,55 | - | 5,5 | - | 55 |
| 0,06 | - | 0,6 | - | 6 | - | 60 | - |
| - | 0,07 | - | 0,7 | - | 7 | - | 70 |
| 0,08 | - | 0,8 | - | 8 | - | 80 | - |
| - | 0,09 | - | 0,9 | - | 9 | - | 90 |
| 0,1 | - | 1 | - | 10 | - | 100 | - |
| - | 0,11 | - | 1,125 | - | 11 | - | - |
| 0,12 | - | 1,25 | - | 12 | - | - | - |
| - | 0,14 | - | 1,375 | - | 14 | - | - |
| 0,15 | - | 1,5 | - | 16 | - | - | - |
| - | 0,18 | - | 1,75 | - | 18 | - | - |
| 0,2 | - | 2 | - | 20 | - | - | - |
| - | 0,22 | - | 2,25 | - | 22 | - | - |
| 0,25 | - | 2,5 | - | 25 | - | - | - |
| - | 0,28 | - | 2,75 | - | 28 | - | - |
| 0,3 | - | 3 | - | 32 | - | - | - |
| - | 0,35 | - | 3,5 | - | 36 | - | - |
| 0,4 | - | 4 | - | 40 | - | - | - |
| - | 0,45 | - | 4,5 | - | 45 | - | - |

Chú thích:

1. Nên ưu tiên chọn dãy 1 trước dãy 2;

2. Đối với bánh răng trụ cho phép:

a) Trong công nghiệp máy kéo, dùng môđun, 3,75; 4,25 và 6,5mm;

b) Trong công nghiệp ô tô cho phép sử dụng các môđun khác với quy định của tiêu chuẩn này.

3. Đối với bánh răng côn, cho phép:

a) Xác định môđun trên khoảng cách côn trung bình;

b) Trong trường hợp có lý do đặc biệt về kỹ thuật, cho phép sử dụng các môđun khác với quy định của tiêu chuẩn này.