TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2320:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT CLORUA (TRONG DUNG DỊCH KHÔNG MÀU )
Reagent-Method for the determination of chlorides

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua trong dung dịch thuốc thử không màu

Phương pháp dựa trên việc tạo độ đục của bạc clorua dưới tc dụng của bạc nitrat với ion clo.

So sánh cường độ đục của dung dịch thử với độ đục của dung dịch chuẩn có một lượng xác định ion clo.

Phương pháp quy định việc xác định clorua khi hàm lượng trọng lượng cân của thuốc thử đem thử trong khỏng 0,01-0,1 mg.

1.CHỈ DẪN CHUNG

1.1Lấy lượng cân của thuốc thử, cách tiến hành xử lý sơ bộ cũng như lượng clorua tính bằng mg có trong dung dịch chuẩn đều được chỉ ra trong tiêu chuẩn riêng áp dụng cho từng thuốc thử

1.2 Cân lượng cân của thuốc thử với độ chính xác đến 0,01 g

1.3 Phải tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự thêm thuốc thử vào dung dịch thử và dung dịch chuẩn và lắc đều sau mỗi lần thêm thuốc thử vào.

1.4 So sánh cường độ đục của dung dịch thử và dung dịch chuẩn.

1.5 Để lọc các dung dịch phảI dùng giấy lọc đã dùng nước cất nóng rửa sạch ion clo.

1.6 Dùng dung dịch amoni hydroxit hay axit nitric để trung hoà theo giấy quỳ.

2.THUỐC THỬ VÀ DUNG DỊCH

Axit nitric, dung dịch 25 %

Nước cất

Dung dịch chứa ion clorua chuẩn bị theo TCVN 1056-71” Thuốc thử. Phương pháp chuẩn bị dung dịch phụ và thuốc thử cùng dung dịch dùng cho so màu và đục khuyếch tán”. Dùng nước để pha loãng cho đến lúc có 0,01 mg clo trong 1 ml

Bạc nitrat, dung dịch 0,1 N

3.TIẾN HÀNH THỬ

3.1 Cho lượng cân của thuốc thử vào bình nón dung tích 50 ml, hoà tan vào 10-15 ml nước. Sau khi hoà tan, thêm 1 ml dung dịch axit nitric và 1 ml dung dịch bạc nitrat, thêm nước vào dung dịch chođến 25 ml và lắc đều.

Cũng đồng thời chuẩn bị dung dịch chuẩn có cùng một thể tích và có hàm lượng clorua như đã nêu trong tiêu chuẩn áp dụng riêng cho từng thuốc thử và có cùng lượng các thuốc thử.

Sau 10 phút ( sau khi giữ ở chỗ tối) đem so sánh cường độ đục của dung dịch thử và dung dịch chuẩn, nếu trong tiêu chuẩn áp dụng riêng cho từng thuốc thử không có chỉ dẫn gì khác.

Chú thích . Khi cần, tiến hành xác định trong thể tích lớn hơn