TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 316 - 85

MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ CÔNG SUẤT TỪ 110 ĐẾN 1000 kW

DÃY CÔNG SUẤT, DÃY TỐC ĐỘ QUAY VÀ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH

Three phase synchronous generators of power from 110 to 1000 kW.

Series of rated outputs, voltages and speeds of rotation

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 316-69

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy phát điện đồng bộ ba pha, có công suất từ 110 đến 1000 kW, loại thông dụng, đặt nằm. Máy phát cung cấp dòng diện xoay chiều, tần số 50 Hz, hệ số công suất bằng 0,8. Động cơ sơ cấp có thể là động cơ đốt trong, máy hơi nước hoặc động cơ điện.

3. Công suất danh định của máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1 000 kW phải phù hợp với dãy sau:

100; 132; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800 và 1000 kW.

4. Tốc độ quay của máy phát điện đồng bộ ba pha phải phù hợp với dãy sau:

1500; 1000; 750; 600; 500; 428,6; 375; 333,3 và 300 vg/ph.

5. Điện áp danh định của máy phát phải phù hợp với các trị số sau:

400; 690; 6 300; 10 500, v.