TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 315 - 85

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ CÔNG SUẤT TỪ 110 ĐẾN 1000 kW

DÃY CÔNG SUẤT, DÃY TỐC ĐỘ QUAY VÀ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH

3. Phase asynchronous motors of output from 110 up to 1000 kW

Series of rated out puts voltages and speed of rotation

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 315-69

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1000 kW, loại thông dụng, làm việc trong lưới điện xoay chiều, tần số 50 Hz.

3. Công suất danh định của động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1000 kW phải phù hợp với dãy sau:

100; 132; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800 và 1000, kW.

4. Tốc độ quay đồng bộ của động cơ điện ba pha phải phù hợp với dãy sau:

3000; 1500; 1000;  750; 600 và 500, vg/ph.

5. Điện áp danh định của động cơ điện không đồng bộ ba pha phải phù hợp với các trị số sau:

380; 660; 6000; 10 000, V.