TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4420 – 87

THAN DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT CLINKE BẰNG LÒ ĐỨNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Coal for manyfacturing of clinker in vertical fornace - Technical specifications

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ sở dùng than cám làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất clinke xi măng bằng lò đứng có mác xi măng không nhỏ hơn P200 (không dùng cho sản xuất clinke xi măng trắng)

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than được quy định theo các chỉ tiêu và mức sau:

| Cỡ hạt (mm) | A-k % |  | W1v % |  | Vch % | Qlvt Kcal/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tr. bình | Không lớn hơn | Tr. bình | Không lớn hơn | Tr. bình | Tr. bình |
| 0 -15 | 24 | 26 | 7,5 | 11,5 | 6,0 | 5820 |

Chú thích:

1. Chỉ tiêu hàm lượng chất bốc cháy (Vch) và nhiệt lượng riêng thấp làm việc (Qlvt) chỉ dùng để tham khảo.

2. Trong trường hợp đặc biệt cho phép sử dụng loại than có chất lượng tốt hơn, theo sự thoả thuận của các bên hữu quan.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu chuẩn bị và xác định các chỉ tiêu chất lượng theo các qui định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 - 86

- Xác định tỷ lệ trên cỡ và dưới cỡ theo TCVN 4307 - 86

- Xác định độ tro khô (Ak) theo TCVN 175 -75.

- Xác định độ ẩm làm việc (Wlv) theo TCVN 172 - 75

- Xác định hàm lượng chất bốc cháy (Vch) theo TCVN 176 – 86

- Xác định nhiệt lượng riêng thấp làm việc (Qlvt) theo TCVN 200 – 86