| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 1600/BXD-VP V/v: Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2007) | Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước |
| --- | --- |

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2007) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

| Nơi nhận : - Như trên - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Toà án Nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Văn phòng Chính phủ; - Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; - Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD; - Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2007)
(Kèm theo Công văn số 1600/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2007)

Phần 1:

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN

1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp quan trọng trong công tác quản lý, là công cụ trợ giúp cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và nhà tư vấn khi xác định tổng mức đầu tư của dự án làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng.

2. Nội dung chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm các chi phí cần thiết cho việc xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Các chi phí này được tính cho một đơn vị năng lực sản xuất hoặc phục vụ theo thiết kế của công trình thuộc dự án.

3. Nội dung chi phí trong chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí cho một số công tác như:

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có);

Đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường (nếu có);

Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình (nếu có);

Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

Gia cố đặc biệt về nền móng công trình (nếu có);

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có);

Lãi vay trong thời gian thực hiện dự án (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh);

Chi phí dự phòng của dự án đầu tư.

Khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

4. Năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình thuộc dự án là khả năng sản xuất sản phẩm hoặc phục vụ của công trình theo thiết kế cơ sở của dự án và được xác định bằng các đơn vị đo thích hợp và được ghi trong quyết định phê duyệt dự án.

5. Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được xác định cho các công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ trung bình tiên tiến, loại, cấp công trình được xác định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trường hợp sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ thì trong tính toán phải có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

6. Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính toán trên cơ sở:

Luật Xây dựng năm 2003 và các quy đinh hướng dẫn thi hành;

Các quy định về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Mặt bằng giá đầu tư xây dựng tại thời điểm Quí IV năm 2006. Đối với công trình có sử dụng ngoại tệ thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá 1USD = 16.000 VNĐ.

7. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có công trình chưa nằm trong danh mục Tập suất vốn đầu tư này thì có thể sử dụng các số liệu về suất chi phí xây dựng của các loại công trình có tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tương tự để lập tổng mức đầu tư của dự án. Trong trường hợp này cần phải có những điều chỉnh, bổ sung và quy đổi cho phù hợp.

8. Khi sử dụng các chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư của dự án, ngoài việc phải tính bổ sung các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc nêu ở Điểm 3 thì cần phải có thêm những điều chỉnh cần thiết trong các trường hợp:

Mặt bằng giá đầu tư và xây dựng ở thời điểm lập dự án có sự thay đổi so với thời điểm ban hành Tập suất vốn đầu tư này.

Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình được xác định theo thiết kế cơ sở với đơn vị đo được sử dụng trong Tập suất vốn đầu tư.

Quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình xác định theo thiết kế cơ sở của dự án khác với quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện được lựa chọn trong danh mục Tập suất vốn đầu tư.

Công trình có những yêu cầu đặc biệt về gia cố nền móng công trình hoặc xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng.

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) khi có những nội dung chi phí khác với những nội dung chi phí tính trong suất vốn đầu tư này.

Phần 2 :

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1- Công trình Nhà ở

Bảng I.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Nhà chung cư cao tầng |  |  |  |  |
| 1 | Nhà từ 6 đến 8 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 1000đ/m2sàn | 2.880 | 2.360 | 253 |
| 2 | Nhà từ 9 đến 15 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 1000đ/m2sàn | 3.100 | 2.570 | 233 |
| 3 | Nhà từ 16 đến 19 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 1000đ/m2sàn | 3.500 | 2.790 | 410 |
| 4 | Nhà từ 20 đến 25 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 1000đ/m2sàn | 3.950 | 3.100 | 460 |
| II | Nhà ở riêng lẻ |  |  |  |  |
| 1 | Nhà 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu xây gạch, mái BTCT đổ tại chỗ | 1000đ/m2sàn | 1.540 | 1.400 |  |
| 2 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 1000đ/m2sàn | 2.370 | 2.150 |  |
| 3 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 1000đ/m2sàn | 2.950 | 2.690 |  |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng I.1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 về nguyên tắc chung phân cấp công trình xây dựng; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, thiết bị kỹ thuật vệ sinh, điện, phòng cháy chữa cháy.v.v.. và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:1987 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở tính trên 1m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã kể bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

2. Công trình công cộng

2.1 Công trình rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, thư viện

Bảng I.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, thư viện

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Rạp chiếu phim |  |  |  |  |
| 1 | Rạp chiếu phim quy mô từ 200 đến 400 chỗ ngồi | 1000đ/chỗ | 14.800 | 8.670 | 4.760 |
| 2 | Rạp chiếu phim quy mô từ 401 đến 600 chỗ ngồi | _ | 14.400 | 8.460 | 4.660 |
| 3 | Rạp chiếu phim quy mô từ 601 đến 800 chỗ ngồi | _ | 14.100 | 8.240 | 4.560 |
| 4 | Rạp chiếu phim quy mô từ 801 đến 1000 chỗ ngồi | _ | 13.900 | 8.130 | 4.460 |
| II | Nhà hát |  |  |  |  |
| 1 | Nhà hát ca nhạc tạp kỹ, kịch nói, quy mô từ 400 đến 600 chỗ ngồi | 1000đ/chỗ | 11.800 | 8.460 | 2.230 |
| 2 | Nhà hát ca nhạc tạp kỹ, kịch nói, quy mô từ 601 đến 800 chỗ ngồi | _ | 11.400 | 8.240 | 2.130 |
| 3 | Nhà hát ca nhạc tạp kỹ, kịch nói, quy mô từ 801 đến 1000 chỗ ngồi | _ | 11.200 | 8.130 | 2.030 |
| III 1 | Bảo Tàng Nhà bảo tàng | 1000đ/m2 sàn | 7.400 | 5.310 | 1.400 |
| IV 1 | Triển lãm Nhà triển lãm | 1000đ/m2 sàn | 6.300 | 4.560 | 1.200 |
| V 1 | Thư viện Nhà thư viện | 1000đ/m2 sàn | 5.250 | 3.800 | 950 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, thư viện nêu tại Bảng I.2 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1978 “Phân cấp nhà và công trình. Nguyên tắc cơ bản”; Các yêu cầu khác về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,... theo quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5577:1991 “Tiêu chuẩn thiết kế rạp chiếu phim” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng rạp chiếu phim, nhà hát bao gồm:

Chi phí xây dựng công trình chính, các hạng mục công trình phục vụ.

Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, triển lãm, thư viện bao gồm:

Chi phí xây dựng công trình chính (nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bày,...) và các hạng mục phục vụ (kho, nhà vệ sinh,...).

Chi phí trang, thiết bị phục vụ như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, các thiết bị khác.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, thư viện chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

e. Suất vốn đầu tư xây dựng rạp chiếu phim, nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, triển lãm, thư viện được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sàn xây dựng.

f. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình như sau:

- Chi phí cho công trình chính: 80 - 90%

- Chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ: 20 - 10%

2.2 Công trình trường học

2.2.1 Nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo

Bảng I.3 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Nhà trẻ |  |  |  |  |
| 1 | Nhà gửi trẻ có quy mô từ 3 đến 5 nhóm lớp (75-125 học sinh) | 1000đ/hs | 21.700 | 17.600 | 2.100 |
| 2 | Nhà gửi trẻ có quy mô từ 6 đến 8 nhóm lớp (150-200 học sinh) | _ | 21.400 | 17.400 | 2.100 |
| 3 | Nhà gửi trẻ có quy mô từ 9 đến 10 nhóm lớp (225-250 học sinh) | _ | 20.850 | 16.800 | 2.100 |
| II | Trường mẫu giáo |  |  |  |  |
| 1 | Trường mẫu giáo có quy mô từ 3 đến 5 nhóm lớp (75-125 học sinh). | 1000đ/hs | 20.900 | 17.400 | 1.600 |
| 2 | Trường mẫu giáo có quy mô từ 6 đến 8 nhóm lớp (150-200 học sinh) | _ | 19.700 | 16.300 | 1.600 |
| 3 | Trường mẫu giáo có quy mô từ 9 đến 10 nhóm lớp (225-250 học sinh) | _ | 18.500 | 15.200 | 1.600 |
| 4 | Trường mẫu giáo có quy mô từ 11 đến 13 nhóm lớp (275-325 học sinh) | _ | 17.300 | 14.100 | 1.600 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo nêu tại Bảng I.3 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1978 “Phân cấp nhà và công trình. Nguyên tắc cơ bản” với cấp công trình là cấp II, III; các yêu cầu, quy định khác về khu đất xây dựng, giải pháp thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện,... theo quy định trong TCVN 3907:1984 “Nhà trẻ, trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục công trình phục vụ như: kho để đồ, nhà chế biến thức ăn, nhà giặt quần áo, nhà để xe,... các chi phí xây dựng khác như: trang trí sân chơi, khu giải trí,v.v...

-Chi phí trang, thiết bị nội thất: giường tủ, bàn ghế, quạt điện, máy

điều hoà nhiệt độ,v.v...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 học sinh theo quy mô năng lực phục vụ là 25 học sinh/lớp.

d. Công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối công trình nhóm lớp gồm: phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng giao nhận trẻ, phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh.

- Khối công trình phục vụ gồm: phòng tiếp khách, phòng nghỉ của giáo viên, phòng y tế, nhà chuẩn bị thức ăn, nhà kho, nhà để xe, giặt quần áo,...

- Sân, vườn và khu vui chơi.

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

Chi phí cho khối công trình nhóm lớp: 75 - 85%

Chi phí cho khối công trình phục vụ: 15 - 10%

Chi phí cho sân, vườn và khu vui chơi: 10 - 5%

2.2.2 Trường học phổ thông

Bảng I.4 Suất vốn đầu tư xây dựng trường học phổ thông

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Trường tiểu học (cấp I) |  |  |  |  |
| 1 | Trường tiểu học quy mô từ 5 đến 9 lớp (250- 450 học sinh) | 1000đ/hs | 13.100 | 10.300 | 1.600 |
| 2 | Trường tiểu học quy mô từ 10 đến 14 lớp (từ 500 đến 700 học sinh) | _ | 12.300 | 9.500 | 1.600 |
| 3 | Trường tiểu học quy mô từ 15 đến 19 lớp (từ 750 đến 950 học sinh) | _ | 11.600 | 8.900 | 1.600 |
| 4 | Trường tiểu học quy mô từ 20 đến 30 lớp (từ 1000 đến 1500 học sinh) | _ | 11.100 | 8.470 | 1.600 |
| II | Trường PTCS (cấp II) và PTTH (cấp III) |  |  |  |  |
| 1 | Trường có quy mô từ 12 đến 16 lớp (600-800 học sinh) | 1000đ/hs | 15.880 | 12.300 | 2.100 |
| 2 | Trường có quy mô từ 20 đến 24 lớp (1000-1200 học sinh) | _ | 15.000 | 11.500 | 2.100 |
| 3 | Trường có quy mô từ 28 đến 36 lớp (1400-1800 học sinh) | _ | 14.1 00 | 10.860 | 1.943 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường học phổ thông nêu tại Bảng I.4 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2746:1978 về phân cấp công trình và các yêu cầu, quy định về quy mô công trình, khu đất xây dựng, yêu cầu thiết kế, diện tích,... của các hạng mục công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,... và quy định trong TCVN 3978:1984 “Trường học phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường học phổ thông bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,...

- Chi phí về trang, thiết bị phục vụ học tập, thể thao,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng trường học phổ thông được tính bình quân cho một học sinh với quy mô năng lực phục vụ là 50 học sinh/lớp.

d. Công trình xây dựng trường phổ thông được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập gồm các phòng học.

- Khối lao động thực hành gồm các xưởng thực hành về mộc, cơ khí, điện, kho của các xưởng.

- Khối thể thao gồm các hạng mục công trình thể thao.

- Khối phục vụ học tập gồm hội trường, thư viện, phòng đồ dùng giảng dạy, phòng truyền thống.

- Khối hành chính quản trị gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo viên, văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe.

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí cho khối công trình học tập: 50 - 55%.

- Chi phí cho khối công trình thể thao: 15 - 10%.

- Chi phí cho khối công trình phục vụ: 15 - 10%.

- Chi phí cho khối công trình lao động thực hành	: 5%.

- Chi phí cho khối công trình hành chính quản trị	: 15 - 20%.

2.2.3 Trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

Bảng I.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Trường đại học, cao đẳng |  |  |  |  |
| 1 | Trường có quy mô dưới 1000 học sinh | 1000đ/hs | 56.400 | 47.500 | 3.700 |
| 2 | Trường có quy mô từ 1000 đến 2000 học sinh | _ | 54.900 | 46.100 | 3.700 |
| 3 | Trường có quy mô từ 2001 đến 3000 học sinh | _ | 53.050 | 44.700 | 3.500 |
| 4 | Trường có quy mô từ 3001 đến 5000 học sinh | _ | 51.020 | 42.870 | 3.500 |
| 5 | Trường có quy mô trên 5000 học sinh | _ | 49.500 | 41.500 | 3.500 |
| II | Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ |  |  |  |  |
| 1 | Trường có quy mô từ 300 đến 500 học sinh | 1000đ/hs | 28.500 | 21.700 | 4.200 |
| 2 | Trường có quy mô từ 501 đến 800 học sinh | _ | 27.300 | 20.600 | 4.200 |
| 3 | Trường có quy mô từ 801 đến 1200 học sinh | _ | 25.570 | 19.540 | 3.700 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ tại Bảng I.5 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748: 1978 về “Phân cấp nhà và công trình. Nguyên tắc cơ bản”; các yêu cầu quy định khác về quy mô công trình, mặt bằng tổng thể, yêu cầu thiết kế các hạng mục phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành, vui chơi, giải trí,...; quy định trong TCVN 3981:1985 “Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 4602:1988 “Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;

- Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được tính cho 1 học sinh theo năng lực phục vụ.

d. Công trình xây dựng trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.

- Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi.

- Khối ký túc xá sinh viên gồm nhà ở cho sinh viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

- Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế,..

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

* Đối với các trường đại học, cao đẳng:

- Chi phí cho khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học: 50 - 60%

- Chi phí cho khối công trình thể dục thể thao: 15 - 10%

- Chi phí cho khối công trình ký túc xá: 30 - 25%

- Chi phí cho khối công trình kỹ thuật: 5%

* Đối với các trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ:

- Chi phí cho khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học: 40 - 50%

- Chi phí cho khối công trình thể dục thể thao: 20 - 15%

- Chi phí cho khối công trình ký túc xá: 35 - 30%

- Chi phí cho khối công trình kỹ thuật: 5%

2.3 Công trình y tế

Bảng I.6 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Bệnh viện đa khoa quy mô từ 50 đến 150 giường bệnh | 1000đ/giường | 110.070 | 73.740 | 26.320 |
| 2 | Bệnh viện đa khoa quy mô từ 151đến 250 giường bệnh | _ | 107.100 | 71.600 | 25.800 |
| 3 | Bệnh viện đa khoa quy mô từ 251 đến 500 giường bệnh | _ | 96.700 | 65.060 | 22.800 |
| 4 | Bệnh viện đa khoa quy mô trên 500 giường bệnh | _ | 94.500 | 63.440 | 22.500 |
| 5 | Nhà hộ sinh | _ | 60.500 | 43.380 | 11.640 |
| 6 | Phòng khám đa khoa, chuyên khoa khu vực | 1000đ/m2sàn | 2.050 | 1.630 | 215 |
| 7 | Trạm y tế cấp xã | - | 1.970 | 1.630 | 165 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng I.6 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748 : 1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4470 : 1995 "Bệnh viện đa khoa. Yêu cầu thiết kế " và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh.

+ Khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh.

+ Khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý, khoa dược...

+ Khối hành chính, quản trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực...

- Chi phí trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh; phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên, bệnh nhân.

Suất vốn đầu tư xây dựng phòng khám, trạm y tế cấp xã bao gồm:

Chi phí xây dựng phòng khám và các phòng phục vụ như phòng cấp cứu, phòng xét nghiệm, phòng vệ sinh, sinh hoạt của nhân viên.

Chi phí trang thiết bị phục vụ khám bệnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

Suất vốn đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa, trạm y tế cấp xã được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.

2.4 Công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan

Bảng I.7 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Trụ sở cơ quan Trung ương, cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương | 1000đ/m2sàn | 5.100 | 3.420 | 1.200 |
| 2 | Trụ sở các cơ quan trực thuộc Bộ, trực thuộc Tỉnh, thành phố trực thuộc Tỉnh | _ | 3.700 | 2.670 | 700 |
| 3 | Trụ sở các cơ quan trực thuộc Huyện, Quận, Thị xã | _ | 3.150 | 2.350 | 500 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan tại Bảng I.7 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748: 1978 “Phân cấp nhà và công trình. Nguyên tắc cơ bản”; các yêu cầu, quy định về phân loại trụ sở cơ quan, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 460: 1988 “Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan bao gồm:

- Chi phí xây dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc; phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường.

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.

- Chi phí thiết bị và trang thiết bị văn phòng như điều hoà, điện thoại, máy tính, máy phô tô, máy Fax, quạt điện,..

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.

2. 5 Công trình khách sạn

Bảng I.8 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Khách sạn tiêu chuẩn 1* | 1000đ/giường | 67.200 | 43.900 | 17.200 |
| 2 | Khách sạn tiêu chuẩn 2* | _ | 101.900 | 65.300 | 27.320 |
| 3 | Khách sạn tiêu chuẩn 3* | _ | 200.500 | 140.260 | 47.470 |
| 4 | Khách sạn tiêu chuẩn 4* | _ | 290.000 | 185.140 | 77.420 |
| 5 | Khách sạn tiêu chuẩn 5* | _ | 397.400 | 268.300 | 92.900 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại Bảng I.8 được tính toán phù hợp với công trình khách sạn từ 1* đến 5* theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch; các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391: 1986 “Khách sạn du lịch. Xếp hạng” và TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế ” và các quy định khác có liên quan .

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc, ...) theo tiêu chuẩn quy định của từng loại khách sạn.

- Chi phí thiết bị và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cứu hoả, thang máy, điện thoại,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn được tính bình quân cho 1 giường ngủ theo năng lực phục vụ.

d. Công trình của khách sạn được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

Khối phòng ngủ: phòng ngủ, phòng trực của nhân viên

Khối phục vụ công cộng: sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể thao,...

Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa, chỗ nghỉ của nhân viên phục vụ, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là phơi sấy, trạm bơm áp lực, trạm cung cấp nước, phòng điện, các phòng phục vụ khác, ...

Tỷ trọng các phần chi phí theo các khối chức năng trong suất vốn đầu tư như sau:

| STT | Khối chức năng | Khách sạn 1* | Khách sạn 2* | Khách sạn 3* | Khách sạn 4* | Khách sạn 5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối phòng ngủ | 50 - 55% | 60 - 65% | 60 – 65% | 70 - 75% | 70 - 75% |
| 2 | Khối phục vụ công cộng | 30 - 25% | 25 - 30% | 25 – 30% | 20% | 25 -20% |
| 3 | Khối hành chính – quản trị | 20% | 15 - 5% | 15- 5% | 10- 5% | 5% |

2.6 Công trình thể thao

Bảng I.9 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Sân thể thao |  |  |  |  |
|  | Sân điền kinh |  |  |  |  |
| 1 | Đường chạy thẳng, đường chạy vòng | 1000đ/m2 | 540 | 450 | 45 |
| 2 | Sân nhảy xa, nhảy 3 bước | 1000đ/m2sân | 560 | 470 | 45 |
| 3 | Sân nhảy cao | _ | 550 | 460 | 45 |
| 4 | Sân nhảy sào | _ | 670 | 560 | 45 |
| 5 | Sân đẩy tạ | _ | 250 | 185 | 45 |
| 6 | Sân ném lựu đạn | _ | 290 | 220 | 45 |
| 7 | Sân lăng đĩa, lăng tạ xích | _ | 250 | 185 | 45 |
| 8 | Sân phóng lao | _ | 250 | 185 | 45 |
|  | Sân bóng |  |  |  |  |
| 1 | Sân bóng đá có khán đài, quy mô 20.000 chỗ ngồi | 1000đ/chỗ ngồi | 1.200 | 920 | 170 |
| 2 | Sân bóng đá có khán đài, quy mô 80.000 chỗ ngồi | _ | 900 | 760 | 60 |
| 3 | Sân bóng đá tập luyện, không có khán đài, kích thước sân 128x94m | 1000đ/m2 sân | 350 | 290 | 20 |
| 4 | Sân bóng chuyền, cầu lông, không có khán đài, kích thước sân 24x15m | _ | 2.050 | 1.740 | 120 |
| 5 | Sân bóng rổ, không có khán đài, kích thước sân 30x19m | _ | 1.930 | 1.630 | 120 |
| 6 | Sân quần vợt, không có khán đài, kích thước sân 40x20m | _ | 1.930 | 1.630 | 120 |
| II | Bể bơi (không có khán đài) |  |  |  |  |
| 1 | Bể bơi kích thước 50 x26 m | 1000đ/m2 bể | 5.500 | 4.560 | 420 |
| 2 | Bể bơi kích thước 16x8 m | _ | 3.650 | 3.150 | 170 |
| 3 | Bể bơi kích thước 12,5x6 m | _ | 3.180 | 2.700 | 170 |
| III | Khán đài bể bơi |  |  |  |  |
| 1 | Khán đài bể bơi (không có mái che) | 1000đ/m2 khán đài | 1.570 | 1.410 |  |
| IV | Nhà thi đấu thể thao |  |  |  |  |
| 1 | Nhà thể thao bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tenis, 3000 chỗ ngồi, có khán đài | 1000đ/chỗ ngồi | 3.400 | 2.930 | 160 |
| 2 | Nhà thể thao bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tenis, 2000 chỗ ngồi, có khán đài | _ | 3.500 | 3.040 | 160 |
| 3 | Nhà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tenis, 1000 chỗ ngồi, có khán đài | _ | 3.640 | 3.150 | 160 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao nêu tại Bảng I.9 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước,... theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4205:1986 “Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 4529: 1988 “ Công trình thể thao. Nhà thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân thể thao bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:

+ Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu.

+ Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

+ Khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

- Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi (không có khán đài) bao gồm các chi phí xây dựng bể bơi, các hạng mục công trình phục vụ (phòng thay quần áo, nhà tắm...), thiết bị lọc nước.

Suất vốn đầu tư xây dựng khán đài bể bơi gồm:

Chi phí xây dựng khu khán đài

Chi phí trang thiết bị phục vụ khu khán đài như quạt điện, máy điều hoà tính trên 1m2 diện tích khán đài.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, quần vơt, bóng chuyền, cầu lông, bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình như:

+ Khối phục vụ khán giả: khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bán vé, phòng vệ sinh, phòng căng tin.

+ Khối phục vụ vận động viên: nhà thi đấu, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin, kho, các phòng chức năng khác.

+ Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trực kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu, tính bình quân cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân thể thao được tính bình quân cho 1m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả (đối với công trình có khán đài).

Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính trên 1m2 diện tích mặt bể.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thi đấu thể thao được tính cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.

2.7 Công trình thu, phát sóng truyền hình

Bảng I.10 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Công trình thu phát sóng sử dụng băng tần VHF |  |  |  |  |
| 1 | Máy phát hình công suất 2KW với cột anten tự đứng cao 64m | Trđ/hệ | 8.860 | 2.890 | 5.160 |
| 2 | Máy phát hình công suất 2KW với cột anten tự đứng cao 75m | - | 9.840 | 3.490 | 5.380 |
| 3 | Máy phát hình công suất 2KW với cột anten tự đứng cao 100m | - | 10.700 | 4.230 | 5.470 |
| 4 | Máy phát hình công suất 2KW với cột anten tự đứng cao 125m | - | 10.960 | 4.440 | 5.520 |
| 5 | Máy phát hình công suất 5KW với cột anten tự đứng cao 75m | - | 11.600 | 3.520 | 7.030 |
| 6 | Máy phát hình công suất 5KW với cột anten tự đứng cao 100m | - | 12.900 | 4.250 | 7.440 |
| 7 | Máy phát hình công suất 5KW với cột anten tự đứng cao 125m | - | 13.200 | 4.520 | 7.490 |
| 8 | Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 100m | - | 14.900 | 4.320 | 9.210 |
| 9 | Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 125m | - | 15.400 | 4.550 | 9.460 |
| II | Công trình thu phát sóng sử dụng băng tần UHF |  |  |  |  |
| 10 | Máy phát hình công suất 5KW với cột anten tự đứng cao 75m | Trđ/hệ | 12.020 | 3.680 | 7.240 |
| 11 | Máy phát hình công suất 5KW với cột anten tự đứng cao 100m | - | 12.900 | 4.420 | 7.290 |
| 12 | Máy phát hình công suất 5KW với cột anten tự đứng cao 125m | - | 13.050 | 4.480 | 7.380 |
| 13 | Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 75m | - | 15.000 | 3.770 | 9.820 |
| 14 | Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 100m | Trđ/hệ | 16.600 | 4.520 | 10.580 |
| 15 | Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 125m | - | 17.200 | 4.800 | 10.800 |
| 16 | Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 145m | - | 17.500 | 4.840 | 11.010 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình nêu tại Bảng I.10 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001 và các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:

Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an ten.

Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ các nước phát triển.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm máy thu, phát hình và cột an ten.

2.8 Công trình thu, phát sóng phát thanh

Bảng I.11 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Công trình thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống máy phát thanh công suất 20 W, cột anten tự đứng thép hình L, cao 30 m | 1000đ/ 1 hệ | 230.000 | 171.000 | 33.500 |
| 2 | Hệ thống máy phát thanh công suất 30 W, cột anten tự đứng thép hình L, cao 30 m | - | 235.800 | 172.600 | 43.200 |
| 3 | Hệ thống máy phát thanh công suất 50 W, cột anten tự đứng thép hình L, cao 45 m | - | 397.000 | 310.000 | 53.800 |
| 4 | Hệ thống máy phát thanh công suất 100 W, cột anten tự đứng thép hình L, cao 45 m | - | 440.000 | 315.000 | 88.400 |
| 5 | Hệ thống máy phát thanh công suất 150 W, cột anten tự đứng thép hình L, cao 45 m | - | 450.500 | 315.000 | 95.500 |
| 6 | Hệ thống máy phát thanh công suất 200 W, cột anten tự đứng thép hình L, cao 45 m | - | 460.800 | 320.840 | 104.000 |
| 7 | Hệ thống máy phát thanh công suất 300 W, cột anten tự đứng thép hình L, cao 45 m | - | 476.400 | 325.000 | 118.000 |
| 8 | Hệ thống máy phát thanh công suất 500 W , cột anten tự đứng thép hình L, cao 50 m | - | 624.800 | 365.000 | 205.000 |
| 9 | Hệ thống máy phát thanh công suất 1 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 50 m | 1000đ/ 1 hệ | 860.400 | 447.400 | 330.000 |
| 10 | Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 60 m | - | 1.691.000 | 778.000 | 760.000 |
| 11 | Hệ thống máy phát thanh công suất 20 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 30m | - | 258.000 | 200.400 | 35.500 |
| 12 | Hệ thống máy phát thanh công suất 30 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 30m | - | 270.000 | 205.000 | 43.200 |
| 13 | Hệ thống máy phát thanh công suất 50 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 45 m | - | 397.000 | 310.700 | 53.800 |
| 14 | Hệ thống máy phát thanh công suất 100 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 45m | - | 320.900 | 205.000 | 88.400 |
| 15 | Hệ thống máy phát thanh công suất 150 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 45m | - | 450.000 | 310.000 | 95.500 |
| 16 | Hệ thống máy phát thanh công suất 200 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 45 m | - | 460.000 | 315.000 | 103.200 |
| 17 | Hệ thống máy phát thanh công suất 300 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 45 m | - | 480.000 | 320.400 | 117.800 |
| 18 | Hệ thống máy phát thanh công suất 500 W, cột anten tự đứng thép tròn, cao 50m | 1000đ/ 1 hệ | 690.000 | 420.000 | 205.000 |
| 19 | Hệ thống máy phát thanh công suất 1 KW , cột anten tự đứng thép tròn, cao 50m | - | 920.000 | 510.000 | 330.000 |
| 20 | Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60m | - | 1.770.000 | 850.000 | 763.000 |
| II | Công trình thu, phát sóng FM |  |  |  |  |
| 21 | Hệ thống máy phát thanh công suất 5 KW, cột anten cao 100 m | 1000đ/ 1hệ | 2.400.000 | 135.000 | 2.020.000 |
| 22 | Hệ thống máy phát thanh công suất 10 KW, cột anten cao 100m | - | 3.950.000 | 169.000 | 3.400.000 |
| 23 | Hệ thống máy phát thanh công suất 20 KW, cột anten cao 100 m | - | 9.950.000 | 215.800 | 8.740.000 |
| III | Công trình thu, phát sóng trung AM |  |  |  |  |
| 24 | Hệ thống máy phát thanh công suất 10 KW | 1000đ/ 1 hệ | 4.400.000 | 246.200 | 3.704.000 |
| 25 | Hệ thống máy phát thanh công suất 50 KW | - | 8.890.000 | 320.000 | 7.750.000 |
| IV | Công trình thu, phát sóng ngắn SM |  |  |  |  |
| 26 | Hệ thống máy phát thanh công suất 100 KW | 1000đ/ 1hệ | 12.750.000 | 420.640 | 11.100.000 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh nêu tại Bảng I.11 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001; các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh bao gồm:

Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an ten.

Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm thiết bị máy phát và cột an ten.

II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. Công trình NHà máy luyện kim

Bảng II.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy luyện phôi thép, công suất 300.000 tấn/năm | 1000đ/TSP | 860 | 140 | 620 |
| 2 | Nhà máy luyện cán thép xây dựng, công suất 250.000 tấn/năm. | - | 1.300 | 210 | 920 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng II.1 được tính toán với công trình cấp III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm:

Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp,d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1tấn sản phẩm phôi thép, hoặc thép quy ước.

e. Cơ cấu chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau:

Chi phí xây dựng:

- Các công trình sản xuất chính : 70 - 75%.

- Các công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%.

Chi phí thiết bị:

- Thiết bị sản xuất: 80 - 85%.

- Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 20 - 15%.

2. Công trình năng lượng

Công trình nhà máy nhiệt điện

Bảng II.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy nhiệt điện, công suất 330.000 KW/năm | 1000đ/KW | 14.500 | 3.920 | 8.780 |
| 2 | Nhà máy nhiệt điện, công suất 600.000 KW/năm | - | 14.600 | 4.130 | 8.600 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng II.2 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604: 1988 và TCVN 2622:1978 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5846:1994.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm:

Chi phí xây dựng các hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước ... và chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ .

Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1KW).

Công trình nhà máy thuỷ điện

Bảng II.3 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy thuỷ điện, công suất từ 60.000 đến 150.000 KW/năm | 1000đ/KW | 17.700 | 7.380 | 8.120 |
| 2 | Nhà máy thuỷ điện, công suất từ 200.000 đến 400.000 KW/năm | - | 15.300 | 5.880 | 7.500 |
| 3 | Nhà máy thuỷ điện, công suất từ 500.000 đến 700.000 KW/năm | - | 12.000 | 4.920 | 5.540 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nêu tại Bảng II.3 được tính toán theo tiêu chuẩn về thiêt kế công trình thuỷ lợi TCVN 5060:1990; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:1988 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện bao gồm:

Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện,...); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng,...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trợ của nhà máy.

Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như : thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1KW).

2.3 Trạm biến áp

Bảng II.4 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV |  |  |  |  |
| 1 | Trạm biến áp công suất 2x400KVA | 1000đ/ KVA | 1.330 | 370 | 830 |
| 2 | Trạm biến áp công suất 2x560KVA | - | 1.070 | 290 | 670 |
| 3 | Trạm biến áp công suất 2x630KVA | - | 1.030 | 280 | 650 |
| 4 | Trạm biến áp công suất 2x1000KVA | - | 810 | 220 | 510 |
| II | Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV |  |  |  |  |
| 5 | Trạm biến áp công suất 50KVA | 1000đ/ KVA | 7.950 | 1.520 | 5.700 |
| 6 | Trạm biến áp công suất 75KVA | - | 5.960 | 1.140 | 4.280 |
| 7 | Trạm biến áp công suất 100 KVA | - | 5.200 | 990 | 3.700 |
| 8 | Trạm biến áp công suất 150 KVA | - | 4.400 | 840 | 3.160 |
| 9 | Trạm biến áp công suất 180 KVA | - | 3.700 | 720 | 2.640 |
| 10 | Trạm biến áp công suất 250 KVA | - | 2.830 | 530 | 2.030 |
| 11 | Trạm biến áp công suất 320 KVA | - | 2.650 | 510 | 1.900 |
| 12 | Trạm biến áp công suất 400 KVA | - | 2.300 | 440 | 1.640 |
| 13 | Trạm biến áp công suất 560 KVA | - | 1.710 | 330 | 1.230 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bảng II.4 được tính toán với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308: 1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:

Chi phí xây dựng:

+ Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

+ Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà, v.v…

d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất lắp đặt máy.

2.4 Đường dây tải điện

Bảng II.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép | 1000đ/Km |  |  |  |
| a | AC - 35 | _ | 51.500 | 46.700 |  |
| b | AC - 50 | _ | 62.900 | 57.200 |  |
| c | AC - 70 | _ | 96.700 | 87.800 |  |
| d | AC - 95 | _ | 115.400 | 104.800 |  |
| 2 | Đường dây trần 22 KV, dây hợp kim nhôm | 1000đ/Km |  |  |  |
| a | AAAC - 70 | _ | 120.400 | 109.400 |  |
| b | AAAC - 95 | _ | 156.200 | 141.900 |  |
| 3 | Đường dây trần 35 KV, dây nhôm lõi thép | 1000đ/Km |  |  |  |
| a | AC - 50 | _ | 98.300 | 89.300 |  |
| b | AC - 70 | _ | 109.800 | 9.700 |  |
| c | AC - 95 | _ | 127.300 | 115.760 |  |
| d | AC - 120 | _ | 155.300 | 141.200 |  |
| 4 | Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 1 mạch | 1000đ/Km |  |  |  |
| a | AC - 150 | _ | 406.300 | 369.300 |  |
| b | AC - 185 | _ | 481.800 | 437.980 |  |
| c | AC - 240 | _ | 545.400 | 495.800 |  |
| 5 | Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 2 mạch | 1000đ/Km |  |  |  |
| a | AC - 150 | _ | 649.800 | 590.700 |  |
| b | AC - 185 | _ | 780.000 | 709.000 |  |
| c | AC - 240 | _ | 1.006.200 | 914.660 |  |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng II.5 được tính toán với công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 : 1994, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện bao gồm:

Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện và thiết bị điện cao thế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 Km chiều dài đường dây.

3. Công trình dệt may

Bảng II.6 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Xưởng may công suất 1 triệu sản phẩm/năm | đ/SP | 24.040 | 5.510 | 15.950 |
| 2 | Xưởng may công suất 2 triệu sản phẩm/năm | _ | 22.900 | 5.950 | 14.570 |
| 3 | Xưởng may thêu công suất 850.000 sản phẩm/năm | _ | 20.500 | 5.400 | 12.850 |

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may tại Bảng II.6 được tính toán với công trình cấp III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm:

Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước.

Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c.Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp,...

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Công trình sản xuất chính: 80 - 85%.

- Các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ: 20 - 15%.

4. Công trình chế biến lương thực, thực phẩm

Bảng II.7 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy xay sát bột mỳ công suất 70.000tấn/ năm | 1000đ/TSP | 690 | 120 | 495 |
| 2 | Nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 15.000tấn/năm | - | 2.650 | 450 | 1910 |
| 3 | Nhà máy sản xuất bia công suất 5 triệu lít/năm và 5 triệu lít nước ngọt/ năm | đ/lítSP | 8.650 | 1.480 | 6.230 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm nêu tại Bảng II.7 được tính toán với công trình cấp III theo quy định về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính, các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp ,...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực được tính bình quân cho 1tấn sản phẩm quy ước. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất rượu, bia, nước giải khát được tính bình quân cho 1lít sản phẩm quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

Chi phí xây dựng:

- Công trình sản xuất chính: 70 - 75%.

- Các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%.

Chi phí thiết bị:

- Thiết bị sản xuất: 80 - 85%.

- Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 20 - 15%.

5. Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

5.1 Nhà máy sản xuất xi măng

Bảng II.8 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công suất từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn/năm | 1000đ/tấn | 1.940 | 670 | 1.060 |
| 2 | Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công suất từ 2 triệu đến 2,5 triệu tấn/năm | _ | 1.830 | 620 | 1.010 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng nêu tại Bảng II.8 bao gồm:

Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính và các mỏ khai thác nguyên liệu; hệ thống phục vụ kỹ thuật; hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất chính, thiết bị khai thác các mỏ, thiết bị phục vụ, phụ trợ, vận chuyển. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn xi măng quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất chính: 65 - 70%

Công trình phục vụ, phụ trợ: 35 - 30%

- Chi phí thiết bị:

Thiết bị sản xuất chính:70 - 75%

Thiết bị phục vụ, phụ trợ:30 - 25%

5.2 Nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit

Bảng II.9 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic và gạch Granit

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Gạch ốp, lát Ceramic |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất 1 triệu m2SP/năm | đ/m2 SP | 61.300 | 15.770 | 38.960 |
| 2 | Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất từ 1,5 đến 2 triệu m2SP/năm | _ | 58.320 | 15.130 | 36.900 |
| 3 | Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất từ 3 đến 4 triệu m2SP/năm | _ | 56.200 | 14.260 | 35.900 |
| II | Gạch ốp, lát Granit |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất 1 triệu m2SP/năm | đ/m2 SP | 77.470 | 20.000 | 49.200 |
| 2 | Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất từ 1,5 đến 2 triệu m2SP/năm | _ | 73.900 | 18.900 | 47.060 |
| 3 | Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất từ 3 đến 4 triệu m2SP/năm | _ | 70.300 | 18.150 | 44.630 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit nêu tại Bảng II.9 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước...

Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dây chuyền công nghệ của các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng, đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm gạch ốp, lát được quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất: 70 - 75%

Công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%

- Chi phí thiết bị:

Thiết bị sản xuất chính: 85 - 90%

Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 15 - 10%

5.3 Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Bảng II.10 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy gạch công suất 15 triệu viên/năm | đ/viên | 850 | 370 | 385 |
| 2 | Nhà máy gạch công suất 20 triệu viên/năm | _ | 790 | 340 | 365 |
| 3 | Nhà máy gạch công suất 30 triệu viên/năm | _ | 770 | 330 | 355 |
| 4 | Nhà máy gạch công suất 60 triệu viên/năm | _ | 740 | 320 | 340 |

a.Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung nêu tại Bảng II.10 bao gồm:

-Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm gạch nung được quy đổi.

d.Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất chính: 70 - 75%

Công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%

- Chi phí thiết bị:

Thiết bị sản xuất chính: 85 - 90%

Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 15 - 10%

5.4 Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Bảng II.11 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

| STT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốnđầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy sứ vệ sinh công suất 300.000 sản phẩm/năm | 1000đ/SP | 340 | 75 | 225 |
| 2 | Nhà máy sứ vệ sinh công suất 400.000 sản phẩm/năm | _ | 320 | 70 | 215 |
| 3 | Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh công suất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm/năm | _ | 240 | 35 | 190 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh nêu tại Bảng II.11 bao gồm:

Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm quy đổi.

4. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất chính: 60 - 65%

Công trình phục vụ, phụ trợ: 40 - 35%

- Chi phí thiết bị:

Thiết bị sản xuất chính: 85 - 90%

Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 15 - 10%

5.5 Nhà máy sản xuất kính xây dựng

Bảng II. 12 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy sản xuất kính nổi công suất 18 triệu m2SP/năm (300 tấn thuỷ tinh/ngày) | đ/m2SP | 53.200 | 11.890 | 35.400 |
| 2 | Nhà máy sản xuất kính nổi công suất 27 triệu m2SP/năm (500 tấn thuỷ tinh/ngày) | đ/m2SP | 53.700 | 10.800 | 37.150 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi nêu tại Bảng II.12 bao gồm:

Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm quy đổi.

4. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất chính: 65 - 70%

Công trình phục vụ, phụ trợ: 35 - 30%.

- Chi phí thiết bị:

Thiết bị sản xuất chính: 80 - 85%.

Thiết bị phụ trợ	: 20 - 15%.

5.6 Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông

Bảng II.13 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Công trình trạm trộn bê tông |  |  |  |  |
| 1 | Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 30 m3/giờ | 1000đ/m3 | 245.000 | 30.800 | 192.300 |
| 2 | Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 60 m3/giờ | _ | 230.040 | 27.870 | 182.200 |
| 3 | Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 85 m3/giờ | _ | 224.300 | 26.800 | 177.100 |
| II | Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn |  |  |  |  |
| 4 | Nhà máy bê tông đúc sẵn công suất 30.000 m3/năm | 1000đ/m3 | 1.680 | 670 | 860 |
| 5 | Nhà máy bê tông đúc sẵn công suất 50.000 m3/năm | _ | 1.600 | 640 | 810 |
| 6 | Nhà máy bê tông đúc sẵn công suất 100.000 m3/năm | _ | 1.520 | 610 | 770 |
| 7 | Dây chuyền sản xuất bê tông xốp công suất 120.000 m3/năm | _ | 1.100 | 350 | 640 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông nêu tại Bảng II.13 bao gồm:

Chi phí xây dựng công trình nhà sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất chính, các thiết bị phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí của các khối chính trong suất vốn đầu tư như sau:

- Các công trình sản xuất chính: 70 - 75%

- Các công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%

5.7 Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Bảng II.14 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính, công suất 16.000 tấn/năm | 1000đ/T | 16.230 | 3.780 | 10.630 |
| 2 | Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, công suất từ 6.000 đến 13.000 tấn/năm. | _ | 5.000 | 810 | 3.640 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa nêu tại Bảng II.14 bao gồm:

Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất chính: 85 - 90%

Công trình phục vụ, phụ trợ: 15 - 10%

- Chi phí thiết bị:

Thiết bị sản xuất chính: 70 - 75%

Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%

6. Công trình nhà xưởng và kho thông dụng

Bảng II.15 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho thông dụng

| STT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Nhà sản xuất |  |  |  |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục |  |  |  |  |
| 1 | Tường gạch thu hồi mái ngói | 1000đ/m2XD | 700 | 640 |  |
| 2 | Tường gạch thu hồi mái tôn | _ | 700 | 640 |  |
| 3 | Tường gạch, bổ trụ, kèo gỗ, mái tôn | _ | 760 | 690 |  |
| 4 | Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | _ | 820 | 740 |  |
| 5 | Tường gạch, mái bằng | _ | 950 | 860 |  |
| 6 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | _ | 1.130 | 1.020 |  |
| 7 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | _ | 1.200 | 1.100 |  |
| 8 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | _ | 1.020 | 930 |  |
| 9 | Cột thép, kèo gỗ, tường gạch, mái tôn | _ | 820 | 740 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9 m, không có cầu trục |  |  |  |  |
| 1 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 1000đ/m2XD | 1.900 | 1.720 |  |
| 2 | Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | _ | 1.780 | 1.620 |  |
| 3 | Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | _ | 1.700 | 1.510 |  |
| 4 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | _ | 1.550 | 1.500 |  |
| 5 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | _ | 1.540 | 1.470 |  |
| 6 | Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | _ | 1.500 | 1.400 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9 m, có cầu trục 5 tấn |  |  |  |  |
| 1 | Cột bê tông, kèo thép, mái tôn | 1000đ/m2XD | 2.050 | 1.830 |  |
| 2 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | _ | 2.150 | 1.940 |  |
| 3 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | _ | 1.900 | 1.730 |  |
| 4 | Cột kèo thép, tường gạch, mái răng cưa bê tông | _ | 1.890 | 1.710 |  |
| 5 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái răng cưa bê tông | _ | 1.910 | 1.750 |  |
| 6 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | _ | 2.250 | 2.050 |  |
| 7 | Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn | _ | 1.800 | 1.670 |  |
| 8 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | _ | 2.020 | 1.800 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9 m, có cầu trục 10 tấn |  |  |  |  |
| 1 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 1000đ/m2XD | 3.550 | 2.800 |  |
| 3 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | _ | 3.070 | 2.910 |  |
| II | Kho chuyên dụng |  |  |  |  |
|  | Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa <500tấn) |  |  |  |  |
| 1 | Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn | 1000đ/m2XD | 1.200 | 1.100 |  |
| 2 | Kho lương thực xây cuốn gạch đá | _ | 720 | 660 |  |
| 3 | Kho hoá chất xây gạch mái bằng | _ | 1.130 | 1.020 |  |
| 4 | Kho hoá chất xây gạch, mái ngói hay Fibro | _ | 650 | 590 |  |
| 5 | Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 100 tấn | _ | 3.200 | 2.910 |  |
| 6 | Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 300 tấn | _ | 4.150 | 3.700 |  |
|  | Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn) |  |  |  |  |
| 1 | Kho lương thực sức chứa 500 tấn | 1000đ/tấn | 1.250 | 930 | 210 |
| 2 | Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn | _ | 1.400 | 970 | 290 |
| 3 | Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn | _ | 1.680 | 1.200 | 340 |
| 4 | Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn | _ | 1.100 | 750 | 250 |
| 5 | Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3 | 1000đ/m3 | 4.300 | 2.500 | 1400 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất và kho thông dụng nêu tại Bảng II.15 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622: 1978 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình”, các tiêu chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí, trong TCVN 4604: 1988 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất, nhà kho thông dụng bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.

- Đối với kho chuyên dụng loại lớn có sức chứa > 500 tấn chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1m2 diện tích xây dựng hoặc 1m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấn hàng hoá tuỳ thuộc vào loại nhà sản xuất, loại kho chứa hàng.

III. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. Công trình cầu đường bộ

Bảng III.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Cầu mố nhẹ, tải trọng H30-XB80 khổ 8 m, nhịp L 4 m | 1000đ/m | 37.940 |  |  |
| 2 | Cầu mố nhẹ, tải trọng H30-XB80 khổ 8 m, nhịp L 6 m | _ | 40.200 |  |  |
| 3 | Cầu I liên hợp, tải trọng H30-XB80, khổ 7x2x1, nhịp L ≤ 2,5 m; mố nặng | _ | 61.000 |  |  |
| 4 | Cầu I liên hợp, tải trọng H30-XB80, khổ 7x2x1, nhịp L > 2,5 m; mố nặng | _ | 64.000 |  |  |
| 5 | Cầu dầm bê tông cốt thép, khổ 7x2x1, 2,5 m ≤ L ≤ 100 m, mố nặng, trụ cọc dầm bê tông cốt thép | _ | 67.830 |  |  |
| 6 | Cầu dầm bê tông cốt thép, khổ 7x2x1 tải trọng H30xXB80, nhịp L > 100 m | _ | 145.500 |  |  |
| 7 | Cầu bản, 4m ≤ L ≤ 7 m | _ | 38.000 |  |  |
| 8 | Cầu dầm bê tông cốt thép mố nặng nhịp L ≤ 25 m | _ | 57.530 |  |  |
| 9 | Cầu dầm I liên hợp, nhịp L ≤ 25 m | _ | 56.400 |  |  |
| 10 | Cầu dầm I liên hợp 25 m < L ≤ 100 m | _ | 62.600 |  |  |
| 11 | Cầu dầm bê tông cốt thép, 25m < L ≤ 100 m | _ | 124.440 |  |  |
| 12 | Cầu dầm dàn thép, 25m < L ≤ 100 m | _ | 101.100 |  |  |
| 13 | Cầu dầm bê tông cốt thép đúc sẵn, tải trọng H30-XB80, rộng 43,7 m, 80 m < L ≤ 100 m | 1000đ/m | 516.120 |  |  |
| 14 | Cầu dây cáp có néo đối xứng, tải trọng H30-XB80, cao 25 m, rộng 22,5 m, 1.000m < L ≤ 14.000 m (Cầu vượt sông) | - | 786.600 |  |  |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô nêu tại Bảng III.1 được tính toán theo Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 200: 1989; phù hợp với cấp cầu và cấp đường ô tô theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn chỉnh một cái cầu bao gồm cả đường dẫn ở hai đầu cầu và được tính bình quân cho 1m dài của cầu theo từng loại kết cấu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô chưa bao gồm các chi phí biển báo, biển chắn và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

2. Công trình cầu đường sắt

Bảng III.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
|  | Cầu dầm thép I |  |  |  |  |
| 1 | Cầu tải trọng T13 - 14 | 1000đ/m | 57.500 |  |  |
| 2 | Cầu tải trọng T22 - 26 | _ | 70.060 |  |  |
|  | Cầu thép dàn hoa tải trọng T13-14 |  |  |  |  |
| 1 | 1 làn tàu hoả | 1000đ/m | 100.680 |  |  |
| 2 | 1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô | _ | 121.800 |  |  |
| 3 | 1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô |  | 161.600 |  |  |
|  | Cầu thép dàn hoa tải trọng T22-26 |  |  |  |  |
| 1 | 1 làn tàu hoả | 1000đ/m | 137.300 |  |  |
| 2 | 1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô | _ | 153.340 |  |  |
| 3 | 1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô | _ | 191.980 |  |  |
|  | Cầu bê tông cốt thép |  |  |  |  |
| 1 | Tải trọng T13 - 14 | 1000đ/m | 95.600 |  |  |
| 2 | Tải trọng T22 - 26 | _ | 133.700 |  |  |
|  | Cầu liên hợp bê tông cốt thép |  |  |  |  |
| 1 | Tải trọng T13 - 14 | 1000đ/m | 111.530 |  |  |
| 2 | Tải trọng T22 - 26 | _ | 153.300 |  |  |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt nêu tại Bảng III.2 được tính toán với đường sắt cấp II, III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng, và phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường sắt cấp II, III quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và theo Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 200: 1989; và các quy định hiện hành liên quan khác.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1m dài cầu theo kết cấu và tải trọng của cầu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt chưa tính đến các chi phí cho hệ thống điện chiếu sáng, các biển báo, biển chắn,... trên cầu.

3. Công trình Đường ô tô

Bảng III.3 Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô

| Số TT | Tên công trình |  | Đơn vị tính |  | Suất vốn đầu tư |  | Trong đó |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây dựng |  | Thiết bị |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| I | Đường cấp I- đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng mặt đường 26 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Móng đá hộc dầy 36 cm, 2 lớp đá dăm. mặt láng nhựa dầy 5,5 Kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 4.890 |  | 4.450 |  |  |  |
| 2 | Móng đá hộc dầy 30 cm, đá dăm, mặt bê tông nhựa dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) |  | - |  | 4.380 |  | 3.980 |  |  |  |
| 3 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) (nếu rải thảm tính thêm 35%) |  | - |  | 4.270 |  | 3.880 |  |  |  |
|  | Chiều rộng mặt đường 33 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Móng đá hộc dầy 36 cm, 2 lớp đá dăm, mặt láng nhựa 5,5 Kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 6.680 |  | 6.070 |  |  |  |
| 2 | Móng đá hộc dầy 30 cm, đá dăm, mặt bê tông nhựa dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) |  | - |  | 6.600 |  | 5.990 |  |  |  |
| 3 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) (nếu rải thảm tính thêm 35%) |  | - |  | 5.610 |  | 5.100 |  |  |  |
| II | Đường cấp II- đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng mặt đường 22m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá hộc dầy 30 cm, mặt 2 lớp đá dăm láng nhựa dầy 5,5 Kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 2.800 |  | 2.550 |  |  |
| 2 |  | Móng đá hộc dầy 30 cm, mặt đá dăm, bê tông nhựa dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) |  | - |  | 2.520 |  | 2.290 |  |  |
| 3 |  | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, mặt 2 lớp đá dăm, láng nhựa dầy 5,5 Kg/m2 |  | - |  | 2.740 |  | 2.490 |  |  |
| 4 |  | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, mặt đá dăm láng nhựa dầy 5,5 Kg/m2 (nếu rải thảm tính thêm 35%) |  | - |  | 2.460 |  | 2.230 |  |  |
|  |  | Đường cấp II- Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 22m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá hộc dầy 30 cm, mặt 2 lớp đá dăm láng nhựa dầy 5,5 Kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 3.140 |  | 2.850 |  |  |
| 2 |  | Móng đá hộc 30 cm, mặt đá dăm, bê tông nhựa dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) |  | - |  | 2.850 |  | 2.580 |  |  |
| 3 |  | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, mặt 2 lớp đá dăm, láng nhựa 5,5 Kg/m2 |  | - |  | 3.070 |  | 2.790 |  |  |
| 4 |  | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, mặt đá dăm láng nhựa 5,5 Kg/m2 (nếu rải thảm tính thêm 35%) |  | - |  | 2.780 |  | 2.520 |  |  |
| III |  | Đường cấp III- Đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 12m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá hộc dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 Kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 1.980 |  | 1.800 |  |  |
|  |  | Đường cấp III- Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 12m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá hộc dầy 20 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 1.920 |  | 1.740 |  |  |
| 2 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 (nếu rải thảm tính thêm 35%) |  | - |  | 1.980 |  | 1.800 |  |  |
|  |  | Đường cấp III- Miền Núi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 9m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 16 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 3.630 |  | 3.300 |  |  |
| 2 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 (nếu rải thảm tính thêm 35%) |  | - |  | 3.670 |  | 3.340 |  |  |
| IV |  | Đường cấp IV- Đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 9m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá hộc dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | 1triệuđ/Km |  | 1.200 |  | 1.050 |  |  |
| 2 |  | Móng đá hộc dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.350 |  | 1.230 |  |  |
| 3 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 |  | - |  | 1.630 |  | 1.480 |  |  |
| 4 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 30 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 1.280 |  | 1.170 |  |  |
| 5 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 30 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.530 |  | 1.390 |  |  |
| 6 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 30 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 kg/m2 |  | 1triệuđ/Km |  | 1.700 |  | 1.550 |  |  |
| 7 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 30 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 |  | - |  | 1.750 |  | 1.590 |  |  |
|  |  | Đường cấp IV- Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 9m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | 1triệuđ/Km |  | 1.140 |  | 1.030 |  |  |
| 2 |  | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.500 |  | 1.350 |  |  |
| 3 |  | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 Kg/m2, cấp phối 1 lớp |  | - |  | 1.540 |  | 1.400 |  |  |
| 4 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 16 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 |  | - |  | 1.580 |  | 1.430 |  |  |
| 5 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 1.210 |  | 1.100 |  |  |
| 6 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.540 |  | 1.400 |  |  |
| 7 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 kg/m2 |  | - |  | 1.590 |  | 1.440 |  |  |
| 8 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 |  | - |  | 1.630 |  | 1.480 |  |  |
|  |  | Đường cấp IV- Miền Núi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 7,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | 1triệuđ/Km |  | 2.310 |  | 2.100 |  |  |
| 2 |  | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, mặt đá dăm nước |  | 1triệuđ/Km |  | 2.670 |  | 2.420 |  |  |
| 3 |  | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 Kg/m2, cấp phối 1 lớp |  | - |  | 2.780 |  | 2.470 |  |  |
| 4 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 16 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 |  | - |  | 2.750 |  | 2.500 |  |  |
| 5 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 2.350 |  | 2.140 |  |  |
| 6 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 2.720 |  | 2.470 |  |  |
| 7 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 Kg/m2 |  | - |  | 2.760 |  | 2.510 |  |  |
| 8 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 |  | - |  | 2.800 |  | 2.550 |  |  |
| V |  | Đường cấp V- Đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mặt đường cấp phối 1 lớp |  | 1triệuđ/Km |  | 670 |  | 610 |  |  |
| 2 |  | Mặt đường cấp phối 2 lớp |  | - |  | 740 |  | 670 |  |  |
| 3 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 830 |  | 750 |  |  |
| 4 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.000 |  | 890 |  |  |
| 5 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 Kg/m2 |  | - |  | 1.100 |  | 985 |  |  |
|  |  | Đường cấp V - Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mặt cấp phối 1 lớp |  | 1triệuđ/Km |  | 840 |  | 760 |  |  |
| 2 |  | Mặt cấp phối 2 lớp |  | - |  | 900 |  | 820 |  |  |
| 3 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 1.000 |  | 900 |  |  |
| 4 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.170 |  | 1.060 |  |  |
| 5 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa 12 cm |  | - |  | 1.260 |  | 1.150 |  |  |
|  |  | Đường cấp V - Miền Núi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mặt cấp phối 1 lớp |  | 1triệuđ/ Km |  | 1.540 |  | 1.400 |  |  |
| 2 |  | Mặt cấp phối 2 lớp |  | - |  | 1.600 |  | 1.460 |  |  |
| 3 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 1.700 |  | 1.550 |  |  |
| 4 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.860 |  | 1.690 |  |  |
| 5 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa 12 cm |  | - |  | 1.980 |  | 1.800 |  |  |
| VI |  | Đường cấp VI- Đồng bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 6m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mặt đường cấp phối 2 lớp |  | 1triệuđ/Km |  | 680 |  | 620 |  |  |
| 2 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 770 |  | 700 |  |  |
| 3 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | 1triệuđ/Km |  | 950 |  | 850 |  |  |
| 4 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa dầy 12cm |  | - |  | 1.030 |  | 940 |  |  |
|  |  | Đường cấp VI- Trung du |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều rộng mặt đường 6m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mặt cấp phối 2 lớp |  | 1triệuđ/Km |  | 1.320 |  | 1.200 |  |  |
| 2 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |  | - |  | 1.430 |  | 1.300 |  |  |
| 3 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm nước |  | - |  | 1.570 |  | 1.430 |  |  |
| 5 |  | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa dầy 12cm |  | - |  | 1.700 |  | 1.540 |  |  |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:1985) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 Km đường (gồm nền đường và mặt đường).

Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi). Chiều dầy bình quân của nền đường ô tô được tính toán trong các chỉ tiêu suất vốn đầu tư là 40cm.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô chưa bao gồm các chi phí cho công tác: Làm giải phân cách, rào chắn, biển báo; Các trạm kiểm soát; và Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa.

4. công trình Đường sắt

Bảng III.4 Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt

| Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Đường cấp II- Đồng bằng |  |  |  |  |
| 1.1 | Loại đường ray khổ 1m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 2.330 |  |  |
| 2 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 2.140 |  |  |
|  | Đường cấp II- Trung du |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 2.180 |  |  |
| 2 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 1.990 |  |  |
|  | Đường cấp II- Miền núi |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 2.710 |  |  |
| 2 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 2.520 |  |  |
|  | Đường cấp II- Đồng bằng |  |  |  |  |
| 1.2 | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 3.520 |  |  |
| 2 | Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ | - | 3.220 |  |  |
| 3 | Nền đường, ray P43, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 3.890 |  |  |
| 4 | Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 3.570 |  |  |
|  | Đường cấp II- Trung du |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 3.320 |  |  |
| 2 | Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ | - | 3.020 |  |  |
| 3 | Nền đường, ray P43, tà vẹt bê tông | - | 3.790 |  |  |
| 4 | Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 3.450 |  |  |
|  | Đường cấp II- Miền núi |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 4.100 |  |  |
| 2 | Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ | - | 3.800 |  |  |
| II | Đường cấp III- Đồng bằng |  |  |  |  |
| 1.1 | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường rộng 4,4 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 2.130 |  |  |
| 2 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 1.940 |  |  |
|  | Đường cấp III- Trung du |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường rộng 4,4 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 2.010 |  |  |
| 2 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 1.820 |  |  |
|  | Đường cấp III- Miền núi |  |  |  |  |
|  | Loại đường ray khổ 1,435m |  |  |  |  |
| 1 | Nền đường rộng 4,4 m, ray P43, tà vẹt bê tông | 1triệuđ/Km | 2.520 |  |  |
| 2 | Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ | - | 2.340 |  |  |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo quy định hiện hành; với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và các yêu cầu, quy định, quy trình thiết kế công trình của ngành Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1km đường sắt theo khổ 1 m hoặc khổ 1,435m (gồm nền đường và mặt đường), và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi). Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bao gồm các chi phí cho:

Hệ thông điện chiếu sáng, thoát nước mưa.

Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường

Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường

Biển báo, biển chắn,...

IV. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Công trình nhà máy cấp nước

Bảng IV.1 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 | Nhà máy cấp nước, công suất 40.000 m3/ngày-đêm | 1000đ/m3 | 2.260 | 750 | 1.250 |
| 2 | Nhà máy cấp nước, công suất 50.000 m3/ngày-đêm | _ | 2.240 | 740 | 1.250 |
| 3 | Nhà máy cấp nước, công suất 100.000 m3/ngày-đêm | _ | 2.030 | 670 | 1.130 |
| 4 | Nhà máy cấp nước, công suất 300.000 m3/ngày-đêm | _ | 1.970 | 650 | 1.100 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước nêu tại Bảng IV.1 được tính toán cho công trình nhà máy xử lý nước mặt, với cấp công trình là cấp I, II, III theo quy định hiện hành; theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4514: 1988 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế” và tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604: 1988 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế”. Các công trình như nhà làm việc, văn phòng, trụ sở được tính toán với cấp công trình là cấp IV. Các yêu cầu về quy phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng theo quy định trong TCVN 5308: 1991.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:

Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hoá chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy.

Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình; Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy như xây dựng đường công vụ,v.v...

Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.

2. Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị

Bảng IV.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị

| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| I | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Khu công nghiệp quy mô dưới 100 ha | Tr.đ/ha | 3.650 | 3.150 | 210 |
| 2 | Khu công nghiệp quy mô từ 100 đến 300 ha | _ | 3.400 | 2.900 | 200 |
| 3 | Khu công nghiệp quy mô trên 300 ha | _ | 3.100 | 2.650 | 190 |
| II | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị |  |  |  |  |
| 1 | Khu đô thị quy mô từ 20 đến 50 ha | Tr.đ/ha | 3.400 | 2.880 | 185 |
| 2 | Khu đô thị quy mô t50 ha | _ | 3.200 | 2.740 | 180 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị nêu tại Bảng IV.2 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế về phân loại công trình công nghiệp; các giải pháp quy hoạch, kết cấu, giải pháp kỹ thuật cấp, thoát nước, cấp điện giao thông,... theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616: 1988 - Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp; TCVN 3989: 1985 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và các quy định hiện hành khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bao gồm:

Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu công nghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh.

Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị chưa tính đến các chi phí:

- Xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, khu đô thị.

- Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà.

Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 ha diện tích khu công nghiệp, khu đô thị.

MỤC LỤC

Phần 1: Thuyết minh tính toán

Phần 2: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

I. Công trình dân dụng

1. Công trình nhà ở...

2. Công trình công cộng

2.1 Công trình rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, thư viện

2.2. Công trình trường học

2.2.1 Nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo

2.2.2 Trường phổ thông

2.2.3 Trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

2.3 Công trình y tế

2.4 Công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan

2.5 Công trình khách sạn

2.6 Công trình thể thao

2.7 Công trình thu, phát sóng truyền hình

2.8 Công trình thu, phát sóng phát thanh

II. Công trình công nghiệp

1. Công trình nhà máy luyện kim

2. Công trình năng lượng

2.1 Công trình nhà máy nhiệt điện

2.2 Công trình nhà máy thuỷ điện

2.3 Trạm biến áp

2.4 Đường dây tải điện

3. Công trình dệt may

4. Công trình chế biến lương thực, thực phẩm

5. Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

5.1 Nhà máy sản xuất xi măng

5.2 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát Ceramic, gạch Granit

5.3 Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

5.4 Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

5.5 Nhà máy sản xuất kính xây dựng

5.6 Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông

5.7 Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

6. Công trình nhà xưởng và kho thông dụng

III. Công trình giao thông

1. Công trình cầu đường bộ

2. Công trình cầu đường sắt

3. Công trình đường ô tô

4. Công trình đường sắt

IV. Công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình nhà máy cấp nước

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị.