| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 1782/BXD-VP V/v: Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị | Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước |
| --- | --- |

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư  xây dựng công trình.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Toà án Nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Văn phòng Chính phủ; - Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; - Các cục, Vụ thuộc Bộ XD; - Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD, QT.300. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN 
ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  XDCT – PHẦN  LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Định mức dự toán xây dựng công trình – phần  lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức dự toán lắp đặt máy) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành công tác lắp đặt 1 tấn máy, thiết bị kể từ khi mở hòm, kiểm tra máy cho đến khi hoàn thành lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Khái niệm “máy” dùng trong tập định mức dự toán lắp đặt máy này được hiểu là phần chính của thiết bị, các phụ tùng, các cụm chi tiết của thiết bị tháo rời và các vật liệu khác đi theo thiết bị

I. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  LẮP ĐẶT MÁY

1- Nội dung định mức dự toán lắp đặt máy

1.1 - Mức hao phí vật liệu :

Là khối lượng các loại vật liệu (đã bao gồm cả hao hụt vật liệu trong thi công) cho việc thực hiện và hoàn thành  một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Mức hao phí vật liệu được tính theo đơn vị tính phù hợp,  mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật liệu đã được định mức .

Mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng (hàn, thông rửa thiết bị bằng hoá chất...) trong quá trình lắp  đặt.

1..2 - Mức hao phí lao động :

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành  một đơn vị sản phẩm lắp đặt.

1.3 - Mức hao phí máy thi công :

Là số ca máy sử dụng để hoàn thành  một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Mức hao phí máy thi công chính trong dây chuyền công nghệ lắp đặt được tính bằng số lượng ca máy sử dụng, đối với mức hao phí  máy khác được tính bằng tỷ lệ % so với mức chi phí sử dụng máy chính.

2- Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt máy

Định mức lắp đặt máy được kết cấu 3 phần:

+ Phần I   : Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị

+ Phần II  : Phân loại cách lắp đặt máy,  thiết bị theo nhóm, loại máy, thiết bị

+ Phần III : Phụ lục

Tập định mức dự toán lắp đặt máy được trình bày theo nhóm, loại máy, thiết bị cần lắp đặt và được mã hoá theo hệ mã thống nhất.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY

Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá công tác lắp đặt máy, thiết bị công trình,  làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1 - Công tác lắp đặt máy, thiết bị được định mức bao gồm nội dung các công việc như sau:

1.1 Mở hòm, kiểm tra trước khi lắp đặt tại hiện trường;

1.2 Gia công các tấm căn kê máy ;

1.3 Vận chuyển máy trong phạm vi 30m

1.4. Vạch dấu định vị , lấy tim cốt theo thiết kế;

1.5. Lau chùi thay dầu mỡ bảo quản;

1.6. Lắp ráp tổ hợp, lắp các cụm, các bộ phận tổ thành (tuỳ theo nhóm  máy), lắp toàn bộ cỗ máy. Đưa máy lên vị trí , Điều chỉnh cân bằng ;

1.7. Chạy thử máy để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Thời gian chạy thử máy không tải và có tải  theo qui định của hồ sơ kỹ thuật  của máy; nếu không có quy định thì căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của máy, chất lượng chế tạo và quá trình theo dõi lắp đặt máy để xác định thời gian chạy thử  theo quy định trong  bảng số 2 phần III của tập định mức dự toán này.

Chạy thử máy không tải, có tải để nghiệm thu,  sơn phủ thiết bị (nếu có) được xác định riêng. Khi chạy thử máy nếu có sự cố xảy ra là của nhà thầu thì  nhà thầu lắp  đặt phải sửa lại cho đạt yêu cầu; nếu sự cố do chất lượng  máy hoặc do nguyên nhân khác gây nên thì chi phí khắc phục hậu quả sự cố này được tính riêng..

2 -  Tập định mức dự toán lắp đặt máy được qui định theo nhóm máy cần lắp và cách lắp đặt máy, cụ thể  :

2.1. Những máy có cùng tính năng kỹ thuật được phân vào một nhóm.

Ví dụ :

- Máy gia công kim loại thông dụng (Máy tiện, khoan, bào, doa, mài, cắt đột, ...)

- Máy và thiết bị nâng chuyển (Cần cẩu các loại, cần trục các loại, thang máy ...)

- Máy bơm và quạt các loại.v.v..

2.2. Việc lắp đặt từng loại  máy trong từng nhóm máy được thể hiện theo bốn cách lắp đặt A,B,C,D như nội dung trong bảng phân loại cách lắp đặt máy, thiết bị theo nhóm, loại  máy, thiết bị trong phần II của định mức dự toán này.

Yêu cầu kỹ,  mỹ thuật đối với từng cách lắp đặt tăng dần từ A đến D; định mức hao phí lắp đặt được xác định phù hợp theo từng cách lắp đặt.

2.3. Các máy chưa có tên trong bảng phân loại được sử dụng theo định mức lắp đặt máy thuộc nhóm máy có tính năng kỹ thuật tương tự; trường hợp không sử dụng được theo định mức lắp đặt máy tương tự thì áp dụng theo định mức tổ hợp và lắp đặt máy khác có mã số 1.24.0000

3. Định mức lắp đặt máy được xác định trong Điều kiện lắp đặt ở độ cao và độ sâu 
≤ 1m, trường hợp lắp đặt máy ở các Điều kiện khác với quy định trên thì mức hao phí nhân công, máy thi công được Điều chỉnh theo hệ số quy định trong bảng số 1 phần III trong định mức dự toán này.

4. Mức hao phí nhân công và máy thi công đã được định mức cho lắp đặt một tấn máy bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn bằng thủ công thì  mức hao phí nhân công được định mức được nhân với hệ số Km quy định dưới đây  và không tính hao phí máy thi công lắp đặt.

Lắp đặt loại A  : Km = 1,3

Lắp đặt loại B   : Km= 1,34

Lắp đặt loại C   : Km= 1,4

Lắp đặt loại D   : Km= 1,45

5. Máy gồm nhiều khối,  nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì có thể tính định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết theo cách lắp đặt, lấy đó làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận,  từng cụm chi tiết tương tự. Mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt  mỗi khối, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết  sau được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận  đầu tiên.

6. Máy đã lắp ráp, tổ hợp rồi nhưng trước khi lắp  theo yêu cầu kỹ thuật phải tháo rời các cụm chi tiết, các khối, các bộ phận, để làm sạch, cạo rỉ, lau dầu mỡ , khi lắp những cụm chi tiết , những khối , những bộ phận đó đòi hỏi những Điều kiện kỹ thuật lắp theo cách lắp loại nào thì được áp dụng định mức lắp đặt theo cách lắp  đặt loại đó.

7. Trong quá trình lắp đặt máy nếu phải thay đổi thiết bị thi công để phù hợp với thực tế hiện trường (do tầm với của cẩu có sức nâng như thể hiện trong định mức không đủ, tận dụng thiết bị sẵn có của công trình) thì căn cứ vào biện pháp thi công để lựa chọn thiết bị thi công phù hợp thay thế lạo thiết bị thi công đã ghi trong tập định mức dự toán này;

8. Đối với những máy có khối lượng lớn trước khi lắp đặt phải qua lắp ráp tổ hợp thành từng cụm chi tiết, nếu lượng que hàn lớn hơn lượng que hàn đã định mức cho việc tổ hợp thì lượng que hàn này được tính riêng, trên cơ sở yêu cầu của thiết kế lắp ráp máy đó.

9. Việc xác định cách lắp đặt áp dụng theo quy định như sau:

9.1. Cách lắp đặt  loại A

Máy và thiết bị thuộc cách lắp đặt loại A là loại máy và thiết bị khi lắp các khối, các bộ phận máy đã hoàn chỉnh, được liên kết với nhau bằng then, chốt, định vị, hoặc bu lông thành cỗ máy hoàn chỉnh.

9.2. Cách lắp đặt loại B

Máy và thiết bị thuộc cách lắp loại B là loại máy và thiết bị khi lắp các khối, bộ phận, các cụm chi tiết có đủ Điều kiện của cách lắp loại A và thêm những Điều kiện sau:

- Khi lắp các khối, các bộ phận, các cụm chi tiết phải lắp các chi tiết trong từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết phải rà cạo sơ qua các mặt tiếp xúc.

- Các chi tiết lắp đặt – lắp lên thành khối phải qua các khớp nối, ổ trượt, ổ lăn, ổ bi lót đỡ trục đỡ .

9.3. Cách lắp đặt loại C

Máy và thiết bị thuộc cách lắp loại C là loại máy và thiết bị khi lắp các khối, các bộ phận, các cụm chi tiết, có đủ các Điều kiện kỹ thuật lắp của cách lắp loại A và B  ngoài ra còn thêm những Điều kiện sau đây :

- Máy  phải lắp các khối, các bộ phận, các cụm chi tiết có chuyển động khứ hồi, truyền động xích, truyền động dây da, đường trượt, bánh xe răng, vít vô tận ... khi lắp phải rà cạo sơ qua các mặt tiếp xúc của các chi tiết.

- Ngoài các Điểm nêu trên, nếu  máy có kết cấu ở dạng tháo rời ra nhiều khối, nhiều bộ phận, nhiều cụm chi tiết phải qua lắp ráp tổ hợp rồi mới lắp thành cỗ máy hoàn chỉnh.

9.4 - Cách lắp đặt  loại D

Máy thuộc cách lắp đặt loại D là loại máy khi lắp các khối, các bộ phận, các tổ, các cụm chi tiết có đủ các Điều kiện kỹ thuật của cách lắp đặt loại A,B,C và thêm những Điều kiện kỹ thuật sau đây :

Máy phải lắp từng khối, từng bộ phận, từng tổ, từng cụm chi tiết đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và độ chính xác cao như lắp lên thành cỗ máy, thành dãy máy, máy đặt chồng lên nhau hay máy lắp lên thành dây chuyền sản xuất dài gồm nhiều máy, khi lắp phải qua lắp các khối, các bộ phận, các tổ, các cụm  chi tiết có đủ các dạng chuyển động liên kết với nhau bằng các-đăng

10. Những công việc nằm ngoài  mức hao phí của các công tác lắp đặt đã đã được định mức thì được Điều chỉnh, bổ sung vào dự toán công tác lắp đặt theo nội dung và nguyên tắc như  sau:

10.1 Vận chuyển máy ngoài cự ly 30m và vận chuyển máy bằng thủ công áp dụng theo nội dung quy định trong các bảng 3 và 4 phần III của tập định mức dự toán này.

10.2 Trường hợp phải tháo để cạo rỉ , lau dầu mỡ trước khi lắp đặt (nếu có) và mức hao phí nhân công để cạo rỉ lớn hơn 0,5 công cho một tấn máy lắp đặt thì được bổ sung hao phí nhân công cho các khối lượng máy, thiết bị cần tháo và cạo rỉ.

10.3 Phải sửa chữa, thay thế mới các chi tiết cho máy trước khi lắp đặt, do máy giao nhận bị hư hỏng, mất các chi tiết.

10.4 Phải gia công, tinh chế một số chi tiết máy như : Nhiệt luyện, hàn... khi lắp đặt máy

10.5 Phải sơn phủ toàn máy sau khi đã lắp đặt.

10.6 Công tác sửa chữa bánh răng, rà cạo palie, ổ trục

10.7 Công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh phần cơ của thiết bị trước khi đưa vào vận hành.

10.8 Giàn giáo, sàn đạo thi công lắp đặt máy.

Phần 1:

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  LẮP ĐẶT  MÁY, THIẾT BỊ

1.01.0000   Lắp đặt Máy gia công kim loại thông dụng

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

|  | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 0.1 |  |  | > 0.1 đến ≤ 0.5 |  |  | > 0.5 đến ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 1,14 | 1,14 | 1,49 |
|  | Dầu các loại | kg | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 2,20 | 2,20 | 3,00 | 1,26 | 1,26 | 1,71 |
| 1.01.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 1,71 | 1,71 | 2,29 |
|  | Xăng | kg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 27,00 | 54,00 | 84,0 | 10,80 | 21,60 | 33,60 | 6,65 | 13,29 | 20,68 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 0,5 Tấn | ca | 1,00 | 1,05 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca |  |  |  | 0,40 | 0,42 | 0,44 |  |  |  |
|  | Tời điện 1.5 Tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,21 | 0,22 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 102 | 202 | 302 | 103 | 203 | 303 |

1.01.0000    Lắp đặt Máy gia công kim loại thông dụng

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 1 đến ≤ 5 |  |  | > 5 đến ≤ 10 |  |  |  | > 10 đến ≤ 15 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.0 | Mỡ các loại | kg | 1,00 | 1,00 | 1,30 |  | 0,89 | 0,89 | 1,15 | 0,82 | 0,82 | 1,06 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,10 | 1,10 | 1,50 |  | 0,98 | 0,98 | 1,33 | 0,90 | 0,90 | 1,22 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,50 | 1,50 | 2,00 |  | 1,33 | 1,33 | 1,78 | 1,22 | 1,22 | 1,63 |
|  | Xăng | kg | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 |  | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 6,48 | 12,96 | 20,16 |  | 5,85 | 11,70 | 18,20 | 4,42 | 8,84 | 13,75 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,200 | 0,210 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  |  | 0,184 | 0,190 | 0,198 |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  | 0,173 | 0,178 | 0,183 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 |  | 105 | 205 | 305 | 106 | 206 | 306 |

1.01.0000    Lắp đặt Máy gia công kim loại thông dụng

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 15 đến ≤ 20 |  |  | > 20 đến ≤ 30 |  |  | > 30 đến ≤ 40 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,78 | 0,78 | 1,02 | 0,76 | 0,76 | 0,99 | 0,74 | 0,74 | 0,97 |
|  | Dầu các loại | kg | 0,86 | 0,86 | 1,18 | 0,84 | 0,84 | 1,14 | 0,82 | 0,82 | 1,11 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,18 | 1,18 | 1,57 | 1,14 | 1,14 | 1,52 | 1,11 | 1,11 | 1,49 |
| 1.01.0 | Xăng | kg | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 3,88 | 7,76 | 12,08 | 3,24 | 6,48 | 10,08 | 3,09 | 6,17 | 9,60 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,168 | 0,172 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 40 tấn | ca |  |  |  | 0,165 | 0,168 | 0,172 |  |  |  |
|  | Cầu trục 50 Tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,122 | 0,126 | 0,127 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 108 | 208 | 308 | 109 | 209 | 309 |

1.01.0000     Lắp đặt Máy gia công kim loại thông dụng

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 40 đến ≤ 50 |  |  | > 50 đến ≤ 60 |  |  | > 60 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,73 | 0,73 | 0,95 | 0,73 | 0,73 | 0,95 | 0,72 | 0,72 | 0,94 |
|  | Dầu các loại | kg | 0,81 | 0,81 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 1,09 | 0,79 | 0,79 | 1,08 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,10 | 1,10 | 1,47 | 1,09 | 1,09 | 1,45 | 1,08 | 1,08 | 1,44 |
| 1.01.0 | Xăng | kg | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 2,93 | 5,87 | 9,13 | 2,84 | 5,68 | 8,84 | 2,70 | 5,40 | 8,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 60 tấn | ca | 0,137 | 0,139 | 0,142 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 90 tấn | ca |  |  |  | 0,136 | 0,138 | 0,141 | 0,135 | 0,137 | 0,140 |
|  | Máy khác | ca | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 111 | 211 | 311 | 112 | 212 | 312 |

1.02.0000     Lắp đặt Máy gia công kim loại bằng áp lực

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 0.5 |  | > 0.5 đến ≤ 1 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | B | C | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 2,00 | 2,60 | 1,00 | 1,30 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,20 | 3,00 | 1,10 | 1,50 |
| 1.02.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 3,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00 |
|  | Xăng | kg | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,40 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 28,51 | 44,35 | 13,58 | 21,12 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |  |  |
|  | Tời điện 0,5 Tấn | ca |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,42 | 0,44 |  |  |
|  | Tời điện 1.5 Tấn | ca |  |  | 0,21 | 0,22 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 201 | 301 | 202 | 302 |

1.02.0000     Lắp đặt Máy gia công kim loại bằng áp lực

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 1 đến ≤ 5 |  | > 5 đến ≤ 10 |  | > 10 đến ≤ 15 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | B | C | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,00 | 1,30 | 0,89 | 1,15 | 0,82 | 1,06 |
| 1.02.0 | Dầu các loại | kg | 1,10 | 1,50 | 0,98 | 1,33 | 0,90 | 1,22 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,50 | 2,00 | 1,33 | 1,78 | 1,22 | 1,63 |
|  | Xăng | kg | 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 11,88 | 18,48 | 9,65 | 15,02 | 8,22 | 12,79 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,210 | 0,220 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  | 0,190 | 0,198 |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  | 0,178 | 0,183 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 203 | 303 | 204 | 304 | 205 | 305 |

1.02.0000     Lắp đặt Máy gia công kim loại bằng áp lực

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 15 đến ≤ 20 |  | > 20 đến ≤ 30 |  | > 30 đến ≤ 40 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | B | C | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,78 | 1,02 | 0,76 | 0,99 | 0,74 | 0,97 |
| 1.02.0 | Dầu các loại | kg | 0,86 | 1,18 | 0,84 | 1,14 | 0,82 | 1,11 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,18 | 1,57 | 1,14 | 1,52 | 1,11 | 1,49 |
|  | Xăng | kg | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 7,59 | 11,81 | 6,85 | 10,66 | 6,42 | 9,99 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,172 | 0,177 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 40 tấn | ca |  |  | 0,168 | 0,172 |  |  |
|  | Cầu trục 50 Tấn | ca |  |  |  |  | 0,126 | 0,127 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 206 | 306 | 207 | 307 | 208 | 308 |

1.02.0000     Lắp đặt Máy gia công kim loại bằng áp lực

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 40 đến ≤ 50 |  | > 50 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | B | C | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,73 | 0,95 | 0,72 | 0,94 |
| 1.02.0 | Dầu các loại | kg | 0,81 | 1,10 | 0,80 | 1,08 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,10 | 1,47 | 1,08 | 1,45 |
|  | Xăng | kg | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 5,94 | 9,24 | 5,33 | 8,29 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 60 tấn | ca | 0,139 | 0,142 |  |  |
|  | Cầu trục 90 tấn | ca |  |  | 0,138 | 0,140 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 209 | 309 | 210 | 310 |

1.03.0000     Tổ hợp và lắp đặt Thiết bị nâng chuyển

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 0.1 |  |  | > 0.1 đến ≤ 0.5 |  |  | > 0.5 đến ≤ 1 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 2,40 | 2,40 | 3,12 | 1,20 | 1,20 | 1,56 |
| 1.03.0 | Dầu các loại | kg | 6,60 | 6,60 | 9,00 | 2,64 | 2,64 | 3,60 | 1,32 | 1,32 | 1,80 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 3,60 | 3,60 | 4,80 | 1,80 | 1,80 | 2,40 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
|  | Đất đèn | kg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Ô xy | chai | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Xăng | kg | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 41,77 | 83,54 | 129,9 | 29,48 | 58,97 | 91,73 | 11,14 | 22,28 | 34,65 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 0,5 Tấn | ca | 1,43 | 1,50 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca |  |  |  | 0,57 | 0,60 | 0,63 |  |  |  |
|  | Tời điện 1.5 Tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 1,07 | 1,10 | 1,3 | 0,43 | 0,44 | 0,54 | 0,21 | 0,22 | 0,27 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 102 | 202 | 302 | 103 | 203 | 303 |

1.03.0000     Tổ hợp và lắp đặt Thiết bị nâng chuyển

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 1 đến ≤ 5 |  |  | > 5 đến ≤ 10 |  |  | > 10 đến ≤ 15 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 0,89 | 0,89 | 1,15 | 0,82 | 0,82 | 1,06 |
| 1.03.0 | Dầu các loại | kg | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 0,98 | 0,98 | 1,33 | 0,90 | 0,90 | 1,22 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,33 | 1,33 | 1,78 | 1,22 | 1,22 | 1,63 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Xăng | kg | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 8,35 | 16,71 | 25,99 | 6,79 | 13,57 | 21,12 | 5,78 | 11,57 | 17,99 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,200 | 0,210 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  | 0,184 | 0,190 | 0,198 |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,173 | 0,178 | 0,183 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,150 | 0,154 | 0,188 | 0,138 | 0,140 | 0,169 | 0,130 | 0,130 | 0,156 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,050 | 0,051 | 0,063 | 0,046 | 0,046 | 0,056 | 0,043 | 0,043 | 0,052 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 | 105 | 205 | 305 | 106 | 206 | 306 |

1.03.0000     Tổ hợp và lắp đặt Thiết bị nâng chuyển

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 15 đến ≤ 25 |  |  | > 25 đến ≤ 50 |  |  | > 50 đến ≤ 100 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,01 | 1,01 | 1,31 | 0,96 | 0,96 | 1,25 | 0,93 | 0,93 | 1,21 |
| 1.03.0 | Dầu các loại | kg | 1,11 | 1,11 | 1,51 | 1,05 | 1,05 | 1,44 | 1,03 | 1,03 | 1,40 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,51 | 1,51 | 2,02 | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,40 | 1,40 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 5,09 | 10,19 | 15,85 | 4,70 | 9,40 | 14,62 | 4,38 | 8,77 | 13,64 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca | 0,200 | 0,205 | 0,211 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  |  | 0,165 | 0,168 | 0,171 |  |  |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,162 | 0,164 | 0,168 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,048 | 0,048 | 0,057 | 0,048 | 0,047 | 0,056 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,150 | 0,150 | 0,179 | 0,145 | 0,144 | 0,172 | 0,143 | 0,141 | 0,168 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 108 | 208 | 308 | 109 | 209 | 309 |

1.03.0000     Tổ hợp và lắp đặt Thiết bị nâng chuyển

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 100 đến ≤ 150 |  |  | > 150 đến ≤ 200 |  |  | > 200 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 0,92 | 0,92 | 1,19 |
| 1.03.0 | Dầu các loại | kg | 1,02 | 1,02 | 1,39 | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,38 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,39 | 1,39 | 1,85 | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,38 | 1,38 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 4,00 | 8,00 | 12,44 | 3,86 | 7,73 | 12,02 | 3,55 | 7,09 | 11,03 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,087 | 0,088 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  |  | 0,174 | 0,176 | 0,179 |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,173 | 0,176 | 0,179 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,026 | 0,025 | 0,030 | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,051 | 0,050 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,077 | 0,076 | 0,090 | 0,153 | 0,152 | 0,180 | 0,153 | 0,151 | 0,179 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 111 | 211 | 311 | 112 | 212 | 312 |

1.04.0000     Tổ hợp và lắp đặt  thiết bị Băng tải

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥ 2 đến <5 |  | ≥ 5 đến < 10 |  | ≥ 10 đến < 15 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,69 | 1,69 | 1,43 | 1,50 | 1,38 | 1,38 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,95 | 1,95 | 1,65 | 1,73 | 1,59 | 1,59 |
| 1.04.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,60 | 2,60 | 2,20 | 2,31 | 2,12 | 2,12 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,58 | 0,53 | 0,53 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,46 | 0,42 | 0,42 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 23,15 | 33,07 | 18,81 | 26,87 | 16,03 | 22,90 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,143 | 0,150 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  | 0,129 | 0,133 |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  | 0,119 | 0,123 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,041 | 0,042 | 0,037 | 0,037 | 0,034 | 0,034 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,122 | 0,125 | 0,110 | 0,111 | 0,102 | 0,103 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 301 | 401 | 302 | 402 | 303 | 403 |

1.04.0000     Tổ hợp và lắp đặt  thiết bị Băng tải

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥ 15 đến < 25 |  | ≥ 25 đến < 50 |  | ≥ 50 đến < 100 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,31 | 1,31 | 1,25 | 1,25 | 1,21 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,51 | 1,51 | 1,44 | 1,44 | 1,40 | 1,40 |
| 1.04.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,02 | 2,02 | 1,92 | 1,92 | 1,87 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 14,47 | 20,67 | 13,02 | 18,60 | 12,30 | 17,57 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca | 0,114 | 0,117 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  | 0,093 | 0,095 |  |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  |  | 0,091 | 0,093 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,032 | 0,033 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,030 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,097 | 0,098 | 0,093 | 0,093 | 0,091 | 0,091 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 304 | 404 | 305 | 405 | 306 | 406 |

1.04.0000     Tổ hợp và lắp đặt  thiết bị Băng tải

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥ 100 đến < 150 |  | ≥ 150 đến < 200 |  | > 200 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 1.04.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 11,58 | 16,54 | 10,98 | 15,69 | 9,30 | 13,29 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,180 | 0,184 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  | 0,179 | 0,183 |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 307 | 407 | 308 | 408 | 309 | 409 |

Ghi chú : Trường hợp lắp đặt băng tải phải gia công các chi tiết căn, kê bằng thép hình thì được tính riêng

1.05.0000     Lắp đặt Máy Bơm  và  quạt các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 0.1 |  |  |  | > 0.1 đến ≤ 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 2,60 |
|  | Dầu các loại | kg | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 2,20 | 2,20 | 3,00 | 3,00 |
| 1.05.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
|  | Đất đèn | kg | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Ô xy | chai | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
|  | Dây chì | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 54,0 | 108,0 | 168,0 | 240,0 | 32,4 | 64,8 | 100,8 | 144,0 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 0,5 Tấn | ca | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,75 | 0,77 | 0,94 | 0,96 | 0,30 | 0,31 | 0,38 | 0,38 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 401 | 102 | 202 | 302 | 402 |

1.05.0000     Lắp đặt Máy Bơm  và  quạt các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 0.5 đến ≤ 1 |  |  |  | > 1 đến ≤ 5 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,93 | 0,93 | 1,21 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,02 | 1,02 | 1,39 | 1,39 |
| 1.05.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,39 | 1,39 | 1,86 | 1,86 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 13,50 | 27,00 | 42,00 | 60,00 | 10,80 | 21,60 | 33,60 | 48,00 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1.5 Tấn | ca | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  |  |  | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 103 | 203 | 303 | 403 | 104 | 204 | 304 | 404 |

1.05.0000     Lắp đặt Máy Bơm  và  quạt các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 5 đến ≤ 10 |  |  |  | > 10 đến ≤ 15 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,89 | 0,89 | 1,15 | 1,15 | 0,82 | 0,82 | 1,06 | 1,06 |
|  | Dầu các loại | kg | 0,98 | 0,98 | 1,33 | 1,33 | 0,90 | 0,90 | 1,22 | 1,22 |
| 1.05.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,33 | 1,33 | 1,78 | 1,78 | 1,22 | 1,22 | 1,63 | 1,63 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 9,24 | 18,47 | 28,74 | 41,05 | 8,68 | 17,36 | 27,00 | 38,57 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,184 | 0,190 | 0,198 | 0,205 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  | 0,173 | 0,178 | 0,183 | 0,189 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,046 | 0,046 | 0,056 | 0,057 | 0,043 | 0,043 | 0,052 | 0,053 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,138 | 0,140 | 0,169 | 0,171 | 0,130 | 0,130 | 0,156 | 0,158 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 105 | 205 | 305 | 405 | 106 | 206 | 306 | 406 |

1.05.0000     Lắp đặt Máy Bơm  và  quạt các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 15 đến ≤ 20 |  |  |  | > 20 đến ≤ 30 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,78 | 0,78 | 1,02 | 1,02 | 0,76 | 0,76 | 0,99 | 0,99 |
|  | Dầu các loại | kg | 0,86 | 0,86 | 1,18 | 1,18 | 0,84 | 0,84 | 1,14 | 1,14 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,18 | 1,18 | 1,57 | 1,57 | 1,14 | 1,14 | 1,52 | 1,52 |
| 1.05.0 | Que hàn các loại | kg | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
|  | Đất đèn | kg | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Ô xy | chai | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 7,96 | 15,92 | 24,77 | 35,38 | 6,98 | 13,97 | 21,72 | 31,03 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,168 | 0,172 | 0,177 | 0,182 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 40 tấn | ca |  |  |  |  | 0,165 | 0,168 | 0,172 | 0,177 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,042 | 0,042 | 0,050 | 0,051 | 0,041 | 0,041 | 0,049 | 0,049 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,126 | 0,126 | 0,151 | 0,152 | 0,124 | 0,123 | 0,147 | 0,147 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 407 | 108 | 208 | 308 | 408 |

1.05.0000     Lắp đặt Máy Bơm  và  quạt các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 30 đến ≤ 40 |  |  |  | > 40 đến ≤ 50 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | 0,73 | 0,73 | 0,95 | 0,95 |
|  | Dầu các loại | kg | 0,82 | 0,82 | 1,11 | 1,11 | 0,81 | 0,81 | 1,10 | 1,10 |
| 1.05.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,11 | 1,11 | 1,49 | 1,49 | 1,10 | 1,10 | 1,47 | 1,47 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
|  | Đất đèn | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Ô xy | chai | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 6,17 | 12,34 | 19,20 | 27,43 | 5,74 | 11,49 | 17,87 | 25,53 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 50 Tấn | ca | 0,122 | 0,126 | 0,127 | 0,130 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  |  |  | 0,137 | 0,139 | 0,142 | 0,145 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,041 | 0,040 | 0,048 | 0,048 | 0,040 | 0,040 | 0,048 | 0,048 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,122 | 0,121 | 0,144 | 0,144 | 0,121 | 0,120 | 0,143 | 0,143 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 109 | 209 | 309 | 409 | 110 | 210 | 310 | 410 |

1.05.0000     Lắp đặt Máy Bơm  và  quạt các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 50 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,72 | 0,72 | 0,94 | 0,94 |
|  | Dầu các loại | kg | 0,80 | 0,80 | 1,08 | 1,08 |
| 1.05.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,08 | 1,08 | 1,45 | 1,45 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
|  | Đất đèn | kg | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Ô xy | chai | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 5,04 | 10,08 | 15,68 | 22,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 90 tấn | ca | 0,135 | 0,138 | 0,140 | 0,144 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,040 | 0,039 | 0,047 | 0,047 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,120 | 0,118 | 0,141 | 0,141 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 111 | 211 | 311 | 411 |

Ghi chú : Trường hợp lắp đặt máy bơm và quạt các loại gồm nhiều khối khác nhau thì phải có công tác tổ hợp trước khi lắp đặt . Định mức vật liệu, nhân công, máy thi công trong bảng trên được nhân với 1,3

1.08.0000     Lắp đặt Máy nén khí các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 0,1 |  | > 0.1đến ≤0.5 |  | > 0.5đến ≤ 1 |  | > 1đến ≤ 10 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 6,50 | 6,50 | 2,60 | 2,60 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 1.08.0 | Dầu các loại | kg | 7,50 | 7,50 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,38 | 0,38 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,20 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 168,0 | 240,0 | 100,8 | 144,0 | 67,2 | 96,0 | 48,4 | 69,1 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 0,5 Tấn | ca | 1,10 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca |  |  | 0,44 | 0,46 |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1.5 Tấn | ca |  |  |  |  | 0,22 | 0,23 |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,23 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,31 | 0,32 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,94 | 0,96 | 0,38 | 0,38 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  | 301 | 401 | 302 | 402 | 303 | 403 | 304 | 404 |

1.08.0000     Lắp đặt Máy nén khí các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 5đến ≤ 10 |  | > 10đến ≤ 15 |  | > 15đến ≤ 20 |  | > 20đến ≤ 25 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,15 | 1,15 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 0,99 |
| 1.08.0 | Dầu các loại | kg | 1,33 | 1,33 | 1,22 | 1,22 | 1,18 | 1,18 | 1,14 | 1,14 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,78 | 1,78 | 1,63 | 1,63 | 1,57 | 1,57 | 1,52 | 1,52 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | Đất đèn | kg | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 32,76 | 46,80 | 27,91 | 39,88 | 25,76 | 36,80 | 24,19 | 34,56 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,198 | 0,205 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  | 0,183 | 0,189 | 0,177 | 0,182 |  |  |
|  | Cần trục 40 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,177 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,056 | 0,057 | 0,052 | 0,053 | 0,050 | 0,051 | 0,049 | 0,049 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Máy khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  | 305 | 405 | 306 | 406 | 307 | 407 | 308 | 408 |

1.08.0000     Lắp đặt Máy nén khí các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 25đến ≤ 40 |  | > 40đến ≤ 50 |  | >50 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,08 |
| 1.08.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,45 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Đất đèn | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
|  | Ô xy | chai | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 22,40 | 32,00 | 21,00 | 30,00 | 18,82 | 26,88 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 50 Tấn | ca | 0,127 | 0,130 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  | 0,142 | 0,145 |  |  |
|  | Cần trục 90 tấn | ca |  |  |  |  | 0,140 | 0,144 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,144 | 0,144 | 0,143 | 0,143 | 0,141 | 0,141 |
|  | Máy khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  | 309 | 409 | 310 | 410 | 311 | 411 |

1.09.0000     Tổ hợp và lắp đặt lò hơi các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | từ 2 đến ≤ 5 |  |  | >5 đến ≤ 10 |  |  | >10 đến ≤ 15 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | D | B | C | D | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,15 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | 1,38 | 1,38 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,27 | 1,73 | 1,73 | 1,17 | 1,59 | 1,59 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,73 | 2,31 | 2,31 | 1,59 | 2,12 | 2,12 |
| 1.09.0 | Que hàn các loại | kg | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 25,69 | 39,97 | 57,10 | 20,88 | 32,47 | 46,39 | 17,79 | 27,67 | 39,53 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,137 | 0,143 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  | 0,124 | 0,129 | 0,133 |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,119 | 0,123 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,033 | 0,041 | 0,042 | 0,030 | 0,037 | 0,037 | 0,028 | 0,034 | 0,034 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,100 | 0,122 | 0,125 | 0,091 | 0,110 | 0,111 | 0,085 | 0,102 | 0,103 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 201 | 301 | 401 | 202 | 302 | 402 | 203 | 303 | 403 |

1.09.0000     Tổ hợp và lắp đặt lò hơi các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 15 đến ≤ 25 |  |  | >25 đến ≤ 50 |  |  | >50 đến ≤ 100 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | D | B | C | D | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,01 | 1,31 | 1,31 | 0,96 | 1,25 | 1,25 | 0,93 | 1,21 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,11 | 1,51 | 1,51 | 1,05 | 1,44 | 1,44 | 1,03 | 1,40 | 1,40 |
| 1.09.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,51 | 2,02 | 2,02 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 1,40 | 1,87 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 16,06 | 24,98 | 35,69 | 14,45 | 22,48 | 32,12 | 13,16 | 20,47 | 29,24 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 40 tấn | ca | 0,111 | 0,114 | 0,117 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  |  | 0,091 | 0,093 | 0,095 |  |  |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,091 | 0,093 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,027 | 0,032 | 0,033 | 0,026 | 0,031 | 0,031 | 0,025 | 0,030 | 0,030 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,081 | 0,097 | 0,098 | 0,078 | 0,093 | 0,093 | 0,077 | 0,091 | 0,091 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 204 | 304 | 404 | 205 | 305 | 405 | 206 | 306 | 406 |

1.09.0000     Tổ hợp và lắp đặt lò hơi các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >100 đến ≤ 150 |  |  | >150 đến ≤ 200 |  |  | >200 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | D | B | C | D | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 0,92 | 1,20 | 1,20 | 0,92 | 1,19 | 1,19 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,02 | 1,39 | 1,39 | 1,01 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,38 | 1,38 |
| 1.09.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,39 | 1,85 | 1,85 | 1,38 | 1,84 | 1,84 | 1,38 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 12,39 | 19,27 | 27,53 | 11,88 | 18,48 | 26,41 | 10,71 | 16,65 | 23,79 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,177 | 0,180 | 0,184 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  |  | 0,176 | 0,179 | 0,183 |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,176 | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,152 | 0,180 | 0,180 | 0,152 | 0,180 | 0,179 | 0,151 | 0,179 | 0,179 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 207 | 307 | 407 | 208 | 308 | 408 | 209 | 309 | 409 |

Ghi chú : Trường hợp lắp đặt lò hơi nhiệt điện công tác hàn thành phẩm (hàn các ống sinh hơi, bộ quá nhiệt...) được tính riêng

1.10.0000     Tổ hợp và lắp đặt Máy nghiền sàng các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 0.4 đến ≤ 0.6 |  |  |  | > 0.4 đến ≤ 2 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,82 | 1,82 | 2,37 | 2,37 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 |
| 1.10.0 | Dầu các loại | kg | 2,00 | 2,00 | 2,73 | 2,73 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,73 | 2,73 | 3,64 | 3,64 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Xăng | kg | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 20,15 | 40,29 | 62,68 | 89,54 | 14,39 | 28,78 | 44,77 | 63,96 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,364 | 0,382 | 0,400 | 0,419 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  |  |  |  | 0,260 | 0,273 | 0,286 | 0,299 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,091 | 0,093 | 0,114 | 0,116 | 0,065 | 0,066 | 0,081 | 0,083 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,273 | 0,280 | 0,341 | 0,349 | 0,195 | 0,200 | 0,244 | 0,250 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 401 | 102 | 202 | 302 | 402 |

1.10.0000     Tổ hợp và lắp đặt Máy nghiền sàng các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 2 đến ≤ 5 |  |  |  | > 5 đến ≤ 10 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,15 | 1,15 | 1,50 | 1,50 |
| 1.10.0 | Dầu các loại | kg | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,27 | 1,27 | 1,73 | 1,73 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,73 | 1,73 | 2,31 | 2,31 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Xăng | kg | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 12,59 | 25,18 | 39,18 | 55,97 | 11,69 | 23,39 | 36,38 | 51,97 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,130 | 0,137 | 0,143 | 0,150 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  |  | 0,119 | 0,124 | 0,129 | 0,133 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,033 | 0,033 | 0,041 | 0,042 | 0,030 | 0,030 | 0,037 | 0,037 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,098 | 0,100 | 0,122 | 0,125 | 0,089 | 0,091 | 0,110 | 0,111 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 103 | 203 | 303 | 403 | 104 | 204 | 304 | 404 |

1.10.0000     Tổ hợp và lắp đặt Máy nghiền sàng các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 10 đến ≤ 15 |  |  |  | > 15 đến ≤ 25 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,06 | 1,06 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,31 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,17 | 1,17 | 1,59 | 1,59 | 1,11 | 1,11 | 1,51 | 1,51 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,59 | 1,59 | 2,12 | 2,12 | 1,51 | 1,51 | 2,02 | 2,02 |
| 1.10.0 | Que hàn các loại | kg | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 9,96 | 19,93 | 31,00 | 44,28 | 8,99 | 17,99 | 27,98 | 39,98 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,112 | 0,116 | 0,119 | 0,123 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  | 0,109 | 0,111 | 0,114 | 0,117 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,028 | 0,028 | 0,034 | 0,034 | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,033 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,084 | 0,085 | 0,102 | 0,103 | 0,081 | 0,081 | 0,097 | 0,098 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 105 | 205 | 305 | 405 | 106 | 206 | 306 | 406 |

1.10.0000     Tổ hợp và lắp đặt Máy nghiền sàng các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 25 đến ≤ 50 |  |  |  | > 50 đến ≤ 100 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,96 | 0,96 | 1,25 | 1,25 | 0,93 | 0,93 | 1,21 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,05 | 1,05 | 1,44 | 1,44 | 1,03 | 1,03 | 1,40 | 1,40 |
| 1.10.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 7,71 | 15,42 | 23,99 | 34,26 | 6,45 | 12,88 | 20,03 | 28,61 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,178 | 0,182 | 0,186 | 0,190 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  |  | 0,175 | 0,178 | 0,182 | 0,186 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,052 | 0,052 | 0,062 | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,061 | 0,061 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,157 | 0,156 | 0,186 | 0,186 | 0,155 | 0,153 | 0,182 | 0,182 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 407 | 108 | 208 | 308 | 408 |

1.10.0000     Tổ hợp và lắp đặt Máy nghiền sàng các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 100 đến ≤ 150 |  |  |  | > 150 đến ≤ 200 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 1,20 |
| 1.10.0 | Dầu các loại | kg | 1,02 | 1,02 | 1,39 | 1,39 | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,39 | 1,39 | 1,85 | 1,85 | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 6,11 | 12,23 | 19,02 | 27,17 | 5,65 | 11,29 | 17,57 | 25,10 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,174 | 0,177 | 0,180 | 0,184 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  |  |  | 0,174 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,154 | 0,152 | 0,180 | 0,180 | 0,153 | 0,152 | 0,180 | 0,179 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 109 | 209 | 309 | 409 | 110 | 210 | 310 | 410 |

1.10.0000     Tổ hợp và lắp đặt Máy nghiền sàng các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 200 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,92 | 0,92 | 1,19 | 1,19 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 |
| 1.10.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 5,27 | 10,53 | 16,38 | 23,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca | 0,173 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,153 | 0,151 | 0,179 | 0,179 |
|  | Máy khác | ca | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 211 | 311 | 411 |

Ghi chú : Định mức trong bảng được tính cho loại máy nghiền trục ngang, trường hợp lắp máy nghiền trục đứng công tác  lắp đặt được Điều chỉnh với hệ số bằng 1.2

1.11.0000     Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 0.4 đến ≤ 0.6 |  | > 0.6 đến ≤ 2 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 2,37 | 2,37 | 1,69 | 1,69 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,73 | 2,73 | 1,95 | 1,95 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 3,64 | 3,64 | 2,60 | 2,60 |
| 1.11.0 | Que hàn các loại | kg | 0,27 | 0,27 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 0,91 | 0,91 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
|  | Xăng | kg | 0,73 | 0,73 | 0,52 | 0,52 |
|  | Cáp điện | m | 0,36 | 0,36 | 0,26 | 0,26 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,46 | 0,46 | 0,33 | 0,33 |
|  | Đá mài cắt | vên | 0,36 | 0,36 | 0,26 | 0,26 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 5/7 | công | 59,62 | 85,18 | 42,59 | 60,84 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,400 | 0,419 |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  |  | 0,286 | 0,299 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,114 | 0,116 | 0,081 | 0,083 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,341 | 0,349 | 0,244 | 0,250 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 301 | 401 | 302 | 402 |

1.11.0000     Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 2 đến ≤ 5 |  | > 5 đến ≤ 10 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,69 | 1,69 | 1,50 | 1,50 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 1,73 |
| 1.11.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,60 | 2,60 | 2,31 | 2,31 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,58 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|  | Xăng | kg | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 0,46 |
|  | Cáp điện | m | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 |
|  | Đá mài cắt | vên | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 5/7 | công | 37,26 | 53,24 | 34,60 | 49,43 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,286 | 0,299 |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  | 0,257 | 0,266 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,081 | 0,083 | 0,073 | 0,074 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,244 | 0,250 | 0,219 | 0,222 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 303 | 403 | 304 | 404 |

1.11.0000     Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 10 đến ≤ 15 |  | > 15 đến ≤ 25 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,38 | 1,38 | 1,31 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,59 | 1,59 | 1,51 | 1,51 |
| 1.11.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,12 | 2,12 | 2,02 | 2,02 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
|  | Cáp điện | m | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 |
|  | Đá mài cắt | vên | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 5/7 | công | 29,48 | 42,12 | 26,62 | 38,03 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,238 | 0,246 |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  | 0,228 | 0,234 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,065 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,203 | 0,205 | 0,194 | 0,195 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 305 | 405 | 306 | 406 |

1.11.0000     Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 25 đến ≤ 50 |  | > 50 đến ≤ 100 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,25 | 1,25 | 1,21 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,44 | 1,44 | 1,40 | 1,40 |
| 1.11.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,92 | 1,92 | 1,87 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cáp điện | m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
|  | Đá mài cắt | vên | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 5/7 | công | 23,96 | 34,22 | 21,29 | 30,42 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,186 | 0,190 |  |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  | 0,182 | 0,186 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,186 | 0,186 | 0,182 | 0,182 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 307 | 407 | 308 | 408 |

1.11.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 100 đến ≤ 150 |  | > 150 đến ≤ 200 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 |
| 1.11.0 | Que hàn các loại | kg | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cáp điện | m | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Đá mài cắt | vên | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
|  | Dây điện | kg | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | m3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công | công |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 5/7 |  | 20,53 | 29,33 | 19,70 | 28,14 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,180 | 0,184 |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,179 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 309 | 409 | 310 | 410 |

1.11.0000   Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 200 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |
|  |  |  | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,19 | 1,19 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,38 | 1,38 |
| 1.11.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 |
|  | Cáp điện | m | 0,18 | 0,18 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,23 | 0,23 |
|  | Đá mài cắt | vên | 0,18 | 0,18 |
|  | Dây điện | kg | 0,92 | 0,92 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | m3 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | % | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác |  | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công | công |  |  |
|  | Bậc thợ 5/7 |  | 18,43 | 26,33 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,179 | 0,179 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 311 | 411 |

1.12.0000      Tổ hợp và lắp đặt Thiết bị van các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính :1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <1 đến ≤5 | < 5 đến ≤10 | <10 đến ≤15 | <15 đến ≤ 20 | < 20 đến ≤ 30 | < 30 đến ≤ 40 | < 40 đến ≤ 50 | > 50 tấn |
|  |  |  | Cách C | Cách C | Cách C | Cách C | Cách C | Cách C | Cách C | Cách C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,30 | 1,15 | 1,06 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,50 | 1,33 | 1,22 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
| 1.12.0 | Que hàn các loại | kg | 0,30 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | Xăng | kg | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Thép ống không rỉ | kg | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Giấy lọc dầu | m2 | 0,50 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cáp điện | m | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Sơn đánh dấu | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Thép tròn | kg | 2,00 | 1,78 | 1,63 | 1,57 | 1,52 | 1,49 | 1,47 | 1,46 |
|  | Giấy giáp | tờ | 1,00 | 0,89 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,73 |
|  | Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 21,8 | 18,20 | 16,80 | 14,37 | 12,74 | 11,06 | 10,21 | 9,24 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  | 0,198 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 20 Tấn | ca |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  | 0,177 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 50 Tấn | ca |  |  |  |  | 0,129 | 0,127 |  |  |
|  | Cần trục 90 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,142 | 0,142 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,06 | 0,056 | 0,052 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,048 | 0,047 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,19 | 0,169 | 0,156 | 0,151 | 0,147 | 0,144 | 0,143 | 0,142 |
|  | Máy khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |

Ghi chú : Công tác thử khô van được tính riêng theo yêu cầu của kỹ thuật

Trường hợp phải tổ hợp và lắp đặt van các loại trong hầm thì hao phí nhân công được Điều chỉnh với hệ số bằng 1,3

1.13.0000  Máy phát điện các loại

1.13.1000  lắp đặt tổ Máy phát điện chạy bằng Điezen, xăng, sức gió và sức nước loại nhỏ

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0.4đến ≤0.6 | >0.6 đến ≤2 | >2 đến ≤ 5 | >5 đến ≤ 10 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | C | C | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 2,37 | 1,80 | 1,69 | 1,50 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,73 | 2,08 | 1,95 | 1,73 |
| 1.13.1 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 3,64 | 2,77 | 2,60 | 2,31 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,17 |
|  | Đất đèn | kg | 0,91 | 0,69 | 0,65 | 0,58 |
|  | Ô xy | chai | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
|  | Cáp điện | m | 0,36 | 0,28 | 0,26 | 0,23 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,36 | 0,28 | 0,26 | 0,23 |
|  | Dây điện | m | 1,82 | 1,39 | 1,30 | 1,15 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 37,61 | 28,65 | 24,18 | 21,83 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,200 |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  | 0,153 |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  | 0,143 |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  | 0,129 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,114 | 0,087 | 0,081 | 0,073 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,341 | 0,260 | 0,244 | 0,219 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 301 | 302 | 303 | 304 |

1.13.1000   lắp đặt tổ Máy phát điện chạy bằng Điezen, xăng, sức gió và sức nước loại nhỏ

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >10 đến ≤ 15 | >15 đến ≤ 25 | >25 đến ≤ 50 | >50 đến ≤ 100 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | C | C | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,38 | 1,31 | 1,25 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,59 | 1,51 | 1,44 | 1,40 |
| 1.13.1 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,12 | 2,02 | 1,92 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
|  | Cáp điện | m | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
|  | Dây điện | m | 1,06 | 1,01 | 0,96 | 0,93 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 18,60 | 16,96 | 15,11 | 13,76 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,119 |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  | 0,114 |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  | 0,093 |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  | 0,091 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,068 | 0,065 | 0,062 | 0,061 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,203 | 0,194 | 0,186 | 0,182 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 305 | 306 | 307 | 308 |

1.13.1000  lắp đặt tổ Máy phát điện chạy bằng Điezen, xăng, sức gió và sức nước loại nhỏ

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >100 đến ≤ 150 | >150 đến ≤ 200 | > 200 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |
|  |  |  | C | C | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,30 | 1,20 | 0,88 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,50 | 1,38 | 1,01 |
| 1.13.1 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,00 | 1,84 | 1,35 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,15 | 0,14 | 0,10 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,46 | 0,34 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
|  | Cáp điện | m | 0,20 | 0,18 | 0,13 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,20 | 0,18 | 0,13 |
|  | Dây điện | m | 1,00 | 0,92 | 0,67 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,09 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 12,95 | 11,29 | 10,79 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,090 |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  | 0,090 |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  | 0,066 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,044 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,180 | 0,180 | 0,132 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 309 | 310 | 311 |

Ghi chú : Những máy phát điện điêzen không lắp đặt cố định vào bệ máy không áp dụng định  mức này

1.13.2000     Tổ hợp và lắp đặt  roto máy phát điện các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0.4 đến ≤0.6 | >0.6 đến ≤2 | >2 đến ≤ 5 | >5 đến ≤10 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | D | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 2,73 | 1,95 | 1,76 | 1,38 |
|  | Dầu các loại | kg | 3,15 | 2,25 | 2,03 | 1,60 |
| 1.13.2 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 4,20 | 3,00 | 2,70 | 2,13 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,32 | 0,23 | 0,20 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 2,10 | 1,50 | 1,35 | 1,07 |
|  | Ô xy | chai | 0,32 | 0,23 | 0,20 | 0,16 |
|  | Cáp điện | m | 0,42 | 0,30 | 0,27 | 0,21 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,42 | 0,30 | 0,27 | 0,21 |
|  | Dây điện | m | 2,10 | 1,50 | 1,35 | 1,07 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vải thuỷ tinh | m2 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
|  | A xêtôn | kg | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,13 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 1,31 | 0,94 | 0,84 | 0,67 |
|  | Bột kẽm sệt | kg | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,13 |
|  | Bu lông lắp | cái | 10,50 | 7,50 | 6,75 | 5,33 |
|  | Vải A mi ăng | m2 | 0,39 | 0,28 | 0,25 | 0,20 |
|  | Gra phít tấm | m2 | 0,53 | 0,38 | 0,34 | 0,27 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,53 | 0,38 | 0,34 | 0,27 |
|  | Băng dính cách điện | cuộn | 1,31 | 0,94 | 0,84 | 0,67 |
|  | Khí A rgon | bình | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 161,3 | 144,0 | 134,40 | 109,20 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,483 |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  | 0,345 |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  | 0,345 |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  | 0,307 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,40 | 0,29 | 0,29 | 0,26 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 401 | 402 | 403 | 404 |

1.13.2000     Tổ hợp và lắp đặt  roto máy phát điện các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >10 đến ≤15 | >15 đến ≤25 | >25 đến ≤50 | >50 đến ≤100 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | D | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,59 | 1,51 | 1,44 | 1,40 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,83 | 1,74 | 1,66 | 1,62 |
| 1.13.2 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,45 | 2,33 | 2,21 | 2,16 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,08 |
| 0,17 |  | chai | 0,18 |  | 0,17 | 0,16 |
|  | Cáp điện | m | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
|  | Dây điện | m | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,08 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vải thuỷ tinh | m2 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | A xêtôn | kg | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,67 |
|  | Bột kẽm sệt | kg | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
|  | Bu lông lắp | cái | 6,12 | 5,81 | 5,53 | 5,39 |
|  | Vải A mi ăng | m2 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
|  | Gra phít tấm | m2 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
|  | Băng dính cách điện | cuộn | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,67 |
|  | Khí A rgon | bình | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 93,05 | 84,00 | 75,60 | 71,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,283 |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  | 0,270 |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  | 0,219 |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  | 0,214 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,079 | 0,075 | 0,072 | 0,072 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,237 | 0,225 | 0,215 | 0,215 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 405 | 406 | 407 | 408 |

1.13.2000     Tổ hợp và lắp đặt  roto máy phát điện các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >100 đến ≤150 | >150 đến ≤200 | > 200 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |
|  |  |  | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,39 | 1,38 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,60 | 1,59 | 1,40 |
| 1.13.2 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,13 | 2,13 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 1,07 | 1,06 | 0,93 |
|  | Ô xy | chai | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
|  | Cáp điện | m | 0,21 | 0,21 | 0,19 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,21 | 0,21 | 0,19 |
|  | Dây điện | m | 1,07 | 1,06 | 0,93 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vải thuỷ tinh | m2 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
|  | A xêtôn | kg | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 0,67 | 0,66 | 0,58 |
|  | Bột kẽm sệt | kg | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
|  | Bu lông lắp | cái | 5,34 | 5,31 | 4,67 |
|  | Vải A mi ăng | m2 | 0,20 | 0,20 | 0,17 |
|  | Gra phít tấm | m2 | 0,27 | 0,27 | 0,23 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,27 | 0,27 | 0,23 |
|  | Băng dính cách điện | cuộn | 0,67 | 0,66 | 0,58 |
|  | Khí A rgon | bình | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 69,78 | 65,43 | 60,48 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,212 |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  | 0,200 |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  | 0,185 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,07 | 0,065 | 0,061 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,21 | 0,196 | 0,182 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 409 | 410 | 411 |

Ghi chú : Bảng định mức trên quy định cho biện pháp lắp đặt roto máy phát ở ngoài trời, trường hợp lắp đặt trong hầm thì định mức nhân công, máy thi công được Điều chỉnh với hệ số 1,2

1.13.3000     Tổ hợp và lắp đặt stato máy phát điện các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0.4 đến ≤0.6 | <0.6 đến ≤2 | <2 đến ≤5 | <5 đến ≤10 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | D | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 2,73 | 2,21 | 1,95 | 1,73 |
|  | Dầu các loại | kg | 3,15 | 2,55 | 2,25 | 2,00 |
| 1.13.3 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 4,20 | 3,40 | 3,00 | 2,66 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 1,05 | 0,85 | 0,75 | 0,67 |
|  | Ô xy | chai | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
|  | Cáp điện | m | 0,42 | 0,34 | 0,30 | 0,27 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,42 | 0,34 | 0,30 | 0,27 |
|  | Dây điện | m | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,33 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
|  | Vải thuỷ tinh | m | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
|  | A xê tôn | kg | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
|  | Giấy ráp | tờ | 1,31 | 1,06 | 0,94 | 0,83 |
|  | Bột kẽm sệt | kg | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
|  | Bu lông lắp | cái | 10,50 | 8,50 | 7,50 | 6,66 |
|  | Dây thừng ni lon | kg | 3,36 | 2,72 | 2,40 | 2,13 |
|  | Bột Amiăng | kg | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
|  | Vải Amiăng | m2 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,25 |
|  | Graphít tấm | m2 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,33 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
|  | ống cao su cao áp | m | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,33 |
|  | Băng dính cách điện | cuộn | 1,31 | 1,06 | 0,94 | 0,83 |
|  | Cáp thép Fi 5 -6 | m | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
|  | Khí argon | bình | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 204,5 | 130,9 | 114,5 | 106,3 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,483 |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  | 0,391 |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  | 0,345 |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  | 0,307 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,13 | 0,109 | 0,10 | 0,09 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,40 | 0,326 | 0,29 | 0,26 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 401 | 402 | 403 | 404 |

1.13.3000     Tổ hợp và lắp đặt stato máy phát điện các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <10 đến ≤15 | <15 đến ≤25 | <25 đến ≤50 | <50 đến ≤100 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | D | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,59 | 1,51 | 1,44 | 1,40 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,83 | 1,74 | 1,66 | 1,62 |
| 1.13.3 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,45 | 2,33 | 2,21 | 2,16 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,54 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  | Cáp điện | m | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
|  | Dây điện | m | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,08 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vải thuỷ tinh | m | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | A xêtôn | kg | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,67 |
|  | Bột kẽm sệt | kg | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
|  | Bu lông lắp | cái | 6,12 | 5,81 | 5,53 | 5,39 |
|  | Dây thừng | kg | 1,96 | 1,86 | 1,77 | 1,73 |
|  | Bột AMIANG | kg | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
|  | Vải A mi ăng | m2 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
|  | Gra phít tấm | m2 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
|  | Băng dính cách điện | cuộn | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,67 |
|  | Cáp fi 5- 6 | m | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
|  | Khí A rgon | bình | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 102,2 | 92,02 | 84,35 | 80,51 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,302 |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  | 0,288 |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  | 0,234 |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  | 0,228 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,084 | 0,080 | 0,076 | 0,075 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,252 | 0,240 | 0,229 | 0,224 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 405 | 406 | 407 | 408 |

1.13.3000     Tổ hợp và lắp đặt stato máy phát điện các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <100 đến ≤150 | <150 đến ≤200 | > 200 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |
|  |  |  | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,39 | 1,38 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,60 | 1,59 | 1,40 |
| 1.13.3 | Thép tấm d = 1...20 mm | Kg | kg | 2,13 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,53 | 0,53 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
|  | Cáp điện | m | 0,21 | 0,21 | 0,19 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,21 | 0,21 | 0,19 |
|  | Dây điện | m | 1,07 | 1,06 | 0,93 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vải thuỷ tinh | m | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
|  | A xêtôn | kg | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 0,67 | 0,66 | 0,58 |
|  | Bột kẽm sệt | kg | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
|  | Bu lông lắp | cái | 5,34 | 5,31 | 4,67 |
|  | Dây thừng | kg | 1,71 | 1,70 | 1,49 |
|  | Bột AMIANG | kg | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
|  | Vải A mi ăng | m2 | 0,20 | 0,20 | 0,17 |
|  | Gra phít tấm | m2 | 0,27 | 0,27 | 0,23 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
|  | Ông cao su cao áp | m | 0,27 | 0,27 | 0,23 |
|  | Băng dính cách điện | cuộn | 0,67 | 0,66 | 0,58 |
|  | Cáp fi 5- 6 | m | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
|  | Khí A rgon | bình | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 79,24 | 73,36 | 67,79 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,212 |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  | 0,211 |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  | 0,185 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,069 | 0,069 | 0,061 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,208 | 0,207 | 0,182 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 409 | 410 | 411 |

Ghi chú : Bảng định mức trên quy định cho biện pháp lắp đặt Stato máy phát ở ngoài trời, trường hợp lắp đặt tronghầm thì định mức nhân công, máy thi công được Điều chỉnh với hệ số 1,2

1.14.0000 Tổ hợp và lắp đặt turbine các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <2 đến ≤5 | <5 đến ≤10 | <10 đến ≤15 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |
|  |  |  | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,95 | 1,73 | 1,59 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,25 | 2,00 | 1,83 |
| 1.14.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 3,00 | 2,66 | 2,45 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,23 | 0,20 | 0,18 |
|  | Đất đèn | kg | 1,50 | 1,33 | 1,22 |
|  | Ô xy | chai | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
|  | Xăng | kg | 0,60 | 0,53 | 0,49 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,30 | 0,27 | 0,24 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Dầu ô lưu | kg | 0,75 | 0,67 | 0,61 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 0,94 | 0,83 | 0,76 |
|  | Sơn các loại | kg | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dầu tua bin | kg | 0,28 | 0,25 | 0,23 |
|  | Đồng tròn fi 30 - 80 | kg | 0,56 | 0,50 | 0,46 |
|  | Bu lông tổ hợp | cái | 7,50 | 6,66 | 6,12 |
|  | Keo | kg | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 96,0 | 72,0 | 64,0 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca | 0,35 |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  | 0,307 |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  | 0,283 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,10 | 0,086 | 0,079 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,29 | 0,257 | 0,237 |
|  | Máy khác | % | 5,0 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 401 | 402 | 403 |

1.14.0000 Tổ hợp và lắp đặt turbine các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <15 đến ≤25 | <25 đến ≤50 | <50 đến ≤100 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |
|  |  |  | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,51 | 1,44 | 1,40 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,74 | 1,66 | 1,62 |
| 1.14.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,33 | 2,21 | 2,16 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 1,16 | 1,11 | 1,08 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,47 | 0,44 | 0,43 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Dầu ô lưu | kg | 0,58 | 0,55 | 0,54 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 0,73 | 0,69 | 0,67 |
|  | Sơn các loại | kg | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dầu tua bin | kg | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
|  | Đồng tròn fi 30 - 80 | kg | 0,44 | 0,41 | 0,40 |
|  | Bu lông tổ hợp | cái | 5,81 | 5,53 | 5,39 |
|  | Keo | kg | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 57,6 | 52,8 | 50,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca | 0,27 |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  | 0,22 |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  | 0,21 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,08 | 0,072 | 0,070 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,23 | 0,215 | 0,210 |
|  | Máy khác | % | 5,0 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 404 | 405 | 406 |

1.14.0000 Tổ hợp và lắp đặt turbine các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <100 đến ≤150 | <150 đến ≤200 | > 200 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |
|  |  |  | D | D | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,39 | 1,31 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,60 | 1,51 | 1,40 |
| 1.14.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,13 | 2,01 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 1,07 | 1,01 | 0,93 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,43 | 0,40 | 0,37 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Dầu ô lưu | kg | 0,53 | 0,50 | 0,47 |
|  | Giấy giáp mịn | tờ | 0,67 | 0,63 | 0,58 |
|  | Sơn các loại | kg | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dầu tua bin | kg | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
|  | Đồng tròn fi 30 - 80 | kg | 0,40 | 0,38 | 0,35 |
|  | Bu lông tổ hợp | cái | 5,34 | 5,03 | 4,67 |
|  | Keo | kg | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | Vật liệu khác | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 49,6 | 44,40 | 37,24 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,2 |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  | 0,211 |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  | 0,185 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,07 | 0,069 | 0,061 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,21 | 0,207 | 0,182 |
|  | Máy khác | % | 5,0 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 407 | 408 | 409 |

Ghi chú: Riêng đối với Turbine thuỷ lực thuộc các nhà máy thuỷ điện  công tác tổ hợp phức tạp nên  nhân công trong bảng trên được Điều chỉnh hệ số 1,5

1.15.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị nhiệt luyện

(Loại lò điện)

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0,4 đến ≤ 0,6 | <0,6 đến ≤2 | <2 đến ≤5 | <5 đến ≤10 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | B | B | B | B |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,82 | 1,47 | 1,30 | 1,15 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,00 | 1,62 | 1,43 | 1,27 |
| 1.15.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,73 | 2,21 | 1,95 | 1,73 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,91 | 0,74 | 0,65 | 0,58 |
|  | Ô xy | chai | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 35,97 | 25,69 | 23,12 | 19,27 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,382 |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  | 0,309 |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  | 0,273 |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  | 0,247 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,280 | 0,227 | 0,200 | 0,181 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,093 | 0,075 | 0,066 | 0,060 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 201 | 202 | 203 | 204 |

1.15.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị nhiệt luyện

(Loại lò điện)

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <10 đến ≤15 | <15 đến ≤25 | <25 đến ≤50 | <50 đến ≤100 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | B | B | B | B |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,06 | 1,01 | 0,96 | 0,93 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 1,03 |
| 1.15.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,59 | 1,51 | 1,44 | 1,40 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
|  | Đất đèn | kg | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 17,13 | 15,42 | 14,13 | 13,49 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,231 |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  | 0,22 |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  | 0,18 |  |
|  | Cần trục 125 tấn | ca |  |  |  | 0,18 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,17 | 0,163 | 0,156 | 0,153 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,06 | 0,054 | 0,052 | 0,051 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 205 | 206 | 207 | 208 |

1.15.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị nhiệt luyện

(Loại lò điện)

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <100 đến ≤150 | <150 đến ≤200 | >200 |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |
|  |  |  | B | B | B |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,93 | 0,92 | 0,81 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,02 | 1,01 | 0,89 |
| 1.15.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,39 | 1,38 | 1,21 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,40 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công | công |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 |  | 12,42 | 11,88 | 10,13 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,177 |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  | 0,176 |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  | 0,155 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,152 | 0,152 | 0,133 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,050 | 0,050 | 0,044 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 209 | 210 | 211 |

1.16.0000 Tổ hợp và lắp đặt  thiết bị nấu chảy kim loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0.4 đến ≤0.6 |  | >0.6 đến ≤2 |  | >2 đến ≤5 |  | >5 đến ≤10 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | B | C | B | C | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,82 | 2,37 | 1,47 | 1,92 | 1,30 | 1,69 | 1,15 | 1,50 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,00 | 2,73 | 1,62 | 2,21 | 1,43 | 1,95 | 1,27 | 1,73 |
| 1.16.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,73 | 3,64 | 2,21 | 2,95 | 1,95 | 2,60 | 1,73 | 2,31 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,18 | 0,27 | 0,15 | 0,22 | 0,13 | 0,20 | 0,12 | 0,17 |
|  | Đất đèn | kg | 0,91 | 0,91 | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,58 |
|  | Ô xy | chai | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 25,27 | 39,31 | 18,95 | 29,48 | 17,69 | 27,52 | 16,43 | 25,55 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,382 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  | 0,309 | 0,324 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  |  |  | 0,273 | 0,286 |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,247 | 0,257 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,280 | 0,341 | 0,227 | 0,276 | 0,200 | 0,244 | 0,181 | 0,219 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,093 | 0,114 | 0,075 | 0,092 | 0,066 | 0,081 | 0,060 | 0,073 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 201 | 301 | 202 | 302 | 203 | 303 | 204 | 304 |

1.16.0000 Tổ hợp và lắp đặt  thiết bị nấu chảy kim loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >10 đến ≤15 |  | >15 đến ≤25 |  | >25 đến ≤50 |  | >50 đến ≤100 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | B | C | B | C | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,06 | 1,38 | 1,01 | 1,31 | 0,96 | 1,25 | 0,93 | 1,21 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,17 | 1,59 | 1,11 | 1,51 | 1,05 | 1,44 | 1,03 | 1,40 |
| 1.16.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,59 | 2,12 | 1,51 | 2,02 | 1,44 | 1,92 | 1,40 | 1,87 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 15,16 | 23,59 | 12,64 | 19,66 | 11,37 | 17,69 | 13,43 | 16,71 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca | 0,231 | 0,238 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  | 0,22 | 0,23 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca |  |  |  |  | 0,18 | 0,19 |  |  |
|  | Cần trục 110 Tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,056 | 0,068 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,169 | 0,203 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,18 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 205 | 305 | 206 | 306 | 207 | 307 | 208 | 308 |

1.16.0000 Tổ hợp và lắp đặt  thiết bị nấu chảy kim loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >100 đến ≤150 |  | >150 đến ≤200 |  | >200 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | B | C | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,93 | 1,20 | 0,92 | 1,20 | 0,81 | 1,05 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,02 | 1,39 | 1,01 | 1,38 | 0,89 | 1,21 |
| 1.16.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,39 | 1,85 | 1,38 | 1,84 | 1,21 | 1,62 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,40 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
|  | Dây chì | m3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công | công |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 |  | 11,37 | 15,07 | 10,42 | 14,25 | 9,35 | 13,47 |
|  | Máy thi công | ca |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca | 0,177 | 0,180 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  | 0,176 | 0,179 |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  | 0,155 | 0,157 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,050 | 0,060 | 0,050 | 0,060 | 0,044 | 0,053 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,152 | 0,180 | 0,152 | 0,180 | 0,133 | 0,158 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 209 | 309 | 210 | 310 | 211 | 311 |

1.17.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị trộn , khuấy

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0.4 đến ≤0.6 |  |  | >0.4 đến ≤2 |  |  | >2 đến ≤5 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,82 | 1,82 | 2,37 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,04 | 1,04 | 1,35 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,00 | 2,00 | 2,73 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,14 | 1,14 | 1,56 |
| 1.17.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,73 | 2,73 | 3,64 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 1,56 | 1,56 | 2,08 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Ô xy | chai | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 14,39 | 28,78 | 44,77 | 11,51 | 23,03 | 35,82 | 10,79 | 21,59 | 33,58 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,36 | 0,38 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  |  | 0,26 | 0,27 | 0,29 |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,20 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 102 | 202 | 302 | 103 | 203 | 303 |

1.17.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị trộn , khuấy

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >5 đến ≤10 |  |  | >10 đến ≤15 |  |  | >15 đến ≤25 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,15 | 1,15 | 1,50 | 1,06 | 1,06 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,27 | 1,27 | 1,73 | 1,17 | 1,17 | 1,59 | 1,11 | 1,11 | 1,51 |
| 1.17.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,73 | 1,73 | 2,31 | 1,59 | 1,59 | 2,12 | 1,51 | 1,51 | 2,02 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 9,35 | 18,71 | 29,10 | 8,63 | 17,27 | 26,86 | 7,20 | 14,39 | 22,39 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,24 | 0,25 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  | 0,22 | 0,23 | 0,24 |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,073 | 0,056 | 0,056 | 0,068 | 0,054 | 0,054 | 0,065 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,179 | 0,181 | 0,219 | 0,169 | 0,169 | 0,203 | 0,163 | 0,163 | 0,194 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 | 105 | 205 | 305 | 106 | 206 | 306 |

1.17.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị trộn , khuấy

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >25 đến ≤50 |  |  | >50 đến ≤100 |  |  | >100 đến ≤150 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,96 | 0,96 | 1,25 | 0,93 | 0,93 | 1,21 | 0,93 | 0,93 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,05 | 1,05 | 1,44 | 1,03 | 1,03 | 1,40 | 1,02 | 1,02 | 1,39 |
| 1.17.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 1,39 | 1,39 | 1,85 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 6,48 | 12,95 | 20,15 | 5,76 | 11,51 | 17,91 | 5,04 | 10,07 | 15,67 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,178 | 0,182 | 0,186 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110 Tấn | ca |  |  |  | 0,175 | 0,178 | 0,182 |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca |  |  |  |  |  |  | 0,174 | 0,177 | 0,180 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,052 | 0,052 | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,061 | 0,051 | 0,050 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,157 | 0,156 | 0,186 | 0,155 | 0,153 | 0,182 | 0,154 | 0,152 | 0,180 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 108 | 208 | 308 | 109 | 209 | 309 |

1.17.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị trộn , khuấy

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >150 đến ≤200 |  |  | >200 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 0,81 | 0,81 | 1,05 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 0,89 | 0,89 | 1,21 |
| 1.17.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,21 | 1,21 | 1,62 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 4,14 | 8,27 | 12,87 | 3,69 | 7,38 | 11,47 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,174 | 0,176 | 0,179 |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  | 0,153 | 0,155 | 0,157 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,045 | 0,044 | 0,053 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,153 | 0,152 | 0,180 | 0,135 | 0,133 | 0,158 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 111 | 211 | 311 |

Ghi chú : - Định mức sắt thép trong bảng chỉ tính cho làm căn kê, trường hợp phải gia công gông nêm phục vụ tổ hợp lắp đặt được tính riêng.

- Que hàn trong bảng chưa tính đến hao phí hàn thành phẩm.

1.18.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0.4 đến ≤0.6 |  |  | >0.6 đến ≤2 |  |  | >2 đến ≤5 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,82 | 1,82 | 2,37 | 1,47 | 1,47 | 1,92 | 1,30 | 1,30 | 1,69 |
|  | Dầu các loại | kg | 2,00 | 2,00 | 2,73 | 1,62 | 1,62 | 2,21 | 1,43 | 1,43 | 1,95 |
| 1.18.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,73 | 2,73 | 3,64 | 2,21 | 2,21 | 2,95 | 1,95 | 1,95 | 2,60 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 12,50 | 24,99 | 38,88 | 9,37 | 18,74 | 29,16 | 7,50 | 14,99 | 23,33 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,364 | 0,382 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  |  | 0,295 | 0,309 | 0,324 |  |  |  |
|  | Cần trục 10 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,260 | 0,273 | 0,286 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,091 | 0,093 | 0,114 | 0,074 | 0,075 | 0,092 | 0,065 | 0,066 | 0,081 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,273 | 0,280 | 0,341 | 0,221 | 0,227 | 0,276 | 0,195 | 0,200 | 0,244 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 102 | 202 | 302 | 103 | 203 | 303 |

1.18.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >5 đến ≤10 |  |  | >10 đến ≤15 |  |  | >15 đến ≤25 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,15 | 1,15 | 1,50 | 1,06 | 1,06 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,27 | 1,27 | 1,73 | 1,17 | 1,17 | 1,59 | 1,11 | 1,11 | 1,51 |
| 1.18.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,73 | 1,73 | 2,31 | 1,59 | 1,59 | 2,12 | 1,51 | 1,51 | 2,02 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 6,87 | 13,75 | 21,38 | 6,25 | 12,50 | 19,44 | 5,00 | 10,00 | 15,55 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,239 | 0,247 | 0,257 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  | 0,225 | 0,231 | 0,238 |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,217 | 0,222 | 0,228 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,073 | 0,056 | 0,056 | 0,068 | 0,054 | 0,054 | 0,065 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,179 | 0,181 | 0,219 | 0,169 | 0,169 | 0,203 | 0,163 | 0,163 | 0,194 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 | 105 | 205 | 305 | 106 | 206 | 306 |

1.18.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >25 đến ≤50 |  |  | >50 đến ≤100 |  |  | >100 đến ≤150 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,96 | 0,96 | 1,25 | 0,93 | 0,93 | 1,21 | 0,93 | 0,93 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,05 | 1,05 | 1,44 | 1,03 | 1,03 | 1,40 | 1,02 | 1,02 | 1,39 |
| 1.18.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 1,39 | 1,39 | 1,85 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 4,37 | 8,75 | 13,61 | 3,44 | 6,87 | 10,69 | 3,19 | 6,37 | 9,91 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,178 | 0,182 | 0,186 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110 Tấn | ca |  |  |  | 0,175 | 0,178 | 0,182 |  |  |  |
|  | Cầu trục 125 -<=180T | ca |  |  |  |  |  |  | 0,174 | 0,177 | 0,180 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,052 | 0,052 | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,061 | 0,051 | 0,050 | 0,060 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,157 | 0,156 | 0,186 | 0,155 | 0,153 | 0,182 | 0,154 | 0,152 | 0,180 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 108 | 208 | 308 | 109 | 209 | 309 |

1.18.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >150 đến ≤200 |  |  | >200 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | A | B | C |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 0,81 | 0,81 | 1,05 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 0,89 | 0,89 | 1,21 |
| 1.18.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,21 | 1,21 | 1,62 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,94 | 5,88 | 9,15 | 2,56 | 5,12 | 7,97 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,174 | 0,176 | 0,179 |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  | 0,153 | 0,155 | 0,157 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,045 | 0,044 | 0,053 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,153 | 0,152 | 0,180 | 0,135 | 0,133 | 0,158 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 111 | 211 | 311 |

1.19.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu , sấy các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 0.1 đến ≤ 0.6 |  |  |  | < 0.6 đến ≤ 2 |  |  |  | < 2 đến ≤ 5 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 2,60 | 2,60 | 3,38 | 3,38 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 |
| 1.19.0 | Dầu các loại | kg | 2,86 | 2,86 | 3,90 | 3,90 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 |
|  | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 3,90 | 3,90 | 5,20 | 5,20 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,26 | 0,26 | 0,39 | 0,39 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Xăng | kg | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 30,89 | 61,8 | 96,1 | 137,3 | 24,7 | 49,4 | 76,9 | 109,8 | 12,4 | 24,7 | 38,4 | 68,6 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  |  |  | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,39 | 0,40 | 0,49 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 401 | 102 | 202 | 302 | 402 | 103 | 203 | 303 | 403 |

1.19.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu , sấy các loại

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 5 đến ≤ 10 |  |  |  | < 10 đến ≤ 15 |  |  |  | < 15 đến ≤ 25 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,15 | 1,15 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | 1,06 | 1,38 | 1,38 | 1,02 | 1,02 | 1,32 | 1,32 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,27 | 1,27 | 1,73 | 1,73 | 1,17 | 1,17 | 1,59 | 1,59 | 1,12 | 1,12 | 1,53 | 1,53 |
| 1.19.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,73 | 1,73 | 2,31 | 2,31 | 1,59 | 1,59 | 2,12 | 2,12 | 1,53 | 1,53 | 2,04 | 2,04 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 10,04 | 20,08 | 31,23 | 61,78 | 8,55 | 17,11 | 26,61 | 38,02 | 7,89 | 15,8 | 24,6 | 35,1 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,239 | 0,247 | 0,257 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  | 0,225 | 0,231 | 0,238 | 0,246 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,179 | 0,181 | 0,219 | 0,222 | 0,169 | 0,169 | 0,203 | 0,205 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,073 | 0,074 | 0,056 | 0,056 | 0,068 | 0,068 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  | Máy khác | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 | 404 | 105 | 205 | 305 | 405 | 106 | 206 | 306 | 406 |

1.19.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu , sấy các loại

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 25 đến ≤ 50 |  |  |  | < 50 đến ≤ 100 |  |  |  | < 100 đến ≤ 150 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,97 | 0,97 | 1,26 | 1,26 | 0,94 | 0,94 | 1,22 | 1,22 | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,06 | 1,06 | 1,45 | 1,45 | 1,03 | 1,03 | 1,40 | 1,40 | 1,02 | 1,02 | 1,39 | 1,39 |
| 1.19.0 | Thép tấm d =1-.20mm | kg | 1,45 | 1,45 | 1,93 | 1,93 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 1,87 | 1,39 | 1,39 | 1,85 | 1,85 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 6,18 | 12,36 | 19,22 | 27,46 | 5,49 | 10,98 | 17,08 | 24,41 | 4,74 | 9,47 | 14,7 | 21,0 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,179 | 0,183 | 0,187 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110 Tấn | ca |  |  |  |  | 0,176 | 0,178 | 0,182 | 0,186 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- ≤250t | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,177 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,158 | 0,157 | 0,187 | 0,188 | 0,155 | 0,153 | 0,182 | 0,182 | 0,15 | 0,152 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,053 | 0,052 | 0,062 | 0,063 | 0,052 | 0,051 | 0,061 | 0,061 | 0,05 | 0,050 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 407 | 108 | 208 | 308 | 408 | 109 | 209 | 309 | 409 |

1.19.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu , sấy các loại

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 150 đến ≤ 200 |  |  |  | > 200 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 1,20 | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 |
| 1.19.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 3,89 | 7,78 | 12,11 | 17,30 | 3,17 | 6,33 | 9,85 | 14,07 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,174 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  | 0,174 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,153 | 0,152 | 0,180 | 0,179 | 0,153 | 0,151 | 0,180 | 0,179 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 410 | 111 | 211 | 311 | 411 |

Ghi chú: Riêng đối với lò nung xi măng, hao phí gỗ kê được tính riêng. khối lượng thiết bị lò nung xi măng bao gồm cả phụ kiện (gối đỡ, pâlie) kèm theo

1.20.0000  Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị thu hồi, đùn, ép, cào, bóc, đảo ... các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 0.4 đến ≤ 0.6 |  |  |  | < 0.6 đến ≤ 2 |  |  |  | < 2 đến ≤ 5 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 |
| 1.20.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Xăng | kg | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 9,27 | 18,53 | 28,83 | 41,18 | 7,88 | 15,75 | 24,50 | 35,01 | 6,49 | 12,97 | 20,2 | 28,8 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  |  |  | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 401 | 102 | 202 | 302 | 402 | 103 | 203 | 303 | 403 |

1.20.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị thu hồi, đùn, ép, cào, bóc, đảo... các loại

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 5 đến ≤ 10 |  |  |  | < 10 đến ≤ 15 |  |  |  | < 15 đến ≤ 25 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,15 | 1,15 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | 1,06 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,31 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,27 | 1,27 | 1,73 | 1,73 | 1,17 | 1,17 | 1,59 | 1,59 | 1,11 | 1,11 | 1,51 | 1,51 |
| 1.20.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,73 | 1,73 | 2,31 | 2,31 | 1,59 | 1,59 | 2,12 | 2,12 | 1,51 | 1,51 | 2,02 | 2,02 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 6,02 | 12,05 | 18,74 | 26,77 | 5,56 | 11,12 | 17,30 | 24,71 | 4,63 | 9,27 | 14,4 | 20,6 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,225 | 0,231 | 0,238 | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  | 0,225 | 0,231 | 0,238 | 0,246 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,222 | 0,23 | 0,23 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,169 | 0,169 | 0,203 | 0,205 | 0,169 | 0,169 | 0,203 | 0,205 | 0,16 | 0,163 | 0,19 | 0,20 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,056 | 0,056 | 0,068 | 0,068 | 0,056 | 0,056 | 0,068 | 0,068 | 0,05 | 0,054 | 0,06 | 0,07 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 | 404 | 105 | 205 | 305 | 405 | 106 | 206 | 306 | 406 |

1.20.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị thu hồi, đùn, ép, cào, bóc, đảo... các loại

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 25 đến ≤ 50 |  |  |  | < 50 đến ≤ 100 |  |  |  | < 100 đến ≤ 150 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,96 | 0,96 | 1,25 | 1,25 | 0,94 | 0,94 | 1,22 | 1,22 | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,06 | 1,06 | 1,44 | 1,44 | 1,03 | 1,03 | 1,40 | 1,40 | 1,02 | 1,02 | 1,39 | 1,39 |
| 1.20.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 1,87 | 1,39 | 1,39 | 1,85 | 1,85 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 3,98 | 7,97 | 12,40 | 17,71 | 3,71 | 7,41 | 11,53 | 16,47 | 2,90 | 5,81 | 9,0 | 12,9 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,179 | 0,182 | 0,186 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110tấn | ca |  |  |  |  | 0,176 | 0,178 | 0,182 | 0,186 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục180-≤250 | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,177 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,158 | 0,157 | 0,187 | 0,187 | 0,155 | 0,153 | 0,182 | 0,182 | 0,15 | 0,152 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,053 | 0,052 | 0,062 | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,061 | 0,061 | 0,05 | 0,050 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 407 | 108 | 208 | 308 | 408 | 109 | 209 | 309 | 409 |

1.20.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị thu hồi, đùn, ép, cào, bóc, đảo... các loại

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 150 đến ≤ 200 |  |  |  | > 200 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 1,20 | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 |
| 1.20.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 2,66 | 5,33 | 8,29 | 11,84 | 2,37 | 3,80 | 5,91 | 8,44 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,174 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  | 0,174 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,153 | 0,152 | 0,180 | 0,179 | 0,153 | 0,151 | 0,180 | 0,179 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 410 | 111 | 211 | 311 | 411 |

Ghi chú: Thiết bị thu hồi trong bảng mức được quy định cho công tác thu hồi các nguyên liệu rắn. Trường hợp thu hồi khí, nhiệt định mức lắp đặt thiết bị này được tính như lắp đặt lò hơi.

1.21.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị phân ly - tạo hình

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 0.4 đến ≤ 0.6 |  |  |  | < 0,6 đến ≤ 2 |  |  |  | < 2 đến ≤ 5 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 1,69 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,43 | 1,43 | 1,95 | 1,95 |
| 1.21.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,95 | 1,95 | 2,60 | 2,60 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Xăng | kg | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 14,39 | 28,78 | 44,77 | 63,96 | 13,36 | 26,73 | 41,57 | 59,39 | 12,6 | 25,18 | 39,2 | 56,0 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,60 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  |  |  | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,45 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 401 | 102 | 202 | 302 | 402 | 103 | 203 | 303 | 403 |

1.21.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị phân ly - tạo hình

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơnvị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 5 đến ≤ 10 |  |  |  | < 10 đến ≤ 15 |  |  |  | < 15 đến ≤ 25 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,15 | 1,15 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | 1,06 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,31 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,27 | 1,27 | 1,73 | 1,73 | 1,17 | 1,17 | 1,59 | 1,59 | 1,11 | 1,11 | 1,51 | 1,51 |
| 1.21.0 | Théptấmd =1-20mm | kg | 1,73 | 1,73 | 2,31 | 2,31 | 1,59 | 1,59 | 2,12 | 2,12 | 1,51 | 1,51 | 2,02 | 2,02 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 11,69 | 23,39 | 36,38 | 51,97 | 9,96 | 19,93 | 31,00 | 44,28 | 8,99 | 17,99 | 28,0 | 40,0 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,239 | 0,247 | 0,257 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  | 0,225 | 0,231 | 0,238 | 0,246 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,222 | 0,23 | 0,23 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,179 | 0,181 | 0,219 | 0,222 | 0,169 | 0,169 | 0,203 | 0,205 | 0,16 | 0,163 | 0,19 | 0,20 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,073 | 0,074 | 0,056 | 0,056 | 0,068 | 0,068 | 0,05 | 0,054 | 0,06 | 0,07 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 | 404 | 105 | 205 | 305 | 405 | 106 | 206 | 306 | 406 |

1.21.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị phân ly - tạo hình

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 25 đến ≤ 50 |  |  |  | < 50 đến ≤ 100 |  |  |  | < 100 đến ≤ 150 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,96 | 0,96 | 1,25 | 1,25 | 0,94 | 0,94 | 1,22 | 1,22 | 0,93 | 0,93 | 13,02 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,06 | 1,06 | 1,44 | 1,44 | 1,03 | 1,03 | 1,40 | 1,40 | 1,02 | 1,02 | 15,02 | 1,39 |
| 1.21.0 | Thép tấm d =1..20 mm | kg | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 1,87 | 1,39 | 1,39 | 20,03 | 1,85 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 1,50 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 5,01 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,75 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 4,01 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1,00 | 0,09 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 1,00 | 0,09 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 8,14 | 16,28 | 25,33 | 36,19 | 7,68 | 15,35 | 23,88 | 34,11 | 7,48 | 14,97 | 23,3 | 33,3 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,179 | 0,182 | 0,186 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110tấn | ca |  |  |  |  | 0,176 | 0,178 | 0,182 | 0,186 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục180-≤250 | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,177 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,158 | 0,157 | 0,187 | 0,187 | 0,155 | 0,153 | 0,182 | 0,182 | 0,15 | 0,152 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,053 | 0,052 | 0,062 | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,061 | 0,061 | 0,05 | 0,050 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 407 | 108 | 208 | 308 | 408 | 109 | 209 | 309 | 409 |

1.21.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị phân ly - tạo hình

Đơn vị tính : tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 150 đến ≤ 200 |  |  |  | > 200 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 1,20 | 0,92 | 0,92 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 1,38 |
| 1.21.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Bột nhôm đỏ | kg | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 6,48 | 12,95 | 20,15 | 28,78 | 4,92 | 9,83 | 15,30 | 21,85 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,174 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  | 0,174 | 0,176 | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,153 | 0,152 | 0,180 | 0,179 | 0,153 | 0,151 | 0,180 | 0,179 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,051 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 410 | 111 | 211 | 311 | 411 |

1.22.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị gia nhiệt

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơnvị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 0.4 đến ≤ 0.6 |  | < 0.6 đến ≤ 2 |  | < 2 đến ≤ 5 |  |
|  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 1.22.0 | Thép tấm d = 1..20mm | kg | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |
|  | Xăng | kg | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Bột AMIANG | kg | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 40,40 | 57,72 | 32,32 | 46,18 | 28,3 | 40,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,29 | 0,30 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  | 0,29 | 0,30 |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  |  |  |  | 0,29 | 0,30 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 301 | 401 | 302 | 402 | 303 | 403 |

1.22.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị gia nhiệt

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 5 đến ≤ 10 |  | < 10 đến ≤ 15 |  | < 15 đến ≤ 25 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,50 | 1,50 | 1,38 | 1,38 | 1,31 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,73 | 1,73 | 1,59 | 1,59 | 1,51 | 1,51 |
| 1.22.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,31 | 2,31 | 2,12 | 2,12 | 2,02 | 2,02 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Xăng | kg | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
|  | Bột AMIANG | kg | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 26,26 | 37,52 | 24,24 | 34,63 | 20,2 | 28,9 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,257 | 0,266 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  | 0,238 | 0,246 |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,219 | 0,222 | 0,203 | 0,205 | 0,19 | 0,20 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,073 | 0,074 | 0,068 | 0,068 | 0,06 | 0,07 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 304 | 404 | 305 | 405 | 306 | 406 |

1.22.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị gia nhiệt

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 25 đến ≤ 50 |  | < 50 đến ≤ 100 |  | < 100 đến ≤ 150 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,44 | 1,44 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 |
| 1.22.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,92 | 1,92 | 1,87 | 1,87 | 1,85 | 1,85 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Bột AMIANG | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 18,18 | 25,97 | 16,16 | 23,09 | 14,1 | 20,2 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,186 | 0,191 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110 Tấn | ca |  |  | 0,182 | 0,186 |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  |  |  | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,187 | 0,187 | 0,182 | 0,182 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 307 | 407 | 308 | 408 | 309 | 409 |

1.22.0000 Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị gia nhiệt

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 150 đến ≤ 200 |  | > 200 |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |
|  |  |  | C | D | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 1.22.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Xăng | kg | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Cao su tấm (lá) | kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đá mài cắt | viên | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Bột AMIANG | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 13,64 | 19,48 | 11,83 | 16,90 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,179 | 0,183 |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,180 | 0,179 | 0,180 | 0,179 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 310 | 410 | 311 | 411 |

1.23.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị cấp liệu các loại

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 0.4 đến ≤ 0.6 |  |  | < 0.6 đến ≤ 2 |  |  | < 2 đến ≤ 5 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | D | B | C | D | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,69 | 1,69 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,43 | 1,95 | 1,95 | 1,43 | 1,95 | 1,95 |
| 1.23.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,95 | 2,60 | 2,60 | 1,95 | 2,60 | 2,60 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
|  | Đất đèn | kg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ô xy | chai | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Dây thừng | kg | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây chì | kg | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  | 0,013 | 0,013 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,013 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 24,99 | 38,88 | 55,54 | 21,24 | 33,04 | 47,21 | 19,99 | 31,1 | 44,4 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,27 | 0,29 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  |  | 0,27 | 0,29 | 0,30 |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 201 | 301 | 401 | 202 | 302 | 402 | 203 | 303 | 403 |

1.23.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị cấp liệu các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 5 đến ≤ 10 |  |  | < 10 đến ≤ 15 |  |  | < 15 đến ≤ 25 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | D | B | C | D | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,15 | 1,50 | 1,50 | 1,06 | 1,38 | 1,38 | 1,01 | 1,31 | 1,31 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,27 | 1,73 | 1,73 | 1,17 | 1,59 | 1,59 | 1,11 | 1,51 | 1,51 |
| 1.23.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,73 | 2,31 | 2,31 | 1,59 | 2,12 | 2,12 | 1,51 | 2,02 | 2,02 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Dây thừng | kg | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 16,24 | 25,27 | 36,10 | 14,99 | 23,33 | 33,32 | 12,50 | 19,4 | 27,8 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,247 | 0,257 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  | 0,231 | 0,238 | 0,246 |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  |  |  | 0,222 | 0,23 | 0,23 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,181 | 0,219 | 0,222 | 0,169 | 0,203 | 0,205 | 0,163 | 0,19 | 0,20 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,060 | 0,073 | 0,074 | 0,056 | 0,068 | 0,068 | 0,054 | 0,06 | 0,07 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 204 | 304 | 404 | 205 | 305 | 405 | 206 | 306 | 406 |

1.23.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị cấp liệu các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 25 đến ≤ 50 |  |  | < 50 đến ≤ 100 |  |  | < 100 đến ≤ 150 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | D | B | C | D | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,96 | 1,25 | 1,25 | 0,94 | 1,22 | 1,22 | 0,93 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,06 | 1,44 | 1,44 | 1,03 | 1,40 | 1,40 | 1,02 | 1,39 | 1,39 |
| 1.23.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 1,40 | 1,87 | 1,87 | 1,39 | 1,85 | 1,85 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đất đèn | kg | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Dây thừng | kg | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Dây chì | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 10,75 | 16,72 | 23,88 | 8,75 | 13,61 | 19,44 | 7,16 | 11,1 | 15,9 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,182 | 0,186 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110 Tấn | ca |  |  |  | 0,178 | 0,182 | 0,186 |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca |  |  |  |  |  |  | 0,177 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,157 | 0,187 | 0,187 | 0,153 | 0,182 | 0,182 | 0,152 | 0,18 | 0,18 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,052 | 0,062 | 0,062 | 0,051 | 0,061 | 0,061 | 0,050 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 207 | 307 | 407 | 208 | 308 | 408 | 209 | 309 | 409 |

1.23.0000 Tổ hợp và lắp đặt thiết bị cấp liệu các loại

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 150 đến ≤ 200 |  |  | > 200 |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | C | D | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,92 | 1,20 | 1,20 | 0,92 | 1,20 | 1,20 |
|  | Dầu các loại | kg | 0,78 | 1,06 | 1,06 | 0,78 | 1,06 | 1,06 |
| 1.23.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,06 | 1,42 | 1,42 | 1,06 | 1,42 | 1,42 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
|  | Đất đèn | kg | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Ô xy | chai | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Dây thừng | kg | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Dây chì | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 6,56 | 10,20 | 14,58 | 5,69 | 8,85 | 12,65 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,176 | 0,179 | 0,183 |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  | 0,176 | 0,179 | 0,183 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,152 | 0,180 | 0,179 | 0,151 | 0,180 | 0,179 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 210 | 310 | 410 | 211 | 311 | 411 |

1.24.0000 Tổ hợp và Lắp đặt Máy khác

Thành phần công việc

Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm  vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | từ 0.4 đến ≤0.6 |  |  |  | từ 0.6 đến ≤ 2 |  |  |  | Từ 2 đến ≤ 5 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,40 | 1,40 | 1,82 | 1,82 | 1,19 | 1,19 | 1,55 | 1,55 | 0,98 | 0,98 | 1,27 | 1,27 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,54 | 1,54 | 2,10 | 2,10 | 1,31 | 1,31 | 1,79 | 1,79 | 1,08 | 1,08 | 1,47 | 1,47 |
| 1.24.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 2,10 | 2,10 | 2,80 | 2,80 | 1,79 | 1,79 | 2,38 | 2,38 | 1,47 | 1,47 | 1,96 | 1,96 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Ô xy | chai | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Dây thừng | kg | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 12,78 | 25,55 | 39,75 | 56,78 | 10,86 | 21,72 | 33,79 | 48,27 | 8,9 | 17,89 | 27,8 | 39,7 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện 1 Tấn | ca | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 5 tấn | ca |  |  |  |  | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 6 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 101 | 201 | 301 | 401 | 102 | 202 | 302 | 402 | 103 | 203 | 303 | 403 |

1.24.0000 Tổ hợp và Lắp đặt Máy khác

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ 5đến ≤10 |  |  |  | Từ10 đến ≤ 15 |  |  |  | Từ 15 đến ≤25 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,24 | 1,24 | 1,62 | 1,62 | 1,14 | 1,14 | 1,48 | 1,48 | 1,09 | 1,09 | 1,41 | 1,41 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,37 | 1,37 | 1,86 | 1,86 | 1,26 | 1,26 | 1,71 | 1,71 | 1,19 | 1,19 | 1,63 | 1,63 |
| 1.24.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,86 | 1,86 | 2,49 | 2,49 | 1,71 | 1,71 | 2,28 | 2,28 | 1,63 | 1,63 | 2,17 | 2,17 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
|  | Đất đèn | kg | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Ô xy | chai | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Dây thừng | kg | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 8,11 | 16,23 | 25,24 | 36,06 | 7,33 | 14,65 | 22,79 | 32,56 | 6,31 | 12,01 | 18,7 | 26,7 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 16 tấn | ca | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 25 tấn | ca |  |  |  |  | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |  |  |  |  |
|  | Cần trục 30 tấn | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,21 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 104 | 204 | 304 | 404 | 105 | 205 | 305 | 405 | 106 | 206 | 306 | 406 |

1.24.0000 Tổ hợp và Lắp đặt Máy khác

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ 25 đến ≤50 |  |  |  | Từ 50 đến ≤100 |  |  |  | Từ 100 đến ≤150 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 1,04 | 1,04 | 1,35 | 1,35 | 1,01 | 1,01 | 1,31 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 1,55 | 1,11 | 1,11 | 1,51 | 1,51 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 |
| 1.24.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,55 | 1,55 | 2,07 | 2,07 | 1,51 | 1,51 | 2,02 | 2,02 | 1,50 | 1,50 | 1,99 | 1,99 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
|  | Đất đèn | kg | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Ô xy | chai | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Dây thừng | kg | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 5,49 | 10,99 | 17,09 | 24,42 | 4,66 | 9,33 | 14,51 | 20,73 | 4,07 | 8,13 | 12,7 | 18,1 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 60 tấn | ca | 0,193 | 0,196 | 0,200 | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục 110 Tấn | ca |  |  |  |  | 0,189 | 0,192 | 0,196 | 0,200 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- ≤250T | ca |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,190 | 0,19 | 0,20 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,170 | 0,169 | 0,201 | 0,201 | 0,167 | 0,165 | 0,196 | 0,196 | 0,17 | 0,164 | 0,19 | 0,19 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,055 | 0,056 | 0,067 | 0,067 | 0,054 | 0,055 | 0,065 | 0,065 | 0,05 | 0,054 | 0,06 | 0,06 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 107 | 207 | 307 | 407 | 108 | 208 | 308 | 408 | 109 | 209 | 309 | 409 |

1.24.0000 Tổ hợp và Lắp đặt Máy khác

Đơn vị tính : 1 tấn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (Tấn) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ 150đến ≤200 |  |  |  | > 200 |  |  |  |
|  |  |  | Cách lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,99 | 0,99 | 1,29 | 1,29 | 0,79 | 0,79 | 1,03 | 1,03 |
|  | Dầu các loại | kg | 1,09 | 1,09 | 1,49 | 1,49 | 0,87 | 0,87 | 1,19 | 1,19 |
| 1.24.0 | Thép tấm d = 1...20 mm | kg | 1,49 | 1,49 | 1,98 | 1,98 | 1,19 | 1,19 | 1,58 | 1,58 |
|  | Que hàn các loại | kg | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
|  | Đất đèn | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Ô xy | chai | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Dây thừng | kg | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  | Thiếc hàn | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Đồng lá 0,5-1 mm | kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Ván kê lót | m3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ 4,5/7 | công | 3,56 | 6,20 | 9,64 | 13,77 | 2,96 | 5,93 | 9,22 | 13,17 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục 180- <=250T | ca | 0,187 | 0,190 | 0,193 | 0,197 |  |  |  |  |
|  | Cầu trục >250 tấn | ca |  |  |  |  | 0,150 | 0,152 | 0,154 | 0,157 |
|  | Máy hàn hơi | ca | 0,165 | 0,163 | 0,194 | 0,193 | 0,132 | 0,130 | 0,155 | 0,154 |
|  | Máy hàn điện | ca | 0,055 | 0,054 | 0,065 | 0,064 | 0,044 | 0,043 | 0,052 | 0,051 |
|  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 110 | 210 | 310 | 410 | 111 | 211 | 311 | 411 |

Phần 2:

PHÂN LOẠI CÁCH LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ THEO NHÓM, LOẠI MÁY, THIẾT BỊ

| Mã hiệu | Nhóm, loại máy, thiết bị |  |
| --- | --- | --- |
| 1.01.0000 | Máy gia công kim loại thông dụng |  |
|  | Lắp loại A gồm : |  |
|  | Máy khoan bàn |  |
|  | Máy khoan cần |  |
|  | Máy khoan tâm các loại |  |
|  | Máy khoan chuyên dụng |  |
|  | Máy mài hai đá |  |
|  | Máy phay ngang |  |
|  | Máy tiện gỗ |  |
|  | Máy khoan gỗ |  |
|  | Máy bào gỗ |  |
|  | Lắp đặt loại B gồm : |  |
|  | Máy ren vít vạn năng |  |
|  | Máy doa ngang |  |
|  | Máy doa chuyên dùng |  |
|  | Máy mài tròn ngoài |  |
|  | Máy mài lề |  |
|  | Máy mài vô tâm |  |
|  | Máy mài bàn chữ nhật |  |
|  | Máy mài phẳng bàn tròn |  |
|  | Máy mài chuyên dùng |  |
|  | Máy mài vạn năng |  |
|  | Máy mài nghiền |  |
|  | Máy mài dụng cụ |  |
|  | Máy phay đứng |  |
|  | Máy phay dụng cụ |  |
|  | Máy phay vạn năng |  |
|  | Máy phay chuyên dùng |  |
|  | Máy cưa xọc |  |
|  | Máy cưa vòng |  |
|  | Máy cưa đĩa |  |
|  | Lắp đặt loại C gồm : |  |
|  | Máy tiện ren vít chuyên dùng |  |
|  | Máy tiện ROVOLVE |  |
|  | Máy tiện cụt |  |
|  | Máy tiện tự động và bán tự động |  |
|  | Máy tiện đứng , tiện hớt lưng |  |
|  | Máy tiện Điều khiển bằng thuỷ lực |  |
|  | Máy khoan đứng |  |
|  | Máy khoan nhiều trục chính bán tự động để gia công bàn ren tròn |  |
|  | Máy doa toạ độ |  |
|  | Máy mài giường dạng khung ngang và khung đứng |  |
|  | Máy bào ngang |  |
|  | Máy bào dọc |  |
|  | Máy bào chuốt rãnh then |  |
|  | Máy bào chuyên dùng |  |
|  | Máy bào giường |  |
|  | Máy phay giường chép hình |  |
|  | Máy phay hình côn tự động và bán tự động |  |
|  | Máy cắt đột liên hợp |  |
|  | Máy cắt băng, cắt ống, cắt tấm |  |
|  | Máy chuốt và cắt dây |  |
|  | Máy cưa đĩa bán tự động |  |
|  | Máy cắt sắt hai chiều |  |
|  | Cơ cấu nạp sắt tấm |  |
| 1.02.0000 | Máy gia công kim loại bằng áp lực |  |
|  | Lắp đặt loại B gồm : |  |
|  | Máy ép trục vít |  |
|  | Máy cán , dát kim loại |  |
|  | Máy uốn kim loại |  |
|  | Lắp đặt loại C gồm : |  |
|  | Máy ép thuỷ lực |  |
|  | Máy dập ma sát |  |
|  | Máy dập chuyên dùng |  |
|  | Máy dập hai trục khuỷu |  |
|  | Máy búa nhíp |  |
|  | Máy búa hơi |  |
|  | Máy rèn ngang |  |
|  | Máy búa không khí nén |  |
| 1.03.0000 |  | Máy và thiết bị nâng chuyển |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm: |
|  |  | Tời điện và pa lăng kéo tay |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm |
|  |  | Pa lăng điện |
|  |  | Thiết bị nâng nước trong SX xi măng |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm |
|  |  | Cầu trục các loại |
|  |  | Cần trục điện1 xà và 2 xà (chấm) |
|  |  | Cần trục tháp |
|  |  | Cần cẩu chân dê |
|  |  | Thang máy |
|  |  | Máy nâng chạy điện công suất >2000kw |
| 1.04.0000 |  | Máy và thiết bị băng tải cao su |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤10m |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤20m |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤50m |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤100m |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤150m |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤200m |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤250m |
|  |  | Băng tải có chiều dài ≤300m |
|  |  | Băng tải có chiều dài >300m |
| 1.05.0000 |  | Máy bơm và quạt các loại |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm : |
|  |  | Máy bơm chạy điện |
|  |  | Quạt ly tâm |
|  |  | Máy bơm nước chạy bằng động cơ điện, chiều cao cột nước h≤17m |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Máy bơm nước chạy bằng động cơ điện, chiều cao cột nước h >17m |
|  |  | Quạt hướng trục và quạt (hút) gió hai phía |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Máy bơm nước chạy bằng động cơ diezel và động cơ xăng |
|  |  | Máy bơm nước giếng trục đứng chạy bằng điện |
|  |  | Máy bơm đại thuỷ nông chạy điện |
|  |  | Quạt gió D=1500; n ≥ 400vòng/phút |
|  |  | Quạt gió n >3000vòng/phút |
|  |  | Máy bơm điện chìm |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Máy bơm ly tâm cao áp nhiều cấp |
|  |  | Máy bơm Titaton |
| 1.08.0000 |  | Máy nén khí các loại |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Máy nén khí chạy điện |
|  |  | Máy nén khí chạy xăng |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Máy nén khí chạy Diezel |
|  |  | Máy nén khí chạy điện với điện thế ≥3Kv |
|  |  | Máy sục khí các loại |
| 1.09.0000 |  | Lò hơi các loại |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Lò hơi ống lửa kiểu đứng |
|  |  | Lò hơi ống lửa kiểu nằm |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Lò hơi ống nước ghi xích |
|  |  | Lò hơi phun nhiên liệu không ghi áp suất ≤100kg/cm2 |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Lò hơi kiểu phun nhiên liệu không ghi áp suất hơi >100kg/cm2 |
|  |  | Lò tầng sôi |
| 1.10.0000 |  | Máy nghiền, sàng các loại |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm: |
|  |  | Máy sảy than các loại |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Máy sàng nghiêng |
|  |  | Máy sàng phẳng |
|  |  | Máy sàng ống |
|  |  | Máy nghiền côn |
|  |  | Máy nghiền búa |
|  |  | Máy nghiền trục ngang |
|  |  | Máy nghiền ly tâm |
|  |  | Máy nghiền và trộn các loại |
|  |  | Máy nghiền, chà quả các loại |
|  |  | Máy say men sứ các loại |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Máy nghiền hàm các loại |
|  |  | Máy nghiền lồng |
|  |  | Máy sàng lệch tâm |
|  |  | Máy cán các loại |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Máy nghiền bi |
|  |  | Máy nghiền đứng |
| 1.11.0000 |  | Máy và thiết bị lọc bụi |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Lọc bụi túi |
|  |  | Lọc bụi tay áo |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Lọc bụi tĩnh điện |
| 1.12.0000 |  | Thiết bị van các loại |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm: |
|  |  | Van phẳng |
|  |  | Van cong |
|  |  | Van đĩa |
|  |  | Van phao |
| 1.13.0000 |  | Máy phát điện các loại |
| 1.13.1000 |  | Tổ Máy phát điện |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm: |
|  |  | Máy phát điện chạy xăng |
|  |  | Máy phát điện chạy điêzen |
|  |  | Máy phát điện thuỷ lực |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm: |
| 1.13.2000 |  | Rô to các loại máy phát điện |
| 1.13.3000 |  | Stato máy phát các loại máy phát điện |
| 1.14.0000 |  | Turbine các loại và hệ Điều khiển |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Các loại tuốc bin hơi |
|  |  | Các loại tuốc bin thuỷ lực |
|  |  | Xi lanh thuỷ lực |
|  |  | Trạm Điều khiển xi lanh thuỷ lực |
| 1.15.0000 |  | Máy và thiết bị nhiệt luyện (Loại lò điện) |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm: |
|  |  | Lò điện kiểu buồng chuyên dùng và vạn năng |
|  |  | Lò điện kiểu giếng để tôi và ram |
|  |  | Lò điện trở hoá nhiệt |
| 1.16.0000 |  | Máy và thiết bị nấu chảy kim loại... |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Lò điện cảm ứng kiểu nổi tần số công nghiệp dùng nấu chảy kim loại |
|  |  | Lò điện cảm ứng kiểu nổi dùng để trộn nung nóng và giữ nhiệt kim loại lỏng trước khi rót |
|  |  | Lò điện trở |
|  |  | Lắp thiết bị tang sấy trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Lò điện trở nạp liệu |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Lò điện cảm ứng tần số cao nấu kim loại đen |
|  |  | Lò điện cảm ứng kiểu nổi tần số công nghiệp |
|  |  | Lò điện cảm ứng kiểu nổi tần số công nghiệp |
|  |  | Lò nấu hồ quang |
|  |  | Lò cao tần để kéo ống |
| 1.17.0000 |  | Máy và thiết bị trộn, khuấy |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm: |
|  |  | Máy khuấy trộn trong sản xuất bia rượu |
|  |  | Máy trộn liên tục trong sản xuất bánh kẹo |
|  |  | Máy và thiết bị khuấy bùn trong sản xuất sành sứ |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Máy và thiết bị khuấy trộn trong sản xuất hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy và thiết bị khuấy nhào trộn cao su |
|  |  | Máy khuấy trộn trong sản xuất chè |
|  |  | Máy luyện bùn chân không trong sản xuất sanh sứ |
|  |  | Máy và thiết bị nhào trộn đất trong sản xuất gạch ngói |
|  |  | Trạm trộn bê tông và bê tông asphan |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Máy khuấy đất, khuấy bùn cho sản xuất Xi măng |
|  |  | Máy khuấy trộn bông trong sản xuất sợi |
|  |  | Máy khuấy và đánh tơi giấy trong sản xuất giấy |
|  |  | Máy khuấy dùng trong nhà máy tuyển quặng |
| 1.18.0000 |  | Máy và thiết bị đóng bao, xếp bao |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm: |
|  |  | Máy cuốn giấy |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Máy gấp vải |
|  |  | Máy đóng thuốc vào ống trong sản xuất dược phẩm |
|  |  | Máy đóng gói thuốc tự động trong sản xuất dược phẩm, thuốc lá, kẹo bánh, lương thực, thực phẩm |
|  |  | Máy xén, cắt giấy |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Máy và thiết bị đóng bao xi măng |
|  |  | Máy và thiết bị xếp bao xi măng |
|  |  | Máy đóng bao các chuyên ngành mía đường, bánh kẹo, hoá chất,gạo |
|  |  | Máy rửa chai, đóng két |
| 1.19.0000 |  | Máy và thiết bị nấu, sấy các loại |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm: |
|  |  | Lò nấu mảnh thuỷ tinh |
|  |  | Máy nấu (kể cả nồi nấu, nồi bốc hơi) trong SX đường mật |
|  |  | Thiết bị gia nhiệt trong SX đường mật |
|  |  | Máy sấy trong SX giấy |
|  |  | Máy chần hấp quả trong SX chế biến rau quả |
|  |  | Máy ép lọc nước quả trong SX rau quả |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Nồi nấu liên tục và gián đoạn trong SX rượu bia |
|  |  | Nồi nung hoà GHITENE trong SX rượu bia |
|  |  | Máy và nồi bào chế thuốc |
|  |  | Máy trưng đường, nghiền đường trong SX bánh kẹo |
|  |  | Máy làm héo, hấp chè liên hợp |
|  |  | Máy sấy chè |
|  |  | Thiết bị của buồng đốt trong SX xi măng |
|  |  | Máy sấy hấp thuỷ tinh trong SX thuỷ tinh |
|  |  | Nồi nấu tẩy trong dệt nhuộm |
|  |  | Thiết bị trao đổi nhiệt trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Thiết bị hấp trong SX hóa chất tổng hợp |
|  |  | Thiết bị nâng sấy kết tinh trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy dán nhãn trong SX rượu bia |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Lò sấy trong sản xuất hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy nấu trong sản xuất giấy |
|  |  | Máy nhuộm, sấy văng trong dệt nhuộm |
|  |  | Thiết bị gia nhiệt trong SX đường mật |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Lò nung Clinke |
| 1.20.0000 |  | Máy và thiết bị thu hồi, Đùn ép, cào, bóc, đảo ... các loại |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm: |
|  |  | Máy ép lọc đất trong sản xuất sành sứ |
|  |  | Thiết bị thu hồi cồn trong SX rượu bia |
|  |  | Tời máy cào từ 10 đến 15kw |
|  |  | Máy đảo nhiên liệu |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Máy đùn ép gạch trong sản xuất gạch |
|  |  | Máy xay sát gạo các loại trong chế biến lương thực |
|  |  | Máy làm mì sợi các loại trong chế biến lương thực |
|  |  | Máy chọn quả trong sản xuất chế biến rau quả |
|  |  | Máy rửa và bóc quả, máy khử hạt của quả trong SX chế biến rau quả |
|  |  | Dàn nguội chao |
|  |  | Máy vò chè trong SX chè |
|  |  | Máy đảo nhiên liệu của buồng chính, phụ máy cán |
|  |  | Máy đảo nhiên liệu thiết bị nén |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Máy cào , đánh đống nguyên liệu trong sản xuất xi măng... |
|  |  | Máy xé bông trong sản xuất sợi |
|  |  | Máy bóc vỏ đay trong sản xuất dệt nhuộm |
|  |  | Dao chặt mía trong sản xuất đường mật |
|  |  | Máy rửa tang trống trong SX hóa chất tổng hợp |
|  |  | Máy lắc chè trong SX chè |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Máy chải, là bóng sợi trong sản xuất sợi |
|  |  | Máy xe sợi, đánh ống trong sản suất sợi |
|  |  | Máy đánh suốt , máy đột các loại tơ vải trong, máy dệt kim các loại SX dệt nhuộm |
|  |  | Máy mắc phan băng trong dệt nhuộm |
|  |  | Máy hồ sợi tơ trong dệt nhuộm |
|  |  | Thiết bị khí hoá COLORIPHA |
| 1.21.0000 |  | Máy và thiết bị phân ly - tạo hình |
|  |  | Lắp đặt loại A gồm: |
|  |  | Máy vắt ly tâm trong dệt nhuộm |
|  |  | Máy ly tâm trong SX đường mật |
|  |  | Máy trợ tinh trong SX đường mật |
|  |  | Khung sâu gỗ trong SX dệt nhuộm |
|  |  | Nồi hoa trong SX bánh kẹo |
|  |  | Thùng tẩy mầu trong SX bánh kẹo |
|  |  | Thiết bị thuỷ phân trong SX kẹo |
|  |  | Máy cuộn thân hộp trong SX đồ hộp |
|  |  | Thùng rang hạt trong SX đồ hộp |
|  |  | Thùng bóc vỏ lạc trong SX đồ hộp |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Máy cán, kéo, cắt kính trong SX thuỷ tinh |
|  |  | Máy tạo hình bề mặt kính |
|  |  | Máy tạo hình bóng đèn các loại |
|  |  | Máy làm ống tiêm các loại |
|  |  | Máy làm chai lọ các loại |
|  |  | Các loại thùng nước nóng pha dung dịch trong dệt nhuộm |
|  |  | Thiết bị tráng men trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy phân chất lỏng trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Máy gia công cao su |
|  |  | Máy cắt cao su |
|  |  | Máy cán cao su |
|  |  | Máy lưu hoá các loại |
|  |  | Máy chế tạo cao su bột |
|  |  | Máy cán viên thuốc trong SX dược phẩm |
|  |  | Máy rửa ống tiêm |
|  |  | Máy vảy nước |
|  |  | Máy hàn ống tiêm |
|  |  | Máy lọc trong SX giấy |
|  |  | Máy tẩy rửa giấy |
|  |  | Máy cắt nguyên liệu giấy |
|  |  | Máy ép mía trong SX đường mật |
|  |  | Máy tạo hình bánh kẹo trong SX bánh kẹo |
|  |  | Máy cắt góc trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy dập gân trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy nạp sắt tấm trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy cắt sắt một chiều trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy vê gờ nắp trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy phun gioăng trong SX đồ hộp |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Máy phân ly trong sản xuất xi măng |
|  |  | Máy làm mầu hoa trong dệt nhuộm |
|  |  | Thiết bị cô dặc trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy quay ly tâm trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy điện phân trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy tuyển nổi trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy phân loại guồng xoắn trong SX hoá chất tổng hợp |
|  |  | Máy cắt sắt hai chiều |
|  |  | Máy loe trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy tạo gân tròn trên nắp hộp trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy chế tạo thân hộp liên hoàn trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy gắn đáy bán tự động trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy đậy nắp trong SX tự động |
|  |  | Máy lọc trong SX đồ hộp |
|  |  | Máy phân ly từ tính trong SX gạch chịu lửa |
|  |  | Si clon các loại |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Máy xeo giấy |
|  |  | Máy gắn đáy tự động trong chế biến đồ hộp |
|  |  | Máy phân ly than trong sản xuất nhiệt điện |
|  |  | Máy và thiết bị phân ly động trong SX xi măng |
|  |  | Máy phân ly từ tính trong tuyển quạng |
| 1.22.0000 |  | Máy và thiết bị gia nhiệt |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Buồng đốt lò khí nóng |
|  |  | Lò tạo khí nóng |
|  |  | Máy làm lạnh |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Tháp trao đổi nhiệt trong sản xuất xi măng |
|  |  | Buồng xoắy |
|  |  | Tháp Điều hoà khí thải |
| 1.23.0000 |  | Máy và thiết bị cấp liệu các loại |
|  |  | Lắp đặt loại B gồm : |
|  |  | Cấp liệu kiểu trống |
|  |  | Cấp liệu hình trống, con lắc, máng công suất ≤10Kw kiểu xoắn ốc , sàng khác nhau |
|  |  | Thiết bị lật toa |
|  |  | Lắp đặt loại C gồm : |
|  |  | Cấp liệu dạng máng loại nặng công suất >10Kw |
|  |  | Máy cấp liệu phân loại kiểu lò so |
|  |  | Vít tải |
|  |  | Gầu tải điện |
|  |  | Máy cấp liệu kiểu tấm |
|  |  | Máy cấp liệu kiểu đĩa |
|  |  | Máy cấp liệu kiểu cân |
|  |  | Máy nâng guồng xoắn |
|  |  | Lắp đặt loại D gồm : |
|  |  | Cấp liệu kiểu phân ly |
| 1.24.0000 |  | Máy khác |
|  |  | Lắp đặt loại A,B,C,D gồm : |
|  |  | Bao gồm những máy không nằm trong danh Mục liệt kê nói trên |

Phần 3:

PHỤ LỤC

Bảng số 1:  Hệ số Điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt  ở  độ cao, độ sâu  >1m

| Số TT | Độ cao, độ sâu lắp đặt | Hệ số |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vị trí bình thường | Vị trí khó khăn, cheo leo |
| 1 | Độ cao lắp đặt |  |  |
| 1.1 | Độ cao ≤1m | 1,00 | 1,04 |
| 1.2 | Độ cao >1m đến ≤ 5m | 1,04 | 1,10 |
| 1.3 | Độ cao >5m đến ≤ 10m | 1,10 | 1,20 |
| 1.4 | Độ cao >10m đến ≤ 15m | 1,16 | 1,30 |
| 1.5 | Độ cao >15m đến ≤ 20m | 1,20 | 1,40 |
| 1.6 | Độ cao >20m đến ≤ 40m | 1,30 | 1,60 |
| 1.7 | Độ cao >40m đến ≤ 60m | 1,40 | 1,80 |
| 1.8 | Độ cao >60m | 1,70 | 2,30 |
| 2 | Độ sâu lắp đặt |  |  |
| 2.1 | Độ sâu ≤1m | 1,00 | 1,06 |
| 2.2 | Độ sâu >1m đến ≤ 5m | 1,06 | 1,20 |
| 2.3 | Độ sâu >5m đến ≤ 8m | 1,12 | 1,30 |
| 2.4 | Độ sâu >8m đến ≤ 10m | 1,20 | 1,40 |
| 2.5 | Độ sâu >10m đến ≤ 12m | 1,30 | 1,50 |
| 2.6 | Độ sâu >12m đến ≤ 15m | 1,40 | 1,60 |
| 2.7 | Độ sâu >15m | 1,60 | 1,80 |

Bảng số 2 Định mức thời gian chạy thử

| Loại máy | Mức phụ tải (%) | Thời gian chạy thử (giờ) |
| --- | --- | --- |
| a- Máy đã lắp hoàn chỉnh khi ra khỏi nhà máy phải tháo ra từng bộ phận và lắp tổng hợp tại hiện trường. |  |  |
| - Chạy thử không tải | 0 | 0.5 |
| - Chạy thử có tải | 50 | 0.5 |
| - | 75 | 0.5 |
| - | 100 | 2 |
| - | 110 | 1 |
| - Tổng số thời gian chạy thử cả hai đợt |  | 4 - 12 |
| b- Máy tháo dời từng chi tiết, bộ phận và phải lắp tại hiện trường. |  |  |
| - Chạy thử không tải | 0 | 0.5 |
| - Chạy thử có tải | 25 | 0.5 |
| - | 50 | 0.5 |
| - | 75 | 1 |
| - | 100 | 4 |
| - | 110 | 1 |
| - Tổng số thời gian chạy thử cả hai đợt |  | 8 - 24 |

Định mức thời gian chạy thử máy chỉ áp dụng cho trường hợp thiết bị được lắp đặt là đơn lẻ, trường hợp chạy  thử liên động toàn hệ thống được tính riêng.

Bảng số 3  Định mức vận chuyển 1 tấn máy, thiết bị bằng thủ công  ngoài cự ly 30m

Cấp bậc thợ 3,5/7

Đơn vị tính : Công/1 tấn máy, thiết bị

| Khối lượng máy, thiết bị vận chuyển | Vận chuyển bằng thủ cụng |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 mét khởi Điểm | 10 một tiếp theo |
| 1 tấn các loại máy, thiết bị | 0,050 | 0,015 |

Ghi chú : 1 - Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hỡnh gồ ghề phức tạp khỏc, định mức vận chuyển trên được Điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 4 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận chuyển bằng thủ công)

2 - Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thỡ định mức nhân công vận chuyển trong bảng 3 được nhân với hệ số bằng 0,7.

Bảng số 4    Hệ số Điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường

| Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m (tính theo từng đoạn đường có khó khăn) | Hệ số Điều chỉnh |
| --- | --- |
| Đường bằng phẳng | 1,00 |
| Đường gồ ghề | 1,15 |
| Đường có độ dốc từ 150 đến 450 | 1,25 |
| Đường lầy, lún, trơn | 1,80 |
| Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450 | 1,35 |
| Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450 , vừa lỳn, lầy | 2,00 |

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ |  |
|  | Phần I : Lắp đặt máy, thiết bị công nghệ |  |
| 1.01.0000 | Lắp đặt Máy gia công kim loại thông dụng |  |
| 1.02.0000 | Lắp đặt Máy gia công kim loại bằng áp lực |  |
| 1.03.0000 | Tổ hợp và lắp đặt Thiết bị nâng chuyển |  |
| 1.04.0000 | Tổ hợp và lắp đặt thiết bị Băng tải |  |
| 1.05.0000 | Lắp đặt Máy Bơm và quạt các loại |  |
| 1.08.0000 | Lắp đặt Máy nén khí các loại |  |
| 1.09.0000 | Tổ hợp và lắp đặt lò HƠI các loại |  |
| 1.10.0000 | Tổ hợp và lắp đặt Máy nghiền sàng các loại |  |
| 1.11.0000 | Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi |  |
| 1.12.0000 | Tổ hợp và lắp đặt Thiết bị van các loại |  |
| 1.13.0000 | Máy phát điện các loại |  |
| 1.13.1000 | lắp đặt tổ Máy phát điện chạy bằng Điezen, xăng, |  |
|  | sức gió và sức nước loại nhỏ |  |
| 1.13.2000 | Tổ hợp và lắp đặt roto máy phát điện các loại |  |
| 1.13.3000 | Tổ hợp và lắp đặt stato máy phát điện các loại |  |
| 1.14.0000 | Tổ hợp và lắp đặt turbine các loại |  |
| 1.15.0000 | Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị nhiệt luyện |  |
| 1.16.0000 | Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu chảy kim loại |  |
| 1.17.0000 | Tổ hợp và lắp đặt thiết bị trộn , khuấy |  |
| 1.18.0000 | Tổ hợp và lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao |  |
| 1.19.0000 | Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu , sấy các loại |  |
| 1.20.0000 | Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị thu hồi, đùn, ép, cào, bóc, đảo ... các loại |  |
| 1.21.0000 | Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị phân ly - tạo hình |  |
| 1.22.0000 | Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị gia nhiệt |  |
| 1.23.0000 | Tổ hợp và lắp đặt thiết bị cấp liệu các loại |  |
| 1.24.0000 | Tổ hợp và Lắp đặt Máy khác |  |
|  | Phần II |  |
|  | Phân loại cách lắp đặt máy, thiết bị theo nhóm, loại máy, thiết bị |  |
|  | Phần III : Phụ lục |  |
| Bảng 1 | Hệ số Điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu >1m |  |
| Bảng 2 | Định mức thời gian chạy thử |  |
| Bảng 3 | Định mức vận chuyển mỏy, thiết bị bằng thủ cụng ngoài cự ly 30m |  |
| Bảng 4 | Hệ số Điều chỉnh định mức nhừn cụng vừn chuyển mỏy trờn cỏc loại đường |  |
| 1.24.0000 | Tổ hợp và Lắp đặt Máy khác |  |
|  | Phần II |  |
|  | Phân loại cách lắp đặt máy, thiết bị theo nhóm, loại máy, thiết bị |  |
|  | Phần III : Phụ lục |  |
| Bảng 1 | Hệ số Điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu >1m |  |
| Bảng 2 | Định mức thời gian chạy thử |  |
| Bảng 3 | Định mức vận chuyển máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m |  |
| Bảng 4 | Hệ số Điều chỉnh định mức nhân công vân chuyển máy trên các loại đường |  |