| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1316/BXD-HTKT V/v Phúc đáp công văn số 607/SXD-XDCB của Sở XD Tỉnh Kiên Giang | Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 607/SXD-XDCB ngày 29/5/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc thi công cọc xây dựng cột mốc vùng ngập lũ biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật thi công xây dựng và lắp đặt cột mốc vùng ngập lũ biên giới trên đất liền Việt nam – Campuchia“ do Ban Chỉ Đạo PGCM – Bộ XD ban hành tháng 04 năm 2008 và nội dung tập huấn “Thi công XD cột mốc vùng ngập lũ biên giới trên đất liền VN-CPC“ ngày 16 tháng 04 năm 2008 tại Mộc Hoá - Long An trong đó đã hướng dẫn chi tiết biện pháp thi công cọc ép vùng ngập lũ bằng các biện pháp: ép cọc BTCT bằng chất tải hoặc ép cọc BTCT bằng neo Tại những vị trí mà điều kiện vận chuyển thiết bị thi công khó khăn thì giải pháp ép cọc bằng neo là hợp lý bởi vì vừa đảm bảo việc hạ cọc đến chiều sâu thiết kế và vừa tiện lợi cho việc nén tĩnh kiểm tra sức chịu tải của cọc.

2. Trong trường hợp địa phương “Chỉ có thể thi công đóng cọc bằng thiết bị búa rơi tự chế“ thì thiết bị thi công phải được xác nhận có đủ khả năng thi công cọc theo các yêu cầu của TCXD 190 : 1996 “Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công vμ nghiệm thu” và TCXDVN 286 : 2003 “Đóng vμ ép cọc - Tiêu chuẩn thi công vμ nghiệm thu” đồng thời đơn vị thi công phải xác định độ chối thực tế để tính toán xác định được sức chịu tải cọc theo công thức động (xem phụ lục D, Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2005: 1998).

3. Việc thí nghiệm nén tĩnh kiểm tra sức chịu tải cọc so với giá trị thiết kế là rất quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thi công cột mốc vùng ngập lũ vì vậy không thể bỏ qua được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Viện KHCNXD - Lưu VP, HTKT | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Ngọc Chính |
| --- | --- |