| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1561/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN NẠO VÉT SÔNG NGỤ THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG NAM ĐUỐNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 23.6.2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở số 794/NN-XDCT ngày 27.10.2011, của Sở Kế hoạch và đầu tư tại báo cáo thẩm định số 536/KH-KTN ngày 24.11.2011 về dự án nạo vét sông Ngụ thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự án nạo vét sông Ngụ thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục, gồm:

1.1. Nắn tuyến đoạn kênh tiêu từ cầu Tháp Dương đến trạm bơm Kênh Vàng thuộc dự án nạo vét sông Ngụ có chiều dài 937,5m

+ Các thông số kỹ thuật đoạn kênh mới nắn:

| TT | Lý trình | L (m) | QTK (m3/s) | m | i | BTK (m) | HTK (m) | MN TK đầu đoạn | MN TK cuối đoạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+260÷K1+197.5 | 937.5 | 44.0 | 1.5 | 2x10-5 | 28.0 | 3.12 | 1.27 | 1.28 |

+ Kết cấu: Mái kênh đổ bê tông tại chỗ mác 150# dày 15cm, chân mái xây đá học vữa xi măng mác 75#.

1.2. Cứng hóa lại đoạn kênh tưới Nam Kênh Vàng bám sát kênh tiêu chiều dài 937.5m. Các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật theo chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của kênh cũ.

Kết cấu kênh có mặt cắt hình thang, đáy kênh đổ bê tông mác 150# dày 12cm, mái kênh lắp ghép tấm đan BTCT mác 200# dày 6cm khóa mái bằng bê tông tại chỗ mác 200# dày 10cm. trên kênh có 01 điều tiết, 03 cống tưới, 02 cống ngầm và 02 tấm đan BTCT.

1.3. Xây dựng cầu Tháp Dương:

+ Cầu dài 53.2m gồm 03 nhịp.

+ Kết cấu: Dầm bản BTCT dư ứng lực, bản mặt BTCT mác 300#dày 10cm, trên dải astphan hạt mịn dày 7cm.

2. Tổng mức đầu tư: 95.056.871.000 đồng (Chín mươi nhăm tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm bẩy mươi mốt ngàn đồng), gồm:

| a. Xây lắp | 63.734.413.000 |
| --- | --- |
| b.Thiết bị | 1.500.000.000 |
| c. Chi phí quản lý dự án | 933.564.000 |
| d. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 4.841.541.000 |
| e. Chi phí khác: | 721.493.000 |
| f. Ðền bù GPMB | 17.969.543.000 |
| g. Dự phòng 10% | 5.356.317.000 |
| Tổng | 95.056.871.000 |

Tăng so với quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là: 35.884.927.000 đồng

3. Tổ chức thực hiện

- Tổ chức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật và có trách nhiệm hoàn thiện các yêu cầu của báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở số: 794/NN-XDCT ngày 27/10/2011 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện: 2008-2012

Các nội dung khác tại Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 và Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của Chủ tịch không thay đổi.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công ty TNHH - MTV KTCT thủy lợi Nam Đuống căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Nhường |
| --- | --- |