| UBND TỈNH GIA LAI SỞ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 658/SXD-QLCL V/v tăng cường QLCL đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo xây dựng sử dụng trong trong thi công xây lắp | Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2013 |

| Kính gửi: | - Các chủ đầu tư; - Các đơn vị thi công xây lắp. |
| --- | --- |

Ngày 11/11/2013 Bộ Xây dựng có Chỉ thị số 03/CT-BXD về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo xây dựng sử dụng trong trong thi công xây dựng công trình. Theo đó, Bộ Xây dựng đánh giá hiện nay tình trạng mất an toàn của hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công (sau đây gọi tắt là giàn giáo) có chiều hướng gia tăng, dẫn đến các sự cố nghiêm trọng.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện nay một số nhà thầu thi công vẫn sử dụng giàn giáo bằng tre, gỗ trong thi công xây lắp và lắp đặt, khai thác sử dụng giàn giáo theo kinh nghiệm dẫn đến rất dễ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động…

Để chấn chỉnh tình hình trên, ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố công trình trong quá trình thi công và hạn chế tai nạn lao động, nhằm đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1. Đối với các nhà thầu thi công xây dựng:

a. Tăng cường sử dụng giàn giáo thép trong thi công xây dựng, hạn chế sử dụng giàn giáo bằng tre, gỗ.

b. Thiết kế, tính toán kết cấu giàn giáo theo đúng qui định tại Qui chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn: TCXDVN 296:2004 - Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn, TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công và các tiêu chuẩn khác có liên quan đến giàn giáo; phê duyệt thiết kế và biện pháp lắp đặt.

c. Lắp đặt và khai thác, sử dụng giàn giáo tuân thủ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý:

- Chỉ sử dụng những giàn giáo được chế tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật qui định.

- Các cột hoặc khung chân giáo phải được đặt trên nền đã được tính toán đảm bảo chịu lực và ổn định cho giàn giáo.

- Trong quá trình thi công đổ bê tông phải đảm bảo các điều kiện an toàn, ổn định cho giàn giáo, cụ thể như: không tập kết khối lượng lớn bê tông tại cùng một vị trí trên giàn giáo, không để các thiết bị gây tải trọng động ảnh hưởng đến sự làm việc ổn định của giàn giáo...

- Phải có biện pháp nghiêm ngặt đảm bảo an toàn về điện khi lắp dựng, sử dụng giàn giáo ở gần đường dây tải điện.

d. Thường xuyên kiểm tra an toàn của giàn giáo (đặc biệt là tại những thời điểm thời tiết xấu và có những hoạt động thi công ảnh hưởng đến an toàn, ổn định của giàn giáo) và ghi lại kết quả kiểm tra trong nhật ký thi công.

e. Huấn luyện cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp tham gia lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo.

2. Đối với đơn vị tư vấn giám sát:

a. Bố trí cán bộ đảm bảo yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật và yêu cầu của hợp đồng để thực hiện công tác giám sát.

b. Cán bộ giám sát phải thường xuyên bám sát công trình, chú ý kiểm tra công tác lắp đặt, khai thác sử dụng giàn giáo của nhà thầu thi công để chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo yêu cầu an toàn đồng thời báo cáo chủ đầu tư nếu phát hiện sai sót.

3. Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

a. Giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cần chú ý đề nghị tư vấn thiết kế sử dụng ván khuôn thép cho công tác bê tông để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

b. Kiểm tra tính toán thiết kế, lắp đặt giàn giáo của nhà thầu thi công ở hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu.

c. Tổ chức kiểm tra công tác lắp đặt giàn giáo của nhà thầu theo thiết kế đã được phê duyệt. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc lắp dựng giàn giáo trong quá trình thi công xây dựng. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (trong trường hợp được chủ đầu tư thuê) có trách nhiệm giúp chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra nêu trên.

d. Kiên quyết tạm dừng thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định làm mất an toàn của giàn giáo, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo qui định tại Điều 24, Điều 29, Điều 46 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Điều 5 và Điều 8 Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và tại các qui định hiện hành.

Trên đây là các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng trong việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo xây dựng sử dụng trong trong thi công xây dựng công trình, đề nghị các đơn vị nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (b/c); - Lưu:VT,QLCL. | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Bá Thạch |
| --- | --- |