| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 294/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 |

Kính gửi: Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 34a/CV-HT ngày 03/5/2014 của Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang bộ loại N2 thay thế buồng thang loại N1 công trình “Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers”, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Kiến nghị của Quý Công ty về việc thiết kế cầu thang thoát nạn loại N2 thay thế thang bộ không nhiễm khói loại N1 cho công trình nêu trên, theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư chuyển hồ sơ luận chứng thiết kế bổ sung` thay thế đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và thoát nạn để thẩm định tại Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quy định tại điều 3.4.12 sẽ được giảm bớt khi giải pháp thiết kế bổ sung, thay thế được thẩm định và đồng ý của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty tuân thủ thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Bùi Phạm Khánh (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT Nguyễn Trung Hòa |
| --- | --- |