TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10901-1:2015

IEC 62707-1:2013

PHÂN NHÓM LED - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ LƯỚI MÀU TRẮNG

LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid

Lời nói đầu

TCVN 10901-1:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 62707-1:2013;

TCVN 10901-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

PHÂN NHÓM LED - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ LƯỚI MÀU TRẮNG

LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung, lưới và mã tương ứng cho việc phân nhóm màu của gói LED trắng phát bức xạ không kết hợp, nhìn thấy được. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các gói LED.

Các phần còn lại của bộ tiêu chuẩn TCVN 10901 (IEC 62707) đề cập đến tọa độ màu của gói LED màu; quang thông và cường độ sáng, chỉ số thể hiện màu và điện áp thuận đang được biên soạn hoặc xem xét.

CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho môđun LED, bóng đèn LED và đèn điện LED.

CHÚ THÍCH 2: Mặc dù sử dụng cụm từ “ánh sáng trắng”, mục đích của tiêu chuẩn này không nhằm xác định “ánh sáng trắng” mà chỉ quy định lưới và mã màu tương ứng để phân loại màu của gói LED trắng phát bức xạ nhìn thấy được. Diện tích che phủ bởi lưới có thể khác với định nghĩa về ánh sáng trắng trong các tiêu chuẩn hoặc quy định khác.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố, áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 9894 (IEC/TS 62504), Chiếu sáng thông dụng - LED và mô đun LED - Thuật ngữ và định nghĩa

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 9894 (IEC/TS 62504) và các thuật ngữ và định nghĩa sau.

3.1  Nhóm (bin)

Phạm vi có giới hạn của đặc tính tính năng của gói LED được sử dụng nhằm giới hạn tập hợp con của các gói LED gần với tính năng danh nghĩa của gói LED được xác định bằng tọa độ màu, tính năng trắc quang và điện áp thuận.

3.2  Lưới (grid)

Thực thể thể hiện tọa độ màu và được quy định bởi một tập hợp các điểm trên lưới.

3.3  Điểm trên lưới (grid point)

Tọa độ màu trong không gian màu u’, v’ (hoặc tương đương trong không gian màu x, y) được xác định bằng hai chỉ số phân biệt, chỉ số thứ nhất p thể hiện bước tính dọc theo quỹ tích Planck, sự mở rộng của nó vượt qua đường giới hạn nhiệt độ cao về phía các màu xanh và chỉ số thứ hai j dọc theo các đường đẳng nhiệt Judd.

CHÚ THÍCH 1: Không gian màu u’, v’ được quy định trong ISO 11664-5, CIE 014-5/E. Không gian màu x, y được quy định trong ISO 11664-1, CIE 014-1/E.

3.4  Nhóm màu trắng (white colour bin)

Diện tích bên trong hình tứ giác xác định bởi bốn điểm trên lưới.

4  Các nhóm màu đối với gói LED trắng

4.1  Lưới đối với gói LED trắng

Lưới phải được sắp thẳng hàng theo các bước bằng nhau dọc theo quỹ tích Planck và mở rộng vượt qua đường giới hạn nhiệt độ cao về phía các màu xanh, theo hướng thứ nhất (trục Planck) và theo các bước bằng nhau dọc theo các đường đẳng nhiệt Judd theo hướng thứ hai (trục Judd).

Điểm gốc của lưới phải nằm trên quỹ tích Planck tại T(u’/v’) = (0,18006/0,39528).

Khoảng cách giữa các điểm lưới liền kề dọc theo quỹ tích Planck và mở rộng vượt qua đường giới hạn nhiệt độ cao về phía các màu xanh và dọc theo các đường đẳng nhiệt Judd trong không gian màu u’, v’ phải bằng s = 0,00174. Các bước dọc theo quỹ tích Planck được tính với chỉ số p dương, các bước về phía màu xanh với chỉ số p âm. Các bước về phía đường màu bão hòa dọc theo trục Judd được tính với chỉ số j dương và với chỉ số j âm về phía ngược lại.

CHÚ THÍCH 1: s = 0,00174 được chọn để tạo ra việc sắp thẳng hàng tốt nhất với các yêu cầu về màu hiện có.

Quỹ tích Planck phải được kéo dài quá điểm T (về phía màu xanh) như dưới đây (xem Hình 1):

• Quỹ tích Bézier toàn phương được xác định bởi ba điểm:

- P1: T (u’/v’) = (0,18006/0,39528)

- P2: (u’/v’) = (0,14122/0,15593)

- P3: (u’/v’) = (0,25680/0,01659)

• Quỹ tích Bézier là B(t) = P1 x (1 -t)2 + 2 P2 x t x (1 - t) + P3 x t2; t  (0 ;1).

CHÚ THÍCH 2: P2 là giao điểm của quỹ tích phổ của không gian màu u’, v’ và đường tiếp tuyến của quỹ tích Planck tại T theo hướng bước sóng màu xanh.

CHÚ THÍCH 3: P3 tương ứng với bước sóng 380 nm trên quỹ tích phổ của không gian màu u’, v’.

Các giá trị thập phân trên đường cong Bézier cho khoảng cách đến T dọc theo Bézier.

Hình 1 - Kéo dài quỹ tích Planck quá điểm T

Tọa độ u’BB(p) và v’BB(p) của các điểm trên lưới trên quỹ tích Planck (BB = Black Body) và sự kéo dài trên quỹ tích Planck được cho trong Phụ lục A và Phụ lục B, cũng như các số gia Δu’BB(p) và Δv’BB(p) của đường đẳng nhiệt Judd tương ứng.

Tọa độ u’ và v’ của điểm trên lưới quy định bởi các chỉ số p và j được cho bởi

u’(p,j) = u’BB(p) + j x Δu’BB(p)

v’(p,j) = v’BB(p) + j x Δv’BB(p)

hoặc

u’, v’(p,j) = (u’BB(p) + j x Δ u’BB(p); v’BB(p) + j x Δv’BB(p))

Chỉ số (p,j) = (0,0) ứng với điểm T và tọa độ (được làm tròn đến 5 chữ số sau dấu thập phân) là:

u’(0,0) = 0,18006, v’(0,0) = 0,39528 hoặc

u’, v’(0,0) = (0,18006, 0,39528)

Các điểm trên lưới trong hệ thống tọa độ u’, v’ có thể được chuyển thành các điểm trên lưới tương ứng trong hệ thống tọa độ x, y sử dụng công thức sau:

x(p,j) = 9u’(p,j)/(6u’(p,j) - 16v’(p,j) + 12)

y(p,j) = 4v’(p,j)/(6u’(p,j) - 16v’(p,j) + 12)

Tọa độ của điểm trên lưới nên được làm tròn đến 5 chữ số sau dấu thập phân.

4.2  Nhóm màu trắng

Các nhóm màu trắng được xác định bằng diện tích bên trong tứ giác. Cho trước điểm gốc (p, j) và cỡ bước m, n dọc theo quỹ tích Planck (hoặc kéo dài quá T) và các đường Judd tương ứng. Tứ giác được tạo thành bằng cách nối bốn điểm trên lưới

[u’, v’ (p, j)], [u’, v’ (p+m, j)], [u’, v’ (p, j+n)] và [u’, v’ (p+m, j+n)]

hoặc

[x, y (p, j)], [x, y (p+m, j)], [x, y (p, j+n)] và [x, y (p+m, j+n)]

Cần lưu ý là các nhóm màu trắng có các cỡ bước m hoặc n bằng 1 không được coi là hợp lý về độ chính xác của phép đo.

4.3  Mã dùng cho tọa độ màu của gói LED trắng

4.3.1  Mã sáu số tùy chọn dùng để định danh các nhóm màu trắng

Điều này quy định mã tùy chọn dùng cho các nhóm màu trắng chỉ sử dụng sáu chữ số. Bốn chữ số đầu tiên được dành để nhận biết điểm trên lưới thể hiện điểm gốc của nhóm màu trắng. Hai chữ số cuối cùng được dành cho số bước dọc theo quỹ tích Planck (hoặc kéo dài quá T) và các đường Judd tương ứng.

Chữ số đầu tiên là

“e” đối với p ≥ 0 và j < 0

“f” đối với p ≥ 0 và j ≥ 0

“g” đối với p < 0 và j ≥ 0

“h” đối với p < 0 và j < 0

Chữ số thứ hai và chữ số thứ ba thể hiện giá trị tuyệt đối của p bắt đầu từ “aa”. Chỉ sử dụng các chữ cái sau cho chữ số thứ hai và thứ ba:

a b c d e f g h j k l m n p r s t u v w x y z

CHÚ THÍCH 1: Mã hóa đối với chữ số thứ hai và thứ ba cũng có thể được tìm thấy trong cột “mã” trong Phụ lục A (p ≥ 0) và trong Phụ lục B (p < 0) tương ứng.

Mã dùng cho | p | được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Mã dùng cho | p |

| ¦ p ¦ | 0 | 1 | ... | 7 | 8 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mã | aa | ab | ... | ah | aj | ... |

Chữ số thứ tư thể hiện giá trị tuyệt đối của j bắt đầu từ “A”. Phải sử dụng các chữ cái dưới đây cho chữ số thứ tư:

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

Mã dùng cho | j | được quy định trong Bảng 2.

CHÚ THÍCH 2: Số thứ 4 được giới hạn ở | j | ≤ 22.

Bảng 2 - Mã dùng cho | j |

| ¦ j ¦ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mã | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |

Chữ số thứ năm và thứ sáu thể hiện số bước m và n dọc theo quỹ tích Planck (hoặc kéo dài quá điểm T) và các đường Judd tương ứng. Các ký tự dưới đây phải được sử dụng cho chữ số thứ năm và thứ sáu:

(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h j k l m n p r s t u v w x y z

Mã dùng cho m và n được quy định trong Bảng 3.

CHÚ THÍCH 3: Chữ số thứ năm và thứ sáu được giới hạn ở | m | ≤ 32 và | n | ≤ 32 tương ứng.

Bảng 3 - Mã dùng cho m và n

| m,n | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mã | ... | 8 | 9 | a | b | ... |

Ví dụ về các mã của nhóm màu trắng được cho trong Bảng 4.

Bảng 4 - Ví dụ về các mã của nhóm màu trắng

| p | j | m | n | Mã 6 số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 3 | faaA23 |
| 9 | -3 | 5 | 6 | eakD56 |
| 0 | 0 | 10 | 10 | faaAaa |
| 43 | -3 | 6 | 8 | ebxD68 |
| 41 | -5 | 6 | 8 | ebvF68 |
| 45 | -1 | 6 | 8 | ebzB68 |

Ví dụ về các mã của các điểm trên lưới xung quanh điểm T được cho trên Hình 2.

Hình 2 - Ví dụ về các điểm trên lưới với tên gọi bốn số

Ví dụ nhóm màu 6 x 8 với 6 mã số được cho trên Hình 3.

Đường cong màu xám thể hiện quỹ tích Planck.

Hình 3 - Ví dụ về nhóm màu trắng ebxD68

Hình 4 là chi tiết của Hình 3 và thể hiện sự khác biệt rất nhỏ giữa các đường thẳng của lưới và các đường biên của nhóm.

Hình 4 - Chi tiết của Hình 3

4.3.2  Các mã khác để định danh nhóm màu trắng

Có thể áp dụng các mã khác để định danh nhóm màu trắng (ví dụ ứng dụng cụ thể).

Phụ lục A

(tham khảo)

Tọa độ lưới phân nhóm màu trắng đối với p ≥ 0

Bảng A.1 - Tọa độ lưới phân nhóm màu trắng đối với các điểm trên lưới dọc theo quỹ tích Planck (p ≥ 0)

| p | Mã | u’BB | v’BB | Δu’BB | Δv’BB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | aa | 0,180064 | 0,395283 | -0,00163 | 0,000597 |
| 1 | ab | 0,180346 | 0,397 | -0,00163 | 0,000608 |
| 2 | ac | 0,180634 | 0,398716 | -0,00163 | 0,00062 |
| 3 | ad | 0,180928 | 0,400431 | -0,00162 | 0,000633 |
| 4 | ae | 0,181229 | 0,402145 | -0,00162 | 0,000646 |
| s | af | 0,181537 | 0,403857 | -0,00161 | 0,00066 |
| 6 | ag | 0,181853 | 0,405568 | -0,0016 | 0,000674 |
| 7 | ah | 0,182176 | 0,407278 | -0,0016 | 0,000689 |
| 8 | aj | 0,182508 | 0,408986 | -0,00159 | 0,000704 |
| 9 | ak | 0,182848 | 0,410692 | -0,00158 | 0,000719 |
| 10 | al | 0,183197 | 0,412397 | -0,00158 | 0,000735 |
| 11 | am | 0,183554 | 0,4141 | -0,00157 | 0,000751 |
| 12 | an | 0,183921 | 0,415801 | -0,00156 | 0,000767 |
| 13 | ap | 0,184297 | 0,4175 | -0,00155 | 0,000784 |
| 14 | ar | 0,184682 | 0,419196 | -0,00154 | 0,000801 |
| 15 | as | 0,185078 | 0,420891 | -0,00154 | 0,000817 |
| 16 | at | 0,185483 | 0,422583 | -0,00153 | 0,000834 |
| 17 | au | 0,185899 | 0,424273 | -0,00152 | 0,000852 |
| 18 | av | 0,186326 | 0,42596 | -0,00151 | 0,000869 |
| 19 | aw | 0,186763 | 0,427644 | -0,0015 | 0,000886 |
| 20 | ax | 0,187211 | 0,429325 | -0,00149 | 0,000904 |
| 21 | ay | 0,18767 | 0,431003 | -0,00148 | 0,000921 |
| 22 | az | 0,188141 | 0,432678 | -0,00147 | 0,000939 |
| 23 | ba | 0,188623 | 0,43435 | -0,00145 | 0,000956 |
| 24 | bb | 0,189118 | 0,436018 | -0,00144 | 0,000974 |
| 25 | bc | 0,189624 | 0,437683 | -0,00143 | 0,000992 |
| 26 | bd | 0,190143 | 0,439344 | -0,00142 | 0,001009 |
| 27 | be | 0,190674 | 0,441001 | -0,0014 | 0,001027 |
| 26 | bf | 0,191218 | 0,442654 | -0,00139 | 0,001044 |
| 29 | bg | 0,191775 | 0,444302 | -0,00138 | 0,001062 |
| 30 | bh | 0,192346 | 0,445946 | -0 00136 | 0,001079 |
| 31 | bj | 0,192929 | 0,447585 | -0,00135 | 0,001097 |
| 32 | bk | 0,193527 | 0,449219 | -0,00134 | 0,001114 |
| 33 | bl | 0,194138 | 0,450848 | -0,00132 | 0,001131 |
| 34 | bm | 0,194764 | 0,452472 | -0,00131 | 0,001148 |
| 35 | bn | 0,195403 | 0,45409 | -0,00129 | 0,001165 |
| 36 | bp | 0,196058 | 0,455702 | -0,00128 | 0,001182 |
| 37 | br | 0,196727 | 0,457309 | -0,00126 | 0,001198 |
| 38 | bs | 0,197411 | 0,458908 | -0,00125 | 0,001215 |
| 39 | bt | 0,198111 | 0,460502 | -0,00123 | 0,001231 |
| 40 | bu | 0,198825 | 0,462088 | -0,00121 | 0,001247 |
| 41 | bv | 0,199556 | 0,463667 | -0,0012 | 0,001263 |
| 42 | bw | 0,200302 | 0,465239 | -0,00116 | 0,001278 |
| 43 | bx | 0,201065 | 0,466803 | -0,00116 | 0,001294 |
| 44 | by | 0,201844 | 0,468359 | -0,00115 | 0,001309 |
| 45 | bz | 0,202639 | 0,469907 | -0,00113 | 0,001323 |
| 46 | ca | 0,203451 | 0,471445 | -0,00111 | 0,001338 |
| 47 | cb | 0,20428 | 0,472975 | -0,00109 | 0,001352 |
| 46 | cc | 0,205126 | 0,474496 | -0,00108 | 0,001367 |
| 49 | cd | 0,205989 | 0,476006 | -0,00106 | 0,00138 |
| 50 | ce | 0,20687 | 0,477507 | -0,00104 | 0,001394 |
| 51 | cf | 0,207768 | 0,478997 | -0,00102 | 0,001407 |
| 52 | cg | 0,208685 | 0,480477 | -0,00101 | 0,00142 |
| 53 | ch | 0,209619 | 0,481945 | -0,00099 | 0,001433 |
| 54 | cj | 0,210571 | 0,481401 | -0,00097 | 0,001445 |
| 55 | ck | 0,211541 | 0,484845 | -0,00095 | 0,001457 |
| 56 | cl | 0,21253 | 0,486277 | -0,00093 | 0,001469 |
| 57 | cm | 0,213537 | 0,487696 | -0,00091 | 0,00148 |
| 58 | cn | 0,214562 | 0,489102 | -0,0009 | 0,001491 |
| 59 | cp | 0,215606 | 0,490494 | -0,00088 | 0,001502 |
| 60 | cr | 0,216669 | 0,491871 | -0,00086 | 0,001513 |
| 61 | cs | 0,21775 | 0,493235 | -0,00084 | 0,001523 |
| 62 | ct | 0,21885 | 0,494533 | -0,00082 | 0,001533 |
| 63 | cu | 0,219969 | 0,495915 | -0,00081 | 0,001543 |
| 64 | cv | 0,221107 | 0,497232 | -0,00079 | 0,001552 |
| 65 | cw | 0,222263 | 0,498532 | -0,00077 | 0,001561 |
| 66 | cx | 0,223437 | 0,499816 | -0,00075 | 0,00157 |
| 67 | cy | 0,224631 | 0,501082 | -0,00073 | 0,001578 |
| 68 | cz | 0,225842 | 0,502331 | -0,00072 | 0,001586 |
| 69 | da | 0,227073 | 0,503562 | -0,0007 | 0,001594 |
| 70 | db | 0,228321 | 0,504774 | -0,00068 | 0,001601 |
| 71 | dc | 0,229587 | 0,505967 | -0,00066 | 0,001609 |
| 72 | dd | 0,230871 | 0,507141 | -0,00065 | 0,001615 |
| 73 | de | 0,232173 | 0,508296 | -0,00063 | 0,001622 |
| 74 | df | 0,233492 | 0,50943 | -0,00061 | 0,001628 |
| 75 | dg | 0,234829 | 0,510544 | -0,0006 | 0,001635 |
| 76 | dh | 0,236182 | 0,511638 | -0,00058 | 0,00164 |
| 77 | dj | 0,237552 | 0,512711 | -0,00056 | 0,001646 |
| 78 | dk | 0,238939 | 0,513762 | -0,00055 | 0,001651 |
| 79 | dl | 0,240341 | 0,514792 | -0,00053 | 0,001657 |
| 80 | dm | 0,241759 | 0,515801 | -0,00052 | 0,001662 |
| 81 | dn | 0,243192 | 0,516787 | -0,0005 | 0,001666 |
| 82 | dp | 0,24464 | 0,517752 | -0,00049 | 0,001671 |
| 83 | dr | 0,246103 | 0,518694 | -0,00047 | 0,001675 |
| 84 | ds | 0,24758 | 0,519614 | -0,00046 | 0,001679 |
| 85 | dt | 0,24907 | 0,520512 | -0,00044 | 0,001683 |
| 86 | du | 0,250574 | 0,521387 | -0,00043 | 0,001686 |
| 87 | dv | 0,252091 | 0,52224 | -0,00041 | 0,00169 |
| 88 | dw | 0,25362 | 0,52307 | -0,0004 | 0,001693 |
| 89 | dx | 0,255161 | 0,523878 | -0,00039 | 0,001696 |
| 90 | dy | 0,256714 | 0,524663 | -0,00038 | 0,001699 |
| 91 | dz | 0,258278 | 0,525426 | -0,00036 | 0,001702 |
| 92 | ea | 0,259852 | 0,526166 | -0,00035 | 0,001704 |
| 93 | eb | 0,261437 | 0,526885 | -0,00034 | 0,001707 |
| 94 | ec | 0,263032 | 0,527581 | -0,00033 | 0,001709 |
| 95 | ed | 0,264636 | 0,528256 | -0,00031 | 0,001711 |
| 96 | ee | 0,266248 | 0,528908 | -0,0003 | 0,001714 |
| 97 | ef | 0,26787 | 0,52954 | -0,00029 | 0,001715 |
| 98 | eg | 0,269499 | 0,53015 | -0,00028 | 0,001717 |
| 99 | eh | 0,271136 | 0,510739 | -0,00027 | 0,001719 |
| 100 | ej | 0,272781 | 0,531308 | -0,00026 | 0,001721 |
| 101 | ek | 0,274432 | 0,531856 | -0,00025 | 0,001722 |
| 102 | el | 0,27609 | 0,532383 | -0,00024 | 0,001724 |
| 103 | em | 0,277755 | 0,532891 | -0,00023 | 0,001725 |
| 104 | en | 0,279425 | 0,53338 | -0 00022 | 0,001726 |
| 105 | ep | 0,2811 | 0,533849 | -0,00021 | 0,001727 |
| 106 | er | 0,282781 | 0,534299 | -0,0002 | 0,001728 |
| 107 | es | 0,284467 | 0,534731 | -0,00019 | 0,001729 |
| 108 | et | 0,286157 | 0,535144 | -0,00018 | 0,00173 |
| 109 | eu | 0,237851 | 0,53554 | -0,00018 | 0,001731 |
| 110 | ev | 0,28955 | 0,535918 | -0,00017 | 0,001732 |
| 111 | ew | 0,291252 | 0,526278 | -0,00016 | 0,001733 |
| 112 | ex | 0,292957 | 0,536622 | -0,00015 | 0,001733 |
| 113 | ey | 0,294666 | 0,53695 | -0,00014 | 0,001734 |
| 114 | ez | 0,296378 | 0,537261 | -0,00014 | 0,001735 |
| 115 | fa | 0,298093 | 0,537557 | -0,00013 | 0,001735 |
| 116 | fb | 0,29981 | 0,537837 | -0,00012 | 0,001736 |
| 117 | fc | 0,30153 | 0,538102 | -0,00012 | 0,001736 |
| 118 | fd | 0,303252 | 0,538353 | -0,00011 | 0,001737 |
| 119 | fe | 0,304976 | 0,536589 | -0,0001 | 0,001737 |
| 120 | ff | 0,306701 | 0,538811 | -9,6E-05 | 0,001737 |
| 121 | fg | 0,308429 | 0,53902 | -9E-05 | 0,001738 |
| 122 | fh | 0,310158 | 0,539215 | -8,4E-05 | 0,001738 |
| 123 | fj | 0,311888 | 0,539397 | -7,8E-05 | 0,001738 |
| 124 | fk | 0,31362 | 0,539566 | -7,3E-05 | 0,001738 |
| 125 | fl | 0,315353 | 0,539724 | -6,7E-05 | 0,001739 |
| 126 | fm | 0,317087 | 0,539869 | -6,2E-05 | 0,001739 |
| 127 | fn | 0,318822 | 0,540002 | -5,7E-05 | 0,001739 |
| 128 | fp | 0,320557 | 0,540124 | -5,2E-05 | 0,001739 |
| 129 | fr | 0,322294 | 0,540235 | -4,7E-05 | 0,001739 |
| 130 | fs | 0,324031 | 0,540335 | -4,2E-05 | 0,001739 |
| 131 | ft | 0,325769 | 0,540424 | -3,7E-05 | 0,00174 |
| 132 | fu | 0,327507 | 0,540503 | -3,3E-05 | 0,00174 |
| 133 | fv | 0,329246 | 0,540573 | -2,9E-05 | 0,00174 |
| 134 | fw | 0,330985 | 0,540632 | -2,4E-05 | 0,00174 |
| 135 | fx | 0,332724 | 0,540682 | -2E-05 | 0,00174 |
| 136 | fy | 0,334463 | 0,540723 | -1,6E-05 | 0,00174 |
| 137 | fz | 0,336203 | 0,540755 | -1,2E-05 | 0,00174 |
| 138 | ga | 0,337943 | 0,540778 | -8,4E-06 | 0,00174 |
| 139 | gb | 0,339683 | 0,540793 | -4,7E-06 | 0,00174 |
| 140 | gc | 0,341423 | 0,5408 | -1,1E-06 | 0,00174 |
| 141 | gd | 0,343163 | 0,540798 | 2,4E-06 | 0,00174 |
| 142 | ge | 0,344903 | 0,540789 | 5,79E-06 | 0,00174 |
| 143 | gf | 0,346643 | 0,540772 | 9,09E-06 | 0,00174 |
| 144 | gg | 0,348383 | 0,540748 | 1,23E-05 | 0,00174 |
| 145 | gh | 0,350122 | 0,540717 | 1,54E-05 | 0,00174 |
| 146 | gj | 0,351862 | 0,540679 | 1,85E-05 | 0,00174 |
| 147 | gk | 0,353601 | 0,540634 | 2,14E-05 | 0,00174 |
| 148 | gl | 0,355341 | 0,540583 | 2,43E-05 | 0,00174 |
| 149 | gm | 0,35708 | 0,540525 | 2,71E-05 | 0,00174 |
| 150 | gn | 0,358818 | 0,540461 | 2,98E-05 | 0,00174 |
| 151 | gp | 0,360557 | 0,540391 | 3,24E-05 | 0,00174 |
| 152 | gr | 0,362295 | 0,540315 | 3,5E-05 | 0,00174 |
| 153 | gs | 0,364033 | 0,540234 | 3,75E-05 | 0,00174 |
| 154 | gt | 0,365771 | 0,540147 | 3,99E-05 | 0,00174 |
| 155 | gu | 0,367509 | 0,540055 | 4,22E-05 | 0,001739 |
| 156 | gv | 0,369246 | 0,539957 | 4,45E-05 | 0,001739 |
| 157 | gw | 0,370983 | 0,539855 | 4,67E-05 | 0,001739 |
| 158 | gx | 0,37272 | 0,539747 | 4,89E-05 | 0,001739 |
| 159 | gy | 0,374456 | 0,539635 | 5,09E-05 | 0,001739 |
| 160 | gz | 0,376192 | 0,539519 | 5,3E-05 | 0,001739 |
| 161 | ha | 0,377928 | 0,534397 | 5,49E-05 | 0,001739 |
| 162 | hb | 0,379663 | 0,539272 | 5,68E-05 | 0,001739 |
| 163 | hc | 0,381399 | 0,539142 | 5,87E-05 | 0,001739 |
| 164 | hd | 0,383133 | 0,539008 | 6,05E-05 | 0,001739 |
| 165 | he | 0,384868 | 0,538871 | 6,23E-05 | 0,001739 |
| 166 | hf | 0,386602 | 0,538729 | 6,4E-05 | 0,001739 |
| 167 | hg | 0,388336 | 0,538584 | 6,56E-05 | 0,001739 |
| 168 | hh | 0,39007 | 0,538435 | 6,72E-05 | 0,001739 |
| 169 | hj | 0,391803 | 0,538282 | 6,68E-05 | 0,001739 |
| 170 | hk | 0,393536 | 0,538126 | 7,03E-05 | 0,001739 |
| 171 | hl | 0,395269 | 0,537967 | 7,17E-05 | 0,001739 |
| 172 | hm | 0,397001 | 0,537804 | 7,32E-05 | 0,001738 |
| 173 | hn | 0,398733 | 0,537639 | 7,46E-05 | 0,001738 |
| 174 | hp | 0,400465 | 0,53747 | 7,59E-05 | 0,001738 |
| 175 | hr | 0,402197 | 0,537299 | 7,72E-05 | 0,001738 |
| 176 | hs | 0,403928 | 0,537124 | 7,85E-05 | 0,001738 |
| 177 | ht | 0,405659 | 0,536947 | 7,97E-05 | 0,001738 |
| 178 | hu | 0,407389 | 0,536767 | 8,09E-05 | 0,001728 |
| 179 | hv | 0,40912 | 0,536585 | 8,2E-05 | 0,001738 |
| 180 | hw | 0,41085 | 0,5364 | 8,31E-05 | 0,001738 |
| 181 | hx | 0,41258 | 0,536212 | 8,42E-05 | 0,001738 |
| 182 | hy | 0,414309 | 0,536023 | 8,53E-05 | 0,001738 |
| 183 | hz | 0,416039 | 0,535831 | 8,63E-05 | 0,001738 |
| 184 | ja | 0,417768 | 0,535636 | 8,73E-05 | 0,001738 |
| 185 | jb | 0,419497 | 0,53544 | 8,82E-05 | 0,001738 |
| 186 | jc | 0,421225 | 0,535241 | 8,92E-05 | 0,001738 |
| 187 | jd | 0,422954 | 0,535041 | 9,01E-05 | 0,001738 |
| 188 | je | 0,424682 | 0,534838 | 9,09E-05 | 0,001738 |
| 189 | jf | 0,42641 | 0,534634 | 9,18E-05 | 0,001738 |
| 190 | jg | 0,428138 | 0,534427 | 9,26E-05 | 0,001738 |
| 191 | jh | 0,429865 | 0,534219 | 9,34E-05 | 0,001737 |
| 192 | jj | 0,431593 | 0,53401 | 9,42E-05 | 0,001737 |
| 193 | jk | 0,43332 | 0,533798 | 9,49E-05 | 0,001737 |
| 194 | jl | 0,435047 | 0,531585 | 5,56C-05 | 0,001737 |
| 195 | jm | 0,436773 | 0,53337 | 9,63E-05 | 0,001737 |
| 196 | jn | 0,4385 | 0,533154 | 9,7E-05 | 0,001737 |
| 197 | jp | 0,440226 | 0,532935 | 9,77E-05 | 0,001737 |
| 198 | jr | 0,441952 | 0,532717 | 9,83E-05 | 0,001737 |
| 199 | js | 0,443678 | 0,532497 | 9,89E-05 | 0,001737 |
| 200 | jt | 0,445404 | 0,532275 | 9,95E-05 | 0,001737 |
| 201 | ju | 0,44713 | 0,532052 | 0,0001 | 0,001737 |
| 202 | jv | 0,448855 | 0,531828 | 0,000101 | 0,001737 |
| 203 | jw | 0,45058 | 0,531602 | 0,000101 | 0,001737 |
| 204 | jx | 0,452306 | 0,531375 | 0,000102 | 0,001737 |
| 205 | jy | 0,454031 | 0,531147 | 0,000102 | 0,001737 |
| 206 | jz | 0,455755 | 0,530918 | 0,000103 | 0,001737 |
| 207 | ka | 0,45748 | 0,530688 | 0,000103 | 0,001737 |
| 208 | kb | 0,459205 | 0,530457 | 0,000104 | 0,001737 |
| 209 | kc | 0,460929 | 0,530225 | 0,000104 | 0,001737 |
| 210 | kd | 0,462654 | 0,529992 | 0,000105 | 0,001737 |
| 211 | ke | 0,464378 | 0,529758 | 0,000105 | 0,001737 |
| 212 | kf | 0,466102 | 0,529523 | 0,000105 | 0,001737 |
| 213 | kg | 0,467826 | 0,529287 | 0,000106 | 0,001737 |
| 214 | kh | 0,46955 | 0,529051 | 0,000106 | 0,001737 |
| 215 | kj | 0,471273 | 0,528814 | 0,000106 | 0,001737 |
| 216 | kk | 0,472997 | 0,528575 | 0,000107 | 0,001737 |
| 217 | kl | 0,474721 | 0,528336 | 0,000107 | 0,001737 |
| 218 | km | 0,476444 | 0,528097 | 0,000107 | 0,001737 |
| 219 | kn | 0,478167 | 0,527856 | 0,000108 | 0,001737 |
| 220 | kp | 0,47989 | 0,527615 | 0,000108 | 0,001737 |
| 221 | kr | 0,481614 | 0,527374 | 0,000108 | 0,001737 |
| 222 | ks | 0,483337 | 0,527131 | 0,000109 | 0,001737 |
| 223 | kt | 0,48506 | 0,526888 | 0,000109 | 0,001737 |
| 224 | ku | 0,486782 | 0,526645 | 0,000109 | 0,001737 |
| 225 | kv | 0,488505 | 0,526401 | 0,000109 | 0,001737 |
| 226 | kw | 0,490228 | 0,526156 | 0,00011 | 0,001737 |
| 227 | kx | 0,491951 | 0,525911 | 0,00011 | 0,001737 |
| 228 | ky | 0,493673 | 0,525665 | 0,00011 | 0,001737 |
| 229 | kz | 0,495396 | 0,525419 | 0,00011 | 0,001736 |
| 230 | la | 0,497118 | 0,525172 | 0,000111 | 0,001736 |
| 231 | lb | 0,49884 | 0,524925 | 0,000111 | 0,001736 |
| 232 | lc | 0,500563 | 0,524678 | 0,000111 | 0,001736 |
| 233 | ld | 0,502285 | 0,52443 | 0,000111 | 0,001736 |
| 234 | le | 0,504007 | 0,524181 | 0,000111 | 0,001736 |
| 235 | lf | 0,505729 | 0,523933 | 0,000112 | 0,001736 |
| 236 | lg | 0,507451 | 0,523683 | 0,000112 | 0,001736 |
| 237 | lh | 0,509173 | 0,521434 | 0,000112 | 0,001736 |
| 238 | lj | 0,510545 | 0,523184 | 0 000112 | 0,001736 |
| 233 | lk | 0,512617 | 0,522934 | 0,000112 | 0,001736 |
| 240 | ll | 0,514339 | 0,522683 | 0,000112 | 0,001736 |
| 241 | lm | 0,516061 | 0,522432 | 0000113 | 0,001736 |
| 242 | ln | 0,517783 | 0,522181 | 0,000113 | 0,001736 |
| 243 | lp | 0,519504 | 0,52193 | 0,000113 | 0,001738 |
| 244 | lr | 0,521226 | 0,521678 | 0,000113 | 0,001736 |
| 245 | ls | 0,522948 | 0,521426 | 0,000113 | 0,001736 |
| 246 | lt | 0,524669 | 0,521174 | 0,000113 | 0,001736 |
| 247 | lu | 0,526391 | 0,520921 | 0,000113 | 0,001736 |
| 248 | lv | 0,528113 | 0,520668 | 0,000113 | 0,001736 |
| 249 | lw | 0,529834 | 0,520415 | 0,000113 | 0,001736 |
| 250 | lx | 0,531556 | 0,520162 | 0,000114 | 0,001736 |
| 251 | ly | 0,533277 | 0,519909 | 0,000114 | 0,001736 |
| 252 | lz | 0,534998 | 0,519655 | 0,000114 | 0,001736 |
| 253 | ma | 0,53672 | 0,519401 | 0,000114 | 0,001736 |
| 254 | mb | 0,538441 | 0,519147 | 0,000114 | 0,001736 |
| 255 | mc | 0,540163 | 0,518893 | 0,000114 | 0,001736 |
| 256 | md | 0,541884 | 0,518639 | 0,000114 | 0,001736 |
| 257 | me | 0,543605 | 0,518385 | 0,000114 | 0,001736 |
| 258 | mf | 0,545326 | 0,51813 | 0,000114 | 0,001736 |
| 259 | mg | 0,547048 | 0,517875 | 0,000114 | 0,001736 |
| 260 | mh | 0,548769 | 0,51762 | 0,000114 | 0,001736 |
| 261 | mj | 0,55049 | 0,517365 | 0,000114 | 0,001736 |
| 262 | mk | 0,552211 | 0,51711 | 0,000114 | 0,001736 |
| 263 | ml | 0,553932 | 0,516855 | 0,000114 | 0,001736 |
| 264 | mm | 0,555654 | 0,516599 | 0,000115 | 0,001736 |
| 265 | mn | 0,557375 | 0,516344 | 0,000115 | 0,001736 |
| 266 | mp | 0,559096 | 0,516088 | 0,000115 | 0,001736 |
| 267 | mr | 0,560817 | 0,515832 | 0,000115 | 0,001736 |
| 268 | ms | 0,562538 | 0,515576 | 0,000115 | 0,001736 |
| 269 | mt | 0,564259 | 0,515321 | 0,000115 | 0,001736 |
| 270 | mu | 0,56596 | 0,515064 | 0,000115 | 0,001736 |
| 271 | mv | 0,567701 | 0,514808 | 0,000115 | 0,001736 |
| 272 | mw | 0,569422 | 0,514552 | 0,000115 | 0,001736 |
| 273 | mx | 0,571143 | 0,514296 | 0,000115 | 0,001736 |
| 274 | my | 0,572864 | 0,51404 | 0,000115 | 0,001736 |
| 275 | mz | 0,574585 | 0,513783 | 0,000115 | 0,001736 |
| 276 | na | 0,576306 | 0,513527 | 0,000115 | 0,001736 |
| 277 | nb | 0,578027 | 0,51327 | 0,000115 | 0,001736 |
| 278 | nc | 0,579748 | 0,513013 | 0,000115 | 0 001736 |
| 279 | nd | 0,581469 | 0,512757 | 0,000115 | 0,001736 |
| 280 | ne | 0,58319 | 0,5125 | 0,000115 | 0,001736 |
| 281 | nf | 0,584911 | 0,512243 | 0,000115 | 0,001736 |
| 232 | ng | 0,596632 | 0,511987 | 0,000115 | 0,001736 |
| 283 | nh | 0,588353 | 0,51173 | 0,000115 | 0,001736 |
| 284 | nj | 0,590074 | 0,511473 | 0,000115 | 0,001736 |
| 265 | nk | 0,591795 | 0,511216 | 0,000115 | 0,001736 |
| 286 | nl | 0,593516 | 0,510959 | 0,000115 | 0,001736 |
| 287 | nm | 0,595237 | 0,510702 | 0,000115 | 0,001736 |
| 280 | nn | 0,596958 | 0,510445 | 0,000115 | 0,001736 |
| 289 | np | 0,596678 | 0,510188 | 0,000115 | 0,001736 |
| 290 | nr | 0,600399 | 0,50993 | 0,000115 | 0,001736 |
| 291 | ns | 0,60212 | 0,509673 | 0,000115 | 0,001736 |
| 292 | nt | 0,603841 | 0,509416 | 0,000115 | 0,001736 |
| 293 | nu | 0,605562 | 0,509159 | 0,000115 | 0,001736 |
| 294 | nv | 0,607283 | 0,508901 | 0,000115 | 0,001736 |
| 295 | nw | 0,609004 | 0,508644 | 0,000115 | 0,001736 |
| 296 | nx | 0,610725 | 0,508387 | 0,000115 | 0,001736 |
| 297 | ny | 0,612445 | 0,508129 | 0,000115 | 0,001736 |
| 298 | lz | 0,614166 | 0,507872 | 0,000115 | 0,001736 |
| 299 | pa | 0,615887 | 0,507615 | 0,000115 | 0,001736 |
| 300 | pb | 0,617608 | 0,507357 | 0,000115 | 0,001736 |
| 301 | pc | 0,619329 | 0,5071 | 0,000115 | 0,001736 |
| 302 | pd | 0,62105 | 0,526842 | 0,000116 | 0,001736 |
| 303 | pe | 0,62277 | 0,506584 | 0,000116 | 0,001736 |

Phụ lục B

(tham khảo)

Tọa độ lưới phân nhóm màu trắng đối với p < 0

Bảng B.1 - Tọa độ lưới phân nhóm màu trắng đối với các điểm trên lưới dọc theo quỹ tích Planck (p < 0)

| p | Mã | u’BB | v’BB | Δu’BB | Δv’BB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | aa | 0,18006 | 0,39528 | -0,00163 | 0,000597 |
| -1 | ab | 0,179783 | 0,393562 | -0,00164 | 0,00059 |
| -2 | ac | 0,17951 | 0,391844 | -0,00164 | 0,000583 |
| -3 | ad | 0,17924 | 0,390125 | -0,00164 | 0,000576 |
| -4 | ae | 0,178973 | 0,388405 | -0,00164 | 0,000569 |
| -5 | af | 0,17871 | 0,386665 | -0,00165 | 0,000562 |
| -6 | ag | 0,178451 | 0,384965 | -0,00165 | 0,000555 |
| -7 | ah | 0,178195 | 0,383244 | -0,00165 | 0,000548 |
| -8 | aj | 0,177943 | 0,381522 | -0,00165 | 0,000541 |
| -9 | ak | 0,177695 | 0,3796 | -0,00166 | 0,000534 |
| -10 | al | 0,17745 | 0,378077 | -0,00166 | 0,000526 |
| -11 | am | 0,177208 | 0,376354 | -0,00166 | 0,000519 |
| -12 | an | 0,176971 | 0,37463 | -0,00166 | 0,000511 |
| -13 | ap | 0,176737 | 0,372906 | -0,00167 | 0,000504 |
| -14 | ar | 0,176507 | 0,371181 | -0,00167 | 0,000496 |
| -15 | as | 0,176281 | 0,369456 | -0,00167 | 0,000489 |
| -16 | at | 0,176059 | 0,36773 | -0,00167 | 0,000481 |
| -17 | au | 0,17584 | 0,366004 | -0,00167 | 0,000473 |
| -18 | av | 0,175625 | 0,364278 | -0,00168 | 0,000465 |
| -19 | aw | 0,175414 | 0,36255 | -0,00168 | 0,000457 |
| -20 | ax | 0,175207 | 0,360823 | -0,00168 | 0,000449 |
| -21 | ay | 0,175004 | 0,359095 | -0,00168 | 0,000441 |
| -22 | az | 0,174804 | 0,357366 | -0,00169 | 0,000433 |
| -23 | ba | 0,174609 | 0,355637 | -0,00169 | 0,000425 |
| -24 | bb | 0,174418 | 0,353908 | -0,00169 | 0,000416 |
| -25 | bc | 0,17423 | 0,352178 | -0,00169 | 0,000408 |
| -26 | bd | 0,174047 | 0,350447 | -0,00169 | 0,000399 |
| 27 | be | 0,173868 | 0,348717 | -0,0017 | 0,000391 |
| -28 | bf | 0,173692 | 0,346986 | -0,0017 | 0,000382 |
| -29 | bg | 0,173521 | 0,345254 | -0,0017 | 0,000373 |
| -30 | bh | 0,173354 | 0,343522 | -0,0017 | 0 000365 |
| -31 | bj | 0,173191 | 0,34179 | -0,0017 | 0,000356 |
| -32 | bk | 0,173032 | 0,340057 | -0,00171 | 0,000347 |
| -33 | bl | 0,172878 | 0,338324 | -0,00171 | 0,000338 |
| -34 | bm | 0,172727 | 0,33659 | -0,00171 | 0,000329 |
| -35 | bn | 0,172581 | 0,334857 | -0,00171 | 0,00032 |
| -36 | bp | 0,172439 | 0,333122 | -0,00171 | 0,00031 |
| -37 | br | 0,172301 | 0,331388 | -0,00171 | 0,000301 |
| -38 | bs | 0,172168 | 0,329653 | -0,00172 | 0,000292 |
| -39 | bt | 0,172039 | 0,327918 | -0,00172 | 0,000282 |
| -40 | bu | 0,171915 | 0,326182 | -0,00172 | 0,000273 |
| -41 | bv | 0,171794 | 0,324446 | -0,00172 | 0,000263 |
| -42 | bw | 0,171678 | 0,32271 | -0,00172 | 0,000253 |
| -43 | bx | 0,171567 | 0,320974 | 0,00172 | 0,000244 |
| -44 | by | 0,17146 | 0,319237 | -0,00172 | 0,000234 |
| -45 | bz | 0,171358 | 0,3175 | -0,00173 | 0,006224 |
| -46 | ca | 0,17126 | 0,315763 | -0,00173 | 0,000214 |
| -47 | cb | 0,171166 | 0,314025 | -0,00173 | 0,000204 |
| -48 | cc | 0,171077 | 0,312288 | -0,00173 | 0,000194 |
| -49 | cd | 0,170993 | 0,31055 | -0,00173 | 0,000184 |
| -50 | ce | 0,170914 | 0,308811 | -0,00173 | 0,000173 |
| -51 | cf | 0,170839 | 0,307073 | -0,00173 | 0,000163 |
| -52 | cg | 0,170768 | 0,306334 | -0,00173 | 0,000152 |
| -53 | ch | 0,170703 | 0,303596 | -0,00173 | 0,000142 |
| -54 | cj | 0,170642 | 0,301857 | -0,00174 | 0,000131 |
| -55 | ck | 0,170586 | 0,300118 | -0,00174 | 0,000121 |
| -56 | cl | 0,170535 | 0,298378 | -0,00174 | 0,00011 |
| -57 | cm | 0,170488 | 0,296639 | -0,00174 | 9,9E-05 |
| -58 | cn | 0,170446 | 0,2949 | -0,00174 | 8,82E-06 |
| -59 | cp | 0,17041 | 0,29316 | -0,00174 | 7,72E-05 |
| -60 | cr | 0,170378 | 0,29142 | -0,00174 | 6,62E-05 |
| -61 | cs | 0,170351 | 0,28968 | -0,00174 | 5,51E-05 |
| -62 | ct | 0,170329 | 0,287941 | -0,00174 | 4,39E-06 |
| -63 | cu | 0,170312 | 0,286201 | -0,00174 | 3,27E-05 |
| -64 | cv | 0,1703 | 0,284461 | -0,00174 | 2,13E-05 |
| -65 | cw | 0,170293 | 0,282721 | -0,00174 | 9,97E-06 |
| -66 | cx | 0,170291 | 0,280981 | -0,00174 | -1,5E-06 |
| -67 | cy | 0,170294 | 0,279241 | -0,00174 | -1,3E-05 |
| -68 | cz | 0,170302 | 0,277501 | -0,00174 | -2,5E-05 |
| -69 | da | 0,170316 | 0,275761 | -0,00174 | -3,6E-05 |
| -70 | db | 0,170335 | 0,274021 | -0,00174 | -4,8E-05 |
| -71 | dc | 0,170359 | 0,272281 | -0,00174 | -6E-05 |
| -72 | dd | 0,170388 | 0,270541 | -0,00174 | -7,1E-06 |
| -73 | de | 0,170422 | 0,268802 | -0,00174 | -8,3E-05 |
| -74 | df | 0,170462 | 0,267062 | -0,00174 | -9,5E-05 |
| -75 | dg | 0,170507 | 0,265323 | -0,00174 | -0,00011 |
| -76 | dh | 0,170557 | 0,263583 | -0,00174 | -0,00012 |
| -77 | dj | 0,170613 | 0,291844 | -0,00174 | -0,00013 |
| -78 | dk | 0,170674 | 0,200105 | -0,00173 | -0,00014 |
| -79 | dl | 0,170741 | 0,258367 | -0,00173 | -0,00016 |
| -80 | dm | 0,170813 | 0,256628 | -0,00173 | -0,00017 |
| -81 | dn | 0,170891 | 0,25489 | -0,00173 | -0,00018 |
| -82 | dp | 0,170974 | 0,253152 | -0,00173 | -0,00019 |
| -83 | dr | 0,171063 | 0,251414 | -0,00173 | -0,0002 |
| -84 | ds | 0,171157 | 0,249677 | -0,00173 | -0,00022 |
| -85 | dt | 0,171257 | 0,24794 | -0,00172 | -0,00023 |
| -86 | du | 0,171363 | 0,246203 | -0,00172 | -0,00024 |
| -87 | dv | 0,171474 | 0,244466 | -0,00172 | -0,00026 |
| -88 | dw | 0,171592 | 0,24273 | -0,00172 | -0,00027 |
| -89 | dx | 0,171714 | 0,240995 | -0,00172 | -0,00028 |
| -90 | dy | 0,171843 | 0,239259 | -0,00172 | -0,00029 |
| -91 | dz | 0,171978 | 0,237525 | -0,00171 | -0,00031 |
| -92 | ea | 0,172118 | 0,23579 | -0,00171 | -0,00032 |
| -93 | eb | 0,172264 | 0,234056 | -0,00171 | -0,00033 |
| -94 | ec | 0,172416 | 0,232323 | -0,00171 | -0,00034 |
| -95 | ed | 0,172574 | 0,23059 | -0,0017 | -0,00036 |
| -96 | ee | 0,172738 | 0,228858 | -0,0017 | -0,00037 |
| -97 | ef | 0,172908 | 0,227126 | -0,0017 | -0,00038 |
| -98 | eg | 0,173084 | 0,225395 | -0,00169 | -0,00039 |
| -89 | eh | 0,173266 | 0,223665 | -0,00168 | -0,00041 |
| -100 | ej | 0,173455 | 0,221935 | -0,00169 | -0,00042 |
| -101 | ek | 0,173649 | 0,220206 | -0,00169 | -0,00043 |
| -102 | el | 0,173849 | 0,218478 | -0,00168 | -0,00045 |
| -103 | em | 0,174056 | 0,21675 | -0,00168 | -0,00046 |
| -104 | en | 0,174269 | 0,215023 | -0,00167 | -0,00047 |
| -105 | ep | 0,174488 | 0,213297 | -0,00167 | -0,00048 |
| -106 | er | 0,174713 | 0,211571 | -0,00167 | -0,0005 |
| -107 | es | 0,174945 | 0,209847 | -0,00166 | -0,00051 |
| -108 | et | 0,175183 | 0,208123 | -0,00166 | -0,00052 |
| -109 | eu | 0,175427 | 0,206401 | -0,00166 | -0,00054 |
| -110 | ev | 0,175678 | 0,204679 | -0,00165 | -0,00055 |
| -111 | ew | 0,175935 | 0,202958 | -0,00165 | -0,00086 |
| -112 | ex | 0,176199 | 0,201238 | -0,00164 | -0,00057 |
| -113 | ey | 0,176469 | 0,199519 | -0,00164 | -0,00059 |
| -114 | ez | 0,176745 | 0,197801 | -0,00163 | -0,0006 |
| -115 | fa | 0,177028 | 0,196084 | -0,00163 | -0,00061 |
| -116 | fb | 0,177318 | 0,194369 | -0,00162 | -0,00062 |
| -117 | fc | 0,177614 | 0,192654 | -0,00162 | -0,00064 |
| -118 | fd | 0,177917 | 0,190941 | -0,00161 | -0,00065 |
| -119 | fe | 0,178227 | 0,189228 | -0,00161 | -0,00066 |
| -120 | ff | 0,178543 | 0,187517 | -0,0016 | -0,00067 |
| -121 | fg | 0,178866 | 0,185808 | -0,0016 | -0,00069 |
| -122 | fh | 0,179195 | 0,184099 | -0,0016 | -0,0007 |
| -123 | fj | 0,179532 | 0,112392 | -0,00159 | -0,00071 |
| -124 | fk | 0,179875 | 0,180686 | -0,00158 | -0,00072 |
| -125 | fl | 0,180225 | 0,178982 | -0,00158 | -0,00074 |
| -126 | fm | 0,180582 | 0,177279 | -0,00157 | -0,00075 |
| -127 | fn | 0,180945 | 0,175577 | -0,00157 | -0,00076 |
| -128 | fp | 0,181316 | 0,173877 | -0,00156 | -0,00077 |
| -129 | fr | 0,181694 | 0,172178 | -0,00155 | -0,00078 |
| -130 | fs | 0,182078 | 0,170481 | -0,00155 | -0,0008 |
| -131 | ft | 0,182469 | 0,168786 | -0,00154 | -0,00081 |
| -132 | fu | 0,182868 | 0,167092 | -0,00153 | -0,00082 |
| -133 | fv | 0,183273 | 0,1654 | -0,00153 | -0,00083 |
| -134 | fw | 0,183685 | 0,16371 | -0,00152 | -0,00084 |
| -135 | fx | 0,184105 | 0,162021 | -0,00152 | -0,00085 |
| -136 | fy | 0,184531 | 0,160334 | -0,00151 | -0,00087 |
| -137 | fz | 0,184965 | 0,158649 | -0,0018 | -0,00088 |
| -138 | ga | 0,185406 | 0,156966 | -0,0015 | -0,00089 |
| -139 | gb | 0,185854 | 0,155284 | -0,00149 | -0,0009 |
| -140 | gc | 0,186309 | 0,153605 | -0,00148 | -0,00091 |
| -141 | gd | 0,186771 | 0,151927 | -0,00148 | -0,00092 |
| -142 | ge | 0,187241 | 0,150252 | -0,00147 | -0,00093 |
| -143 | gf | 0,187718 | 0,148579 | -0,00146 | -0,00094 |
| -144 | gg | 0,188202 | 0,146907 | -0,00145 | -0,00096 |
| -145 | gh | 0,188693 | 0,145238 | -0,00145 | -0,00097 |
| -146 | gj | 0,189191 | 0,143571 | -0,00144 | -0,00098 |
| -147 | gk | 0,189697 | 0,141904 | -0,00143 | -0,00009 |
| -148 | gl | 0,19021 | 0,140244 | -0,00143 | -0,001 |
| -149 | gm | 0,190731 | 0,138583 | -0,00142 | -0,00101 |
| -150 | gn | 0,191259 | 0,136925 | -0,00141 | -0,00102 |
| -151 | gp | 0,191794 | 0,13627 | -0,0014 | -0,00103 |
| -152 | gr | 0,192337 | 0,133616 | -0,0014 | -0,00104 |
| -153 | gs | 0,192887 | 0,131966 | -0,00139 | -0,00105 |
| -154 | gt | 0,193445 | 0,130317 | -0,00138 | -0,00106 |
| -155 | gu | 0,194009 | 0,128672 | -0,00137 | -0,00107 |
| -156 | gv | 0,194582 | 0,127029 | -0,00137 | -0,00108 |
| -157 | gw | 0,195162 | 0,125388 | -0,00136 | -0,00109 |
| -158 | gx | 0,195749 | 0,12375 | -0,00135 | -0,0011 |
| -159 | gy | 0,196344 | 0,122115 | -0,00134 | -0,00111 |
| -160 | gz | 0,196946 | 0,120483 | -0,00133 | -0,00112 |
| -161 | ha | 0,197556 | 0,118853 | -0,00133 | -0,00113 |
| -162 | hb | 0,198174 | 0,117226 | -0,00132 | -0,00113 |
| -163 | hc | 0,198799 | 0,115602 | -0,00131 | -0,00114 |
| -164 | hd | 0,199431 | 0,113981 | -0,0013 | -0,00115 |
| -165 | he | 0,200071 | 0,112363 | -0,0013 | -0,00116 |
| -166 | hf | 0,200719 | 0,110748 | -0,00129 | -0,00117 |
| -167 | hg | 0,201374 | 0,109136 | -0,00128 | -0,00118 |
| -168 | hh | 0,202036 | 0,107528 | -0,00127 | -0,00119 |
| -213 | kg | 0,239643 | 0,03903 | -0,00093 | -0,00147 |
| -214 | kh | 0,240647 | 0,037609 | -0,00092 | -0,00148 |
| -215 | kj | 0,241658 | 0,036193 | -0,00092 | -0,00148 |
| -216 | kk | 0,242677 | 0,034782 | -0,00091 | -0,00148 |
| -217 | kl | 0,243702 | 0,033376 | -0,0009 | -0,00149 |
| -218 | km | 0,244734 | 0,031976 | -0,0009 | -0,00149 |
| -219 | kn | 0,245773 | 0,03058 | -0,00089 | -0,0015 |
| -220 | kp | 0,246819 | 0,029189 | -0,00088 | -0,0015 |
| -221 | kr | 0,247872 | 0,027804 | -0,00086 | -0,0015 |
| -222 | ks | 0,248931 | 0,026424 | -0,00087 | -0,00151 |
| -223 | kt | 0,249998 | 0,025049 | -0,00086 | -0,00151 |
| -224 | ku | 0,251071 | 0,023679 | -0,00086 | -0,00152 |
| -225 | kv | 0,25215 | 0,022315 | -0,00085 | -0,00152 |
| -226 | kw | 0,253237 | 0,020955 | -0,00084 | -0,00152 |
| -227 | kx | 0,25433 | 0,019601 | -0,00084 | -0,00153 |
| -228 | ky | 0,255429 | 0,018253 | -0,00083 | -0,00153 |
| -229 | kz | 0,256535 | 0,01691 | -0,00082 | -0,00163 |

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 11664-1 (CIE S 014-1/E), Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers (Thiết bị đo màu - Phần 1: Thiết bị quan sát màu tiêu chuẩn CIE)

[2] ISO 11664-5 (CIE S 014-5/E). Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v Colour space and u’, v’ uniform chromaticity scale diagram (Thiết bị đo màu - Phần 5: Không gian màu L*u*v và sơ đồ thước đo màu đồng nhất u’, v’)

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Các nhóm màu đối với gói LED trắng

4.1  Lưới đối với gói LED trắng

4.2  Nhóm màu trắng

4.3  Mã dùng cho tọa độ màu của gói LED trắng

Phụ lục A (tham khảo) - Tọa độ lưới phân nhóm màu trắng đối với p ≥ 0

Phụ lục B (tham khảo) - Tọa độ lưới phân nhóm màu trắng đối với p < 0

Thư mục tài liệu tham khảo