TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 4118 : 2012
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ
Irrigation system - Irrigation canal design standard

Lời nói đầu

TCVN 4118 - 2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế được chuyển đổi từ TCVN 4118-1985 Hệ thống kênh tưới - Yêu cầu thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 4118:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ
Irrigation system - Irrigation canal design standard

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế hệ thống kênh tưới. Phạm vi áp dụng bao gồm xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống kênh tưới đã có không phân biệt nguồn vốn đầu tư;

1.2. Có thể áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này để thiết kế các kênh dẫn nước khác (kênh tiêu, kênh dẫn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ...) có điều kiện làm việc và đặc tính kỹ thuật tương tự.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Hệ thống kênh tưới (Irrigation system)

Bao gồm các kênh dẫn nước tưới và các công trình trên kênh.

2.2. Các công trình trên kênh (Canal structures)

Bao gồm: các công trình lấy nước, các công trình điều tiết, công trình đo nước, công trình chuyển nước, công trình tiêu nước, công trình xả nước khi có sự cố và xả nước cuối kênh, công trình giao thông và các công trình phục vụ quản lý hệ thống kênh tưới.

2.3. Mạng lưới kênh tưới (Irrigation Canal system)

Bao gồm kênh chính, các kênh nhánh cấp I, các kênh nhánh cấp II, các kênh nhánh cấp III, ... và các kênh nhánh cấp cuối cùng dẫn nước vào ruộng.

a) Kênh chính là kênh dẫn nước từ nguồn phân phối nước cho các kênh nhánh cấp I;

b) Kênh nhánh cấp I là kênh dẫn nước từ kênh chính phân phối nước cho kênh nhánh cấp II;
c) Kênh nhánh cấp II là kênh dẫn nước từ kênh chính phân phối nước cho kênh nhánh cấp III;
d) …
2.4. Kênh tưới (Irrigation Canal)

Là kênh chuyển nước tưới.

3. Ký hiệu

3.1. Ký hiệu các kênh thuộc mạng lưới kênh tưới được quy định như sau:

Kênh chính: KC;
Kênh nhánh cấp I: N1, N2, N3, v.v.;
Kênh nhánh cấp II: N1-1, N1-2, N1-3, v.v...;
N2-1, N2-2, N2-3, v.v...;

N3-1, N3-2, N3-3, v.v...;
Kênh nhánh cấp III: N1-1-1, N1-1-2, N1-1-3, v.v...;

N1-2-1, N1-2-2, N1-2-3, v.v...;

3.2. Trường hợp một hệ thống kênh tưới có nhiều kênh chính thì ký hiệu là: KC1, KC2, KC3, v.v..

3.3. Những ký hiệu có một chỉ số của kênh nhánh là kênh cấp I; có hai chỉ số là kênh cấp II; có ba chỉ số là kênh cấp III; v.v...;

3.4. Chỉ số của kênh nhánh cấp I quy định như sau: Nếu đi theo chiều dòng chảy trên kênh chính, dùng chỉ số chẵn cho kênh bên phải và dùng chỉ số lẻ cho kênh bên trái. Các kênh nhánh cấp II, III, v.v... cũng quy định tương tự;

3.5. Sơ đồ các ký hiệu mạng lưới kênh tưới được thể hiện trên hình 1.1;

3.6. Ký hiệu các công trình trên hệ thống kênh tưới và ký hiệu vùng tưới tiêu bằng màu trên bản đồ quy định tại phụ lục A.

[image: image1.png]Nt

o

Navaa




Hình 1 - Sơ đồ các ký hiệu mạng lưới kênh tưới

4. Yêu cầu kỹ thuật chung khi thiết kế hệ thống kênh tưới

4.1. Phân cấp thiết kế

4.1.1. Cấp công trình hệ thống kênh tưới là căn cứ để xác định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ theo các mức khác nhau phù hợp với quy mô và tầm quan trọng của công trình, là cơ sở và căn cứ pháp lý để quản lý hoạt động xây dựng, cấp thiết kế công trình là cấp công trình.

4.1.2. Hệ thống kênh tưới được phân thành 4 cấp, từ cấp I đến cấp IV (không có cấp đặc biệt) được quy định trong bảng 1. Khi các quy định về phân cấp công trình thủy lợi trong QCVN 04- 05:2012/BNNPTNT thay đổi thì bảng 1 cũng thay đổi theo cho phù hợp.

4.1.3

Bảng 1 - Phân cấp hệ thống kênh tưới

	Quy mô
	Cấp công trình

	
	I
	II
	III
	IV

	1. Hệ thống thủy nông có sức tưới hoặc sức tiêu trên diện tích: Fx103 ha
	Diện tích
> 50 đến 75
	Diện tích 
từ 10 đến <50
	Diện tích 
từ 2 đến <10
	Diện tích
( 2

	2. Công trình cấp nước nguồn cho sinh hoạt, sản xuất có lưu lượng: Q, m3/s
	Lưu lượng
từ 10 đến <20
	Lưu lượng
từ 2 đến <10
	Lưu lượng
< 2
	


4.1.4. Nếu kênh tưới đồng thời làm nhiệm vụ khác (như giao thông thủy, cấp nước công nghiệp, v.v...) thì cấp của kênh tưới được lấy theo cấp lớn nhất được xác định theo từng nhiệm vụ;

4.1.5. Cấp của các công trình trên kênh tưới được xác định theo cấp của kênh tưới. Khi có kết hợp với các công trình kỹ thuật khác (như giao thông, cấp nước dân dụng, v.v...) thì cấp của các công trình trên kênh tưới được lấy theo cấp lớn nhất được xác định theo từng nhiệm vụ.

4.2. Hệ số sử dụng ruộng đất và hệ số chiếm đất

Hệ số sử dụng ruộng đất của hệ thống kênh ký hiệu là Ksd, được xác định theo công thức (1)


[image: image2.wmf]đ

đt

sd

F

K

w

=






(1)

Trong đó:

(đt là diện tích đất thực tế được tưới từ công trình;

Fđ là diện tích đất tự nhiên vùng được tưới, (bao gồm cả diện tích (đt, diện tích dùng làm hệ thống kênh tưới, diện tích các công trình khác và diện tích không được tưới).

Để xác định diện tích đất vùng được tưới do công trình thủy lợi nào đảm nhiệm, việc phân ranh giới vùng được tưới căn cứ vào ranh giới đổi núi, sông ngòi, đường xá, hoặc các ranh giới hành chính thuận lợi cho việc tổ chức quản lý, khai thác công trình.

Hệ số sử dụng đất (Ksd < 1) càng lớn thì hiệu quả của dự án càng cao.

4.2.2. Hệ số chiếm đất của hệ thống kênh, ký hiệu là Kcđ, được xác định theo công thức (2)


[image: image3.wmf]đt

c

đ

c

đ

F

K

w

=






(2)

Trong đó:

Fcđ là diện tích chiếm đất của hệ thống kênh tưới và kênh tiêu làm mới đo hệ thống kênh tưới gây trở ngại tình trạng tiêu tự nhiên như trước khi xây dựng hệ thống kênh tưới đó;

Đối với kênh nhỏ (lưu lượng <2m3/s) ưu tiên lựa chọn hình thức kênh là chữ nhật để giảm diện tích chiếm đất.

Trong mọi trường hợp, Kcđ phải thỏa mãn biểu thức: Kcđ ( [Kcđ] 


(3)

Hệ số chiếm đất cho phép [Kcđ] được xác định theo bảng 2.

Bảng 2 - Hệ số chiếm đất cho phép theo vùng

	Vùng
	Kcđ, %

	Cây lương thực, rau

- Miền núi

- Trung du và đồng bằng
	từ 4 đến 6
từ 5 đến 7

	Cây công nghiệp
	từ 3 đến 4

	Đồng cỏ
	từ 2 đến 3


4.3. Yêu cầu kỹ thuật bố trí mặt bằng hệ thống kênh tưới

4.3.1. Khi thiết kế mặt bằng tuyến kênh, phải xét tới quy hoạch trồng trọt trong khu vực;

4.3.2. Cần bố trí các nhánh kênh sao cho phạm vi tưới của chúng nằm gọn trong từng địa giới khu vực hành chính hoặc các đơn vị sản xuất như nông trường, nông trại, để việc tổ chức sản xuất nông nghiệp và quản lý phân phối nước hợp lý;

4.3.3. Khi thiết kế kênh tưới phải xét tưới việc sử dụng tổng hợp nhằm thỏa mãn các nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế để mang lại lợi ích lớn nhất như: phát điện, vận tải thủy, cấp nước cho công nghiệp, dân dụng, v.v...

4.3.4. Kênh tưới phải được thiết kế sao cho việc tưới tự chảy được nhiều nhất.

4.3.5. Cần thiết kế mạng lưới kênh tưới đi qua những vùng có địa chất tốt để kênh ổn định, ít thấm. Thiết kế kênh nhánh cấp trên phải tạo điều kiện thuận lợi để thiết kế kênh nhánh cấp dưới và các công trình trên kênh.

4.3.6. Khi tuyến kênh đi qua vùng đất thấm mạnh, lầy thụt; tuyến kênh đi qua vùng đồi núi hoặc thung Iũng có hiện tượng sụt lở, kém ổn định... nên thiết kế hệ thống tưới bằng máng nổi theo các điều kiện:

a) Khoảng cách giữa các máng nổi phân nước được quy định tùy theo điều kiện địa hình của khu tưới và phải xác định trên cơ sở tính toán kinh tế, kỹ thuật.

b) Máng nổi nên thiết kế với vận tốc lớn để giảm mặt cắt ngang của máng và chống bồi lắng trong máng.

4.3.7. Khi tuyến kênh đi qua khu vực dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị nên ưu tiên lựa chọn hình thức kênh hộp chữ nhật có tấm nắp bảo vệ nhằm giảm diện tích chiếm đất, ngăn ngừa rác và chất thải lọt vào trong kênh.

4.3.8. Phương án thiết kế kênh phải bảo đảm:

a) Kênh vượt qua chướng ngại vật ít nhất;

b) Khối lượng đào, đắp ít;

c) Chiếm ít diện tích đất sản xuất;

d) Dễ thi công, dễ quản lý.

4.3.9. Hệ thống kênh tưới phải thiết kế đồng thời với hệ thống kênh tiêu, để tạo thành một hệ thống tưới, tiêu hoàn chỉnh.

4.3.10. Việc lấy đất đắp kênh và đổ đất thải ra cần bố trí hợp lý. Phải san, lấp các thùng đấu san bãi thải, giữ đất mầu làm đất trồng trọt.

4.3.11. Giới hạn hành lang bảo vệ kênh:

a) Đối với kênh nổi:

- Lưu lượng nhỏ hơn 10 m3/giây: Phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 2 m đến 3 m.

- Lưu lượng lớn hơn 10 m3/giây: Phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 3 m đến 5 m.

b) Đối với kênh chìm: Phạm vi bảo vệ từ điểm giao mái của kênh trở ra từ 3 m đến 5 m.

4.3.12. Giới hạn hành lang bảo vệ công trình trên kênh:

- Phạm vi bảo vệ từ điểm xây dựng hoặc gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trên kênh trở ra từ 3 m đến 5 m.

- Ngoài ra phải tuân thủ theo Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi hiện hành.

4.3.13. Khi kênh đi dưới đường dây tải điện hoặc song song với đường dây tải điện, các hành lang bảo vệ an toàn được tuân thủ theo tiêu chuẩn của đường dây tải điện hiện hành.

4.4. Yêu cầu bố trí các công trình trên hệ thống kênh tưới

4.4.1. Các công trình trên hệ thống kênh tưới phải được bố trí một cách hợp lý nhằm:

a) Phân phối nước, điều tiết lưu lượng và mực nước trong kênh (như công trình lấy nước, cống điều tiết, tràn mỏ vịt, v.v...);

b) Đo được lượng nước tại điểm lấy nước và trong hệ thống phân phối nước (như các công trình đo nước, ...);

c) Nối tiếp mực nước thượng, hạ lưu làm giảm độ dốc của đáy kênh, giảm khối lượng đào, đắp kênh (như bậc nước, dốc nước);

d) Chuyển nước trên kênh qua những chỗ giao nhau giữa kênh tưới với sông suối, với kênh tiêu, với đường giao thông, với vùng đất trũng (như cầu máng, cống luồn, cầu giao thông v.v...);

e) Bảo đảm sự an toàn khi hệ thống kênh hoạt động (như tràn bên, cống tháo nước cuối kênh);

f) Ngăn cát và phù sa hạt thô (như bể lắng cát, đập chắn cát ở đầu kênh chính, v.v...);

g) Bảo đảm giao thông thủy, giao thông bộ trên những đoạn kênh có yêu cầu (như cầu giao thông, âu thuyền);

h) Bảo đảm khả năng thoát lũ và tiêu úng (như các công trình tiêu nước, tràn băng, ...);

i) Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác cũng như nâng cấp hệ thống sau này (như nhà quản lý, hệ thống liên lạc, hệ thống mốc cao độ và cột kilômét, bến rửa, ...).
4.4.2. Khi xây dựng các công trình trên hệ thống kênh tưới phải giảm tối đa số lượng các công trình trên kênh bằng cách kết hợp một công trình làm nhiều chức năng (như một công trình vừa làm nhiệm vụ điều tiết nước, đo nước, v.v...).

4.4.3. Các công trình điều tiết ở gần nhau cần kết hợp thành một cụm để thuận tiện trong việc khai thác công trình và quản lý vận hành.

4.5. Yêu cầu đối với các công trình trên hệ thống kênh tưới

4.5.1. Cống lấy nước: cống lấy nước phải đảm bảo chuyển được lưu lượng nước từ kênh cấp trên vào kênh nhánh cấp dưới phù hợp với nhu cầu dùng nước, tổng tổn thất cột nước qua cống phải nhỏ nhất. Cửa cống phải kín nước, thao tác đóng mở thuận lợi.

4.5.2. Công trình điều tiết mực nước và lưu lượng: Công trình điều tiết mực nước và lưu lượng có tác dụng dâng nước và điều tiết lưu lượng phục vụ tưới luân phiên và dâng nước tại những nơi cần thiết. Công trình điều tiết phải có cửa van kín và thiết bị đóng mở thuận tiện. Công trình điều tiết thường được kết hợp làm cầu qua kênh hoặc công trình nối tiếp như bậc hoặc dốc nước. Khi kênh có kết hợp vận tải thủy thì chiều rộng cửa và độ cao tĩnh không phải phù hợp với loại tàu thuyền qua lại trên kênh.

4.5.3. Công trình đo nước: Trong hệ thống kênh tưới cần phải bố trí công trình đo mực nước và lưu lượng (gọi là công trình đo nước) phục vụ cho công tác quản lý và phân phối nước. Công trình đo nước đặt ở đầu kênh chính, đầu các kênh nhánh. Công trình đo nước ở đầu kênh chính được đặt cách cống lấy nước ở đầu kênh chính về phía hạ lưu khoảng 50 m đến 200 m (đặt tại nơi có dòng chảy đã trở lại trạng thái chảy ổn định đều trong kênh). Công trình đo nước ở đầu các kênh nhánh được đặt cách cống lấy nước ở đầu kênh nhánh về phía hạ lưu từ 20 m đến 100 m. Ngoài các công trình đo nước, trong hệ thống kênh tưới cần có công trình đo chuyên dùng để đo các thông số vận tải, độ bồi, xói v.v.... Có thể tận dụng công trình thủy công để đo nước. Các điều kiện sử dụng công trình thủy công để đo nước:

a) Công trình thủy công phải hoàn chỉnh, không hư hỏng, rò rỉ, biến dạng, thiết bị đóng mở phải tốt. vận hành an toàn;

b) Trước và sau công trình rãnh cửa không có bùn cát lắng đọng, không có rác tích tụ làm cản trở dòng chảy;

c) Khi dòng chảy từ phía bên vào công trình thì vận tốc dòng chảy không được quá 0.7 m/s. Dòng chảy vào công trình phải ổn định;

d) Dòng chảy vào công trình theo phía chính diện phải đối xứng; Tổn thất cột nước qua công trình không được nhỏ hơn 5 cm;

e) Dòng chảy qua công trình ở trạng thái tự do.

f) Chiều sâu nước hạ lưu phải thấp hơn hoặc bằng 0,90 lần chiều sâu nước thượng lưu.

4.5.4. Công trình nối tiếp: Bậc nước hoặc dốc nước cần có hình thức cửa vào thích hợp để duy trì được mức nước ở thượng lưu công trình, tránh hiện tượng phát sinh đường nước hạ.

4.5.5. Công trình chuyển nước:

a) Cầu máng:

- Khi kênh cắt qua đường giao thông có mặt đường giao thông thấp hơn nhiều so với đáy kênh thì nên làm cầu máng qua đường. Chiều cao từ mặt đường đến đáy cầu máng phải lớn hơn độ cao tĩnh không tối thiểu quy định tại các quy định hiện hành của ngành giao thông.

- Đối với những sông, suối, kênh không có yêu cầu giao thông thủy, khi có kênh tưới cần vượt qua mà đáy kênh tưới cao hơn mực nước lớn nhất của sông, suối thì nên làm cầu máng nối tiếp kênh tưới.

- Đối với sông, suối, kênh có yêu cầu giao thông thủy thì độ dài của nhịp máng phải vượt qua và độ cao tĩnh không phải đảm bảo cho tàu thuyền qua lại dưới gầm cầu máng được an toàn.

- Hai đầu cầu máng cần có biện pháp chống thấm tốt tránh rò rỉ. Chân trụ cầu máng phải được bảo vệ vững chắc, tránh xói, lở.

b) Cống luồn:

- Khi kênh tưới qua đường mà mực nước kênh tưới chênh không nhiều với cao trình mặt đường thì nên làm cống luồn qua đường.

- Nếu lưu lượng của sông suối nhỏ hơn lưu lượng kênh tưới cắt qua (kể cả trong mùa lũ) thì nên làm cống luồn dưới kênh.

- Đối với cống luồn nằm dưới kênh, khoảng cách từ đáy kênh tới đỉnh cống luồn nằm dưới nó không nhỏ hơn một độ dày f. Trường hợp kênh có giao thông thủy f=1,0 m; Trường hợp kênh không có giao thông thủy f=0,5 m đến 0,7 m.

- Đối với đoạn cống luồn nghiêng, góc nhọn nghiêng hợp bởi giữa tim cống luồn và đường nằm ngang không nên lớn hơn 20°.

- Để tránh lắng đọng bùn cát trong cống luồn, vận tốc dòng chảy trong cống luồn nên từ 1,5 m/s đến 4 m/s và không được nhỏ hơn vận tốc dòng chảy trong kênh tại đoạn vào và ra của cống luồn đó. Trường hợp vận tốc trung bình của dòng chảy trong cống luồn nhỏ hơn 1,5 m/s, trước cống luồn cần có bể lắng cát. Cần có luận chứng kinh tế và kỹ thuật để chọn vận tốc dòng chảy trong cống luồn và đường kính của cống hợp lý.

- Trước cửa cống luồn phải có lưới chắn rác. Phải kiểm tra các chế độ thủy lực trong cống luồn đối với lưu lượng lớn nhất và nhỏ nhất, tránh hiện tượng nước nhảy trong cống.

4.5.6. Công trình xả nước khi có sự cố và xả nước cuối kênh.

Hệ thống kênh tưới cần phải có các công trình tràn bên để phòng ngừa nước tràn bờ kênh, gây sạt lở vỡ bờ khi:

- Cống lấy nước đầu kênh bị hỏng, nước vào kênh quá nhiều; nước mưa, nước lũ ở các lưu vực nhỏ hai bên bờ kênh chảy vào trong kênh quá nhiều;

- Cống ở đầu kênh đã mở, nhưng các cống lấy nước hoặc cống điều tiết ở phía sau mở chậm hoặc mở nhỏ hơn quy định làm cho nước trong kênh dâng cao gây tràn bờ.

a) Tràn bên (tràn vào, tràn ra):

- Các vị trí cần đặt tràn bên: Hạ lưu các cống lấy nước đầu kênh; Thượng lưu đoạn kênh xung yếu, như đoạn kênh đắp nổi dễ bị xói lở hoặc đoạn kênh đi men sườn dốc; Thượng lưu cống điều tiết; Cuối đoạn kênh có nước mưa lũ chảy vào.

- Độ cao đường tràn bên lấy bằng độ cao mức nước thiết kế trong kênh, cột nước tràn bằng hiệu số giữa mực nước lớn nhất và mực nước thiết kế trong kênh.

- Lưu lượng thiết kế qua tràn bên có thể lấy bằng 50% lưu lượng thiết kế của kênh ở vị trí đặt tràn bên.

- Khi dùng tràn bên để tháo lượng nước mưa lũ chảy vào kênh thì lưu lượng qua tràn bên lấy bằng lưu lượng mưa lũ chảy vào kênh đó. Trong trường hợp này cần có biện pháp xử lý sự lắng đọng bùn cát trong kênh và cần có tràn bên để tháo hết lượng nước mưa lũ đã chảy vào kênh.

a) Tràn băng (tháo nước mưa lũ chảy qua kênh):

- Các vị trí cần đặt tràn băng: Đoạn kênh có nước mưa lũ chảy vào đoạn kênh đi men sườn dốc; Tại các vị trí mà địa hình không cho phép làm cống tiêu nước cắt qua kênh và lưu vực tập trung nước mưa nhỏ.

- Lưu lượng thiết kế qua tràn băng: Lưu lượng qua tràn băng lấy bằng lưu lượng mưa lũ chảy vào kênh.

- Độ cao tường tràn băng: Xác định theo sơ đồ tháo qua ngưỡng tràn đỉnh rộng, tuy nhiên không nên thiết kế lớn quá làm tăng qui mô đường dẫn và tiêu năng ở hạ lưu tràn...

b) Cống tháo nước cuối kênh.

- Trong mạng lưới kênh tưới mà đoạn kênh cuối có lưu lượng bằng hay lớn hơn 0,5 m3/s, phải làm cống tháo nước cuối kênh để xả bớt nước trong kênh khi mực nước dâng quá cao hoặc tháo cạn nước trong kênh để sửa chữa kênh hoặc công trình trên kênh.

- Cống tháo nước cuối kênh lấy bằng 25% đến 50% lưu lượng thiết kế của đoạn cuối kênh.

4.5.7. Bể lắng bùn cát

Bể lắng bùn cát thường được đặt ở những vị trí: Sau cống lấy nước đầu kênh chính; Trước công trình dẫn nước như cầu máng, cống luồn, v.v...; Nơi có vận tốc nước trong kênh giảm đáng kể; Nơi có điều kiện địa hình, địa chất thích hợp cho việc rửa bùn cát lắng đọng.

4.5.8. Công trình vận tải thủy trên kênh

Ở những đoạn kênh tưới có mực nước thay đổi, muốn kết hợp vận tải thủy, cần xây dựng các âu thuyền để tàu và thuyền qua lại an toàn. Việc thiết kế âu thuyền phải do các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4.5.9. Cầu qua kênh

Khi kênh hoặc công trình trên hệ thống kênh cắt qua đường giao thông, cần bố trí cầu giao thông để đảm bảo giao thông bình thường. Khi thiết kế cầu trên kênh cần xét đến yêu cầu cải tạo và mở rộng của mạng lưới giao thông khu vực. Cầu giao thông (sắt, bộ), phải thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các văn bản có liên quan. Đối với kênh có giao thông thủy, cầu giao thông phải bảo đảm độ cao tĩnh không cho tàu, thuyền qua lại. (tĩnh không thiết kế cần tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành về giao thông và giao thông đường thủy nội địa).

Cần bố trí cầu dân sinh qua kênh, cầu phục vụ sản xuất nội đồng phù hợp với từng hệ thống.

4.5.10. Bến rửa dân sinh

- Khi thiết kế hệ thống kênh, nhất là các kênh đi qua khu dân cư, cần bố trí các bến rửa phục vụ dân sinh.

- Các bến rửa nên bố trí tại đầu tiếp giáp kênh và cầu qua kênh (một đầu), chiều rộng bến có thể từ 1 đến 3 m.

4.5.11. Các công trình quản lý khai thác hệ thống kênh tưới. Trên hệ thống kênh tưới cần có:

- Khu trung tâm và các đơn vị quản lý khu vực (nhà làm việc, nhà ở của công nhân viên, kho tàng, xưởng sửa chữa);

- Hệ thống liên lạc giữa khu trung tâm và các đơn vị quản lý khu vực;

- Cột km đặt trên bờ kênh bên phải, khi nhìn theo chiều dòng chảy của kênh chính và kênh nhánh cấp I có lưu lượng bằng hoặc lớn hơn 1 m3/s;

- Hệ thống mốc độ cao dưới đáy kênh và dọc theo tim kênh đối với kênh chính và kênh nhánh cấp I có lưu lượng bằng hoặc lớn hơn 1 m3/s được làm tương ứng với cột km trên bờ kênh.

- Cột km và cột mốc độ cao phải có kết cấu vững chắc, thuận tiện cho công tác quản lý, không làm ảnh hưởng đến sự đi lại trên bờ kênh.

5. Tính toán lưu lượng và hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới

5.1. Các lưu lượng dùng để thiết kế kênh

5.1.1. Để xác định mặt cắt kênh tưới cần dùng 3 cấp lưu lượng:

- Lưu lượng thiết kế Qtk dùng để thiết kế mặt cắt kênh và công trình trên kênh. Lưu lượng thiết kế là lưu lượng lớn nhất trong biểu đồ lưu lượng thiết kế thuộc một đoạn kênh, một cấp kênh hay một hệ thống kênh. Biểu đồ lưu lượng được xây dựng trên cơ sở của biểu đồ hệ số tưới của các loại cây trồng do kênh đó đảm nhiệm tưới sau khi đã được điều chỉnh;

- Lưu lượng nhỏ nhất Qmin dùng để kiểm tra bồi lắng trong kênh và bố trí công trình điều tiết. Lưu lượng nhỏ nhất của một đoạn kênh, một cấp kênh, một hệ thống kênh không được nhỏ hơn 40% lưu lượng thiết kế tương ứng;

- Lưu lượng lớn nhất (lưu lượng bất thường) Qmax dùng để kiểm tra xói lở và xác định độ cao an toàn của đỉnh bờ kênh. Lưu lượng lớn nhất được xác định bằng lưu lượng thiết kế nhân thêm với hệ số K được quy định như bảng 3:

Bảng 3 - Xác định hệ số K ứng với lưu lượng thiết kế

	Qtk, m3/s
	< 1
	= 1 đến 10
	> 10

	K
	từ 1,2 đến 1,3
	từ 1,15 đến 1,2
	từ 1,1 đến 1,15


5.1.2. Lưu lượng thiết kế thực tế (Qthực tế) là lưu lượng thiết kế của kênh chưa kể tổn thất, m3/s.

Qthực tế = q . ( . 10-3 


(4)

Trong đó:

q là hệ số tưới thiết kế trên mặt ruộng (1/s.ha). Căn cứ vào biểu đồ hệ số tưới đã được điều chỉnh của các loại cây trồng chính để chọn hệ số tưới q. Xác định hệ số tưới mặt ruộng cho hệ thống kênh theo tiêu chuẩn hiện hành kết hợp với qui định về hệ số tưới cho các loại cây trồng của địa phương vùng dự án để xác định Qmax, Qtkế, Qmin;

( là diện tích tưới do kênh đó phụ trách (ha);

5.1.3. Lưu lượng nhỏ nhất thực tế (Qttmin) được xác định theo công thức (4), Trong đó q được thay thế bằng qmin. Căn cứ vào biểu đồ hệ số tưới đã được điều chỉnh để chọn trị số của hệ số tưới qmin.

5.1.4. Lưu lượng toàn bộ của kênh (Qtoàn bộ) là lưu lượng cần chuyển vào đầu kênh để bảo đảm Qthực tế đã xác định.

Qtoàn bộ - Qthực tế + Qtổn thất 



(5)

Hoặc Qtoàn bộ =  eq \f(Qthựctế,() 



(6)
Trong đó:

Qtổn thất là lưu lượng tổn thất trên kênh tương ứng với Qtoàn bộ cần xác định trên kênh đó;

( là hệ số lợi dụng của kênh, xác định theo các điều (5.3)

5.1.5. Khi xác định các yếu tố thủy lực của kênh làm việc liên tục, lưu lượng tính toán được phép lấy tròn về phía có trị số lớn hơn theo bảng 4.

Bảng 4 - Xác định trị số lấy tròn của lưu lượng

	Lưu lượng, m3/s
	từ 1 đến 10
	từ 10 đến 50
	> 50

	Trị số lấy tròn
	0,1
	0,5
	1,0


5.2. Tổn thất lưu lượng do thấm

5.2.1. Tổn thất lưu lượng do thấm trên kênh phụ thuộc vào các yếu tố: Tính chất vật lý của đất; Điều kiện thủy lực của kênh (tiết diện của kênh, chiều sâu nước trong kênh); Điều kiện địa chất thủy văn (chiều sâu nước ngầm và hướng thoát nước ngầm đó); Chế độ làm việc của kênh (tưới luân phiên hay tưới đồng loạt); Mức độ bồi lắng trong kênh; Tình hình về mạng lưới kênh tiêu trong khu vực.

5.2.2. Phân loại và định nghĩa thấm cho các loại kênh đất, kênh xây, kênh gia cố tấm lát lắp ghép, tấm lát lớn liền tấm, kênh hộp bằng bê tông và BTCT...

5.2.3. Đề ra các trường hợp, các điều kiện, các công thức tính toán toán tổn thất do thấm cho các dạng kênh trên...

5.2.4. Tính toán tổn thất lưu lượng do thấm.

Bảng 5 - Các công thức tính toán tổn thất lưu lượng với từng loại mặt cắt kênh

	TT
	Tổn thất lưu lượng
	Công thức tính toán

	1
	Khi mặt cắt của kênh đã được xác định:

	1.1
	Đối với kênh có mặt cắt ngang gần với dạng hình thang:
	Qt = 0,0116.Kt.(B+2h)           (7)

	1.2
	Đối với kênh có mặt cắt hình thang, khi 
[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

<

4

h

B

;
	Qt = 0,0116.Kt.(.(B+2h)       (8)

	1.3
	Đối với kênh có mặt cắt hình thang, khi 
[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

>

4

h

B


	Qt = 0,0116.Kt.(B+Ah)        (9)

	2
	Khi mặt cắt của kênh chưa được xác định:
	Qt = 10.A1.
[image: image6.wmf]3

m

t

Q

-

            (10)

	3
	Khi chưa có mặt cắt kênh xác định, tổn thất nước do thấm có thể xác định sơ bộ theo công thức:
	
[image: image7.wmf]%

o

m

Q

D

=

s

                   (11)


a) Trường hợp kênh đi qua những vùng có nước ngầm ở sâu và dễ thoát nước, chế độ làm việc của kênh là liên tục.

Trong công thức (7), (8), (9):

Qt - Lưu lượng thấm trên 1 km chiều dài kênh (m3/s);

Kt - Hệ số thấm xác định theo chỉ tiêu đất nền kênh hoặc phụ lục C;

A là hệ số phụ thuộc vào tỉ số 
[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

h

B

 và m xác định theo bảng 6;

B là chiều rộng mặt cắt ướt của kênh ờ chiều sâu h;
h là chiều sâu nước trong kênh;
m là hệ số mái dốc kênh.

Trong công thức (10):

Qt là lưu lượng thấm trên 1km chiều dài (l/s km). Có thể lấy Qt gần đúng theo phụ lục D;

A1, m1 là hệ số ảnh hưởng của chất đất đến lưu lượng thấm xác định theo phụ lục E;

Q là lưu lượng nước trong kênh.

Trong công thức (11):

( là tổn thất nước do thấm (tính bằng % của Q) trên 1 km chiều dài của kênh;
m°, ( là hệ số phụ thuộc vào loại đất, xác định theo phụ lục E.

Bảng 6 - Xác định hệ số A

	B/h
	Trị số A và (

	
	m = 1
	m = 1,5
	m = 2

	
	A
	(
	A
	(
	A
	(

	2
	-
	0,98
	-
	0,78
	-
	0,62

	3
	-
	1.0
	-
	0,96
	-
	0,82

	3
	-
	1,14
	-
	1,04
	-
	0,94

	5
	3,0
	-
	2,5
	-
	2,1
	-

	6
	3,2
	-
	2,7
	-
	2,3
	-

	7
	2,4
	-
	3,0
	-
	2,7
	-

	10
	3,7
	-
	3,2
	-
	2,9
	-

	15
	4,0
	-
	3,6
	-
	3,3
	-

	20
	4,2
	-
	3,9
	-
	3,6
	-


b) Trường hợp kênh làm việc theo chế độ định kỳ, thời gian mở nước ngắn: Trong trường hợp này Qt cũng xác định theo công thức (7), (8), (9), nhưng hệ số Kt được thay bằng Kth. Với Kth là hệ số thấm bình quân trong thời kỳ mở nước được xác định bằng thí nghiệm.

c) Trường hợp kênh có tầng nước ngầm nông và khó thoát nước: Trong trường hợp này Q’t cũng xác định theo công thức (7) đến (10), nhưng kết quả được nhân thêm với hệ số (.

Q't = (. Qt 

(12)

Trong đó: ( là hệ số điều chỉnh, phụ thuộc vào lưu lượng trong kênh, chiều sâu mực nước ngầm và xác định theo phụ lục F.

5.3. Hệ số lợi dụng của kênh và hệ thống kênh

5.3.1. Khi xác định hệ số lợi dụng của kênh (hoặc hệ thống kênh, hoặc từng cấp nhánh kênh) phải xét lưu lượng tổn thất kể từ kênh đó đến mặt ruộng;

5.3.2. Trong trường hợp thiếu tài liệu thực tế, hệ số lợi dụng của kênh nhỏ (diện tích tưới không quá 300 ha, lưu lượng tưới không quá 0,3 m3/s) có thể xác định theo phụ lục G.

5.3.3. Hệ số lợi dụng của kênh và hệ thống kênh ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành xây dựng công trình đầu mối và hệ thống kênh, ảnh hưởng tới hệ số chiếm đất của kênh, do đó cần tìm mọi biện pháp để nâng cao hệ số này.

5.3.4. Hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới không được nhỏ hơn hệ số lợi dụng cho phép [(]h trong bảng 7.

Bảng 7 - Hệ số lợi dụng của kênh tưới cho phép

	Diện tích tưới của hệ thống 103ha
	> 50
	Từ 10 đến 50
	Từ 2 đến 10
	< 2

	[(]h
	0,5
	từ 0,65 đến 0,55
	từ 0,75 đến 0,65
	0,7


5.3.5. Trong trường hợp đất khu tưới có tính thấm lớn, kết quả tính toán không phù hợp với trị số cho trong bảng 5, cần có biện pháp chống thấm hiệu quả để nâng cao hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới và phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật.

5.3.6. Các phương pháp xác định hệ số lợi dụng của kênh:

5.3.6.1. Hệ số lợi dụng của một cấp nhánh kênh (:

- Khi kênh làm nhiệm vụ dẫn nước: (=  eq \f(Qcuốikênh,Qdaukenh) 



  (13)

- Khi kênh vừa làm nhiệm vụ dẫn nước, vừa phân phối nước:

[image: image9.png]






(14)

Trong đó:  
[image: image10.wmf]å

=

=

n

i

i

Qi

1

- Là tổng lưu lượng được tính đồng thời khi phân phối vào các kênh nhánh cấp dưới.

5.3.6.2. Hệ số lợi dụng của một hệ thống kênh (h:

[image: image11.png]






(15)
Trong đó:

Wr là lượng nước lấy vào mặt ruộng;

W là lượng nước lấy vào công trình đầu mối;

qi là hệ số tưới thiết kế của khu tưới thử i;

(i là diện tích đất thực tế được tưới của khu tưới thứ i;

ti là thời gian lấy nước vào khu tưới thứ i;

Qtoàn bộ được xác định theo công thức (5) hoặc (6);

T là thời gian lấy nước vào công trình đầu mối;

5.3.6.3 Khi Qthực tế thay đổi và nhỏ hơn QThiết kế, Hệ số lợi dụng thực tế của kênh ((thực tế) được xác

định theo bảng 8.

Bảng 8 - Hệ số lợi dụng thực tế của kênh

	(
	(

	
	0.6
	0.65
	0.7
	0.75
	0.8
	0.85
	0.90
	0.95

	0.4
	0.45
	0.50
	0.56
	0.62
	0.68
	0.76
	0.83
	0.91

	0.5
	0.49
	0.54
	0.60
	0.66
	0.72
	0.78
	0.85
	0.92

	0.6
	0.52
	0.57
	0.62
	0.68
	0.74
	0.80
	0.86
	0.93

	0.7
	0.54
	0.60
	0.65
	0.70
	0.76
	0.82
	0.88
	0.94

	0.8
	0.55
	0.62
	0.67
	0.72
	0.79
	0.83
	0.89
	0.94

	0.9
	0.58
	0.64
	0.68
	0.74
	0.79
	0.84
	0.90
	0.95

	1
	0.60
	0.65
	0.70
	0.75
	0.80
	0.85
	0.90
	0.95


Với ( =  eq \f(Qthucte,Qthietke) 
5.3.6.4. Trường hợp kênh có biện pháp chống thấm, có thể xác định mức giảm bớt về tổn thất thấm (tính bằng %) theo biểu thức (16). Căn cứ vào trị số ((%) đã tìm được, kết hợp với việc so sánh kinh tế kỹ thuật để lựa chọn biện pháp chống thấm thích hợp.

((%) =  eq \f((2-(1,1-(1) .100



 (16)

Trong đó: (1 và (2 lần lượt là hệ số lợi dụng của kênh khi không có biện pháp chống thấm và có biện pháp chống thấm.

6. Xác định mực nước khống chế trên kênh tưới

6.1. Độ cao mực nước trong hệ thống kênh phụ thuộc vào độ cao mặt ruộng được tưới và tổn thất đầu nước dọc kênh (tổn thất dọc kênh bao gồm cả tổn thất các đoạn chuyển tiếp và đoạn cong) và qua các công trình trên kênh. Độ cao mực nước của kênh cấp trên tại đầu kênh nhánh cấp dưới được xác định như sau:

(n = ('n + (Zn




(17)

[image: image12.wmf]å

å

-

=

=

=

=

Y

+

+

+

=

Ñ

1

1

1

'

n

i

i

n

i

i

r

o

n

i

li

h

A




(18)

Trong đó:

( là tổn thất đầu nước qua cống đầu kênh nhánh cấp dưới;

('n là mực nước tính toán tại đầu kênh nhánh cấp dưới ứng với lưu lượng thiết kế;

Ao là độ cao mặt ruộng cần tưới tự chảy. Khi chọn trị số Ao cần có luận chứng kinh tế kỹ thuật;

hr là chiều sâu lớp nước tưới trên mặt ruộng. Phụ thuộc vào giống đại trà của vùng dự án, qui định của từng tỉnh, tập quán canh tác ở địa phương...;


[image: image13.wmf]å

=

=

n

i

i

li

1

 là tổng các tổn thất cột nước dọc đường của n kênh nhánh cấp dưới do ma sát;

[image: image14.wmf]å

-

=

=

1

1

n

i

i

i

y

 là tổng các tổn thất cột nước cục bộ qua các công trình trên n kênh nhánh cấp dưới;

6.2. Đối với ruộng lúa nước hoặc ruộng tưới rãnh, mực nước ở kênh nhánh cấp cuối cùng ứng với lưu lượng thiết kế phải cao hơn lớp nước mặt ruộng hoặc cao hơn lớp nước cao nhất ở đầu luống từ 0,05 m đến 0,1 m.

6.3. Tổn thất cột nước qua các công trình trên hệ thống kênh tưới được xác định theo phụ lục B.

6.4. Để đảm bảo mực nước tưới cần thiết khi kênh làm việc với lưu lượng nhỏ nhất, cần có các công trình điều tiết để nâng cao mực nước.

7. Tính toán mặt cắt kênh tưới

7.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

7.1.1. Hệ số mái kênh và chiều sâu nước trong kênh phải thỏa mãn các điều kiện về ổn định, điều kiện thi công và khai thác. Trường hợp kênh được thi công bằng cơ giới, chiều rộng đáy kênh phải thỏa mãn điều kiện công tác của máy;

7.1.1.1. Ngoài các yêu cầu về kỹ thuật, về mặt kinh tế cần xác định hợp lý giữa chiều sâu và chiều rộng đáy kênh sao cho khối lượng đất đào, đắp và diện tích chiếm đất của kênh ít nhất;

7.1.1.2. Khi lưu lượng kênh lớn hơn 1 m3/s nên thiết kế với hệ số ( trong khoảng từ 2 đến 5

(( =   eq \f(b,h)  = 2 đến 5)
Trong đó:

b là chiều rộng đáy kênh (m);

H là chiều sâu nước trong kênh (m). Sơ bộ có thể xác định h theo công thức:


[image: image15.wmf]3

).

1

.(

5

,

0

Q

V

h

kx

+

=






(19)
Vkx là vận tốc không xói cho phép, (m/s) xác định theo phụ lục I;

Q là lưu lượng thiết kế của kênh, (m3/s).

Khi lưu lượng kênh bằng hoặc nhỏ hơn 1 m3/s có thể xác định mặt cắt kênh theo phụ lục H.

7.1.2. Kênh có độ dốc đáy lớn hơn độ dốc phân giới nên thiết kế với mặt cắt kênh hình đa giác hoặc hình chữ nhật. Chỉ nên thiết kế mặt cắt đa giác đối với những kênh lớn có chiều sâu lớn hơn 4,5 m đến 5 m. Để ngăn ngừa việc tạo sóng cho các kênh có chiều dài lớn và có độ đốc đáy lớn hơn độ dốc phân giới, nên thiết kế mặt cắt kênh có chiều sâu tăng dần về phía trục kênh, thể hiện trên hình 2.

[image: image16.png]



Hình 2

Khi i nhỏ hơn 0,1 lấy m bằng từ 4 đến 5; Khi i bằng 0,1 đến 0,2 lấy m bằng từ 3 đến 4.

Trong đó: i là độ dốc (dọc) đáy kênh;

m là hệ số mái kênh.

7.1.3. Hệ số mái kênh hình thang phụ thuộc điều kiện địa chất, địa chất thủy văn, chiều sâu của kênh, chiều sâu nước trong kênh, cấu tạo mặt cắt ngang của kênh (kênh có bọc hay không có bọc) và điều kiện thi công. Đối với kênh đào đắp:

- Khi chiều sâu của kênh H nhỏ hơn hay bằng 5 m, chiều sâu nước trong kênh h nhỏ hơn hay bằng 3 m, lúc đó hệ số mái kênh có thể tham khảo theo bảng 9 cho kênh đào hoặc bảng 10 cho kênh đắp. Trong đó H là chiều sâu hình học của kênh tính từ đỉnh bờ kênh đến đáy kênh.

Bảng 9 - Hệ số mái cho kênh đào khi H ( 5 m, h ( 3 m

	Loại đất
	Chiều sâu nước trong kênh

	
	h = 1
	h > 1 đến 2
	h > 2 đến 3

	Đá cuội liên kết vừa
	1,00
	1,00
	1,00

	Đá cuội sỏi lẫn cát
	1,25
	1,50
	1,50

	Đất sét
	1,0
	1,0
	1,25

	Đất sét pha
	1,25
	1,25
	1,50

	Đất cát pha
	1,50
	1,50
	1,75

	Đất cát
	1,75
	2,00
	2,25


- Khi chiều sâu kênh H lớn hơn 5 m, chiều sâu nước trong kênh h lớn hơn 3 m, phải tính toán ổn định để xác định hệ số mái kênh.

Bảng 10: Hệ số mái cho kênh đắp khi H ( 5 m, h ( 3 m

	Loại đất
	Lưu lượng của kênh

	
	Q > 10
	Q < 10 đến 2
	Q <2 đến 0,5
	Q < 0,5

	
	Mái trong
	Mái ngoài
	Mái trong
	Mái ngoài
	Mái trong
	Mái ngoài
	Mái trong
	Mái ngoài

	Đất sét
	1,25
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,75
	1,00
	0,75

	Đất sét pha
	1,50
	1,25
	1,25
	1,00
	1,25
	1,00
	1,00
	1,00

	Đất cát pha
	1,75
	1,50
	1,50
	1,25
	1,50
	1,25
	1,25
	1,00

	Đất cát
	2,25
	2,00
	2,00
	1,75
	1,75
	1,50
	1,50
	1,25


7.1.4. Đối với kênh có chiều sâu H lớn hơn 5 m, cần làm thêm cơ, cứ cao từ 3 m đến 5 m làm một cơ, chiều rộng của cơ từ 1 m đến 2 m. Nếu cơ dùng để kết hợp đường giao thông thì chiều rộng của cơ sẽ xác định theo các yêu cầu của giao thông. Mặt cơ phải có độ dốc về phía rãnh thoát nước từ 0,01 đến 0,02. Trên chiều dài rãnh từ 100 m đến 200 m phải thiết kế đường tháo nước. Rãnh thoát nước và đường tháo nước phải được gia cố chống xói.

7.1.5. Trường hợp bờ kênh không kết hợp làm đường giao thông, chiều rộng bờ kênh phụ thuộc vào thiết bị thi công, nhu cầu đi lại trong quản lý vận hành và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Trường hợp thi công bằng thủ công, chiều rộng bờ kênh tối thiểu tham khảo theo bảng 11. Trường hợp bờ kênh kết hợp đường giao thông chiều rộng được xác định theo các quy định hiện hành.

Bảng 11 - Chiều rộng bờ kênh khi không kết hợp làm đường giao thông

	Lưu lượng của kênh, m3/s
	Chiều rộng bờ kênh, m

	Nhỏ hơn 0,50
	0,80

	Từ 0,50 đến 1,00
	1,00

	Từ 1,00 đến 5,00
	1,25

	Từ 5,00 đến 10,00
	1,50

	Từ 10,00 đến 30,00
	2,00

	Từ 30,00 đến 50,00
	2,50

	Từ 50,00 đến 100,00
	3,00


7.1.6. Chiều cao an toàn tính từ mực nước lớn nhất tới đỉnh bờ kênh được xác định theo bảng 12.

Khi kênh có lưu lượng lớn hơn 100 m3/s, chiều cao an toàn được xác định có xét tới sóng do gió, do tầu thuyền gây ra. Khi bờ kênh kết hợp làm đường giao thông thì ngoài những quy định trên, chiều cao an toàn phải phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành về giao thông.

Bảng 12 - Chiều cao an toàn của kênh

	Lưu lượng của kênh m3/s
	Chiều cao an toàn m

	
	Kênh đất
	Kênh được bọc bằng bê tông, bê tông cốt thép, vật liệu atphan và bitum

	Nhỏ hơn 1
	0,20
	Từ 1 đến 0,15

	Từ 1 đến 10
	0,30
	0,20

	Lớn hơn 10 đến 30
	0,40
	0,30

	Lớn hơn 30 đến 50
	0,50
	0,35

	Lớn hơn 50 đến 100
	0,60
	0,40


Trị số bán kính cong của tuyến kênh không nên nhỏ hơn 5 lần chiều rộng mặt thoáng của kênh tại đoạn cong đó, ứng với mực nước thiết kế. Khi cần phải giảm nhỏ bán kính cong của tuyến kênh, phải có luận chứng đầy đủ, nhưng trong mọi trường hợp phải thỏa mãn biểu thức:

r ( 2B









(20)

Trong đó:

r là bán kính cong của tuyến kênh;

B là chiều rộng mặt thoáng kênh tại đoạn cong đó, ứng với mực nước thiết kế.

- Những kênh có lưu lượng Q ( 50 m3/s, bán kính cong của tuyến kênh không được nhỏ hơn 100 m đến 150 m.

- Phải kiểm tra vận tốc tại đoạn tuyến kênh cong để thỏa mãn điều kiện:

Vmax < Vkx










Vmin > Vkl 








(21)

Trong đó:

Vkx là vận tốc không xói cho phép (m/s), xác định theo phụ lục I

Vmax là vận tốc lớn nhất tại đoạn cong (m/s); 
[image: image17.wmf]1

2

1

max

.

.

.

.

r

r

l

r

Q

B

V

n

tb

w

=




 (22)

Vmin là vận tốc nhỏ nhất tại đoạn cong (m/s); 
[image: image18.wmf]2

1

2

min

.

.

.

.

r

r

l

r

Q

B

V

n

tb

w

=




(23)
Vkl là vận tốc không lắng cho phép, m/s, xác định theo công thức (48)

Q là lưu lượng của kênh, tính bằng m khối trên giây (m3/s);
( là diện tích mặt cắt ướt của kênh, (m2);

Btb là chiều rộng trung bình của mặt cắt ướt, (m). Đối với kênh hình thang: Btb = b + mh
b là chiều rộng đáy kênh, (m);

m là hệ số mái kênh;
h là chiều sâu nước trong kênh, (m);

r1, r2 lần lượt là bán kính cong của tuyến kênh ở bờ lồi và bờ lõm (m).

Đối với tuyến kênh cong, tại một mặt cắt ngang, mực nước ở bờ lõm cao hơn mực nước ở bờ lồi một đại lượng 


[image: image19.wmf]r

g

B

V

n

.

.

2

=

D







(24)
Trong đó:

V là vận tốc trung bình của dòng chảy ở chỗ tuyến kênh cong, (m/s);
r là bán kính cong của tuyến kênh, (m);

B là chiều rộng mặt cắt ướt, (m);
g là gia tốc trọng trường, (m/s2).

7.1.8. Độ dốc (dọc) đáy kênh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổn thất đầu nước theo chiều dài kênh không lớn;

- Không có hiện tượng bồi lắng hoặc xói lở lòng kênh;

- Khối lượng đào đắp kênh và các công trình trên kênh nhỏ nhất;

- Nên chọn độ dốc tối đa để tận dụng khả năng chống xói của vật liệu đối với các kênh gia cố hoặc kênh bê tông, kênh xây nhưng vẫn phải đảm bảo lấy nước vào các kênh cấp dưới thuận lợi.

Khi tuyến kênh đi qua vùng địa hình có độ dốc lớn và dòng chảy trong kênh có lượng phù sa lớn thì độ dốc đáy kênh có thể chọn từ 1/2000 đến 1/2500. Đối với kênh dẫn nước từ hồ chứa, nếu địa hình không dốc lắm, độ dốc đáy kênh có thể chọn từ 1/3000 đến 1/5000. Đối với tuyến kênh đi qua vùng đồng bằng, địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc đáy kênh nên chọn từ 1/5000 đến 1/15.000.

Nói chung, khi chọn độ dốc đáy kênh cần có luận chứng kinh tế kỹ thuật.

7.1.9. Hệ số nhám lòng kênh được xác định theo các tài liệu đo đạc thủy văn hoặc theo phương pháp so sánh với lòng kênh tương tự. Trường hợp không có tài liệu, có thể xác định theo phụ lục J.

7.2. Xác định kích thước mặt cắt kênh

7.2.1. Kích thước mặt cắt kênh theo chế độ nước chuyển động ổn định đều được xác định theo công thức: 

Q = (.C.
[image: image20.wmf]Ri

 






(32)

Trong đó:

Q là lưu lượng của kênh, (m3/s);

( là diện tích mặt cắt ướt của kênh, (m2);
R là bán kính thủy lực, (m);

i là độ dốc đáy kênh;
C là hệ số sezy, xác định theo công thức: C = 
[image: image21.wmf]n

1

Ry



(33)
n là hệ số nhám của kênh xác định theo phụ lục J. 
[image: image22.png]y=2,54 -0,13-075VR (¥ - 0,10)







         (34)

Trong tính toán sơ bộ có thể dùng công thức gần đúng dưới đây để xác định y:
. Khi R < 1m thì: y = 1,5
[image: image23.wmf]n







(35)
. Khi R > 1m thì: y = 1,3
[image: image24.wmf]n







(36)

Đối với kênh hình thang: ( = (b + mh).h





   (37)
R = 
[image: image25.wmf]c

w










(38)

[image: image26.wmf]2

1

2

m

h

b

+

+

=

c








(39)

Trong đó:

b là chiều rộng đáy kênh (m);
h là chiều sâu nước trong kênh (m);
m là hệ số mái kênh
( là chu vi ướt của kênh (m);

Mặt cắt ướt của kênh nên xác định theo phương pháp mặt cắt thủy lực lợi nhất giới thiệu trong phụ lục K.

7.2.2. Vận tốc trung bình của dòng chảy trong kênh xác định theo công thức:

V = C
[image: image27.wmf]Ri

; (m/s)





(40)

7.2.3. Khi xác định kích thước mặt cắt kênh theo phương pháp mặt cắt thủy lực lợi nhất được xác định trị số vận tốc theo phụ lục H.

7.2.4. Khi nước chuyển động không đều trong lòng kênh lăng trụ thì việc tính toán thủy lực sẽ tiến hành theo công thức chuyển động không đều, nếu như theo điều kiện làm việc của kênh không thể bỏ qua các sự sai khác so với chế độ chảy đều.

7.2.5. Khi nước chuyển động không đều, có thể xuất hiện đường cong nước dâng lên khi độ dốc mặt nước nhỏ hơn độ dốc đáy kênh, hoặc đường cong nước hạ khi có độ dốc mặt nước lớn hơn độ dốc đáy kênh. Chế độ dòng chảy quyết định dạng của đường cong, chế độ này phụ thuộc vào mối tương quan giữa chiều sâu bình thường của dòng chảy và chiều sâu phân giới hk.

7.2.6. Xác định chiều sâu phân giới của dòng chảy bằng cách thử dần theo phương trình:


[image: image28.wmf]g

Q

B

k

k

.

a

w

=








(41)
Trong đó:

(k là diện tích mặt cắt ướt ở chiều sâu phân giới (m2);

Bk là chiều rộng mặt cắt ướt ở chiều sâu phân giới (m);

A là hệ số động năng của dòng chảy; (thường lấy (( = 1,1);
Q là lưu lượng của kênh (m3/s);

g là gia tốc trọng trường (m/s2).

7.2.7. Đối với kênh hình thang, có thể xác định chiều sâu phân giới theo phương pháp của l-l-Agros-kin:
hkt = k.hkc






(42)
Trong đó: k = f
[image: image29.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

b

h

m

kc

.

được xác định theo bảng 14.

hkt là chiều sâu phân giới của kênh hình thang;

hkc là chiều sâu phân giới của kênh hình chữ nhật có cùng lưu lượng và chiều rộng đáy với kênh hình thang và xác định:


[image: image30.wmf]3

2

kc

g

.

b

2

Q

.

h

a

=

= 
[image: image31.wmf]3

2

g

Q

.

a






(43)

q = 
[image: image32.wmf]b

Q

 là lưu lượng đơn vị (là lưu lượng trên một đơn vị chiều rộng mặt cắt kênh chữ nhật);
b là chiều rộng đáy kênh (m).

Bảng 14 - Xác định trị số k

	
[image: image33.wmf]b

h

m

kc

.


	k
	
[image: image34.wmf]b

h

m

kc

.


	k
	
[image: image35.wmf]b

h

m

kc

.


	k
	
[image: image36.wmf]b

h

m

kc

.


	k

	0,005
	0,998
	0,20
	0,937
	0,40
	0,884
	0,70
	0,82

	0,01
	0,997
	0,21
	0,934
	0,41
	0,881
	0,72
	0,816

	0,02
	0,993
	0,22
	0,931
	0,42
	0,878
	0,74
	0,812

	0,03
	0,99
	0,23
	0,928
	0,43
	0,876
	0,76
	0,809

	0,04
	0,987
	0,24
	0,925
	0,44
	0,874
	0,78
	0,806

	0,05
	0,983
	0,25
	0,922
	0,45
	0,872
	0,80
	0,802

	0,06
	0,980
	0,26
	0,919
	0,46
	0,869
	0,82
	0,799

	0,07
	0,976
	0,27
	0,917
	0,47
	0,867
	0,84
	0,796

	0,08
	0,973
	0,28
	0,914
	0,48
	0,865
	0,86
	0,793

	0,09
	0,970
	0,29
	0,911
	0,49
	0,862
	0,88
	0,789

	0,10
	0,967
	0,30
	0,909
	0,50
	0,860
	0,90
	0,786

	0,11
	0,964
	0,31
	0,906
	0,52
	0,856
	0,92
	0,783

	0,12
	0,961
	0,32
	0,903
	0,54
	0,852
	0,94
	0,780

	0,13
	0,958
	0,33
	0,900
	0,56
	0,848
	0,96
	0,777

	0,14
	0,955
	0,34
	0,898
	0,58
	0,844
	0,98
	0,774

	0,15
	0,952
	0,35
	0,895
	0,60
	0,839
	1,00
	0,771

	0,16
	0,949
	0,36
	0,893
	0,62
	0,835
	1,10
	0,757

	0,17
	0.946
	0,37
	0,890
	0,64
	0,831
	1,20
	0,744

	0,18
	0,943
	0,38
	0,883
	0,66
	0,827
	1,30
	0,731

	0,19
	0,940
	0,39
	0,886
	0,68
	0,823
	1,40
	0,719


7.2.8. Xác định độ dốc phân giới ik, theo công thức:


[image: image37.wmf]k

k

k

k

B

C

g

i

c

a

.

.

2

=








(44)

Trong đó:

(k, Bk, Ck lần lượt là chu vi ướt, chiều rộng mặt cắt ướt và hệ số sezy khi chiều sâu phân giới hk bằng ho (ho là chiều sâu chảy đều).

Ở chế độ phân giới của dòng chảy, sự thay đổi không đáng kể về tỷ năng của dòng chảy liên quan tới sự thay đổi đáng kể của chiều sâu dòng chảy. Do đó cần phải tránh thiết kế kênh có chế độ gần với chế độ phân giới: Trong trường hợp đặc biệt cho phép chế độ dòng chảy trong kênh gần với chế độ phân giới với điều kiện phải tuân theo những yêu cầu của điều 4.1.2.

7.2.9. Việc tính toán thủy lực những lòng dẫn tự nhiên sử dụng như kênh dẫn được tiến hành theo những công thức chuyển động không đều. Khi mặt cắt ngang và độ dốc của lòng dẫn không thay đổi, cho phép tính toán theo công thức chuyển động đều.

7.2.10. Để tránh bồi lắng và xói lở lòng kênh, trong tất cả các chế độ làm việc từ Qmin đến Qmax, vận tốc trong kênh phải thỏa mãn:

Vmax < Vkx





(45)

Vmin > Vkl





(46)

Trong đó:

Vkx, Vkl lần lượt là vận tốc không xói và không lắng cho phép, xác định theo công thức (47) và (48);

Vmax, Vmin lần lượt là vận tốc dòng chảy tương ứng với Qmax và Qmin.

Trường hợp đặc biệt phải tăng vận tốc trong kênh, cần có biện pháp gia cố kênh.

7.2.11. Vận tốc không xói cho phép phụ thuộc:

- Tính chất cơ lý của đất nơi tuyến kênh đi qua để dùng đắp kênh hoặc làm vật liệu gia cố kênh;

- Lượng ngậm phù sa và tính chất phù sa của dòng chảy trong kênh;

- Lưu lượng của kênh, kích thước mặt cắt ngang của kênh và các yếu tố thủy lực của dòng chảy

Khi lưu lượng của kênh không lớn (Q nhỏ hơn 100 m3/s), Vận tốc không xói cho phép xác định theo phụ lục I.

7.2.12. Khi không biết bán kính thủy lực, vận tốc không xói cho phép được xác định theo công thức:

Vk.x = K.Q0,1





(47) 

Trong đó: Q là lưu lượng của kênh.
K là hệ số phụ thuộc vào đất lòng kênh, được xác định theo bảng 15;
Khi lưu lượng của kênh lớn (Q lớn hơn 100 m3/s), cần thí nghiệm để xác định vận tốc không xói cho phép.

Bảng 15 - Hệ số K ứng với từng loại đất

	Loại đất
	K

	Đất cát pha
	0,53

	Đất sét pha nhẹ
	0,57

	Đất sét pha vừa
	0,62

	Đất sét pha nặng
	0,68

	Đất sét
	0,75


7.2.13. Vận tốc không lắng cho phép phụ thuộc vào kích thước mặt cắt kênh, lượng ngậm phù sa, độ thô thủy lực của bùn cát và các yếu tố thủy lực của dòng chảy trong kênh. Vận tốc không lắng cho phép được xác định theo công thức:

[image: image38.png][0 0025 & g

“‘00‘7— 001 0








(48)

Trong đó:

W là độ thô thủy lực (mm/s) của hạt có đường kính trung bình dtb (mm);
dtb là đường kính trung bình của đại bộ phận các hạt phù sa lơ lửng (mm);

R là bán kính thủy lực (m);
n là hệ số nhám của lòng kênh;

( là tỉ lệ phần trăm tính theo trọng lượng của các hạt phù sa lơ lửng có đường kính xấp xỉ 0,25 mm.

Khi thiếu tài liệu đo đạc trực tiếp về độ thô thủy lực của hạt có đường kính trung bình có thể căn cứ vào đường kính trung bình của hạt để xác định độ thô thủy lực theo bảng 16.

Bảng 16 - Xác định độ thô thủy lực theo đường kính trung bình của hạt

	dtb
mm
	W

mm/s
	dtb
mm
	W

mm/s
	dtb
mm
	W

mm/s

	0,005
	0,017
	0,060
	2,490
	0,150
	15,600

	0,010
	0,069
	0,070
	3,390
	0.175
	18,900

	0,020
	0,277
	0,080
	4,130
	0,200
	21,600

	0,030
	0,623
	0,090
	5,610
	0,225
	24,300

	0,040
	1,110
	0,100
	6,920
	0,250
	27,000

	0,050
	1,730
	0,1250
	10,810
	0,275
	29,700


Khi lượng phù sa lơ lửng có đường kính hạt lớn hơn 0,25 mm không vượt quá 0,01% tính theo trọng lượng thì vận tốc không lắng cho phép trong kênh có bán kính thủy lực R bằng 1 m, có thể xác định gần đúng theo trị số dtb theo bảng 17.

Bảng 17 - Xác định gần đúng vận tốc không lắng cho phép theo trị số dtb
	dtb
mm
	Vkl
m/s
	dtb
mm
	Vkl
m/s
	dtb
mm
	Vkl
m/s

	0,10
	0,22
	1,00
	0,95
	2,00
	1,10

	0,20
	0,45
	1,20
	1,00
	2,40
	1,10

	0,40
	0,67
	1,40
	1,02
	2,50
	1,11

	0,60
	0,82
	1,60
	1,05
	2,60
	1,11

	0,80
	0,90
	1,80
	1.07
	3,00
	1,11


Chú ý: Đối với kênh có bán kính thủy lực R khác 1 m thì trị số Vkl tra ở bảng này phải nhân với 
[image: image39.wmf]R

.
Trường hợp hàm lượng cát của dòng chảy ít (nước lấy từ hồ chứa) và nước chảy trong kênh nhỏ, có thể lấy Vkl = 0,2 m/s.

7.2.14. Để tránh sự phát triển của cỏ dại trong lòng kênh, vận tốc nhỏ nhất trong kênh không được nhỏ hơn 0,3 m/s.

8. Kênh tưới kết hợp vận tải thủy
8.1. Khi kênh tưới kết hợp vận tải thủy, ngoài những yêu cầu nêu trong các 4.1, cần căn cứ vào điều kiện đi lại của tàu thuyền và điều kiện kinh tế để thiết kế mặt cắt kênh.

8.2. Mặt cắt ướt tối thiểu của kênh xác định theo công thức: ( = n.(( 


(25)

Trong đó:

( là diện tích mặt cắt ướt của kênh ứng với mực nước giao thông thấp nhất, (m2);

(( là diện tích mặt cắt ngang của phần tàu, thuyền chìm trong nước ứng với tải trọng tính toán;

n là hệ số, phụ thuộc vào cấp đường vận tải thủy. Cấp đường vận tải thủy xác định theo quy định về giao thông đường thủy.

8.3. Chiều rộng mặt cắt ướt của kênh tại ngay mức nước khi tàu thuyền chở đầy tải trọng được xác định như sau:

- Khi tàu, thuyền chạy một chiều ký hiệu B1: B1 ( (1,3 đến 1,5).Bt


 (26)

Trong đó:

1,3 là hệ số, lấy đối với kênh có lượng hàng hóa vận chuyển trung bình từ 15.000 tấn/ngày.đêm trở xuống;

1,5 là hệ số, lấy đối với kênh có lượng hàng hóa vận chuyển trung bình lớn hơn 15.000 tấn/ngàyđêm;

Bt là chiều rộng tối đa của tàu thuyền.

- Khi tàu, thuyền chạy hai chiều ký hiệu B2: B2 = 2xB1



 (27)

8.4. Chiều rộng của kênh ở chỗ tuyến kênh cong khi tàu thuyền chạy hai chiều, phải mở rộng thêm về phía bờ lồi một đoạn (B = 0.7x
[image: image40.wmf]r

L

2

 




(28)

Trong đó:

L là chiều dài tính toán lớn nhất của tàu, thuyền, (m);
r là bán kính cong của tuyến kênh, (m).

- Khi r ( 6L và vận tốc dòng chảy trong kênh lớn hơn 0,3.m/s đến 0,4 m/s thì phải nhân trị số (B tính trong công thức (28) với hệ số an toàn K xác định như sau:

K=1+
[image: image41.wmf]t

t

V

V

V

-







(29)
Trong đó: Vt là vận tốc của tàu, thuyền chạy trên kênh, (m/s);

V là vận tốc dòng chảy trong kênh, (m/s).

- Khi r lớn hơn 20L, không phải mở rộng thêm kênh.

8.5. Để tàu thuyền có thể chạy được trong mọi trường hợp, chiều sâu nước nhỏ nhất trong kênh (ký hiệu là hmin) phải thỏa mãn điều kiện:

hmin ( 1,2xT 





(30)

T là mớn nước tính toán toàn phần của tầu, thuyền trong khi chạy.

Bán kính cong của kênh phải thoà mãn điều kiện: r≥K.L (31)

Trong đó: K là hệ số; L, K được xác định theo bảng 13.

Bảng 13 - Hệ số K, L ứng với loại tàu thuyền

	Loại tàu thuyền
	L
	K

	Tầu tự hành
	Lấy bằng chiều dài của tầu
	3,00

	Tầu kéo
	Lấy bằng chiều dài của chiếc xà lan lớn nhất trong đoàn tầu kéo
	5,00

	Tầu đầy
	Lấy bằng chiều dài của cả đoàn tàu đẩy
	3,50

	Bè
	Lấy bằng chiều dài bè dài nhất
	5,00


8.7. Độ cao an toàn của đỉnh bờ kênh có vận tải lớn cần xác định theo kết quả tính sóng do gió và do tàu thuyền gây ra. Nếu dùng phương tiện đi trên bờ kênh để kéo tàu, thuyền thì chiều rộng của đỉnh bờ kênh được xác định theo yêu cầu của phương tiện dùng để kéo.

8.8. Để bảo vệ mái kênh không bị phá hoại do sóng gây ra, phải gia cố mái kênh trong phạm vi tác dụng của sóng. Tải trọng tác dụng của sóng do gió và do tàu thuyền gây ra xác định theo quy phạm hiện hành.

9. Chống thấm cho kênh

9.1. Các biện pháp chống thấm

9.1.1. Căn cứ vào tính chất của đất ở lòng kênh, các điều kiện địa chất thủy văn, kích thước của kênh và vật liệu hiện có để chọn biện pháp chống thấm. Các biện pháp chống thấm thông thường là lớp bao bọc bằng bê tông, bê tông cốt thép, tường nghiêng bằng đất và lớp đất tự bồi lắng (làm tắc mạnh). Các biện pháp chống thấm khác như vật liệu mới (polime, PVC, ...). Biện pháp chống thấm của kênh cần được lựa chọn trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật.

9.1.2. Hiệu quả của lớp áo chống thấm được đánh giá theo: Sự giảm lượng nước tổn thất do thấm; Sự tăng sản lượng nông nghiệp do tăng lượng nước được tưới dẫn tới tăng diện tích được tưới; Sự giảm chi phí xây dựng các kết cấu tiêu nước và cải tạo đất; Tuổi thọ của lớp áo chống thấm xác định theo bảng 18. Lớp lót bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép lắp ghép phải có mối nối chống thấm bằng polime đàn hồi.

Bảng 18 - Tuổi thọ của lớp áo chống thấm với các loại vật liệu

	Vật liệu làm lớp áo chống thấm
	Hệ số thấm trung bình, cm/s
	Tuổi thọ, năm

	Bê tông đổ tại chỗ
	từ 3,0.10-6 đến 5.0.10-6
	từ 15 đến 20

	Bê tông cốt thép đổ tại chỗ
	từ 2,5.10-6 đến 3.5.10-6
	từ 20 đến 25

	Bê tông cốt thép lắp ghép
	từ 0,5.10-6 đến 2,1.10-6
	từ 35 đến 40

	Tường nghiêng bằng đất sét
	từ 7,0.10-6 đến 1.0.10-5
	từ 5 đến 10


Đối với vật liệu làm lớp áo chống thấm không có trong bảng 16 thì hiệu quả chống thấm, khả năng chống thấm, tuổi thọ, ... theo Cataloguer của nhà sản xuất.

9.1.3. Đối với kênh đắp và kênh nửa đào nửa đắp, các lớp áo chống thấm cần làm trong lòng đến đỉnh bờ kênh. Đối với những kênh đào sâu thì lớp áo chống thấm cần làm trong lòng kênh tới trên mực nước lớn nhất một đoạn bằng chiều cao an toàn, xác định theo bảng 12. Trong trường hợp này, tại mép trên của lớp áo có thể làm cơ, có chiều rộng đủ để thi công và sửa chữa kênh khi cần thiết.

9.1.4. Vận tốc không xói cho phép của kênh có lớp áo chống thấm xác định theo phụ lục I.

9.2. Công tác chuẩn bị nền đối với các lớp áo chống thấm.

9.2.1. Nền của các lớp áo chống thấm cần phải chặt và ổn định. Tùy theo kiểu áo chống thấm, điều kiện địa chất thủy văn và các điều kiện khác, công tác chuẩn bị nền của lớp áo chống thấm thường được tiến hành là: Làm chặt đất đắp hoặc đất tơi xốp; Sàn phẳng mái và đáy kênh; Cho thuốc trừ cỏ.

9.2.2. Các lớp áo bằng bê tông đổ tại chỗ có thể đặt trực tiếp trên nền đất, đá san phẳng.

9.2.3. Để đảm bảo tấm bê tông lắp ghép tiếp xúc tốt với nền đất dính, cần có lớp đệm bằng sạn, sỏi đã được san phẳng, dày khoảng 10cm. Cho phép đặt trực tiếp các tấm bê tông trên nền đất khi nền được san thật bằng phẳng.

9.2.4. Khi kênh đi ven sườn đồi núi cần đặt các kết cầu tiêu, lọc nước ở mái kênh để đảm bảo sự ổn định của mái tại nơi cần thiết.

9.3. Lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép

9.3.1. Các lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cót thép phải sử dụng khớp nối kín nước đàn hồi. Tính toán mác bê tông hoặc bê lông cốt thép của lớp áo phải tuân theo TCVN 4116-1985 và các TCVN hiện hành khác.

9.3.2. Hệ số mái kênh có lớp áo bê tông hoặc bê tông cốt thép, ngoài tham khảo bảng 9, bảng 10 còn phải thỏa mãn:

- Khi lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép liền khối, m ( 1,5;

- Khi lớp áo bằng bê tông cốt thép lắp ghép, m ( 1,0.

9.3.3. Chiều dày của lớp áo bằng bê tông liền khối lấy theo bảng 19.

Đối với kênh có lưu lượng lớn hơn 50m3/s, chiều dày của lớp áo phải xét đến tải trọng tác động của sóng do gió và tầu, thuyền lên mái theo các quy định hiện hành.

Bảng 19 - Chiều dày của lớp áo bằng bê tông liền khối

	Chiều sâu nước trong kênh, m
	Chiều dày của lớp áo bê tông liền khối, cm

	h < 1
	từ 8 đến 10

	h = từ 1 đến 2
	từ 10 đến 12

	h > 2
	từ 12 đến 15


9.3.4. Lớp áo bằng bê tông cốt thép liền khối thì lưới thép hàn được quy định như sau:

- Đường kính cốt thép: 6 mm đến 8 mm;

- Mắt lưới: 15 cm x 15 cm; 20cm x 20 cm; 25cm x 25 cm;

- Chiều dày lớp áo xác định theo tính toán ổn định và độ bền nhưng trong mọi trường hợp không được nhỏ hơn 10 cm.

9.3.5. Các khe lún và khe nhiệt độ trong các lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép liền khối được quy định như sau:

- Khe lún ngang: Từ 3 m đến 4 m làm một khe;

- Khe nhiệt độ:

+ Ngang: Từ 12 m đến 16 m làm một khe;

+ Dọc: Theo đường tiếp giáp giữa đáy và mái kênh.

9.3.6. Các mối nối thi công của lớp áo bê tông hoặc bê tông cốt thép liền khối cần kết hợp với khe lún và khe nhiệt độ

9.3.7. Lớp áo bằng bê tông cốt thép lắp ghép áp dụng có hiệu quả khi: Ở vùng có nhà máy bê tông đúc sẵn; Mỏ vật liệu để làm bê tông ở xa; Việc vận chuyển vật liệu làm bê tông có nhiều khó khăn và tốn kém; Cần thi công lớp áo cả trong mùa mưa; Kênh xây dựng ở những vùng thiếu nước, nhiệt độ cao, điều kiện bảo dưỡng bê tông đổ tại chỗ khó khăn.

9.3.8. Nên làm lớp áo bê tông cốt thép lắp ghép bằng những tấm mỏng, phẳng, bê tông cốt thép ứng suất trước.

9.3.9. Khi thiết kế các tấm bê tông cốt thép lắp ghép làm áo kênh phải chọn phương án tối ưu về kích thước của tấm (ứng với những kích thước có giá thành 1m2 lớp áo là nhỏ nhất). Khi tính toán giá thành của 1m2 lớp áo bằng bê tông cốt thép lắp ghép cần xét đến: Chi phí về bê tông cốt thép; Khoảng cách giữa các mối nối; Vật chống thấm; Điều kiện chuyên chở và lắp ráp tấm.

9.3.10. Có thể thiết kế kết hợp giữa bê tông liền khối và bê tông cốt thép lắp ghép trong một đoạn kênh như đáy kênh là bê tông liền khối, còn mái kênh là các tấm bê tông cốt thép lắp ghép.

9.3.11. Để bảo đảm cho mặt trên của tấm bê tông được phẳng khi đầm bằng máy, các vòng móc cần bố trí vào thành của tấm và theo chiều dài của tấm.

9.4. Lớp áo bằng đất

Lớp áo kênh bằng đất chỉ có tác dụng chống thấm, không bảo vệ được cho đáy và mái kênh chống tác động của sóng và các tác động cơ học khác.

9.4.1. Khi đáy và mái kênh là đất sét, sét pha bị thấm, để tăng độ chống thấm có thể làm tơi lớp đất mặt dày khoảng 40 cm của đáy và mái kênh (trường hợp hệ số mái kênh m > 4), sau đó đầm chặt lại để đạt độ chặt theo quy định. Khi hệ số mái kênh nhỏ hơn 2, việc làm tơi đất và đầm chặt đất phải được tiến hành đồng thời. Nếu bảo đảm được độ ẩm tối ưu của đất đầm thì có thể đầm chặt đất tới độ sâu 0,6 m đến 1 m và giảm tổn thất thấm từ 1,2 đến 1,4 lần.

9.4.2. Kênh đất rời thấm nước mạnh (cát pha, cát) có thể dùng các biện pháp chống thấm dưới đây:

9.4.2.1. Thay đất ở đáy và mái kênh bằng các loại đất ít thấm hơn (sét pha, sét), chiều dày lớp áo ở đáy là 0,4 m đến 0,6 m; ở mái là 0,6 m đến 1,0 m. Chiều dày lớp áo ở đáy kênh phải được quy định xuất phát từ điều kiện an toàn cho xe cộ đi lại trên bờ kênh. Mặt lớp áo đất nên được gia cố bằng đá dăm (hoặc đất cấp phối) từ mép đỉnh tới dưới mực nước thấp nhất (M.N. min) trong kênh là 0,5 m (hình 3).

- Không cho phép hạ nhanh mực nước trong kênh xuống thấp hơn mực nước ngầm ở sau áo kênh. Trong trường hợp không thực hiện được điều quy định này, phải bố trí hệ thống lọc, tiêu ngầm sau áo kênh.

- Khi tháo cạn nước trong kênh để sửa chữa, phải tính toán tốc độ hạ thấp nước trong kênh và khi cần thiết phải hạ mực nước ngầm xuống.

[image: image42.png]



Hình 3

9.4.2.2. Gây bồi chống thấm: Gây bồi chống thấm được sử dụng đối với các kênh đi qua vùng cát. Để gây bồi, sử dụng dòng chảy tự nhiên có lượng bùn cát lơ lửng lớn, hoặc bằng phương pháp nhân tạo, như đưa một dung dịch sét (cỡ hạt 0,1 đến 0,05mm) vào dòng chảy trong kênh. Khi gây bồi nhân tạo, các hạt sét thường trôi sâu vào trong đất cát từ 5 đến 20cm tùy theo đường kính trung bình của hạt đất cát được bồi D và hạt sét gây bồi d. Tỷ số d/D không được nhỏ hơn 0,2 đến 0,15. Thời gian liên tục cần tiến hành gây bồi xác định theo công thức:


[image: image43.wmf]Q

S

W

t

.

.

r

=

 (s)





(49)

Trong đó:

W là lượng sét khô yêu cầu để gây bồi (kg/m2);

S là diện tích bề mặt lòng kênh cần gây bồi (m2);

( là độ đục của dòng chảy trong kênh cần được gây bồi (kg/m3);

Q là lưu lượng nước đưa vào kênh cần được gây bồi (m3/s).

Để bảo đảm lắng được nhiều các hạt sét trên bề mặt kênh, vận tốc dòng chảy trong kênh ở thời kỳ gây bồi không được vượt quá 0,2 m/s, còn tốc độ sau đó ở các kênh đã được gây bồi không được lớn hơn 0,6 m/s đến 0,7 m/s.

9.5. Lớp áo bằng vật liệu khác

Phủ trên mái và đáy kênh bằng các vật liệu chống thấm như PVC, vải địa kỹ thuật... thì khả năng chống thấm và các đặc tính của vật liệu phải phù hợp các quy định trong các tiêu chuẩn liên quan hoặc theo Catalo của nhà sản xuất nếu chưa có tiêu chuẩn nhưng phải đảm bảo điều kiện kinh tế, dễ thi công, thuận tiện trong quản lý và khai thác vận hành.

PHỤ LỤC A
(Quy định)

CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG BẢN VẼ THIẾT KẾ HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI
A.1. Các ký hiệu vùng tưới, tiêu bằng màu trên bản đồ

Bảng A.1 - Các ký hiệu vùng tưới tiêu bằng màu trên bản đồ

	Số thứ tự
	Tên khu vực
	Ký hiệu màu

	1
	Làng xóm khu dân cư
	Màu xanh lá mạ

	2
	Khu tưới:

- Vùng đã có công trình tưới

- Vùng sẽ xây dựng công trình tưới

- Vùng còn bị hạn chưa có biện pháp tưới
	Màu vàng, gạch chéo bằng màu xanh lá cây, nét mành thưa
Màu vàng

Màu nâu (vùng bị khô hết nước: nâu nhạt, vùng bị nứt nẻ: nâu đậm)

	3
	Khu tiêu:

- Vùng đã có công trình tiêu
- Vùng sẽ xây dựng công trình tiêu

- Vùng còn bị úng chưa có biện pháp tiêu
	Màu hồng nhạt, gạch chéo bằng màu xanh lá cây, nét mảnh và thưa
Màu hồng nhạt

Màu xanh nước biển

- Đậm: với vùng ngập trắng

- Nhạt: với vùng bị ngập phất phơ


A.2. Các ký hiệu quy ước dùng trong bản vẽ thiết kế kênh

[image: image44.png]7
T o mewm | Gume | s
Voot | 00
e~ @ ©
i -
aw | @—-| (@ @
. © o=
e | Q= - =
2 comatums 2 @ J@"
a | O~ = =
oy D~- @t,_ @.,
o s 2 @ -
w | G| [ g
T
B
| Fm W\
jrowied CELIE
iy =
o oi &
Tz =
Boving == o | T
o8 s | e | e | adede
oo gocs| YOOYYY | BERZEE | 2rct | sopuGns
r
e & ) u
R
ren Ko ot 7 & [?]' ’?L
- Cling béu duti
v





[image: image45.png])

@

+Cang uén
auBideng

~Céngluén
‘quakénn
(kni2kanh
gia0 nhau)

-Chusw
quakenn

Ay
n

-Chutasa
quakenh

=

~Céumng
uénkenn

Tran vio kénh

Tranw
Kanhra

- Cang adu vt
wen kean

~Cong o,
ding nute
takenn

B3,
e rusc
sk kenn

Cengtinn,
donssc
tenkenn

~Tram by cidn
wkn keah

~BaonuieKat
hop cing iy
e va thuy e





PHỤ LỤC B
(Quy định)

TỔN THẤT CỘT NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI
B.1 Tổn thất cột nước qua cầu giao thông.

Tổn thất cột nước qua cầu phụ thuộc vận tốc dòng chảy trong kênh và hệ số co hẹp εc lấy theo bảng B1.

Bảng B1 - Tổn thất cột nước qua cầu giao thông (m), phụ thuộc vào vận tốc trong kênh v và hệ số co hẹp εc
	V
m/s
	εc

	
	0,10
	0,60
	0,80
	0,90
	0,95
	0,99

	0,4
	0,052
	0,019
	0,007
	0,001
	0,003
	0,002

	0,5
	0,080
	0,030
	0,010
	0,005
	0,001
	0,002

	0,6
	0,115
	0,041
	0,014
	0,008
	0,005
	0,003

	0,7
	0,157
	0,055
	0,021
	0,011
	0,007
	0,005

	0,8
	0,210
	0,070
	0,030
	0,015
	0,003
	0,006



[image: image46.wmf]w

w

e

c

c

=


Trong tính toán Sơ bộ có thể lấy εc = 
[image: image47.wmf]tb

tb

B

d

B

å

-


Trong đó:

(, (c lần lượt là diện tích mặt cắt ướt của kênh và mặt cắt ướt của kênh bị thu hẹp do trụ cầu (m2);


[image: image48.wmf]å

d

 là tổng các chiều dày của trụ cầu (m);

Btb là chiều rộng của dòng chảy trong kênh lấy theo chiều rộng trung bình:

Btb = b + mh; (m);

Trong đó:

b là chiều rộng đáy kênh (m);
m là hệ số mái kênh;
h là chiều sâu nước trong kênh (m).

B.2. Tổn thất cột nước qua cầu máng

Tổn thất cột nước qua máng trong trường hợp có phần vào và phần ra thu hẹp và mở rộng đột ngột lấy theo bảng B2. Trường hợp mở rộng và thu hẹp dần, theo bảng B3.

Trong đó:

V là vận tốc trung bình của dòng chảy trong kênh (m/s), ứng với lưu lượng thiết kế.

Bảng B2 - Tổn thất cột nước qua cầu máng, có phần vào, phần ra, thu hẹp và mở rộng đột ngột (m)

	V

m/s
	εm

	
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	0,4
	0,076
	0,023
	0,007
	0,003

	0,5
	0,120
	0,037
	0,010
	0,004

	0,6
	0,172
	0,051
	0,914
	0,006

	0,7
	0,234
	0,068
	0,020
	0,008

	0,8
	0,307
	0,090
	0,025
	0,010


Bảng B3 - Tổn thất cột nước qua cầu máng có phần vào, phần ra, thu hẹp và mở rộng dần (m)

	V

m/s
	ɛm

	
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	0,4
	0,066
	0,021
	0,007
	0,003

	0,5
	0,104
	0,033
	0,010
	0,001

	0,6
	0,149
	0,045
	0,014
	0,006

	0,7
	0,203
	0,061
	0,020
	0,008

	0,8
	0,266
	0,081
	0,025
	0,010


Hệ số co hẹp do máng 
[image: image49.wmf]w

w

e

m

m

=


Trong đó:

(m là diện tích mặt cắt ướt của cầu máng, (m2);
( là diện tích mặt cắt ướt của kênh, (m2).

B.3 Tổn thất cột nước qua cống luồn.

Tổn thất cột nước qua cống luồn bao gồm:

Tổn thất cột nước ở phần vào, phần ra, hw1 (m);

Tổn thất cột nước dọc theo chiều dài cống hw2 (m);

Tổn thất cột nước qua một đoạn cong (nếu có) hw3 (m).

(Cống luồn cong thường có 2 đoạn cong theo mặt cắt dọc cống ký hiệu hw3 là tổn thất cột nước qua chỗ cong).

Tổn thất cột nước qua cống luồn:

hw = hw1 + hw2 + hw3; (m)

Các giá trị hw1, hw2, hw3 xác định theo bảng B4 hoặc bảng B5, bảng B6 và bảng B7.

Trong các bảng trên:


[image: image50.wmf]c

V

V

K

=


Trong đó:

V là vận tốc của dòng chảy trong kênh (m/s), ứng với lưu lượng thiết kế;
Vc là vận tốc của dòng chảy trong cống (m/s), ứng với lưu lượng thiết kế.

Bảng B4 - Tổn thất cột nước ở phần vào, phần ra (hw1) thu hẹp và mở rộng đột ngột (m)

	Vc
m/s
	K

	
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	1,0
	0,103
	0,076
	0,051
	0,025

	1,5
	0,230
	0,172
	0,115
	0,058

	2,0
	0,409
	0,306
	0,204
	0,102


Bảng B5 - Tổn thất cột nước ở phần vào, phần ra ( hw1) thu hẹp và mở rộng dần (m)

	Vc
m/s
	K

	
	0,9
	0,4
	0,6
	0,8

	1,0
	0,087
	0,066
	0,046
	0,025

	1,5
	0,195
	0,149
	0,104
	0,058

	2,0
	0,347
	0,265
	0,184
	0,102


Bảng B6 - Tổn thất cột nước dọc theo chiều dài cống luồn hw2 (m)

	d
(m)
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	L
(m)
	Vc
m/s

	
	1,0
	1,5
	2,0
	1,0
	1,5
	2,0
	1,0
	1,5
	2,0
	1,0
	1,5
	2,0

	5
	0,03
	0,05
	0,10
	0,01
	0,02
	0,03
	0,00
	0,01
	0,02
	0,00
	0,01
	0,01

	10
	0,05
	0,11
	0,20
	0,02
	0,04
	0,06
	0,01
	0,02
	0,04
	0,00
	0,01
	0,02

	15
	0,08
	0,17
	0,30
	0,02
	0,05
	0,10
	0,01
	0,03
	0,05
	0,00
	0,02
	0,04

	20
	0,10
	0,22
	0,39
	0,03
	0,07
	0,13
	0,02
	0,04
	0,07
	0,01
	0,03
	0,05

	25
	0,13
	0,28
	0,49
	0,04
	0,09
	0,15
	0,02
	0,05
	0,09
	0,02
	0,03
	0.06

	30
	0,15
	0,33
	0,59
	0,05
	0,11
	0,19
	0,03
	0,06
	0,11
	0,02
	0,04
	0,07

	35
	0,18
	0,39
	0,69
	0,06
	0,13
	0,22
	0,03
	0,07
	0,12
	0,02
	0,05
	0,08

	40
	0,20
	0,41
	0,78
	0,06
	0,14
	0,25
	0,04
	0,08
	0,14
	0,02
	0,06
	0,10

	45
	0,23
	0,50
	0,88
	0,07
	0,16
	0,28
	0,04
	0,09
	0,16
	0,03
	0,06
	0,11

	50
	0,25
	0,55
	0,98
	0,08
	0,18
	0,32
	0,05
	0,10
	0,18
	0,03
	0,07
	0,12

	60
	0,30
	0,66
	1,20
	0,10
	0,24
	0,36
	0,05
	0,12
	0,24
	0,04
	0,08
	0,12

	70
	0,35
	0,77
	1,40
	0,11
	0,28
	0,42
	0,06
	0,14
	0,28
	0,04
	0,10
	0,14

	80
	0,40
	0,88
	1,60
	0,13
	0,32
	0,48
	0,07
	0,16
	0,32
	0,05
	0,11
	0,16

	90
	0,45
	0,99
	1,80
	0,14
	0,36
	0,54
	0,08
	0,18
	0,36
	0,05
	0,12
	0,18

	100
	0,50
	1,10
	2,01
	0,16
	0,40
	0,60
	0,09
	0,20
	0,40
	0,06
	0,14
	0,20


Trong đó:

d là đường kính cống luồn (m);
L là chiều dài cống luồn (m);

Bảng B7 - Tổn thất cột nước tại chỗ cống hw3 của cống luồn (m)

	Vc (m/s)
	ro : d

	
	2
	4
	6
	8
	10
	15
	20

	1,0
	0,002
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	1,5
	0,005
	0,004
	0,003
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002

	2,0
	0,004
	0,006
	0,006
	0,009
	0,005
	0,004
	0,003


ro là bán kính cống tính đến trục cống tại đoạn cống của cống luồn (m).

B.4 Tổn thất cột nước qua cống điều tiết

Tổn thất cột nước qua cống điều tiết làm việc theo sơ đồ đập tràn, đỉnh rộng theo bảng 1. Trường hợp theo sơ đồ chạy qua lỗ lấy theo bảng B8.

Bảng B8 - Tổn thất cột nước qua cống điều tiết theo sơ đồ chảy qua lỗ (m)

	Vc
(m/s)
	K1

	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8

	1,0
	0,154
	0,149
	0,145
	0,142
	0,139
	0,131
	0,121
	0,111

	1,5
	0,346
	0,336
	0,326
	0,320
	0,314
	0,296
	0,271
	0,250

	2,0
	0,616
	0,600
	0,580
	0,591
	0,558
	0,529
	0,483
	0,445


Chú thích: Vc là vận tốc trung bình của dòng chảy qua lỗ (cửa cống) tính bằng m/s.


[image: image51.wmf]h

a

K

=

1


Trong đó:

h là chiều sâu nước trước cống (m);
a là chiều sâu của lỗ (m).

B.5. Tổn thất cột nước qua cống lấy nước

Cống có áp: xác định theo cống luồn (mục B.3 của phụ lục này);

Cống không áp: Xác định theo cống điều tiết (mục B.4 của phụ lục này).

PHỤ LỤC C
(Quy định)

HỆ SỐ THẤM Kt CỦA CÁC LOẠI ĐẤT
(Dùng trong công thức 7)

Bảng C1 - Hệ số thấm của các loại đất

	Tính chất của đất
	Kt
(m/ngày đêm)

	Đất có tính thấm nước rất nhỏ
	0,01

	Đất có tính thấm nước nhỏ (đất sét, đất sét pha nặng)
	Từ 0,01 đến 0,05

	Đất có tính thấm nước vừa (đất sét pha)
	Từ 0,05 đến 0,50

	Đất có tính thấm nước lớn (đất cát pha, đất cát mịn)
	Từ 0,40 đến 1,00

	Đất có tính thấm nước rất lớn (cát thô, sỏi sạn)
	1,00


PHỤ LỤC D
(tham khảo)

BẢNG TÍNH SĂN LƯU LƯỢNG THẤM TRÊN 1KM CHIỀU DÀI KÊNH
(Theo công thức 10)

	Lưu lượng của kênh m3/s
	Lưu lượng thấm trên 1km chiều dài kênh Qt
l/s-km

	
	Thấm rất ít A = 0,70
m = 0,30
	Thấm ít
A = 1,30
m = 0,35
	Thấm vừa
A = 1,90
m = 0,40
	Thấm nhiều
A = 2,65
m = 0,45
	Thấm rất mạnh
A = 3,40
m = 0,50

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0,051 - 0,060
	0,90
	2,00
	3,30
	5,40
	8,00

	0,061 - 0,070
	1,00
	2,20
	3,70
	5,90
	8,70

	0,071 - 0,080
	1,10
	2,50
	4,00
	6,40
	9,30

	0,081 - 0,090
	1,20
	2,60
	4,30
	6,80
	9,80

	0,091 - 0,100
	1,30
	2,80
	4,60
	7,30
	10,00

	0,101 - 0,120
	1,50
	3,10
	5,00
	7,80
	11,00

	0,121 - 0,140
	1,70
	3,40
	5,60
	8,60
	12,00

	0,141 - 0,170
	1,90
	3,80
	6,20
	9,70
	13,00

	0,171 - 0,200
	2,10
	4,30
	6,90
	10,60
	15,00

	0,201 - 0,230
	2,40
	4,70
	7,60
	11,60
	16,00

	0,231 - 0,260
	2,60
	5,10
	8,20
	12,20
	17,00

	0,261 - 0,300
	2,90
	5,00
	8,80
	13,10
	18,00

	0,301 - 0,350
	3,20
	6,00
	9,60
	14,20
	19,00

	0,350 - 0,400
	3,50
	6,60
	10,00
	15,40
	21,00

	0,401 - 0,450
	3,80
	7,30
	11,00
	16,10
	22,00

	0,451 - 0,500
	4,20
	7,90
	12,00
	17,50
	23,00

	0,501 - 0,600
	4,60
	8,70
	13,00
	18,00
	25,00

	0,601 - 0,700
	5,20
	9,70
	15,00
	20,80
	27,00

	0,701 - 0,850
	5,80
	10,90
	16,00
	22,80
	30,00

	0,851 - 1,000
	6,50
	12,30
	18,00
	25,00
	33,00

	1,001 -1,250
	7,10
	13,90
	20,00
	28,20
	36,00

	1,251 - 1,500
	8,7
	15,70
	23,00
	31,20
	40,00

	1,501 - 1,750
	9,90
	18,30
	26,00
	34,80
	43,00

	1,751 - 2,000
	11,00
	19,30
	28,00
	37,00
	46,00

	2,001 - 2,500
	12,00
	22,00
	31,00
	41,00
	51,00

	2,501 - 3,000
	14,00
	24,30
	35,00
	46,00
	57,00

	3,001 - 3,500
	16,00
	27,10
	39,00
	50,00
	62,00

	3,501 - 4 000
	18,00
	30,00
	42,00
	51,00
	66,00

	4,001 - 5,000
	20,00
	34,00
	47,00
	60,00
	72,00

	5,001 - 6,000
	23,00
	39,10
	53,09
	68,00
	80,00

	6,001 - 7,000
	26,00
	43,00
	58,00
	74,00
	87,00

	7,001 - 8,000
	29,00
	47,00
	64,00
	80,00
	93,00

	8,001 - 9,000
	31,00
	51,00
	69,00
	86,00
	99,00

	9,001 - 10,00
	34,00
	55,00
	74,00
	91,00
	105,00

	10,001 - 12,00
	37,00
	61,00
	81,00
	98,00
	112,00

	12,001 - 14,00
	42,00
	68,00
	89,00
	101,00
	122,00

	14,001 - 17,00
	48,00
	76,00
	98,00
	120,00
	131,00

	17,001 - 20,00
	54,00
	86,00
	109,00
	132,00
	147,00

	20,001 - 23,00
	60,00
	94,00
	120,00
	144,00
	158,00

	23,001 - 26,00
	66,00
	102,00
	150,00
	152,00
	168,00

	26,001 - 30,00
	72,00
	110,00
	159,00
	162,00
	180,00


PHỤ LỤC E
(Quy định)

Bảng E1 - Hệ số ảnh hưởng của chất đất đến lưu lượng thấm (A1 và m1) dùng trong công thức (12)

	Loại đất
	Tính chất thấm
	A1
	m1

	Đất sét
	Thấm rất ít
	0,70
	0,30

	Đất sét pha nặng
	Thấm ít
	1,30
	0,35

	Đất sét pha vừa
	Thấm vừa
	1,90
	0,40

	Đất sét pha nhẹ
	Thấm nhiều
	2,65
	0,45

	Đất cát pha
	Thấm rất mạnh
	3,40
	0,50


Bảng E2 - Bảng tính hệ số ( và mo trong công thức 11

	Loại đất
	(
	m°

	Đất sét pha nhẹ
Đất sét pha vừa
Đất sét pha nặng
	Từ 2,85 đến 3,50
Từ 1,87 đến 2,30
Từ 1,00 đến 1,30
	0,50

Từ 0,40 đến 0,50
Từ 0,30 đến 0,50


PHỤ LỤC F
(Quy định)

Bảng F1 - Hệ số hiệu chỉnh ( dùng trong công thức (12)

	Q
m3/s
	Chiều sâu mực nước ngầm kể từ đáy kênh
m

	
	1
	3
	5
	7,5
	10
	15
	20
	25

	0,3
	0,82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1,0
	0,63
	0,79
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3,0
	0,50
	0,63
	0,82
	-
	-
	-
	-
	

	10,0
	0,41
	0,50
	0,65
	0,79
	0,91
	-
	-
	-

	20,0
	0,36
	0,45
	0,57
	0,71
	0,82
	-
	-
	-

	30,0
	0,35
	0,42
	0,54
	0,66
	0,77
	0,94
	-
	-

	50,0
	0,32
	0,37
	0,49
	0,60
	0,64
	0,84
	0,97
	-

	100,0
	0,28
	0,33
	0,42
	0,52
	0,58
	0,73
	0,84
	0,94


PHỤ LỤC G
(Quy định)

HỆ SỐ LỢI DỤNG CỦA KÊNH NHỎ
Bảng G1 - Hệ số lợi dụng ( của kênh nhỏ dựa theo diện tích của khu tưới, loại kênh và tính chất đất đắp kênh

	Diện tích tưới ha
	Kênh loại A
	Kênh loại B

	
	Đất thấm nhiều
	Đất thấm vừa
	Đất thấm ít
	Đất thấm nhiều
	Đất thấm vừa
	Đất thấm ít

	25
	0,80
	0,90
	0,95
	0,75
	0,85
	0,90

	50
	0,75
	0,87
	0,92
	0,70
	0,80
	0,86

	100
	0,72
	0,84
	0,90
	0,66
	0,75
	0,83

	150
	0,69
	0,84
	0,87
	0,63
	0,72
	0,80

	200
	0,66
	0,70
	0,84
	0,60
	0,70
	0,77

	300
	0.62
	0,74
	0,80
	0,57
	0,66
	0,74


Chú thích:

Kênh loại A có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 50 m/ha và số lượng cửa lấy nước nhỏ hơn hoặc bằng 3

Kênh loại B có chiều dài lớn hơn 50 m/ha và số lượng cửa lấy nước lớn hơn 3.

Bảng G2 - Hệ số lợi dụng ( của kênh nhỏ dựa theo chiều dài kênh và lưu lượng trong kênh

	Lưu lượng
m3/s
	Chiều dài của kênh km

	
	< 2
	Từ 2 đến < 4
	Từ 4 đến < 6
	Từ 6 đến 8

	Nhỏ hơn 0,025
	0,80
	0,75
	-
	-

	0,025 đến nhỏ hơn 0,050
	0,83
	0,78
	-
	-

	0,050 đến nhỏ hơn 0,100
	0,85
	0,80
	0.75
	-

	0,100 đến nhỏ hơn 0,150
	0,87
	0,82
	0,78
	0,75

	0,150 đến nhỏ hơn 0,200
	0,88
	0,84
	0,80
	0,78

	0,200 đến nhỏ hơn 0,250
	
	0,85
	0,82
	0,79

	0,250 đến 0,300
	
	0,86
	0,83
	0,80


PHỤ LỤC H
(Tham khảo)

CÁC KÍCH THƯỚC MẶT CẮT KÊNH
Kích thước mặt cắt kênh khi:
Lưu lượng

Q nhỏ hơn hoặc bằng 1 m3/s;
Hệ số mái kênh

m bằng 1 và 1,5;
Hệ số nhám

n bằng 0,025;
Độ dốc đáy kênh
i bằng 0,0002 đến 0,00.
Chú thích: Các bảng H1 đến H10 được biểu thị như sau:
b là chiều rộng đáy kênh (m);

dòng trên là các trị số chiều sâu nước trong kênh (h) tính bằng mét;
dòng dưới là các trị số vận tốc trung bình trong mặt cắt, tính bằng m/s;
ký hiệu (-) và (X) biểu thị mặt cắt quá hẹp và quá rộng;

trị số: ( = 
[image: image52.wmf]h

b

 > 2
không nên thiết kế kênh có trị số ( lớn quá vì những mặt cắt này thường chiếm nhiều diện tích mặt bằng.

Bảng H1 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m=1; i=0,0002)

	Q 
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1.2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	0,1
	0,56
	0,52
	0,49
	0,46
	0,43
	0,41
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	021
	0,21
	0,21
	0,20
	0,20
	0,20
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,2
	-
	0,72
	0,68
	0,64
	0,61
	0,58
	0,55
	0,53
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,3
	-
	-
	0,82
	0,78
	0,71
	0,68
	0,65
	0,63
	0,60
	X
	X
	X
	X
	X

	
	-
	
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	X
	X
	X
	X

	0,4
	-
	
	0,93
	0,86
	0,85
	0,82
	0,79
	0,76
	0,79
	0,70
	0,68
	X
	X
	X

	
	-
	
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	X
	X
	X

	0,5
	-
	
	-
	0,98
	0,95
	0,91
	0,88
	0,84
	0,81
	0,79
	0,76
	0,74
	X
	X

	
	-
	
	-
	0,32
	0,32
	0.32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,31
	X
	X

	0,6
	-
	
	-
	1,07
	1,03
	0,99
	0,96
	0,92
	0,89
	0,86
	0,84
	0,81
	0,79
	X

	
	-
	
	-
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	X

	0,7
	-
	
	-
	1,14
	1,10
	1,07
	1,03
	1,00
	0,96
	0,93
	0,91
	0,88
	0,83
	X

	
	-
	
	-
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,34
	X

	0.8
	-
	-
	-
	-
	1,17
	1,13
	1,10
	1,06
	1,03
	1,00
	0,97
	0,94
	0,92
	0,89

	
	-
	-
	-
	-
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	0.9
	-
	-
	-
	-
	1.24
	1,20
	1,16
	1,13
	1,09
	1,06
	1,03
	1,00
	0,97
	0,95

	
	-
	-
	-
	-
	0,37
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,30
	1,26
	1,22
	1,18
	1,15
	1,12
	1,08
	1,06
	1,03
	1,00

	
	-
	-
	-
	-
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38


Bảng H2 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m=1; t = 0,0004)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	0.1
	0,48

0,26
	0,44

0,26
	0,41

0,26
	0,38

0,26
	0,38

0,26
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,2
	-
	0,61

0,32
	0,58

0,32
	0,54

0,32
	0,51

0,32
	0,49

0,32
	0,46

0,32
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,3
	-
	074

0,36
	0,70

0,36
	0,66

0,36
	0,63

0,36
	0,60

0,36
	0,57

0,35
	0,54

0,35
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,4
	-
	-
	0,80

0,39
	0,76

0,39
	0,72

0,39
	0,69

0,39
	0,66

0,39
	0,63

0,38
	0,61

0,38
	X
	X
	X
	X
	X

	0,5
	-
	-
	0,88
	0,84
	0,80
	0,77
	0,74
	0,71
	0,68
	0,66
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	
	
	
	

	0,6
	-
	-
	0,95
	0,91
	0,88
	0,84
	0,81
	0,78
	0,75
	0,72
	0,70
	X
	X
	X

	
	
	
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	
	
	

	0,7
	-
	-
	-
	0,98
	0,94
	0,91
	0,87
	0,84
	0,81
	0,78
	0,76
	0,73
	X
	X

	
	
	
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,44
	
	

	0,8
	-
	-
	-
	1,04
	1,00
	0,97
	0,93
	0,90
	0,87
	0,84
	0,81
	0,79
	0,76
	X

	
	
	
	
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,46
	0,46
	0,46
	

	0,9
	-
	-
	-
	1,10
	1,06
	1,02
	0,99
	0,95
	0,92
	0,89
	0,86
	0,84
	0,81
	X

	
	
	
	
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	1,00
	-
	-
	-
	1,15
	1,11
	1,07
	1,04
	1,00
	0,97
	0,94
	0,91
	0,88
	0,86
	0,83

	
	
	
	
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49


Bảng H3 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m=1; i =0,0006)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	0,1
	0,44
	0,40
	0,37
	0,35
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,31
	0,31
	0,31
	0,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,2
	0,60
	0,56
	0,52
	0,49
	0,46
	0,44
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,3
	-
	0,67
	0,63
	0,60
	0,57
	0,54
	0,51
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	
	
	
	
	
	
	

	0,4
	-
	0,76
	0,72
	0,69
	0,66
	0,62
	0,60
	0,57
	0,55
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,44
	0,44
	
	
	
	
	

	0.5
	-
	-
	0,80
	0,76
	0,73
	0,70
	0,67
	0,64
	0,61
	X
	X
	X
	X
	x

	
	
	
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,47
	0,47
	0,47
	
	
	
	
	I

	0,6
	-
	-
	0,87
	0,83
	0,80
	0,76
	0,73
	0,70
	0,68
	0,65
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,49
	
	
	
	

	0,7
	-
	-
	0,93
	0,89
	0,86
	0,82
	0,79
	0,76
	0,73
	0,71
	0,68
	X
	X
	X

	
	
	
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,51
	
	
	

	0.8
	-
	-
	0,99
	0,95
	0,91
	0,88
	0,84
	0,81
	0,78
	0,76
	0,73
	0,71
	X
	X

	
	
	
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,53
	
	

	0.9
	-
	-
	-
	1,00
	0,96
	0,93
	0,89
	0,86
	0,83
	0,80
	0,78
	0,76
	X
	X i

	
	
	
	
	0,56
	0,56
	0,56
	0.56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,55
	0,55
	
	

	1,00
	-
	-
	-
	1,05
	1,01
	0,97
	0,94
	0,91
	0,88
	0,85
	0,82
	0,79
	0,77
	X

	
	
	
	
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	


Bảng H4 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m=1; I = 0,0008)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	0,1
	0,41

0,34
	0,38

0,34
	0,35

0,34
	0,32

0,34
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,2
	0,56

0,41
	0,52

0,41
	0,49

0,41
	0,46

0,41
	0,43

0,41
	0,41

0,41
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,3
	-
	0,63

0,46
	0,59

0,46
	0,56

0,46
	0,53

0,46
	0,50

0,45
	0,48

0,45
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0.4
	-
	0,72
	0,68
	0,64
	0,61
	0,58
	0,55
	0,53
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,49
	0,49
	
	
	
	
	

	0,5
	-
	0,79
	0,75
	0,72
	0,68
	0,65
	0,62
	0,60
	0,57
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,52
	0,52
	
	
	
	
	

	0,6
	-
	-
	0,82
	0,78
	0,74
	0,71
	0,68
	0,65
	0,63
	0,60
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	
	
	
	

	0,7
	-
	-
	0,88
	0,84
	0,80
	0,77
	074
	0,71
	0,68
	0,68
	0,65
	X
	X
	X

	
	
	
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	 0,58
	0,58
	0,58
	0,57
	
	
	

	0,8
	-
	-
	0,93
	0,89
	0,85
	0,82
	0,79
	0.76
	0,73
	0,70
	0,68
	X
	X
	X

	
	
	
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,59
	
	

	0,9
	-
	-
	0,98
	0,94
	0,90
	0,87
	0,83
	0,80
	0,77
	0,75
	0,72
	0,70
	X
	X

	
	
	
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,61
	0,61
	
	

	1,00
	-
	-
	-
	0,98
	0,95
	0,91
	0,88
	0,84
	0,81
	0,79
	0,76
	0,74
	X
	X

	
	
	
	
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,63
	0,63
	0,63
	
	


Bảng H5 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m=1; i = 0,001)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	0,1
	0,39
	0,36
	0,33
	0,30
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0.37
	037
	0,37
	0,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,2
	0,53
	0,50
	0,46
	0,43
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,3
	-
	0,60
	0,56
	0,53
	0,50
	0,45
	0,45
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,50
	0,50
	0,50
	0,53
	0,49
	0,49
	
	
	
	
	
	
	

	0,4
	-
	0,68
	0,64
	0,61
	0,58
	0,52
	0,50
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,53
	0,53
	
	
	
	
	
	
	

	0,5
	-
	0,75
	0,71
	0,68
	0,64
	0,61
	0,59
	0,56
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	
	
	
	
	
	

	0,6
	-
	-
	0,78
	0,74
	0,71
	0,67
	0,64
	0,62
	0,59
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,59
	
	
	
	
	

	0,7
	-
	-
	0,83
	0,79
	0,76
	0,73
	0,70
	0,67
	0,64
	0,62
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,62
	0,62
	
	
	
	

	0,8
	-
	-
	0,88
	0,85
	0,81
	0,77
	0,74
	0,71
	0,69
	0,66
	0,64
	X
	X
	X

	
	
	
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,64
	0,64
	
	
	

	0,9
	-
	-
	0,83
	0,80
	0,86
	0,82
	0,79
	0,76
	0,73
	0,70
	0,68
	X
	X
	X ;

	
	
	
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,66
	
	
	

	1,00
	-
	-
	0,98
	0,94
	0,90
	0,86
	0,83
	0,80
	0,77
	0,74
	0,72
	0,70
	X
	X

	
	
	
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,68
	0,68
	
	


Bảng H6 - Các kích thước mặt cắt kênh
  (m = 1,5; i= 0,0002)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	0,2
	0,063

0,240
	0,579

0,248
	0,571

0,239
	0,519

0,239
	0,526

0,238
	0,506
2,236
	0,488

0,235
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,3
	0,719
	0,712
	0,686
	0,661
	0,639
	0,616
	0,597
	0,573
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,268
	0,268
	0,268
	0,267
	0,267
	2,268
	0,265
	0,264
	
	
	
	
	

	0,4
	-
	0,806
	0,779
	0,753
	0,720
	0,706
	0,684
	0,684
	0,462
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,290
	0,290
	0,290
	0,289
	0,288
	0,288
	0,287
	0,288
	X
	X
	X
	X

	0,5
	-
	0,886
	0,858
	0,832
	0,807
	0,782
	0,759
	0,338
	0,719
	0,697
	X
	X
	X

	
	
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,307
	0,306
	0,305
	0,305
	0,303
	
	
	

	0,6
	-
	0,957
	0,928
	0,902
	0,876
	0,851
	0,827
	0,805
	0,783
	0,764
	0,473
	X
	X

	
	
	0,324
	0,324
	0,324
	0,320
	0,323
	0,322
	0,322
	0,321
	0,320
	0,318
	
	

	0.7
	-
	
	0,991
	0,964
	0,938
	0,943
	0,889
	0,866
	0,845
	0,822
	0,802
	0,738
	X

	
	
	
	0,338
	0,338
	0,337
	0,337
	0,337
	0,336
	0,335
	0,334
	0,334
	0,332
	

	0,8
	-
	-
	0,049
	1,021
	0,995
	0,870
	0,944
	0,921
	0,898
	0,877
	0,877
	0,857
	0,818

	
	
	
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0.349
	0,349
	0,348
	0,347
	0,846
	0,345
	0,344

	0,9
	-
	-
	0,103
	1,075
	1,048
	1,022
	0,998
	0,978
	0,950
	0,928
	0,903
	0,887
	0,855

	
	
	
	0,326
	0,362
	0,362
	0,361
	0,361
	0,360
	0,360
	0,359
	0,358
	0,357
	0,356

	1,0
	-
	-
	0,153
	1,125
	1,097
	1,071
	0,045
	1,021
	0,997
	0,974
	0,954
	0,933
	0,912

	
	
	
	0,326
	0,372
	0,372
	0,372
	0,371
	0,371
	0,370
	0,369
	0,369
	0,368
	0,367


Bảng H7 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m = 1,5; i = 0,0004)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1.2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	0,1
	0,421
	0,395
	0,371
	0,351
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,255
	0,254
	0,253
	0,252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.2
	0,565
	0,537
	0,511
	0,406
	0,165
	0,145
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	
	0309
	0,309
	0,308
	0,307
	0,306
	0,304
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,3
	-
	0,640
	0,612
	0,587
	0,560
	0,542
	0,521
	0,503
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,345
	0,345
	0,344
	0,343
	0,344
	0,340
	0,339
	
	
	
	
	
	

	0,4
	-
	0,722
	0,695
	0,648
	0,644
	0,621
	0,598
	0,578
	0,561
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,373
	0,373
	0,373
	0,372
	0,371
	0,369
	0,368
	0,367
	
	
	
	
	

	0.5
	-
	0,793
	0,764
	0738
	0,712
	0,688
	0,665
	0,644
	0,625
	0,606
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,397
	0,397
	0,396
	0,396
	0,395
	0,394
	0,392
	0,390
	0,390
	
	
	
	

	0,6
	-
	-
	0,826
	0,789
	0,774
	0,748
	0,726
	0,704
	0,682
	0,661
	0,645
	X
	X
	X

	
	
	
	0,417
	0,417
	0,416
	0,416
	0,415
	0,414
	0,412
	0,410
	0,410
	
	
	

	0.7
	-
	-
	0,882
	0,854
	0,828
	0,804
	0,779
	0,756
	0,734
	0,716
	0,693
	X
	X
	X

	
	
	
	0,435
	0,435
	0,434
	0,433
	0,433
	0,432
	0,431
	0,430
	0,427
	
	
	

	0,8
	-
	-
	0,933
	0,905
	0,878
	0,853
	0,828
	0,206
	0,783
	0,761
	0,741
	0,723
	X
	X

	
	
	
	0,451
	0,451
	0,450
	0,450
	0,449
	0,448
	0,448
	0,446
	0,444
	0,443
	
	

	0.9
	-
	-
	0,980
	0,952
	0,926
	0,900
	0,874
	0,850
	0,827
	0,807
	0,767
	0,764
	0,749
	X

	
	
	
	0,465
	0,467
	0,465
	0,465
	0,464
	0,463
	0,462
	0,461
	0,460
	0,458
	0,458
	

	1,00
	-
	-
	-
	0,996
	0,969
	0,942
	0,917
	0,894
	0,871
	0,848
	0,836
	0,806
	0,786
	X

	
	
	
	
	0,479
	0,479
	0,479
	0,478
	0,478
	0,477
	0,476
	0,474
	0,472
	0,471
	


Bảng H8 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m=1,5; i = 0,0006)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	0,1
	0,38

0,29
	0,36

0,29
	0,34

0,29
	0,32

0,29
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0.2
	0,32

0,36
	0,49

0,36
	0,47

0,36
	0,44

0,35
	0,42

0,35
	0,40

0,35
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,3
	-
	0,59

0,40
	0,56

0,40
	0,54

0,40
	0,51

0,40
	0,49

0,39
	0,47

0,39
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,4
	-
	0,66

0,43
	0,64

0,45
	0,61

0,43
	0,59

0,43
	0,56

0,43
	0,54

0,43
	0,52

0,42
	X
	X
	X
	X
	X

	0,5
	-
	0,73
	0,70
	0,67
	0,65
	0,63
	0,60
	0,56
	0,56
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,45
	0,45
	0,45
	
	
	
	

	0,6
	-
	0.79
	0,76
	0,73
	0,71
	0,68
	0,66
	0,64
	0,62
	0,60
	X
	X
	X

	
	
	0,46
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,47
	
	
	

	0,7
	-
	-
	0,81
	0,78
	0,76
	0,73
	0,72
	0,69
	0,67
	0,64
	X
	X
	X

	
	
	
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,49
	
	
	

	0,8
	-
	-
	0,86
	0,83
	0,80
	0,78
	0,75
	0,73
	0,71
	0,67
	0,67
	X
	X

	
	
	
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,51
	0,51
	
	

	0,9
	-
	-
	0,90
	0,87
	0,85
	0,82
	0,80
	0.77
	0,75
	0,73
	0,71
	X
	X

	
	
	
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,53
	0,53
	0,53
	
	

	1,00
	-
	-
	0,94
	0,91
	0,89
	0,86
	0,83
	0,81
	0,79
	0,77
	0,75
	0,73
	X

	
	
	
	0,56
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	


Bảng H9 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m = 1,5; i = 0,0008) 
	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	0.1
	0,36
	0,34
	0,31
	0,30
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,33
	0,33
	0,32
	0,32
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0.2
	0,49
	0,46
	0,44
	0,41
	0,39
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,40
	0,40
	0,39
	0,39
	0,39
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,3
	0,58
	0,55
	0,52
	0,50
	0,48
	0,46
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,4
	-
	0,62
	0,60
	0,57
	0,55
	0,53
	0,51
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	-
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,47
	0,67
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,5
	-
	0,69
	0,66
	0,69
	0,61
	0,58
	0,58
	0,54
	X
	X
	X
	X
	X

	
	-
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,50
	0,50
	X
	X
	X
	X
	X

	0.6
	-
	0,74
	0,71
	0,69
	0,66
	0,64
	0,62
	0,60
	0,57
	X
	X
	X
	X

	
	-
	0,54
	0,54
	0.54
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	X
	X
	X
	X

	0.7
	-
	0,79
	0,76
	0,73
	0,71
	0,68
	0,66
	0,64
	0,62
	0,60
	X
	X
	X

	
	-
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	X
	X
	X

	0.8
	-
	-
	0,81
	0,78
	0,75
	0,73
	0,71
	0,68
	0,66
	0,64
	X
	X
	X

	
	-
	-
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,57
	0,57
	0,57
	X
	X
	X

	0.9
	-
	-
	0,85
	0,82
	0,79
	0,77
	0,74
	0,72
	0,70
	0,68
	0,66
	X
	X

	
	-
	-
	0,60
	0.60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	X
	X

	1.00
	-
	-
	0,89
	0,86
	0,85
	0,81
	0,78
	0,76
	0,74
	0,72
	0,70
	X
	X

	
	-
	-
	0,62
	0,62
	0,62
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	X
	X


Bảng H10 - Các kích thước mặt cắt kênh
(m =1,5; i = 0,001)

	Q
(m3/s)
	b (m)

	
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	0,1
	0,34
	0,32
	0,30
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,35
	0,35
	0,35
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,2
	0,46
	0,44
	0,41
	0,39
	0,37
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,42
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,3
	0,55
	0,52
	0,50
	0,48
	0,45
	0,43
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,47
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,4
	-
	0,59
	0,57
	0,54
	0,52
	0,50
	0,48
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	-
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,51
	0,51
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	0,5
	-
	0,65
	0,63
	0,60
	0,58
	0,56
	0,54
	0,52
	X
	X
	X
	X
	X

	
	-
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,54
	X
	X
	X
	X
	X

	0,6
	-
	0,71
	0,68
	0,65
	0,63
	0,60
	0,58
	0,56
	0,55
	X
	X
	X
	X

	
	
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,57
	0,57
	0,57
	X
	X
	X
	X

	0,7
	-
	0,75
	0,72
	0,70
	0,67
	0,65
	0,63
	0,61
	0,59
	0,57
	X
	X
	X

	
	-
	0,61
	0,61
	0,61
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,59
	X
	X
	X

	0,8
	-
	0,80
	0.77
	0,74
	0,72
	0,69
	0,67
	0,65
	0,63
	0,61
	X
	X
	X

	
	-
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	X
	X
	X

	0,9
	-
	-
	0,81
	0,78
	0,75
	0,73
	0,71
	0,69
	0,67
	0,64
	0,63
	X
	X

	
	-
	-
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	X
	X

	1,00
	-
	-
	0,84
	0,82
	0,79
	0,77
	0,74
	0,72
	0,70
	0,68
	0,66
	X
	X

	
	-
	-
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	X
	X


PHỤ LỤC I
(Quy định)

VẬN TỐC KHÔNG XÓI CHO PHÉP
Bảng I1 – Vận tốc không xói cho phép đối với đất dính
	Loại đất
	Kích thước hạt (mm)
	Vkx ứng với chiều sâu nước trung bình trong kênh (m/s)

	
	
	htb = 0,4
	htb = 1,0
	htb = 2,0
	htb ( 3,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Bụi và bùn
	Từ 0,005 đến 0,050
	Từ 0,120 đến 0,170
	Từ 0,150 đến 0,210
	Từ 0,17 đến 0,24
	Từ 0,190 đến 0,260

	Cát nhỏ
	Từ 0,050 đến 0,250
	Từ 0,170 đến 0,270
	Từ 0,210 đến 0,320
	Từ 0,24 đến 0,37
	Từ 0,260 đến 0,400

	Cát vừa
	Từ 0,250 đến 1,000
	Từ 0,270 đến 0,470
	Từ 0,320 đến 0,570
	Từ 0,37 đến 0,65
	Từ 0,400 đến 0,700

	Cát thô
	Từ 1,000 đến 2,500
	Từ 0,470 đến 0,530
	Từ 0,570 đến 0,650
	Từ 0,65 đến 0,75
	Từ 0,700 đến 0,800

	Sỏi nhỏ
	Từ 2,500 đến 5,000
	Từ 0,530 đến 0,650
	Từ 0,650 đến 0,800
	Từ 0,75 đến 0,90
	Từ 0,800 đến 0,950

	Sỏi vừa
	Từ 5,000 đến 10,000
	Từ 0,650 đến 0,800
	Từ 0,800 đến 1,000
	Từ 0,90 đến 1,1
	Từ 0,950 đến 1,200

	Sỏi lớn
	Từ 10,000 đến 15,000
	Từ 0,800 đến 0,950
	Từ 1,000 đến 1,200
	Từ 1,1 đến 1,3
	Từ 1,200 đến 1,400

	Đá dăm nhỏ
	Từ 15,000 đến 25,000
	Từ 0,950 đến 1,200
	Từ 1,200 đến 1,400
	Từ 1,3 đến 1,6
	Từ 1,400 đến 1,800

	Đá dăm vừa
	Từ 25,000 đến 40,000
	Từ 1,200 đến 1,500
	Từ 1,400 đến 1,800
	Từ 1,6 đến 2,1
	Từ 1,800 đến 2,200

	Đá dăm lớn
	Từ 40,000 đến 75,000
	Từ 1,500 đến 2,000
	Từ 1,800 đến 2,400
	Từ 2,1 đến 2,8
	Từ 2,200 đến 3,000

	Đá cuội nhỏ
	Từ 75,000 đến 100,000
	Từ 2,000 đến 2,300
	Từ 2,400 đến 2,800
	Từ 2,8 đến 3,4
	Từ 3,000 đến 3,400

	Đá cuội vừa
	Từ 100,000 đến 150,000
	Từ 2,300 đến 2,800
	Từ 2,800 đến 3,400
	Từ 3,4 đến 3,9
	Từ 3,400 đến 4,200

	Đá cuội lớn
	Từ 150,000 đến 200,000
	Từ 2,800 đến 3,200
	Từ 3,400 đến 3,900
	Từ 3,9 đến 4,5
	Từ 4,200 đến 4,900

	Đá tảng 
	lớn hơn 200,000 
	lớn hơn 3,200
	lớn hơn 3,900
	lớn hơn 4,500
	lớn hơn 4,900


Bảng 15 - Vận tốc không xói cho phép của kênh có lớp bọc chống thấm, (m/s)

	Loại gia cố
	Mác bê tông hoặc vữa xây
	Chiều sâu nước trong kênh (m)

	
	
	0,5
	1,0
	3,0
	5,0

	Lớp áo bằng bê tông (trong dòng chảy không có cát và cuội sỏi)
	50
	9,6
	10,6
	12,3
	13,0

	
	75
	11,2
	12,4
	14,3
	15,2

	
	100
	12,5
	13,8
	16,0
	17,0

	
	150
	14,0
	15,6
	16,0
	19,1

	
	200
	15,6
	17,3
	20,0
	21,2

	
	300
	19,2
	21,2
	24,6
	21,1

	Lớp áo bằng đá xây (trong dòng chảy không có cát và cuội sỏi)
	150 - 50
	7,4
	8,7
	10,7
	11,6

	
	25
	6,3
	7,4
	9,1
	9,8

	
	10
	4,3
	5,0
	6,2
	6,7

	Rọ đá (0,5 x 0,5 x 1,0m và lớn hơn)
	-
	4,7
	5,5
	6,8
	7,3

	Áo bằng một lớp đá hộc đặt trên lớp đá dăm hoặc đất sét:
	
	
	
	
	

	+ Nền bằng đất đắp mới đầm nện khi cỡ đá hộc:
	
	
	
	
	

	Từ 15 cm đến 20 cm
	-
	2,4
	2,8
	3,5
	3,8

	Từ 20 cm đến 30 cm
	-
	2,8
	3,3
	4,1
	4,4

	+ Nền đã lún hoặc được đầm nện chặt khi cỡ đá hộc:
	
	
	
	
	

	Từ 15 cm đến 20 cm
	-
	2,6
	3,0
	3,7
	4,0

	Từ 20 cm đến 30 cm
	-
	3,0
	3,6
	4,5
	4,9

	Áo gồm 2 lớp đá hộc đặt trên lớp đá dăm khi cỡ đá hộc:
	
	
	
	
	

	Từ 15 cm đến 20 cm
	-
	3,0
	3,5
	4,3
	4,7

	Từ 20 cm đến 30 cm
	-
	3,1
	3,7
	4,7
	5,1


PHỤ LỤC J
(Quy định)

HỆ SỐ NHÁM CỦA KÊNH VÀ SÔNG SUỐI
Bảng J1 - Hệ số nhám của kênh đất

	Đặc điểm của kênh
	Hệ số nhám (n) của dòng kênh

	
	Kênh tưới
	Kênh tiêu

	1. Lưu lượng của kênh lớn hơn 25 m3/s

- Tuyến kênh đi qua đất dính và các loại đất cát.

- Tuyến kênh đi qua đất lẫn sỏi cuội.
	0,0200

0,0225
	0,0250

0,0275

	2. Lưu lượng của kênh từ 0,1 m3/s đến 25 m3/s

- Tuyến đi qua đất dính và các loại đất cát.

- Tuyến kênh đi qua đất lẫn sỏi cuội.
	0,0225

0,0250
	0,0300

0,0325

	3. Lưu lượng của kênh nhỏ hơn 1 m3/s
	0,0250
	0,0350

	4. Kênh sử dụng theo định kỳ
	0,0275
	


Bảng J2 - Hệ số nhám của kênh đào trong đá

	Đặc điểm của mặt lòng kênh
	Hệ số nhám

(n)

	1. Mặt được sửa sang tốt

2. Mặt được sửa sang vừa và không có chỗ lồi lõm

3. Mặt được sửa sang vừa, có chỗ lồi lõm
	Từ 0,020 đến 0,025
Từ 0,030 đến 0,035
Từ 0,040 đến 0,045


Bảng J3 - Hệ số nhám của kênh có lớp áo bọc

	Loại gia cố
	Đặc điểm ở trên mặt
	Hệ số nhám (n)

	1. Tráng vữa xi măng trên mặt bằng phẳng
	- Nhẵn;
	0,0120

	
	- Không nhẵn.
	0,0140

	2. Mặt bằng bê tông
	- Dùng ván khuôn bằng gỗ;

- Mặt nhám.
	0,0150

0,0170

	3. Mặt phun giữa xi măng
	- Mặt đã sửa chữa bằng phẳng.
	0,0150

	4. Cầu máng bằng gỗ
	- Mặt chữa sửa;
	0,0180

	
	- Gỗ bào nhẵn;
	0,0120

	
	- Gỗ bào chưa nhẵn.
	0,0130

	5. Mặt lát bằng đá tròn cạnh
	
	0,0225

	6. Mặt xây lát bằng đá đã gia công
	
	0,0150

	7. Mặt xây lát bằng gạch
	
	0,0130

	8. Mặt xây lát đá hộc trát bằng vữa xi măng
	
	0,1100 - 0,0120


Bảng J4 - Hệ số nhám của sông suối thiên nhiên

	Đặc trưng của lòng dẫn
	Hệ số nhám
(n)

	- Lòng dẫn là đất trong điều kiện thuận lợi (sạch, thẳng).
	Từ 0,025 đến 0,030

	- Lòng dẫn có lẫn đá trong điều kiện thuận lợi.
	Từ 0,030 đến 0,040

	- Lòng dẫn là đất cứng trong các điều kiện rất thuận lợi.
	0,040

	- Lòng dẫn có dòng chảy quẩn, có nhiều bồi tích hoặc thực vật che phủ, dòng chảy quẩn, có nhiều tạp chất và rất cong
	0,050

	- Lòng dẫn cong đều đặn với số lượng bãi bồi và hố xói không lớn lắm
	Từ 0,033 đến 0,045

	- Như trên nhưng dòng chảy có nhiều tạp chất và đá lăn.
	Từ 0,035 đến 0,050

	- Những đoạn sông có nhiều tạp chất, dòng chảy rất chậm và có các hố xói sâu.
	Từ 0,050 đến 0,080

	- Những đoạn sông có rất nhiều tạp chất kiểu đầm lầy (rác rưởi, ở nhiều chỗ nước bị ứ đọng).
	Từ 0,075 đến 0,150

	- Các bãi bồi của sông lớn và trung bình có các lớp phủ bằng thực vật (có bụi cây).
	0,050

	- Các bãi bồi có rất nhiều tạp chất, dòng chảy yếu, hố xói sâu và lớn.
	0,080

	- Như trên nhưng với dòng chảy xiết.
	0,100

	- Các bãi bồi khô, các lùm cây rậm.
	0,200


PHỤ LỤC K
(Tham khảo)

XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MẶT CẮT KÊNH THEO PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT THỦY LỰC LỢI NHẤT
Bài toán 1:

- Xác định chiều rộng đáy kênh hình thang biết Q = 8 m3/s ; h = 1,00m ; m = 1,75 ; n = 0,025 và i = 0,0004.

Tính trị số f (Rln) = (4mo)-1* 
[image: image53.wmf]i

Q


= 0,110*
[image: image54.wmf]02

,

0

8

= 43,8 m3/s
Trong đó:

mo = 2
[image: image55.wmf]2

1

m

-

 - m ; (4mo)-1 - xác định theo bảng K1 của phụ lục này;
R1n - bán kính thủy lực ứng với mặt cắt thủy lực lợi nhất

- Từ bảng 2 tìm đc Rln = 1,03 m, do đó:


[image: image56.wmf]55

,

1

03

,

1

60

,

1

ln

=

=

R

h


- Theo bảng K3, khi m = 1,75 tỷ số 
[image: image57.wmf]ln

R

h

= 1,55

Ta có 
[image: image58.wmf]ln

R

b

 = 8,98 và chiều rộng đáy kênh cần tìm sẽ là

b = 
[image: image59.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

ln

R

b

 Rln  = 3.28* 1,03 = 3,38 (m)

Bài toán 2:

Xác định chiều sâu nước h của kênh hình thang biết:
b = 2m ; Q = 3m3/s ; m = 1 ; n = 0,014 ; i = 0,0008

f(Rln) = (4mo)-1* 
[image: image60.wmf]i

Q

= 0,137 * 
[image: image61.wmf]0008

,

0

3

= 14,5 m3/s

Theo bảng K2 khi n = 0,014 ta thấy trị số
Rln = 0,54m do đó


[image: image62.wmf]7

,

3

54

,

0

2

ln

=

=

R

b


Từ bảng K3 tìm được 
[image: image63.wmf]ln

R

h

 = 1,46

Chiều sâu của dòng chảy trong kênh:

h = 1,46 Rln = 1,46 * 0,54 = 0,79 (m)

Bài toán 3:

Tính kích thước của kênh hình thang biết:

Q = 4,25 m3/s; m =1,5 ; i = 0,0004 ; n = 0,225 và vận tốc V = 0,75 m/s

f(Rln) = 
[image: image64.wmf]i

m

o

1

)

4

(

-

* Q = 
[image: image65.wmf]02

,

0

119

,

0

 * 4,25 = 25,2 m3/s
Tra bảng K2 với n = 0,0025 có:

Rln = 0,81 m và C 
[image: image66.wmf]ln

R

 = 38,54 m/s
Vận tốc ứng với mặt cắt thủy lực lợi nhất:
Vln =  C 
[image: image67.wmf]ln

R

*
[image: image68.wmf]i

= 38,54 * 0,02 = 0,77 m/s

Theo bảng K3 ứng với:


[image: image69.wmf]974

,

0

77

,

0

75

,

0

ln

=

=

V

V

 có

[image: image70.wmf]962

,

0

ln

=

R

R

; 
[image: image71.wmf]462

,

1

ln

=

R

h

 ; 
[image: image72.wmf]73

,

3

ln

=

R

b


Kích thước kênh sẽ là:

h = 
[image: image73.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

ln

R

h

* Rln = 1,462 * 0,81 = 1,18 m
b = 
[image: image74.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

ln

R

b

* Rln = 3,73 * 0,81 = 3,02 m

R = 
[image: image75.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

ln

R

R

* Rln = 0,962 * 0,81 = 0,78 m

Bài toán 4:

Xác định chiều rộng đáy và độ dốc đáy của kênh hình thang để tải lưu lượng:
Q = 3,5 m3/s ; cho biết m = 1,5 ; n = 0,025 ; h = 1,2 m và V = 0,5 m/s

Ta có:


[image: image76.wmf]2

0

,

7

5

,

0

5

,

3

m

V

Q

=

=

=

w



[image: image77.wmf]m

h

b

tb

833

,

5

2

,

1

0

,

7

=

=

=

w


b = btb - mh = 5,83 - 1,8 = 4,03 m


[image: image78.wmf]433

,

0

833

,

5

2

,

1

*

106

,

2

=

=

=

tb

o

b

h

m

s

 

- Bán kính thủy lực:


[image: image79.wmf]m

h

R

84

,

0

433

,

1

2

,

1

1

ln

=

=

+

=

s


- Tra bảng K2: Ứng với n = 0,025 tìm được C * 
[image: image80.wmf]ln

R

= 35,42 m/s

- Độ dốc đáy kênh:


[image: image81.wmf]002

,

0

42

,

35

5

,

0

*

2

2

ln

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

R

C

V

i


Bảng K1 - Bảng xác định trị số (4mo)-1 theo m

	m
	0
	0,50
	0,75
	1,00
	1,25
	1,50
	1,75
	2,00
	2,5
	3,00

	mo
	2,000
	1,736
	1,750
	1,828
	1,925
	2,106
	2,282
	2,472
	2,885
	3,325

	(4mo)-1
	0,125
	0,144
	0,143
	0,137
	0,128
	0,119
	0,110
	0,101
	0,087
	0,076


Bảng K2 - Bảng xác định trị số f ( Rln) theo R và n

	Rin(m)
	n = 0,012
	N = 0,014
	n = 0,017
	n = 0,020

	
	f(Rln)
	C
[image: image82.wmf]ln

R


	f(Rln)
	C
[image: image83.wmf]ln

R


	f(Rln)
	C
[image: image84.wmf]ln

R


	f(Rln)
	C
[image: image85.wmf]ln

R



	0,05
	0,034
	13,48
	0,027
	10,82
	0,020
	8,00
	0,015
	6,02

	0,06
	0,054
	15,10
	0,014
	12,19
	0,033
	9,10
	0,025
	6,94

	0,07
	0,081
	16,63
	0,066
	13,48
	0,050
	10,15
	0,039
	7,81

	0,08
	0,116
	18,07
	0,094
	14,70
	0,071
	11,11
	0,055
	8,64

	0,09
	0,157
	19,44
	0,128
	15,87
	0,098
	12,08
	0,076
	9,44

	0,10
	0,207
	20,74
	0,170
	16,98
	0,130
	12,99
	0,102
	10,24

	0,11
	0,266
	22,00
	0,218
	18,05
	0,168
	13,87
	0,132
	10,94

	0,12
	0,333
	23,21
	0,275
	19,09
	0,210
	14,72
	0,168
	11,66

	0,13
	0,111
	24,38
	0,339
	20,09
	0,262
	15,54
	0,209
	12,36

	0,14
	0,500
	25,51
	0,411
	21,06
	0,319
	16,34
	0,255
	13,04

	0,15
	0,598
	26,61
	0,495
	22,01
	0,385
	17,12
	0,309
	13,71

	0,16
	0,709
	27,69
	0,588
	22,93
	0,459
	17,88
	0,368
	14,35

	0,17
	0,830
	28,73
	0,690
	23,83
	0,538
	18,63
	0,433
	14,99

	0,18
	0,960
	29,75
	0,800
	24,70
	0,625
	19,35
	0,502
	15,61

	0,19
	1,110
	30,75
	0,926
	25,57
	0,725
	20,07
	0,585
	16,23

	0,20
	1.27
	31,72
	1,06
	26,10
	0,826
	20,76
	0,673
	16,82

	0,21
	1,44
	32,68
	1,20
	27,23
	0,943
	21,45
	0,769
	17,41

	0,22
	1,63
	33,61
	1,35
	28,03
	1,07
	22,12
	0,871
	17,99

	0,23
	1,83
	34,51
	1,52
	28,03
	1,20
	22,78
	0,982
	18,56

	0,24
	2,04
	35,44
	1,70
	29,67
	1,35
	23,43
	1,10
	19,12

	0,25
	2,27
	36,33
	1,90
	30,38
	1,50
	24,07
	1,23
	19,67

	0,26
	2,51
	37,20
	2,11
	31,14
	1,67
	24,70
	1,36
	20,21

	0,27
	2,77
	38,06
	2,32
	31,88
	1,85
	25,32
	1,51
	20,74

	0,28
	3,05
	38,90
	2,56
	32,61
	2,03
	25,94
	1,67
	21,28

	0,29
	3,34
	39,74
	2,80
	33,33
	2,23
	26,54
	1,83
	21,80

	0,30
	3,65
	40,56
	3,06
	34,05
	2,44
	27,14
	2,01
	22,30

	0,31
	3,98
	41,37
	3,34
	34,75
	2,67
	27,72
	2,19
	22,81

	0,32
	4,32
	42,17
	3,64
	35,44
	2,90
	28,21
	2,30
	23,32

	0,33
	4,67
	42,97
	3,91
	36,14
	3,14
	28.89
	2,59
	23,82

	0,34
	5,06
	43,75
	4,26
	36,81
	3,40
	29,46
	2,80
	24,31

	0,35
	5,45
	44,52
	4,59
	37,49
	3,68
	30,02
	3,04
	24,80

	0,36
	5,87
	45,28
	4,95
	39,15
	3,97
	30,58
	3,27
	25,28

	0,37
	6,29
	46,04
	5,32
	38,80
	4,25
	31,13
	3,52
	25,76

	0,38
	6,76
	46,78
	5,70
	39,45
	4,54
	31,68
	3,79
	26,24

	0,39
	7,23
	47,52
	6,10
	40,09
	4,90
	32,21
	4,06
	26,70

	0,40
	7,72
	48,25
	6,52
	40,73
	5,24
	32,75
	4,35
	27,17

	0,41
	8,23
	48,97
	6,95
	41,36
	5,59
	33,28
	4,64
	27,63

	0,42
	8,76
	49,68
	7,40
	41,97
	5,95
	33,80
	4,93
	28,08

	0,43
	9,32
	50,38
	7,86
	42,59
	6,33
	34,31
	5,26
	28,53

	0,44
	9,90
	51,08
	8,36
	43,20
	6,74
	34,83
	5,61
	28,97

	0,45
	10,50
	51,78
	8,87
	43,80
	7,16
	35,34
	5,96
	29,42

	0,46
	11,10
	52,47
	9,40
	44,41
	7.52
	35,85
	6,32
	29,87

	0,47
	11.70
	53,15
	9,94
	45,00
	8,03
	36,35
	6,71
	30,30

	0,48
	12,40
	53,82
	10,50
	45,58
	8,49
	36,84
	7,09
	30,73

	0,49
	13,10
	54,49
	11,10
	46,17
	8,96
	37,36
	7,46
	31,16

	0,50
	13,80
	55,14
	11,70
	46,74
	9,46
	37,82
	7,90
	31,58

	0,52
	15,30
	56,45
	12,90
	47,88
	10,50
	38,78
	8,77
	32,12

	0,64
	16,80
	57,74
	14,30
	49,00
	11,60
	39,73
	9,71
	33,21

	0,56
	18,50
	59,01
	15,70
	50,11
	12,80
	40,67
	10,70
	34,06

	0,58
	20,30
	60,26
	17,20
	51,20
	14,00
	41,59
	11,70
	34,87

	0,60
	22,10
	61,49
	18.80
	52,20
	15,30
	42,51
	12,80
	35,67

	0,62
	24,10
	62,70
	20,50
	53,33
	16,70
	43,41
	14,00
	36,46

	0,64
	26,20
	63,91
	22,30
	54,39
	18,10
	44,30
	15,20
	37,24

	0,66
	28,30
	65,10
	24,10
	55,44
	19,70
	45,10
	16,60
	38,02

	0,68
	30,70
	66,27
	26,10
	56,46
	21,30
	46,06
	17,90
	38,78

	0,70
	33,00
	67,41
	28,20
	57,46
	23,00
	46,91
	19,30
	39,53

	0,72
	35,60
	68,55
	30,30
	58,46
	24,70
	47,75
	20,90
	40,27

	0,74
	38,20
	69,68
	32,60
	59,15
	28,60
	48,60
	22,50
	41,00

	0,76
	40,90
	70,80
	34,80
	60,43
	28,60
	49,43
	24,10
	41,74

	0,78
	43,70
	71,90
	37,30
	61,30
	30,60
	50,25
	25,80
	42,46

	0,80
	46,70
	72,99
	39,40
	62,35
	32,70
	51,07
	27,70
	43,17

	0,82
	49,70
	74,07
	42,60
	63,30
	34,80
	51,88
	29,50
	43,89

	0,84
	52,90
	75,13
	45,20
	64,23
	37,20
	52,67
	31,40
	44,58

	0,86
	56,50
	76,18
	48,20
	65,16
	39,60
	53,46
	33,40
	45,27

	0,88
	59,90
	77,23
	51,20
	66,08
	42,00
	54,24
	35,50
	45,96

	0,90
	63,40
	78,27
	54,30
	66,99
	41,60
	55,02
	37,70
	46,65

	0,92
	67,10
	79,31
	57,50
	67,90
	47,20
	55,80
	40,00
	47,34

	0,94
	71,00
	80,32
	60,80
	68,79
	50,00
	56,56
	42,40
	48,00

	0,96
	74,90
	81,32
	64,20
	69,67
	52,90
	57,31
	44,80
	48,67

	0,98
	79,10
	82,32
	67,60
	70,55
	55,80
	58,06
	47,40
	49,33

	1,00
	88,30
	83,32
	71,40
	71,43
	58,80
	58,81
	50,00
	50,00

	1,02
	87,70
	84,31
	75,20
	72,30
	62,00
	59,56
	52,70
	50,65

	1,04
	92,20
	85,28
	79,40
	73,15
	65,30
	60,20
	55,60
	51,29

	1,06
	97,10
	86,24
	83,30
	74,00
	68,60
	61,01
	58,50
	51,92

	1,08
	102
	87,20
	87,30
	74,84
	71,90
	61,75
	61,40
	52,56

	1,10
	107
	88,15
	91,70
	75,6
	75,60
	68,45
	61,50
	53,19

	1,12
	112
	89,10
	96,10
	76,51
	79,20
	63,16
	67,60
	53,82

	1,14
	117
	90,04
	100
	77,34
	83,00
	63,87
	70,90
	54,45

	1,16
	122
	90,08
	105
	78,17
	87,00
	64,
	74,10
	55,08

	1,18
	128
	91,89
	110
	78,97
	90,90
	65,27
	77,50
	55,68

	1,20
	134
	92,81
	115
	79,78
	95,00
	65,96
	81,10
	56,29

	1,22
	140
	93,72
	120
	80,58
	99,20
	66,64
	84,80
	56,90

	1.24
	146
	94,62
	125
	81,38
	130
	67,33
	88,50
	57,50

	1,26
	152
	95,52
	130
	82,17
	108
	68,00
	92,30
	58,10

	1,28
	158
	96,41
	136
	82,96
	113
	68,68
	96,10
	58,70

	1,30
	164
	97,30
	142
	83,74
	118
	69,36
	100
	59,30

	1,32
	171
	98,19
	147
	84,53
	122
	70,03
	104
	59,90

	1,34
	178
	99,06
	153
	85,30
	127
	70,69
	109
	60,48

	1,36
	185
	99,94
	159
	86,07
	132
	71,36
	113
	61,06

	1,38
	192
	100,79
	165
	86,82
	137
	72,00
	117
	61,63

	1,40
	200
	101,64
	172
	87,68
	142
	72,65
	122
	62,21

	1,42
	207
	102,49
	178
	88,32
	148
	73,29
	127
	62,78

	1,44
	214
	103,34
	185
	89,97
	153
	73,93
	131
	63,35

	1,46
	222
	104,18
	192
	89,81
	159
	74,57
	136
	63,91

	1,48
	230
	105,02
	198
	90,55
	165
	75,21
	141
	64,47

	1,50
	238
	105,86
	205
	91,30
	171
	75,85
	146
	65,04

	1,55
	259
	107,90
	224
	93,12
	186
	77,41
	159
	66,43

	1,60
	281
	109,96
	243
	94,92
	202
	78,97
	173
	67,80

	1,65
	305
	111,60
	263
	96,69
	219
	80,49
	188
	69,45

	1,70
	330
	113,95
	284
	98,45
	237
	82,00
	204
	70,49

	1,75
	355
	115,92
	307
	100,19
	256
	83,50
	220
	71,38

	1,80
	382
	117,85
	380
	101,89
	275
	84,97
	237
	73,14

	1,85
	410
	119,76
	355
	103,59
	296
	86,43
	254
	74,43

	1,90
	439
	121,66
	380
	105,27
	317
	87,88
	273
	75,72

	1,95
	469
	123,52
	406
	106,92
	340
	89,30
	292
	76,98

	2,00
	501
	125,37
	431
	108,56
	363
	90,72
	313
	78,24

	2,05
	535
	127,21
	463
	110,19
	387
	92,12
	334
	79,49

	2,10
	569
	129,01
	493
	110,78
	412
	93,50
	356
	80,71

	2,15
	605
	130,86
	524
	113,36
	438
	94,85
	379
	81,92

	2,20
	641
	132,57
	556
	114,94
	466
	96,22
	402
	83,13

	2,25
	680
	134,34
	590
	116,50
	494
	97,58
	427
	84,34

	2,30
	720
	136,09
	625
	118,06
	523
	98,92
	452
	85,54

	2,35
	761
	137,80
	602
	119,58
	554
	100,24
	479
	80,71

	2,40
	804
	139,81
	690
	121,09
	585
	101,54
	507
	87,87

	2,45
	847
	141,21
	736
	122,50
	617
	102,85
	535
	89,03

	2,50
	893
	142,89
	776
	124,09
	651
	101,14
	565
	90,19

	2,55
	940
	144,57
	817
	129,58
	685
	105,43
	595
	91,34

	2,60
	988
	146,21
	859
	127,03
	721
	106,69
	625
	92,46

	2,65
	1038
	147,84
	902
	128,48
	758
	107,94
	658
	93,58

	2,70
	1089
	149,46
	947
	129,92
	796
	109,19
	690
	94,59

	2,75
	1142
	151,00
	993
	131,35
	835
	110,43
	725
	95,80

	2,80
	1196
	152,67
	1041
	132,78
	875
	111,67
	760
	96,90

	2,85
	1253
	154,37
	1090
	134,20
	917
	112,90
	798
	98.00

	2,90
	1312
	158,95
	1140
	135,61
	960
	114,13
	833
	99,10

	2,95
	1370
	162,02
	1192
	136,99
	1004
	115,32
	870
	100,16

	3,00
	1431
	165,05
	1245
	138,36
	1094
	116,51
	909
	101,33

	3,10
	1557
	168,03
	1356
	141,08
	1142
	118,87
	993
	103,33

	3,20
	1690
	170,98
	1472
	143,78
	1241
	121,21
	1080
	105,43

	3,30
	1830
	173,9
	1595
	146,43
	1345
	123,51
	1170
	107,48

	3,40
	1977
	170,78
	1723
	149,06
	1454
	125,80
	1266
	109,52

	3,50
	2130
	173,9
	1858
	151,67
	1569
	128,06
	1366
	111,56

	3,60
	2291
	176,78
	1999
	154,22
	1688
	130,28
	1471
	113,54

	3,70
	2459
	179,63
	2146
	156,76
	1814
	132,49
	1581
	115,51

	3,80
	2635
	182,45
	2300
	159,28
	1945
	134,68
	1696
	117,48

	3,90
	2818
	185,22
	2457
	161,74
	2079
	136,83
	1815
	119,40

	4,00
	3006
	187,97
	2632
	164,19
	2222
	138,96
	1942
	121,31

	4,20
	3411
	193,38
	2985
	169,01
	2525
	143,15
	2208
	125,07

	4,40
	3846
	198,67
	3367
	173,73
	2849
	147,27
	2494
	128,76

	4,60
	4310
	203,90
	3759
	178,40
	3495
	151,34
	2793
	132,41

	4,80
	4808
	209,03
	4219
	182,93
	3581
	155,29
	3135
	135,96

	5,00
	5350
	214,00
	4686
	187,42
	3980
	159,21
	3187
	139,47

	5,25
	6068
	220,14
	5317
	192,90
	4520
	163,99
	3963
	143,77

	5,50
	6841
	226,15
	5998
	198,27
	5103
	168,68
	4476
	147,98

	5,75
	7673
	232,09
	6731
	203,58
	5730
	173,32
	5031
	152,16

	6,00
	8563
	237,86
	7514
	208,73
	6402
	177,83
	5624
	156,21

	6,50
	10527
	249,15
	9246
	218,84
	7887
	186,67
	6936
	164,17

	7,00
	12743
	260,06
	11200
	228,60
	9566
	195,22
	8422
	171,87


	Rln
	n = 0,0225
	n = 0,025
	n = 0,275
	n = 0,03

	
	f(Rln)
	C
[image: image86.wmf]ln

R


	f(Rln)
	C
[image: image87.wmf]ln

R


	f(Rln)
	C
[image: image88.wmf]ln

R


	f(Rln)
	C
[image: image89.wmf]ln

R



	0,05
	0,012
	4,78
	0,009
	3,79
	0,007
	2,98
	0,006
	2,30

	0,06
	0,020
	5,58
	0,016
	4,49
	0,013
	3,60
	0,010
	2,86

	0,07
	0,031
	6,34
	0,025
	5,17
	0,021
	4,21
	0,017
	3,40

	0,08
	0,045
	7,07
	0,037
	5,81
	0,031
	4,79
	0,025
	3,93

	0,09
	0,063
	7,77
	0,052
	6,44
	0,053
	5,35
	0,036
	4,41

	0,10
	0,084
	8,45
	0,070
	7,04
	0,059
	5,89
	0,049
	4,94

	0,11
	0,110
	9,10
	0,093
	7,63
	0,077
	6,42
	0,066
	5,22

	0,12
	0,140
	9,74
	0,118
	8,20
	0,100
	6,94
	0,085
	5,89

	0,13
	0,175
	10,36
	0,148
	8,76
	0,126
	7,15
	0,107
	6,36

	0,14
	0,215
	10,97
	0,183
	9,30
	0,156
	7,94
	0,133
	6,81

	0,15
	0,260
	11,56
	0,221
	9,83
	0,190
	8,43
	0,163
	7,25

	0,16
	0,311
	12,13
	0.265
	10,36
	0,228
	8,90
	0,197
	7,69

	0.17
	0,368
	12,71
	0,314
	10,87
	0,271
	9,37
	0,235
	8,12

	0,18
	0,430
	13,26
	0,368
	11,37
	0,318
	9,83
	0,277
	8,55

	0,19
	0,499
	13,81
	0,429
	11,87
	0,371
	10,29
	0,324
	8,97

	0,20
	0,575
	14,34
	0,494
	12,35
	0,429
	10,73
	0,375
	9,37

	0,21
	0,658
	14,87
	0,566
	12,83
	0,493
	11,17
	0,431
	9,78

	0,22
	0,746
	15,38
	0,614
	13,30
	0,561
	11,59
	0,493
	10,17

	0,23
	0,841
	15,90
	0,728
	13,77
	0,637
	12,02
	0,559
	10,57

	0,24
	0,945
	16,40
	0,820
	14,22
	0,717
	12,44
	0,631
	10,96

	0,25
	1,06
	16,90
	0,917
	14,67
	0,804
	12,86
	0,769
	11,34

	0,26
	1,18
	17,38
	1,02
	15,12
	0,897
	13,26
	0,792
	11,72

	0,27
	1,30
	17,86
	1,13
	15,55
	1,00
	13.66
	0,881
	12,09

	0,28
	1,44
	18,34
	1,25
	15,99
	1,10
	14,06
	0,977
	12,46

	0,29
	1,58
	18,81
	1,38
	16,11
	1,22
	14,46
	1,08
	12,83

	0,30
	1,74
	19,28
	1,52
	16,84
	1.34
	14,85
	1,20
	13,19

	0,31
	1,89
	19,72
	1,66
	17,25
	1,46
	15,22
	1,30
	13,54

	0,32
	2,07
	20,18
	1,81
	17,66
	1,60
	15,61
	1,42
	13,89

	0,33
	2,25
	20,63
	1,97
	18,08
	1,74
	15,99
	1,55
	14,25

	0,34
	2,43
	21,08
	2,14
	18,48
	1,89
	16,37
	1,69
	14,60

	0,35
	2,64
	21,52
	2,31
	18,89
	2,05
	16,74
	1,83
	14,95

	0,36
	2,84
	21,96
	2,50
	19,29
	2,22
	17,11
	1,98
	15,29

	0,37
	3,07
	22,39
	2,69
	19,68
	2,39
	17,47
	2,14
	15,63

	0,38
	3,28
	22,82
	2,87
	20,08
	2.58
	17,84
	2,31
	15,97

	0,39
	3,53
	23,24
	3,11
	20,46
	2,77
	18,19
	2,48
	16,30

	0,40
	3,79
	23,66
	3,32
	20,85
	2,96
	18,55
	2,66
	16,63

	0,41
	4,05
	24,08
	3,57
	21,23
	3,17
	18,90
	2,85
	16,96

	0,42
	4,31
	24,49
	3,79
	21,60
	3,40
	19,25
	3,05
	17,28

	0,43
	4,61
	24,89
	4,06
	21,97
	3,62
	19,59
	3,26
	17,60

	0,44
	4,90
	25,29
	4,33
	22,34
	3,86
	19,93
	3,47
	17,92

	0,45
	5,20
	25,70
	4,60
	22,72
	4,11
	20,28
	3,70
	18,25

	0,46
	5,52
	24,10
	4,89
	23,09
	4,36
	20,62
	3,93
	18,57

	0,47
	5,85
	26,50
	5,18
	23,45
	4,63
	20,96
	4,17
	18,88

	0,48
	6,21
	26,89
	5,52
	23,80
	4,90
	21,29
	4,42
	19,19

	0,49
	6,54
	27,28
	5,81
	24,16
	5,19
	21,62
	4,67
	19,50

	0,50
	6,92
	27,65
	6,13
	24,31
	5,49
	21,94
	4,95
	19.80

	0,52
	7,69
	27,42
	6,80
	25,21
	6,10
	22,59
	5,52
	20,41

	0,54
	8,47
	29,17
	7,55
	25,90
	6,78
	23,23
	6,13
	21,00

	0,56
	9,35
	29,92
	8,34
	26,59
	7,48
	23,87
	6,76
	21,60

	0,58
	10,30
	30,65
	9,17
	27,26
	8,24
	24,49
	7,46
	22,19

	0,60
	11,30
	31,38
	10,10
	27,93
	9,04
	25,12
	8,00
	22,77

	0,62
	12,30
	32,09
	11,00
	28,59
	9,10
	25,73
	9,00
	23,34

	0,64
	13,10
	32,80
	12,00
	29,25
	10,80
	26,34
	9,80
	23,91

	0,66
	14,60
	33,51
	13,00
	29,90
	11,70
	26,95
	10,70
	24,19

	0,68
	15,80
	34,21
	14,10
	30,54
	12,70
	27,51
	11,60
	25,05

	0,70
	17,10
	34,88
	15,30
	31,16
	13,80
	28,12
	12,50
	25,59

	0,72
	18,40
	35,56
	16,50
	31,78
	14,80
	28,70
	13,50
	26,13

	0,74
	19.80
	36,23
	17.80
	32,41
	16,00
	29,28
	14,60
	26,68

	0,76
	21,30
	36,90
	19,10
	33,03
	17,20
	29,86
	15,70
	27,22

	0,78
	21,80
	37,
	20,40
	33,63
	18,80
	30,42
	16,90
	27,75

	0,80
	24,40
	38,21
	21,90
	34,23
	19,80
	30,98
	18,10
	28,28

	0,82
	26,10
	38,86
	23,40
	34,80
	21,20
	31,55
	19,40
	28,80

	0,84
	27,90
	39,50
	25,00
	3,42
	22,60
	32,09
	20,70
	29,31

	0,86
	29,70
	40,13
	26,60
	36,00
	24,40
	32,60
	22,40
	29,83

	0,88
	31,60
	40,76
	28,30
	36,58
	25,00
	33,18
	23,40
	30,34

	0,90
	33,50
	41,39
	30,10
	37,17
	27,30
	33,72
	24,90
	30,85

	0,92
	35,60
	42,02
	31,90
	37,75
	29,00
	34,26
	26,50
	31,36

	0,94
	37,70
	42,62
	33,90
	38,31
	30,80
	34,79
	28,20
	31,83

	0,96
	39,80
	43,23
	35,80
	38,87
	32,60
	35,31
	29,90
	32,35

	0,98
	42,60
	43,84
	37,90
	39,43
	34,40
	35,84
	31,60
	32,84

	1,00
	44,40
	41,41
	40,00
	10,00
	36,40
	36,36
	33,30
	33,33

	1,02
	46,90
	45,05
	42,20
	40,55
	38,30
	36,08
	35,10
	33,82

	1,04
	49,40
	45,63
	44,40
	41,00
	40,50
	37,39
	37,00
	34,30

	1,06
	51,90
	46,21
	46,70
	41,63
	42,60
	37,89
	39,00
	34,77

	1,08
	51,60
	46,79
	49,20
	42,47
	44,80
	38,40
	41,10
	35,25

	1,10
	57,50
	47,37
	51,80
	42,71
	47,40
	38,90
	43,30
	35,72

	1,12
	60,20
	47,95
	54,30
	43,24
	49,50
	39,40
	45,40
	36,19

	1,14
	62,90
	48,53
	56,60
	43,78
	51,80
	39,90
	47,60
	36,67

	1,16
	66,10
	49,11
	59,50
	44.32
	54,30
	40,40
	50,00
	37,14

	1,18
	69,20
	49,67
	62,40
	44,83
	56,80
	40,89
	52,40
	37,59

	1,20
	72,30
	50,22
	65,30
	45,34
	59,60
	41,37
	54,80
	38,05

	1,22
	75,60
	50,77
	68,20
	46,85
	62,30
	41,85
	57,30
	38,50

	1,24
	78,90
	51,32
	71,40
	46,37
	65,10
	42,33
	59,90
	38,95

	1,26
	82,60
	51,87
	74,60
	46,88
	68,00
	42,80
	62,50
	39,40

	1,28
	86,20
	52,43
	77,50
	47,39
	70,90
	43,28
	65,40
	39,86

	1,30
	89,50
	52,98
	80,90
	47,90
	74,00
	43,76
	68.10
	40,31

	1,32
	93,20
	53.52
	84,30
	48,41
	76,90
	44,24
	70,90
	40,76

	1,34
	97,10
	54,06
	87,70
	48,91
	80,30
	44,70
	74,10
	41,20

	1,36
	101
	54,60
	91,40
	49,41
	83,50
	45,17
	76,90
	41,64

	1,38
	105
	55,12
	95,00
	49,89
	86,90
	45,62
	80,00
	42,07

	1,40
	109
	55,64
	98,70
	50,38
	90,30
	46,08
	83,30
	42,50

	1,42
	113
	56,16
	102
	50,86
	93,80
	41,53
	86,60
	42,93

	1,44
	118
	56,69
	106
	51,35
	97,50
	46,99
	90,10
	43,36

	1,46
	122
	57,21
	110
	51,83
	101
	47,44
	93,60
	43,79

	1,48
	126
	57,73
	114
	52,31
	105
	47,89
	96,90
	44,22

	1.50
	131
	58,25
	119
	52,80
	109
	48,35
	100
	44,64

	1,55
	143
	59,52
	130
	53,98
	119
	49,46
	110
	45,69

	1,60
	156
	60,79
	141
	55,16
	129
	50,57
	120
	46,73

	1,65
	169
	62,03
	153
	56,31
	140
	51,65
	130
	47,75

	1,70
	183
	63,26
	166
	57,46
	152
	52,72
	141
	48,77

	1,75
	198
	64,49
	179
	58,60
	165
	53,80
	152
	49,79

	1,80
	213
	65,69
	194
	59,72
	178
	54,85
	164
	50,78

	1,85
	229
	66,88
	208
	60,83
	191
	55,89
	177
	51,77

	1,90
	215
	68,07
	223
	61,94
	205
	56,94
	190
	52,76

	1,95
	263
	69,24
	240
	63,02
	220
	57,95
	201
	53,73

	2,00
	282
	70,39
	257
	64,10
	236
	58,97
	219
	54,68

	2,05
	300
	71,55
	274
	65,18
	252
	59,98
	234
	55,64

	2,10
	320
	72,67
	291
	66,23
	269
	60,96
	249
	56,57

	2,15
	341
	73,79
	310
	67,27
	286
	61,91
	266
	57,50

	2,20
	363
	74,91
	330
	68,31
	305
	62,92
	293
	58,43

	2,25
	385
	76,02
	351
	69,35
	323
	63,90
	300
	59,35

	2,30
	408
	77,13
	372
	70,38
	343
	64,87
	319
	60,28

	2,35
	433
	78,21
	394
	71,39
	364
	65,82
	338
	61,17

	2,40
	457
	79,28
	417
	72,39
	385
	66,76
	357
	62,07

	2,45
	483
	80,35
	440
	73,39
	406
	67.70
	377
	62,96

	2,50
	510
	81,42
	465
	74,39
	429
	68,64
	398
	63,85

	2,55
	536
	82,48
	490
	75,38
	452
	69,58
	420
	61,74

	2,60
	565
	83,52
	515
	76,35
	476
	70,19
	443
	65,60

	2,65
	595
	81,55
	543
	77,31
	500
	71,39
	467
	66,46

	2,70
	625
	85,57
	571
	78,27
	526
	72,30
	491
	67,32

	2,75
	654
	86,60
	599
	79,22
	553
	73,20
	516
	68,17

	2,80
	685
	87,62
	628
	80,18
	581
	74,10
	541
	69,03

	2,85
	719
	88,64
	658
	81,13
	609
	75,00
	568
	69,88

	2,90
	754
	89,65
	690
	82,08
	638
	75,88
	595
	70,73

	2,95
	789
	90,64
	722
	83,00
	668
	76,76
	623
	71,55

	3,00
	825
	91,62
	755
	83,91
	699
	77,62
	651
	72,37

	3,10
	899
	93,57
	824
	85,74
	762
	79,34
	711
	74,00

	3,20
	978
	95,51
	897
	87,55
	830
	81,05
	775
	75,63

	3,30
	1061
	97,42
	973
	89,33
	910
	82,73
	841
	77,22

	3,40
	1148
	99,30
	1053
	91,10
	976
	84,40
	911
	78,81

	3,50
	1239
	101,18
	1138
	92,68
	1051
	86,06
	985
	80,39

	3,60
	1335
	103,02
	1226
	94,58
	1136
	87,60
	1062
	81,91

	3,70
	1435
	104,85
	1318
	96,29
	1223
	89,30
	1143
	83,47

	3,80
	1540
	106,67
	1415
	98,00
	1313
	90,92
	1228
	85,01

	3,90
	1650
	108,45
	1515
	99,66
	1406
	92,49
	1316
	86,51

	4,00
	1761
	110,32
	1621
	101,32
	1508
	94,06
	1408
	88,00

	4,20
	2001
	113,70
	1845
	101,54
	1715
	97,14
	1605
	90,93

	4,40
	2268
	117,12
	2088
	107,79
	1938
	100,17
	1814
	93,82

	4,60
	2538
	120,51
	2336
	110.96
	2183
	103,18
	2037
	96,09

	4,80
	2849
	123,81
	2625
	114,06
	2445
	166,10
	2294
	99,46

	5,00
	3177
	127,07
	2928
	117,13
	2725
	109,00
	2556
	102,23

	5,25
	3612
	131,06
	3331
	120,87
	3102
	112,55
	2911
	105,60

	5,50
	4083
	131,98
	3768
	124,55
	3510
	116,03
	3295
	108,92

	5,75
	4501
	138,86
	4239
	128,20
	3951
	119,49
	3710
	112,22

	6,00
	5135
	142,63
	4742
	131,73
	1422
	122,81
	1155
	115,41

	6,50
	6339
	150,03
	5860
	138,69
	5468
	129,13
	5142
	121,71

	7,00
	7773
	157,20
	7126
	145,43
	6655
	135,82
	6262
	127,80


Bảng K3 - Tính kênh hình thang

	(
	
[image: image90.wmf]ln

V

V


	
[image: image91.wmf]ln

R

R


	
[image: image92.wmf]ln

R

h


	
[image: image93.wmf]ln

R

m

b

o

tb


	
[image: image94.wmf]ln

R

b



	
	
	
	
	
	m = 0,5
	m = 0,75
	m = 1
	m = 1,25
	m = 1,5
	m= 1,75
	m = 2
	m = 2,5
	m = 3

	0,010
	0,4450
	0,301
	0,304
	30,44
	52,67
	53,02
	55,32
	59,02
	62,65
	68,91
	74,21
	87,93
	100,30

	0,020
	0,5266
	0,387
	0,394
	19,72
	34,04
	34,21
	36,65
	38,00
	40,94
	44,31
	47,96
	55,91
	64,39

	0,030
	0,5799
	0,446
	0,460
	15,32
	26,38
	26,46
	27,54
	29,33
	31,57
	34,15
	38,94
	43,04
	49,55

	0,040
	0,6202
	0,493
	0,512
	12,81
	21,98
	22,05
	22,90
	24,36
	26,21
	28,34
	30,64
	35,67
	41,05

	0,050
	0,6526
	0.531
	0,558
	11,15
	19,08
	19,10
	19,83
	21,07
	22,65
	24,47
	26,45
	30,78
	35,40

	0,060
	0,6798
	0,565
	0,599
	9,98
	17,03
	17,02
	17,65
	18,74
	21,63
	21,63
	23,48
	26,30
	31,39

	0.070
	0,7032
	0,594
	0,636
	9,08
	15,45
	15,41
	15,96
	16,93
	18,17
	19,61
	21,18
	24,61
	28.28

	0,080
	0,7237
	0,619
	0,669
	8,36
	14,17
	14,12
	14,61
	15,48
	16,60
	17,90
	19.32
	22,44
	25.78

	0,090
	0,7419
	0,643
	0,701
	7,79
	13,17
	12,63
	13,53
	14,32
	15,35
	16,54
	17,85
	20,71
	23,79

	0.100
	0,7589
	0,664
	0,730
	7,30
	12,32
	12.23
	12,62
	13,34
	14,29
	15,39
	16,60
	19,25
	22.10

	0,102
	0,7613
	0,668
	0,736
	7,22
	12,17
	12,08
	12,46
	13,17
	14,11
	15,19
	16,38
	19,00
	21,81

	0,104
	0,7643
	0,672
	0,741
	7,14
	12,02
	11,93
	12,31
	13,01
	13,93
	14,99
	16,17
	18,75
	21,52

	0,106
	0,7673
	0,675
	0,747
	7,05
	11,88
	11,79
	12,15
	12.84
	13,74
	14,80
	15,95
	18,49
	21,22

	0,108
	0,7702
	0,679
	0,752
	6,97
	11,73
	11,64
	12,00
	12,68
	13,56
	14,60
	15,74
	18,24
	20,93

	0,110
	0,7730
	0,683
	0,758
	6,89
	11,53
	11,49
	11,84
	12,51
	13,38
	11,40
	15,52
	17,99
	20,46

	0.112
	0.7758
	0,687
	0,763
	6,82
	11.45
	11,36
	11,71
	12,36
	13,22
	14,23
	15,33
	17,77
	20,46

	0,114
	0,7786
	0,690
	0,769
	6,74
	11,32
	11,22
	11,56
	12,20
	13.05
	14,04
	15.13
	17,53
	20,11

	0,116
	0,7813
	0,694
	0,774
	6,68
	11,20
	11,10
	11,43
	12,07
	12,90
	13,88
	14,96
	17,33
	19,88

	0,110
	0,7839
	0,697
	0,780
	6,60
	11,08
	10,97
	11,29
	11,92
	12,74
	13,71
	14,77
	17,10
	19,62

	0,120
	0,7865
	0,701
	0,785
	6,54
	10,96
	10,86
	11,17
	11,79
	12,60
	13,56
	14,60
	16,91
	19,40

	0,122
	0,7918
	0,704
	0.790
	6,48
	10,85
	10,74
	11,05
	11,65
	12,15
	13,39
	14,43
	16,71
	19,16

	0,124
	0,7916
	0,707
	0,795
	6,41
	10,73
	10,62
	10,92
	11,52
	12,31
	13,23
	14,25
	16,50
	18,93

	0,126
	0,7940
	0,711
	0,800
	6,35
	10,63
	10,52
	10,81
	11,40
	12,18
	13,10
	14,11
	16,33
	18,73

	0,128
	0,7965
	0,714
	0,805
	6,29
	10,51
	10,41
	10,70
	11,28
	12,04
	12,95
	13,94
	16,14
	18,50

	0,130
	0,7988
	0,717
	0,810
	6,23
	10,41
	10,30
	10.58
	11,15
	11,91
	12,80
	13,78
	15,95
	18,29

	0,132
	0,8012
	0,720
	0,815
	6,18
	10,31
	10,19
	10,47
	11,03
	11,78
	12,66
	13,64
	15,78
	18,09

	0,134
	0,8035
	0,723
	0,820
	6,12
	10,21
	10,09
	10,37
	10,92
	11,66
	12,53
	13,49
	15,60
	17,89

	0,136
	0,8058
	0,726
	0,826
	6,07
	10,12
	9,99
	10,26
	10,81
	11,54
	12,40
	13,34
	15,14
	17,69

	0,138
	0,8080
	0,729
	0,830
	6,01
	10,02
	9,90
	10,16
	10,70
	11,42
	12,27
	13,30
	15,27
	17,50

	0,140
	0,8102
	0,732
	0,835
	5,96
	9,93
	9,81
	10,06
	10,59
	11,30
	12,14
	13,07
	15,11
	17,32

	0,142
	0,8124
	0,735
	0,839
	5,91
	9,84
	9.71
	9,96
	10,49
	11,19
	12,02
	12,94
	14,96
	17,14

	0,144
	0,8145
	0,738
	0,814
	5,86
	9,75
	9,63
	9,88
	10,39
	11,08
	11,91
	12,81
	14,81
	16,97

	0,146
	0,8166
	0,741
	0,845
	5,81
	9,67
	9,54
	9,78
	10,29
	10,98
	11,79
	12,68
	14,66
	16,79

	0,148
	0,8187
	0,743
	0,853
	5,77
	9,59
	9,45
	9,69
	10,19
	10,87
	11,67
	12,55
	14,51
	16,22

	0,150
	0,8207
	0,746
	0,858
	5,72
	9,50
	9,37
	9,60
	10,09
	10,76
	11,55
	12,42
	14,36
	16,44

	0.152
	0,8227
	0,749
	0,363
	5,67
	9,12
	9,29
	9,51
	10,00
	10,66
	11,45
	12,30
	14,22
	16,29

	0,154
	0,8247
	0,752
	0,867
	5,63
	9,34
	9,21
	9,43
	9,91
	10,56
	11,34
	12,19
	12,09
	16,13

	0,156
	0,8266
	0,754
	0,872
	5,59
	9,26
	9,13
	9,35
	9,82
	10,47
	11,23
	12,08
	13,95
	15,98

	0,158
	0,8286
	0,757
	0,876
	5,55
	9,19
	9,05
	9,27
	9,73
	10,37
	11,12
	11,96
	13,82
	15,82

	0,160
	0,8305
	0,759
	0,881
	5,51
	9,12
	8,97
	9,18
	9,64
	10,27
	11,02
	11,85
	13,68
	15,66

	0,162
	0,8323
	0,762
	0,885
	5,47
	9,05
	8,90
	9,11
	9,56
	10,18
	12,92
	11,74
	13,56
	15,52

	0,164
	0,8342
	0,764
	0,890
	5,43
	8,98
	8,83
	9,03
	9,48
	10,10
	10,83
	11,64
	13,43
	15,38

	0,166
	0,8360
	0,767
	0,894
	5,39
	8,91
	8,76
	8,96
	9,40
	10,01
	10,73
	11,53
	13,34
	15,23

	0,168
	0,8378
	0,769
	0,899
	5,35
	8,84
	8,63
	8,88
	9,32
	9,92
	10,64
	11,43
	13,19
	15,09

	0,170
	0,8395
	0,772
	0,903
	5,31
	8,77
	8,62
	8,81
	9,24
	9,83
	10,54
	11,32
	13,06
	14,95

	0,172
	0,8413
	0,774
	0,907
	5,27
	8,70
	8,55
	8,74
	9,16
	9,75
	10,45
	11,23
	12,95
	14,82

	0,174
	0,8430
	0,776
	0,911
	5,24
	8,64
	8,49
	8,67
	9,09
	9,67
	10,36
	11,13
	12,84
	14,69

	0,176
	0,8446
	0,779
	0,916
	5,20
	8,58
	8,42
	8,60
	9,02
	9,59
	10,28
	11,04
	12,73
	14,56

	0,178
	0,8463
	0,781
	0,920
	5,17
	8,52
	8,36
	8,53
	8,94
	9,51
	10,19
	10,94
	12,62
	14,43

	0,180
	0,8480
	0,783
	0,924
	5,14
	8,45
	8,29
	8,46
	8,87
	9,43
	10,10
	10,84
	12,50
	14,30

	0,182
	0,8496
	0,786
	0,928
	5,10
	8,39
	8,23
	8,40
	8,80
	9,36
	10,02
	10,76
	12,40
	14,18

	0,184
	0,851
	0,788
	0,933
	5,07
	8,33
	8,17
	8,33
	8,73
	9,28
	9,94
	10,67
	12,30
	14,06

	0,186
	0,8528
	0,790
	0,937
	5,00
	8,28
	8,11
	8,27
	8,66
	9,20
	9,86
	10,58
	12,19
	13,94

	0,188
	0,8514
	0,792
	0,941
	5,00
	8,22
	8,05
	8,21
	8,59
	9,13
	9,78
	10,49
	12,09
	13,82

	0,190
	0,8559
	0,794
	0,945
	4,97
	8,16
	8,10
	8,15
	8,53
	9,06
	9,70
	10,40
	11,99
	13,70

	0,192
	0,8574
	0,796
	0,949
	4,94
	8,11
	7,94
	8,09
	8,47
	8,99
	9,62
	10,32
	11,89
	13,59

	0,194
	0,8589
	0,798
	0,953
	4,91
	8,06
	7,89
	8,03
	8,40
	8,92
	9,55
	10,24
	11,80
	13,18

	0,196
	0,8604
	0,800
	0,957
	4,86
	7,00
	7,83
	7,98
	8,34
	8,86
	9,47
	10,16
	11,70
	13,37

	0,198
	0,8619
	0,802
	0,961
	4,85
	7,95
	7.78
	7,92
	8,27
	8,79
	9,40
	10,08
	11,61
	13,26

	0,200
	0,8633
	0,804
	0,965
	4,83
	7,90
	7,72
	7,86
	8,21
	8,72
	9,32
	10,00
	11,51
	13,15

	0,202
	0,8648
	0,806
	0,969
	4,80
	7,85
	7,67
	7,81
	8,15
	8,66
	9,25
	9,92
	11,42
	13,05

	0,204
	0,8662
	0,808
	0,973
	4,77
	7,80
	7,62
	7,75
	8,09
	8,59
	9,18
	9,85
	11,33
	12,95

	0,206
	0,8676
	0,810
	0,977
	4,74
	7,75
	7,57
	7,70
	8,04
	8,53
	9,12
	9,77
	11,25
	12,84

	0,208
	0,8690
	0,812
	0,981
	4,72
	7,70
	7,52
	7,64
	7,98
	8,46
	9,05
	9,70
	11,16
	12,74

	0,210
	0,8703
	0,814
	0,985
	4,69
	7,65
	7,47
	7,59
	7,92
	8,40
	8,98
	9,62
	11,07
	12,64

	0,212
	0,8717
	0,816
	0,989
	4,66
	7,60
	7,42
	7,54
	7,87
	8,34
	8,92
	9,55
	10,99
	12,55

	0,214
	0,8730
	0,818
	0,993
	4,64
	7,56
	7,37
	7,49
	7,81
	8,28
	8,85
	9,48
	10,91
	12,45

	0,216
	0,8743
	0,820
	0,996
	4,61
	7,51
	7,33
	7,44
	7,76
	8,23
	8,79
	9,42
	10,82
	12,35

	0,218
	0,8756
	0,821
	1,000
	4,59
	7,47
	7,28
	7,39
	7,70
	8,17
	8,72
	9,35
	10,74
	12,26

	0,220
	0,8769
	0,823
	1,004
	4,56
	7,42
	7,25
	7,34
	7,65
	8,11
	8,66
	9,28
	10,66
	12,16

	0,222
	0,8782
	0,825
	1,008
	4,54
	7,38
	7,19
	7,29
	7,60
	8,05
	8,60
	9,21
	10,58
	12,07

	0,224
	0,8794
	0,827
	1,012
	4,52
	7,34
	7.15
	7.25
	7.55
	8,00
	8,54
	9,15
	10,51
	11,98

	0,226
	0,8806
	0,828
	1,016
	4,49
	7,29
	7,10
	7,20
	7,50
	7,94
	8,48
	9,08
	10,43
	11,90

	0.228
	0,8819
	0,830
	1,019
	4,47
	7,25
	7.06
	7,16
	7,45
	7,89
	8,42
	9,02
	10,36
	11,81

	0,230
	0,8831
	0,832
	1,023
	4,45
	7,21
	7,02
	7,11
	7,40
	7,83
	8,36
	8,95
	10,28
	11,72

	0,232
	0,8843
	0,833
	1,027
	4,43
	7,17
	6,98
	1,07
	7,35
	7,78
	8,30
	8,89
	10,21
	11,64

	0,234
	0,8854
	0,835
	1,030
	4,40
	7,13
	6,94
	7,02
	7,31
	7,73
	8,25
	8,83
	10,14
	11,55

	0,236
	0,8866
	0,837
	1,034
	4,38
	7,09
	6,89
	6,98
	7,26
	7,68
	8,79
	8,76
	10,06
	11,47

	0,238
	0,8878
	0,838
	1,038
	4,36
	7,05
	6,85
	6,93
	7,22
	7,63
	8,14
	8,70
	9,00
	11,38

	0,240
	0,8880
	0,840
	1,041
	4,34
	7,01
	6,81
	6,89
	7,17
	7,58
	8,08
	8,64
	9,92
	11,30

	0,242
	0,8890
	0,841
	1,045
	4,32
	6,97
	6,77
	6,85
	7,13
	7,53
	8,03
	8,58
	9,85
	11,22

	0,340
	0.9329
	0,902
	1,209
	3,56
	5,57
	5,31
	5,29
	5,43
	5,67
	5,99
	6,37
	7,24
	8,20

	0,345
	0,9345
	0,905
	1,216
	3,53
	5,51
	5,25
	5,23
	5,36
	5,60
	5,91
	6,28
	7,13
	8,08

	0,340
	0.9362
	0.907
	1,224
	3,50
	5,46
	5,20
	5,17
	5,30
	5,53
	5,84
	6,20
	7,03
	7,96

	0,355
	0.9378
	0,909
	1,232
	3,47
	5,41
	5,15
	5,11
	5,23
	5,46
	5,76
	6,12
	6,94
	7,85

	0,360
	0,9393
	0,911
	1,240
	3,44
	5,36
	5,10
	5,06
	5,17
	5,39
	5,69
	6,04
	6,84
	7,74 

	0,365
	0,9408
	0,914
	1,248
	3,41
	5,31
	5,05
	5,00
	5,11
	5,32
	5,61
	5,96
	6,74
	7,62 

	0,370
	0,9423
	0,916
	1,255
	3,39
	5,26
	4,99
	4,95
	5,05
	5,26
	5,54
	5,88
	6,65
	7,51

	0,375
	0,9438
	0,918
	1.262
	3,36
	5,21
	4,94
	4,90
	4,99
	5,19
	5,47
	5,80
	6,55
	7.40

	0,380
	0,9452
	0,920
	1,269
	3,34
	5,16
	4,89
	4,84
	4,93
	5,13
	5,40
	5,72
	6,46
	7,30

	0,385
	0,9466
	0,922
	1,277
	3,32
	5,11
	4,84
	4,78
	4,87
	5,07
	5,33
	5,64
	6,37
	7.19

	0,390
	0,9479
	0,924
	1,284
	3.29
	5,07
	4,80
	4,73
	4,82
	5,01
	5,27
	5,57
	6,29
	7,09

	0,395
	0,9492
	0,926
	1,291
	3,27
	5,03
	4,75
	4,68
	4,77
	4,95
	5,30
	5,50
	6,20
	7,00

	0,400
	0,9505
	0,928
	1,299
	3,25
	4,99
	4,71
	4,64
	4,72
	4,89
	5,14
	5,43
	6,12
	6,90

	0,410
	0,9530
	0,932
	1,313
	3,20
	4,91
	4,62
	4,54
	4,61
	4,78
	5,01
	5,29
	5,96
	6,71

	0,420
	0,9554
	0,935
	1,327
	3,16
	4,82
	4,53
	4,45
	4,51
	4,66
	4,89
	5,16
	5,80
	6,52

	0,430
	0,9577
	0,938
	1,341
	3,12
	4,75
	4,46
	4,36
	4,41
	4,56
	4,77
	5,03
	5,65
	6,35

	0,440
	0,9598
	0,941
	1,355
	3,08
	4,67
	4,37
	4,28
	4,32
	4,45
	4,66
	4,90
	5,50
	6,18

	0,450
	0,9619
	0,944
	1,369
	3,04
	4,60
	4,30
	4,19
	4,23
	4,35
	4,53
	4,78
	5,06
	6,01

	0,460
	0,9639
	0,941
	1,383
	3,01
	4,53
	4,23
	4,11
	4,14
	4,26
	4,44
	4,67
	5,22
	5,85

	0,470
	0,9658
	0,950
	1.396
	2,97
	4,46
	4,15
	4,03
	4,05
	4,16
	4,34
	4,55
	5,08
	5,69

	0,480
	0,9676
	0,952
	1,409
	2,93
	4,39
	4,08
	3,98
	3,97
	4,07
	4,23
	4,44
	4,94
	5,53

	0,490
	0,9693
	0,954
	1,432
	2,90
	4,33
	4,01
	3,88
	3,89
	3,98
	4,14
	4,33
	4,82
	5,30

	0,500
	0,9710
	0,957
	1,436
	2,87
	4,27
	3,95
	3,81
	3,81
	3,89
	4,04
	4,23
	4,70
	5,24

	0,510
	0,9726
	0,960
	1,449
	2,84
	4,21
	3,88
	3,74
	3,73
	3,81
	3,95
	4,13
	4,58
	5,10

	0,520
	0,9741
	0,962
	1,462
	2,81
	4,15
	3,82
	3,68
	3,66
	3,73
	3,86
	4,03
	4,46
	4,96

	0,530
	0,9755
	0,964
	1,475
	2,78
	4,09
	3,76
	3,61
	3,59
	3,65
	3,77
	3,93
	4,34
	4,83

	0,540
	0,9769
	0,966
	1,488
	2,76
	4,04
	3,71
	3,55
	3,52
	3,57
	3,68
	3,84
	4,23
	4,70

	0,550
	0,9782
	0,9672
	1,500
	2,73
	3,98
	3,65
	3,49
	3,45
	3,49
	3,60
	3,74
	4,12
	4,57

	0,560
	0,9795
	0,9690
	1,512
	2,70
	3,93
	3,59
	3,43
	3,38
	3,42
	3,52
	3,65
	4,01
	4,45

	0,570
	0,9807
	0,9708
	1,524
	2,67
	3,88
	3,54
	3,36
	3,31
	3,34
	3,43
	3,56
	3,92
	4,32

	0,580
	0,9818
	0,9724
	1,536
	2,65
	3,83
	3,49
	3,31
	3,25
	3,28
	3,36
	3,48
	3,81
	4,20

	0,590
	0,9829
	0,9741
	1,549
	2,63
	3,78
	3,43
	3,25
	3,19
	3,21
	3,28
	3,39
	3,71
	4,08

	0,600
	0,9840
	0,9756
	1,562
	2,60
	3,74
	3,38
	3,20
	3,14
	3,14
	3,21
	3,31
	3,61
	3,97

	0.610
	0,9850
	0,9771
	1,573
	2,58
	3,69
	3,33
	3,14
	3,07
	3,07
	3,14
	3,23
	3,51
	3,86

	0,620
	0,9860
	0,9785
	1,585
	2,56
	3.65
	3,29
	3,09
	3,01
	3,01
	3,06
	3,15
	3,42
	3,75

	0,630
	0,9869
	0,9799
	1,597
	2,54
	3,24
	3,24
	3,04
	2,96
	2,95
	2,99
	3,07
	3,32
	3,64

	0,640
	0,9877
	0,9811
	1,609
	2,51
	3,20
	3,20
	2,99
	2,00
	2,80
	2,93
	3,00
	3,33
	3,54

	0,650
	0,9886
	0,9824
	1,621
	2,49
	3.52
	3,25
	2,94
	2,82
	1,87
	2,86
	2,92
	3,14
	3,43

	0,660
	0,9893
	0,9835
	1,633
	2,47
	3,48
	3,11
	2,89
	2,76
	2,76
	2,79
	2.85
	2,06
	3,33

	0,670
	0,9901
	0,9846
	1,644
	2,45
	3,44
	3,06
	2,84
	2.74
	2,74
	2,72
	2,78
	2,97
	3,23

	0,680
	0,9908
	0,9857
	1,656
	2,44
	3,40
	3.02
	2,80
	2,68
	2,64
	2,66
	2,71
	2,88
	3,13

	0,690
	0,9915
	0,9866
	1,667
	2,42
	3,36
	2,98
	2,75
	2,63
	2,59
	2,60
	2,64
	2,80
	3,03

	0,700
	0,9921
	0,9876
	1,679
	2,40
	3,33
	2,94
	2,71
	2,59
	2,54
	2,54
	2.57
	2,73
	2,94

	0,710
	0,9927
	0,9885
	1,690
	2,38
	3,29
	2,90
	2,67
	2,54
	2,48
	2,48
	2,50
	2,65
	2,85

	0,720
	0,9933
	0,9893
	1,702
	2,36
	3,25
	2,86
	2,62
	2,49
	2,43
	2,42
	2,44
	2,57
	2,76

	0,730
	0,9939
	0,9902
	1,713
	2,34
	3,21
	2,82
	2,58
	2,44
	2,37
	2,36
	2,37
	2,49
	2.66

	0,740
	0,9944
	0,9909
	1,724
	2,33
	3,18
	2,76
	2,54
	2,39
	2,32
	2,30
	2,31
	2,41
	2,57

	0,760
	0,9953
	0,9930
	1,747
	2,30
	3,15
	2,73
	2,47
	2,32
	2,22
	2,19
	2,19
	2,27
	2,41

	0,780
	0,9962
	0,9945
	1,770
	2,27
	3,05
	2,64
	2,37
	2,21
	2,02
	2,08
	2,07
	2,12
	2,24

	0,800
	0,9969
	0,9954
	1,792
	2,24
	2,99
	2,58
	2,30
	2,13
	2,03
	1,98
	1,95
	1,98
	2,07

	0,820
	0,9976
	0,9961
	1,813
	2,21
	2,93
	2,52
	2,23
	2,05
	1,94
	1,88
	1,84
	1,85
	1,92

	0,860
	0,9986
	0,9975
	1,855
	2,16
	2,82
	2,39
	2,09
	1,89
	1.76
	1,69
	1,63
	1,60
	1,62

	0,880
	0,9990
	0,9982
	1,876
	2.14
	2,77
	2,32
	2,02
	1,81
	1,67
	1,59
	1,53
	1,47
	1,47

	0,900
	0,9993
	0,9989
	1,898
	2,11
	2,71
	2,26
	1,95
	1,74
	1,59
	1,49
	1,42
	1,34
	1.32

	0,920
	0,9996
	0.9992
	1,918
	2,08
	2,66
	2,21
	1,90
	1.67
	1,51
	1,40
	1,32
	1,23
	1,19

	0,940
	0,9998
	0,9994
	1,939
	2,06
	2,61
	2,16
	1,84
	1,60
	1,44
	1,32
	1,23
	1,11
	1,05

	0,960
	0,9999
	0,9996
	1,959
	2,04
	2,56
	2,11
	1,78
	1.54
	1,36
	1,23
	1,13
	1,00
	0,92

	0,980
	0,9999
	0,9998
	1,980
	2,02
	2,51
	2,06
	1,72
	1,17
	1,26
	1,15
	1,04
	0,88
	0,78

	1,000
	1,0000
	1,0000
	2,000
	2,00
	2,47
	2,00
	1,66
	1,40
	1,21
	1,06
	0,94
	0,77
	0,65

	1,020
	0,9999
	0,9998
	2,020
	1,98
	2,42
	1,95
	1,61
	1.34
	1.14
	0,98
	0,86
	0,66
	0,53

	1,040
	0,9999
	0,9997
	2,089
	1,96
	2,38
	1,90
	1.55
	1,28
	1,07
	0,91
	0,77
	0,56
	0,41

	1,060
	0,9998
	0,9995
	2,059
	1,94
	2,34
	1,95
	1.50
	1,22
	1,01
	0,83
	0,69
	0,46
	0.29

	1,080
	0,9996
	0,9994
	2,078
	1,93
	2.30
	1,80
	1,44
	1,16
	0,94
	0,76
	0,60
	0,36
	0,17

	1,10
	0,9994
	0,9992
	2,098
	1,91
	2,26
	1,76
	1,39
	1,10
	0,87
	0,68
	0,52
	0,26
	0,05

	1,12
	0,9992
	0,9988
	2,117
	1,80
	2,22
	1,71
	1,34
	1,04
	0,80
	0,61
	0,44
	0,16
	-

	1,14
	0,9989
	0,9983
	2,136
	1,88
	2,18
	1,67
	1,29
	0,99
	0,74
	0,54
	0,36
	0,06
	-

	1,16
	0,9986
	0,9979
	2,155
	1,86
	2.14
	1,63
	1,21
	0,93
	0,68
	0,47
	0,28
	-
	-

	1,18
	0,9983
	0,9974
	2,174
	1,85
	2,10
	1.59
	1,19
	0,88
	0.62
	0,40
	0,20
	-
	-

	1,20
	0,9979
	0,9970
	2.193
	1,83
	2,07
	1,55
	1,15
	0,82
	0,56
	0,33
	0,13
	-
	-

	1,25
	0,9969
	0,9954
	2,240
	1,79
	1,99
	1,46
	1,03
	0,70
	0,41
	0,47
	-
	-
	-

	1,30
	0,9957
	0,9937
	2,286
	1,76
	1,91
	1,36
	0,93
	0,57
	0,27
	0,01
	-
	-
	-

	1,35
	0,9914
	0,9916
	2,330
	1,73
	1,83
	1,27
	0,33
	0,46
	-
	-
	-
	-
	-

	1,40
	0,9930
	0,9896
	2,375
	1,70
	1,19
	0,72
	0,34
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-

	1,45
	0,9915
	0,9873
	2,119
	1,67
	1,69
	1,11
	0,63
	0.23
	-
	-
	-
	-
	-

	1,50
	0,9898
	0,9849
	2,462
	1,64
	1,62
	1,03
	0,54
	0,13
	-
	-
	-
	-
	-

	1,60
	0,9864
	0,9800
	2,548
	1,59
	1,49
	0,88
	0,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,70
	0,9828
	0,9746
	2,631
	1,55
	1,37
	0,73
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,80
	0,9789
	0,9689
	2,713
	1,51
	1,26
	0,60
	0,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,90
	0,9750
	0,9632
	2,793
	1,47
	1,15
	0,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,00
	0,9710
	0,9573
	2,872
	1,44
	1,07
	0,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Những đại lượng 
[image: image95.wmf]ln

R

m

b

o

tb

khi kênh hình chữ nhật bằng 
[image: image96.wmf]ln

2

1

R

b

 do đó trong bảng không có cột khi m = 0
MỤC LỤC
Lời nói đầu

Phạm vi áp dụng

Thuật ngữ và định nghĩa

Ký hiệu

Yêu cầu kỹ thuật chung khi thiết kế hệ thống kênh tưới

Phân cấp thiết kế

Hệ số sử dụng ruộng đất (Ksd) và hệ số chiếm đất (Kcđ)

Yêu cầu kỹ thuật bố trí mặt bằng hệ thống kênh tưới

Yêu cầu bố trí các công trình trên hệ thống kênh tưới

Yêu cầu đối với các công trình trên hệ thống kênh tưới

Tính toán lưu lượng và hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới

Các lưu lượng dùng để thiết kế kênh

Tổn thất lưu lượng do thấm

Hệ số lợi dụng của kênh và hệ thống kênh

Xác định mức nước khống chế trên kênh tưới

Tính toán mặt cắt kênh tưới

Yêu cầu kỹ thuật chung

Xác định kích thước mặt kênh

Kênh tưới kết hợp vận tải thủy

Chống thấm cho kênh

Các biện pháp chống thấm

Công tác chuẩn bị nền đối với các lớp áo chống thấm

Lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép

Lớp áo bằng đất

Lớp áo bằng vật liệu khác

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E

Phụ lục F

Phụ lục G

Phụ lục H

Phụ lục I

Phụ lục J

Phụ lục K
_1427811458.unknown

_1427870622.unknown

_1427870945.unknown

_1427871276.unknown

_1427871739.unknown

_1427872860.unknown

_1427912541.unknown

_1427912564.unknown

_1427992814.unknown

_1427872890.unknown

_1427873912.unknown

_1427873911.unknown

_1427872868.unknown

_1427872810.unknown

_1427872846.unknown

_1427871743.unknown

_1427871397.unknown

_1427871544.unknown

_1427871337.unknown

_1427871092.unknown

_1427871173.unknown

_1427871216.unknown

_1427871118.unknown

_1427871003.unknown

_1427871054.unknown

_1427870974.unknown

_1427870802.unknown

_1427870864.unknown

_1427870912.unknown

_1427870849.unknown

_1427870727.unknown

_1427870761.unknown

_1427870642.unknown

_1427870231.unknown

_1427870382.unknown

_1427870442.unknown

_1427870538.unknown

_1427870413.unknown

_1427870293.unknown

_1427870345.unknown

_1427870256.unknown

_1427864066.unknown

_1427864796.unknown

_1427866034.unknown

_1427864319.unknown

_1427863705.unknown

_1427863774.unknown

_1427863608.unknown

_1427806768.unknown

_1427807640.unknown

_1427807925.unknown

_1427809518.unknown

_1427809596.unknown

_1427809039.unknown

_1427807869.unknown

_1427807874.unknown

_1427807793.unknown

_1427807086.unknown

_1427807225.unknown

_1427807429.unknown

_1427807131.unknown

_1427806980.unknown

_1427807012.unknown

_1427806817.unknown

_1427804157.unknown

_1427805600.unknown

_1427806441.unknown

_1427806605.unknown

_1427806351.unknown

_1427805123.unknown

_1427805135.unknown

_1427805075.unknown

_1427801568.unknown

_1427801764.unknown

_1427802047.unknown

_1427801737.unknown

_1427798521.unknown

_1427801529.unknown

_1427798283.unknown

