TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 244 - 85

MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ CÓ CÔNG SUẤT ĐẾN 110 KW

DÃY CÔNG SUẤT, DÃY TỐC ĐỘ QUAY VÀ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH

Synchronous generators of output to 110 kW series of rated outputs vol-tages and speed of rotation

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 244-67.

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy phát điện đồng bộ có công suất đến 110 kW, hệ số công suất cosj = 0,8 và được quay bằng bất kỳ loại động cơ sơ cấp nào. Máy phát cung cấp dòng điệnn xoay chiều tần số 50 Hz.

3. Công suất danh định của máy phát điện đồng bộ có công suất đến 110 kW phải phù hợp với dãy trị số cho trong TCVN 3723-82.

Cho phép sử dụng dãy trị số phụ cho các tổ máy và các trạm điện như sau:

0,5; 1; 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 75 và 100, kW.

4. Tốc độ quay của máy phát điện đồng bộ có công suất đến 110 kW phải phù hợp các trị số sau:

1500; 1000; 750; vg/ph.

5. Điện áp danh định của máy phát điện phải phù hợp với các trị số sau:

230/400.V