TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3986 : 1985

KÍ HIỆU CHỮ TRONG XÂY DỰNG
Symbolic charecters in building

Tiêu chuẩn này qui định các nguyên tắc chung về cấu tạo các kí hiệu chữ, các kí hiệu cụ thể và các chỉ số kèm theo các kí hiệu của các đại lượng cơ bản dùng trong xây dựng

1. Qui định chung

1.1. Đại lượng xác định được kí hiệu bằng chữ cái Latinh hoặc chữ cái Hy Lạp không có chỉ số hoặc có chỉ số dùng để làm rõ thêm các đặc trưng khác nhau của đại lượng đó

1.2. Không dùng chữ "0" hoa và "o" thường của chữ cái La tinh trong các kí hiệu. Các chữ cái Hy lạp phải lấy theo bảng 1

Bảng 1 - Kí hiệu các chữ cái Hy Lạp

| Chữ | Kí hiệu | Chữ | Kí hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| An pha Bê ta Gama Den ta Epxilon Dê ta Ê ta Tê ta Kappa Lamđa | α β Γ. γ ∆. δ ε ζ θ. θ χ Λ. λ | Muy Nuy Kxi Pi Rô Sigma T Phi Pxi Ômêga | µ ν ξ . π  δ τ Ф.  ω. Ω |

1.3. Các kí hiệu chữ của các đại lượng cần thiết không số trong tiêu chuẩn này được lập theo nguyên tắc nêu trong bảng 2

Bảng 2

| Đại lượng | Loại chữ |
| --- | --- |
| Lực, tính của lực với chiều dài, chiều dài có số mũ khác đơn vị Chiều dài, tỉ số giữa chiều dài với thời gian có số mũ bất kì, tỉ số của ứng lực với đơn vị chiều dài hay diện tích Các đại lượng không có thứ nguyên | Chữ cái Latinh viết hoa Chữ cái Latinh viết thường Chữ cái Hy lạp viết thường |

1.4. Các chỉ số được chia ra loại chữ và loại số. Loại chữ chia ra loại một, hai và ba chữ

Các chỉ số bằng số kí hiệu bằng chữ số ả Rập

Các chỉ số bằng chữ, bằng chữ cái Latinh

1.5. Các chỉ số bằng số dùng để biểu thị số thứ tự của kí hiệu

1.6. Các chỉ số một chữ dùng để kí hiệu các trục toạ độ, ví trị, loại vật liệu, trạng thái ứng suất, các tải trọng tác động và các đặc trưng khác

1.7. Các chỉ số hai, ba chữ được dùng trong trường hợp dùng các chỉ số một chữ có thể chưa rõ ràng và các chỉ số này được phân biệt với các chỉ số một chữ bằng các dấu phẩy

1.8. Chỉ số đặt ở bên phải chữ và ở dưới. Khi đánh máy cho phép đặt chỉ số ngang dòng với chữ

1.9. Nếu trong tiêu chuẩn này thiếu chỉ số nào cần thiết thì phải lập chỉ số đó bằng chữ cái La tinh viết thường

1.10. Nếu cần lưu ý đến phần chịu nén của tiết diện hay bộ phận, cho phép thêm đường thẳng đứng, nét đứt ở bên phải kí hiệu biểu thị các đại lượng hình học

2. Kí hiệu các đại lượng

2.1. Các đại lượng hình học kí hiệu bằng các chữ sau:

| Chiều dài, nhịp, khẩu độ | l | Khoảng cách, kích thước | a |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều rộng | b | Chiều sâu | d |
| Chiều cao | h | Chiều dầy | t |
| Bước | s | Bán kính | r |
| Đường kính | d | Chu vi | u |
| Chiều dài đoạn |  |  |  |
| đường (cong) | s | Độ cong | U |
| Diện tích | A | Thể tích | V |
| Độ dốc | i | Mô đun | M |
| Mô đun bước | B,L | Mô đun chiều cao tầng | H |
| Mô đun bán kính | R | Mô đun đường kính | D |

Chú thích: Nếu tài liệu đánh máy, cho phép thay l bằng L

2.2. Các đại lượng cơ lý ký hiệu bằng chữ sau:

| Thời gian | t | Vận tốc (dài) | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Gia tốc (dài) | a | Gia tốc trọng trường | g |
| Góc quay | ε | Vận tốc góc | ω |

| Chu kì dao động | T | Gia tốc góc | α |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tần số dao động | f | Tần số quay,số vòng quay trong đơn vị thời gian | n |  |
| Tần số góc | ω | Chiều dài sóng | λ |  |
| Khối lượng | m | Mật độ, khối lượng riêng |  |  |
| Mô men quán tính |  | Mô men quán tinh li |  |  |
| khối lượng | I | tâm của khối lượng | D |  |
| Mô men tĩnh của |  | Bán kính quán tính |  |  |
| khối lượng | S | của khối lượng |  | i |
| Lực | F | Trọng lượng | G |  |
| Trọng lượng riêng, |  |  |  |  |
| trọng lượng thể tích | γ | Hệ số ma sát | µ |  |
| Công | W | Năng lượng | E |  |
| Công suất | P | Hệ số hiệu dụng | η |  |
| Nhiệt độ nhiệt động | T | Hệ số nở dài | α |  |
| Nhiệt độ | t | Hệ số nở thể tích | β |  |

2.3. Các đại lượng trong tính toán kết cấu xây dựng, kí hiệu bằng các chữ sau:

| Tải trọng | F | Nội lực, ứng lực | S |
| --- | --- | --- | --- |
| Sức bền, sức chống | R | Hệ số tin cậy, hệ số an toàn | γ |
| Tải trọng thường xuyên | G | Tải trọng tạm thời | v |
| Tải trọng gió | W | Tác động động đất | E |
| Tải trọng phân bố |  | Tải trọng phân bố |  |
| thường xuyên | g | tạm thời | v |
| Tải trọng gió phân bố | ω | Lực dọc | N |
| Lực ngang, lực trượt | Q | Lực ứng suất trước | P |
| Lực dọc trên đơn vị |  | Lực dọc trên đơn vị |  |
| chiều dài hay chiều rộng | n | chiều dài hay chiều rộng | q |
| Mô men uốn trên đơn vị |  | Mô men xoắn trên đơn vị |  |
| chiều dài hay chiều rộng | m | chiều dài hay chiều rộng | t |
| Chuyển vị thành phần của |  | Độ uốn, độ vồng, hay độ |  |
| điểm theo phương các trục |  | võng | f |
| x,y,z,u,v | ω |  |  |
| Góc trượt | γ | Chuyển vị góc tương đối | γ |
| Góc quay, góc xoắn | v | Góc ma sát trong, góc mái tự nhiên |  |
| áp suất, áp lực | p | ứng suất tiếp tuyến | r |
| ứng suất pháp tuyến | ơ | Mô đun đàn hồi | E |
| Mô đun trượt | G | Sức bền vật liệu | R |
| Mô men | M | Mô men uốn | M |
| Mômen xoắn | T | Khoảng cách tới lôi | r |
| Độ mảnh, độ mềm | λ | Hệ số uốn dọc |  |
| Tâm sai (của lực) | e | Hệ số cứng | k |
| Mômen tĩnh của tiết diện | S | Mômen quán tính của tiết diện | I |
| Mômen quán tính |  |  |  |
| li tâm của tiết diện | D | Mômen kháng của tiết diện | W |
| Bán kính quán tính của |  |  |  |
| tiết diện | i | Hệ số dễ biến dạng | δ |
| Độ cứng của tiết diện |  |  |  |
| cấu kiện | B | Độ cứng trụ | D |
| Chiều cao vùng chịu nén |  |  |  |
| của tiết diện | k |  |  |
| Cánh tay đòn nội ngẫu lực | z | Hệ số cốt thép | µ |

2.4. Các đại lượng cơ học chất lỏng kí hiệu bằng các chữ sau:

Độ nhớt động lực	η	Độ nhớt động	v

Diện tích mặt cắt ướt

của dòng chảy	S

Vận tốc dòng chảy	v	Hệ số nhám	n

Mô đun vận tốc

(đặc trưng vận tốc)	ω

Gradien vận tốc	γ	Lưu lượng dòng chảy	Q

Lưu lượng riêng của

dòng chảy	q	Chỉ số thuỷ lực của lòng dẫn	χ

Độ dốc bề mặt thoáng

của dòng chảy	i	Hệ số thấm	k

Độ giảm cột nước,

áp lực	H	Hệ số co hẹp	ε

Hệ số vận tốc chảy	

Hệ số lưu lượng của

đập tràn	m	Sức căng bề mặt	ơ

2.5. Các đại lượng cơ học đất và nền móng công trình, kí hiệu bằng các chữ sau:

| Độ rỗng | n | Hệ số rỗng | e |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm của đất | ω | Hệ số nén | Cc |
| Hệ số thay đổi thể tích | mv | Mức ẩm | Sr |
| Giới hạn chảy | wl | Giới hạn lăn (dẻo) | wp |
| Chỉ số dẻo | lp | Chỉ số chảy | I L |
| Chỉ số sệt | Ic | Hệ số cố kết | Cv |
| Độ lún (sụt) của nền | S | Góc ma sát trong của đất |  |
| Lực dính đơn vị của đất | c |  |  |

2.6. Các đại lượng kĩ thuật nhiệt, thông gió chiếu sáng, và chống tiếng ồn, kí hiệu bằng các chữ sau:

Dòng nhiệt	Q	Mật độ dòng nhiệt	q

Nhiệt dung	C	Nhiệt dung riêng	c

Hệ số dẫn nhiệt	λ	Nhiệt trở	R

Hệ số toả nhiệt	α	Hệ số truyền nhiệt	k

Hệ số hoạt tính nhiệt

của vật liệu	b	Hệ số hút nhiệt của vật liệu	S

Đặc trưng quán tính nhiệt	 D	Hệ số chói	β

Hệ số phản xạ ánh sáng		Hệ số xuyên sáng	τ

Hệ số dẫn nhiệt độ	a	Hệ số thấm hơi nước	δ

Độ ẩm tuyệt đối của		áp suất riêng phần của hơi nước	P

không khí	Ф	Hệ số thấm không khí	ε

Độ ẩm tương đối của

không khí	

Quang thông	Ф	Độ rọi	E

Cường độ sáng	I	Độ chói	L

Hệ số hấp thụ ánh sáng	α	Cường độ âm	I

Mức áp suất âm	L	Mức công suất âm	Lp

Độ hút âm	A	Vận tốc âm	c

áp suất âm	p	Công suất âm	P

Hệ số hút âm	α	Thời gian hồi âm	T

3. Chỉ số

3.1. Đối với các chỉ số một chữ, dùng các kí hiệu sau:

|  | Chính | Phụ |  | Chính | Phụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều các trục |  |  | Diện tích | s | - |
| X,Y,Z | x,y,z | - | Thể tích | v | - |
| Thời gian | t | - | Cực | p | c |
| Nằm ngang | h | nn | Thẳng đứng | v | tđ |
| Ngang | t | ng | Dọc | l | d |
| Trong | i | tr | Ngoài | e | ng |
| Bản cánh dầm | f | c | Bản bụng dầm | w | b |
| Công suất | p | - | Chức năng của kết cấu | n | - |
| Số ngày | j | ng | Trung bình | m | tb |
| Đặc trưng | k | đt | Định mức,tiêu chuẩn | n | đm |
| Tính toán | d | tt | Bảo đảm | g | bđ |
| Giới hạn, biên | u | gh | Dư | r | d |
| Cả bì, thô, nguyên | b | - |  |  |  |

|  | Chính | Phụ |  | Chính | Phụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Không bì,tịnh,thu hẹp | n | - | áp suất, áp lực | p | - |
| Kéo | t | K | Nén | c | n |
| Cốt thép có ứng lực | p | - | Tải trọng | f | - |
| Nội lực, ứng lực | s | - | Ma sát | f | ms |
| Giới hạn đàn hồi | e | đh | Giới hạn chảy | y | ch |
| Giới hạn dẻo | p | d | Nước | w | n |
| Không khí | a | kk | Khô | d | k |
| Vật liệu | m | vl | Phần hạt cứng của đất | S | - |
| Bê tông | b | - | Bê tông | b | - |
| Cốt thép cứng | a | - | ốt thép không ứng lực | s | - |
| Tải trọng thường xuyên | g | - | Tải trọng tạm thời | v | - |
| Tải trọng đặc biệt | a | đb | Tải trọng gió | ω | g |
| Nhiệt độ | t | - | Lực | f | - |
| Lực ngang | q | - | Lực dọc | n | - |
| Lực ứng suất trước | p | - | Mô men | m | - |
| Xoắn | t | X |  |  |  |

3.2. Đối với các chỉ số hai chữ và ba chữ dùng các kí hiệu sau:

|  | Chính | Phụ |  | Chính | Phụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung bình | mt | tb | Cả bì, thô,nguyên | br | - |
| Không bì,tịnh, thu hẹp | nt | - | Trong | int | tr |
| Ngoài | ext | ng |  |  |  |

|  | Chính | Phụ |  | Chính | Phụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh nghĩa định mức | nom | đm | Đánh giá | est | đg |
| Tính toán | Cat | tt | Trên | sup | tr |
| Dưới | inf | d | Cực đại | max | - |
| Rút gọn,qui đổi | red | rg | Quan trắc | obs | qt |
| Hiệu quả | ef | hq | Cho phép | adm | cp |
| Khai thác, sử dụng | ser | kt | Biến thiên | var | - |
| Tổng | tot | t | Tuyệt đối | abs | td |
| Tương đối | Rel | tgđ | Cực tiểu | min | - |
| Tới hạn | cr | th | Giới hạn | lim | - |
| Đàn hồi | el | đh | Giới hạn tỉ lệ | pr | tl |
| Dẻo | pl | d | Nén | oed | n |
| Tác động động đất | eq | đđ | Nhiệt độ | tem | t |
| Xoắn | tor | x |  |  |  |

Phụ lục

Danh mục kí hiện theo thứ tự chữ cái

1. Chữ cái Latinh viết hoa

A- Diện tích.	 L - Độ chói.

A- Độ hút ẩm. 	L - Múc áp suất âm.

B - Mô đun bước.	 Lp - Mức công suất âm.

B - Độ cứng của tiết diện cấu kiện	M - Mô đun.

C - Nhiệt dung	M - Mô men.

Cc - Hệ số nén	M - Mômen uốn.

D - Mô đun đường kính	N - Lực dọc.

D - Mô men quán tính li tâm của khối lượng	P - Công suất.

D - Mô men quán tính li tâm của tiết diện	P - Lực ứng suất trước.

D - Độ cứng trụ	P - Công suất âm.

D - Đặc trưng quán tính nhiệt	Q - Lực ngang, lực trượt

E - Năng lượng	Q - Lưu lượng dòng chảy.

E - Tác động động đất	Q - Dòng nhiệt.

E - Mô đun đàn hồi	R - Mô dun bán kính

E - Độ rọi	R - Sức bền, sức chồng.

F - Lực	R - Sức bền vật liệu.

F - Tải trọng	R - Nhiệt trở.

G - Trọng lượng	S - Mômen tĩnh của khối lượng

G - Tải trọng thường xuyên	S - Nội lực, ứng lực.

G - Mô đun trượt	S - Mômen tĩnh của tiết diện.

H - Mô đun chiều cao tầng	S - Diện tích mặt cắt ướt của dòng chảy.

H - Độ giảm, cột nước áp lực	S - Hệ số hút nhiệt của vật liệu.

I - Mô men quán tính của tiết diện	Sr - Mức ẩm.

I - Cường độ sáng	T - Chu kì dao động.

I - Cường độ ẩm	T - Nhiệt độ nhiệt động

Ic - Chỉ số sệt	T - Mômen xoắn.

IL - Chỉ số chảy	T -Thời gian hồi âm.

IP - Chỉ số dẻo	V - Thể tích.

L - Chiều dài, nhịp, khẩu độ (nếu là	V - Tải trọng tạm thời.

bản đánh máy) (hoặc I)	W- Công.

L - M00 đun bước	W Tải trọng gió.

W Mômen kháng của

2. Chữ cái Latinh viết thường

a - Khoảng cách, kích thước	e - Tâm sai (của lực)

a -Gia tốc (dài)	e - Hệ số rỗng

a - Hệ số dẫn nhiệt độ	f - Tần sồ dao động

b - Hệ sổ hoạt tính nhiệt của vật liệu	f - Độ uốn, độ vồng hay

b - Chiều rộng	g - Gia tốc trọng trường

c - Lực dính đơn vị của đất	g- Tải trọng phân bổ thường xuyên

c - Nhiệt dung riêng	h - chiều cao

c - Vận tốc âm	i - Độ dốc

c - Hệ số cố kết	i - Bán kính quán tính của khối lượng

d - Chiều sâu	i - Bán kính quán tính của tiết diện

d - Đường kính	i - Độ dốc bề mặt thoáng của dòng chảy

k - Hệ số cứng	s - chiều dài đoạn đường (cong)

k - Hệ số thấm	s - Độ lún (sụt) của nền

k - Hệ sổ truyền nhiệt	t - Chiều dày

l - Chiều dài, nhịp, khẩu độ (hoặc L)	 - Thời gian

m - Mômen uốn trên đơn vị chiều dài	t - Nhiệt độ

hay chiều rộng	t - Mômen xoắn trên đơn vị chiều dài hay

chiều rộng

m - Hệ số lưu lượng của đập tràn	u - Chu vi

m - Khối lượng	u - Chuyển vị thành phần của điểm theo

phương trục x

mv - Hệ số thay đổi thể tích	v - Vận tốc dòng chảy

n - Tần sổ quay, vòng quay trong đơn	v - Vận tốc (dài)

vị thời gian	v - Tải trọng phân bố tạm thời

n - Lực dọc trên đơn vị chiều dài hay	v - Chuyển vị thành phần của

chiều rộng		điểm theo phương trục y

n - Hệ số nhám	x - Chiều cao vùng chịu nén của tiết diện

n - Độ rỗng	x - Chỉ số thuỷ lực của lòng dẫn

p - áp suắt, áp lực	z - Cánh tay đòn nội ngẫu lực

p - áp suất riêng phán của hơi nước	WL - Giới hạn chảy

p - áp suất âm	Wp - Giới hạn dẻo, giới hạn lăn

q - Lực ngang trên đơn vị chiều dài hay	ω - Chuyển vị thành phần của điểm

chiều rộng		theo phương trục z

q - Lưu lượng riêng của dòng chảy	ω - Độ ẩm của đất

q - Mật độ dòng nhiệt	ω - Mô đun vận tốc(đặc trưng vận tốc)

r - Bán kính

r - Khoảng cách tới lõi

s - Bước	ω - Tải trọng gió phân bố

3. Chữ cái Hy Lạp viết hoa

Ф - Độ ẩm tuyết đối	Ф - Quang thông

4. Chữ cái Hy Lạp viết thường

a - Gia tốc gió	ε - Biến dạng dài tương đối

a - Hệ sồ hút ẩm	ε - Hệ số co hẹp

a - Hệ số nở dàI	ε - Hệ số thấm không khí

a - Hệ số toả nhiệt	η - Hệ số hiệu dụng

a - Hệ sồ hấp thụ ánh sáng	η - Độ nhớt động lực

β - Hệ sồ nở thể tích	v - Góc quay, góc xoắn

β - Hệ sổ chói	λ - Chiều dài sóng

γ - Trọng lượng riêng, trọng lượng	λ - Độ mảnh, độ mềm

γ- Hệ số tin cậy, hệ sồ an toàn	λ - Hệ số dẫn nhiệt

γ- Góc trượt	µ - Hệ số ma sát

γ - Chuyển vị góc tương đối	µ - Hệ số cốt thép

γ- Gradien vận tốc	ν - Hệ số Poát xông

δ - Hệ sồ dễ biến dạng	ν - Độ nhớt động

δ - Hệ số thấm hơi nước	- Độ cong

δ - ứng suất pháp tuyến	 - Mật độ khối lượng riêng

δ - Sức căng bề mặt	 - Hệ số phản xạ ánh sáng

τ- ứng suất tiếp tuyến	 - Góc ma sát trong, góc máI tự nhiên

τ - Hệ số xuyên sáng	 - Hệ số vận tốc chảy

 - Góc quay	 - Độ ẩm tương đồi của không khí

 - Hệ sồ uốn dọc	ω - Vận tốc góc

 - Góc ma sát trong của đất	ω - Tần số góc

5. Chỉ số một chữ

a - Cốt thép cứng	i - Bên trong (hoặc int)

a - Diện tích	j - Số ngày

a - Không khí	k - Đặc trưng

a - Tải trọng đặc biệt	l - Dọc

b - Bê tông	m - Mômen

b - Cả bì, thô nguyên (hoặc br)	m - Trung bình (hoặc mt)

c - Nén	n - Chức năng của kết cấu

d - Tính toán	n - Lực dọc

e - Giới hạn đàn hồi	n - Tịnh, không bì, thu hẹp (hoặc nt)

e - NgoàI (hoặc ext)	p - áp suất, áp lực

f - Bản cánh dầm	p - Công suất

f - Lực	p - Cốt thép có ứng lực

f - Ma sát	p - cực

f - Tải trọng	p - Giới hạn dẻo

g - Bảo đảm	p - Lực ứng suất trước

g - Tải trọng thường xuyên	q - Lực ngang

h - Nằm ngang	r - Dư

s - Cốt thép không ứng lực	v - TảI trọng tạm thời

s - Nội lực, ứng lực	v - Thể tích

s Phần hạt cứng của đất	v - Thẳng đứng

t - Kéo	x - Phương trục x

t - Ngang	y - Giới hạn chảy

t - Nhiệt độ (hoặc tem)	y - Phương trục y

t - Thời gian	z - Phương trục z

t - Xoắn (hoặc tor)	ω - Bản bụng dầm

u – Giới hạn, biên	ω - Nước

ω - Tải trọng gió

5. Chỉ số hai và ba chữ

abs - Tuyệt đối	nom - Danh nghĩa, định mức

br - Cả bì, thô, nguyên (hoặc b)	nt- Tịnh, không bì, thu hẹp (hoặc n)

cal - Tính toán	obs - Quan trắc

cr - Tới hạn	oed - Nén

ef - Hiệu quả	pl- Dẻo

el - Đàn hồi	pr - Giới hạn tỉ lệ

eq - Tác động động đất	rel - Tương đối

est - Đánh giá	red - Rút gọn, qui đổi

est - Ngoài (hoặc e)	sdm - Cho phép

inf - Dưới	ser - Khai thác sử dụng

int - trong (hoặc i)	sup - Trên

lim - Giới hạn	tem - Nhiệt độ (hoặc t)

max - Cực đại	tot - Tổng

min - Cực tiểu	tor - Xoắn (hoặc t)

mt - Trung bình (hoặc m)	var - Biến thiên