TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2391 : 1978

HỆ THUỶ LỰC, KHÍ NÉN VÀ BÔI TRƠN - NỐI ỐNG GÓC KHÔNG CHUYỂN BẬC CÓ VÒNG MÍM Pqư 40 MN/m2 (400 KG/cm2) - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Hydraulic pneu matic and lubricating systems - Elbow passage tube connections with cut ring for Pn 40MN/m2 ( 400KGf/cm2) - Construction and basic dimensions.

Lời nói đầu

TCVN 2391 : 1978 do Cục Tiêu chuẩn biên soạn, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

HỆ THUỶ LỰC, KHÍ NÉN VÀ BÔI TRƠN - NỐI ỐNG GÓC KHÔNG CHUYỂN BẬC CÓ VÒNG MÍM Pqư 40 MN/m2 (400 KG/cm2) - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Hydraulic pneu matic and lubricating systems - Elbow passage tube connections with cut ring for Pn 40MN/m2 ( 400KGf/cm2) - Construction and basic dimensions.

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nối ống góc không chuyển bậc vòng mím Pqư 40MN/m2 ( 400KG/cm2), làm việc trong điều kiện môi trường không ăn mòn ở nhiệt độ từ âm 40oC đến dương 120oC.

2. Kết cấu và kích thước cơ bản của cụm nối phải phù hợp với chỉ dẫn trên Hình 1 và trong Bảng 1.

|  | 1- Phần nối góc theo TCVN 2409:1978; 2- Đai ốc nối theo TCVN 2425:1978; 3- Vòng mím theo TCVN 2424:1978; |
| --- | --- |

Hình 1

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

| Lỗ thông quy ước Dqư | Đường kính ngoài của ống, dng |  L | Kích thước “chìa vặn” |  | Khối lượng 1000 chiếc, kg, không lớn hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | S1 |  |
| 3 | 6 | 30 | 14 | 17 | 66,55 |
| 4 | 8 |  | 17 | 19 | 80,12 |
| 5 | 10 | 34 |  | 22 | 118,86 |
| 6 | 12 | 37 | 19 | 24 | 143,18 |
| 8 | 14 | 41 | 22 | 27 | 205,06 |
| 10 | 16 | 43 | 24 | 30 | 247,26 |
| 13 | 20 | 47 | 30 | 36 | 389,92 |
| 16 | 25 | 54 | 36 | 46 | 545,34 |
| 20 | 30 | 62 | 41 | 50 | 962,16 |
| 25 | 38 | 69 | 50 | 60 | 1554,76 |

Ví dụ: Ký hiệu quy ước của cụm nối có Dqư 20 mm.

Cụm nối 20 TCVN 2391 : 1978

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2387 : 1978.