TCVN 2426:1978

NỐI ỐNG DÙNG CHO THỦY LỰC, KHÍ NÉN VÀ BÔI TRƠN - ĐAI ỐC ĐỊNH VỊ ĐỐI VỚI Pqư 40MN/m2 (≈ 400KG/cm2) - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC

Tube connections for hydraulic pneumatic and lubrication - Adjusting nuts for Pn 40MN/m2 (≈ 400Kgf/cm2) - Construction and dimensions.

Lời nói đầu

TCVN 2426:1978 do Cục Tiêu chuẩn biên soạn, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

NỐI ỐNG DÙNG CHO THỦY LỰC KHÍ NÉN VÀ BÔI TRƠN - ĐAI ỐC ĐỊNH VỊ ĐỐI VỚI Pqư 40MN/m2 (≈ 400KG/cm2) - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC

Tube connections for hydraulic pneumatic and lubrication - Adjusting nuts for Pn 40MN/m2 (≈ 400Kgf/cm2) - Construction and dimensions.

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đai ốc định vị để nối các ống dẫn Pqư 40MN/m2 (≈ 400KG/cm2), làm việc trong điều kiện môi trường không ăn mòn ở nhiệt độ từ âm 40oC đến dương 120oC.

2. Kết cấu và kích thước cơ bản của đai ốc định vị phải phù hợp với chỉ dẫn trên Hình 1 và trong Bảng 1.

Hình 1

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

| Ren d |  | d1 | d2 | d3 | D | l (sai lệch giới hạn ± 0,2) | l1 | h | H | A (sai lệch giới hạn ± 0,1) | S | Khối lượng 1000 chiếc, kg, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ mét | Ống | Sai lệch giới hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Theo X | Theo A | + 0,12 - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M14 x 1,5 | - | 17,8 | 17,1 | 1,2 | 27,7 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 1,2 | 24 | 20,46 |
| - | 1/4” | 18,8 | 18,1 |  |  |  | 5,5 | 5,5 | 10,0 |  |  | 21,88 |
| M14 x 1,5 | - | 19,8 | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,92 |
| M16 x 1,5 | - | 21,8 | 21,1 | 1,5 | 31,2 | 2,0 |  |  |  |  | 27 | 25,47 |
| - | 3,8’’ | 22,8 | 22,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,31 |
| M18 x 1,5 | - | 23,8 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,57 |
| M20 x 1,5 | - | 25,8 | 25,1 |  | 36,9 |  |  |  |  |  | 32 | 34,72 |
| - | 1/2” | 26,8 | 26,1 |  |  |  | 6,5 |  | 11,0 | 2,0 |  | 37,77 |
| M22 x 1,5 | - | 27,8 | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,64 |
| M27 x 1,5 | - | 32,8 | 32,1 |  | 41,6 |  | 7,0 | 6,0 | 11,5 | 2,2 | 36 | 39,16 |
| - | 3/4” |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 41,65 |
| M33 x 2 | 1’’ | 39,8 | 39,1 | 2,0 | 53,1 | 2,5 | 8,5 | 7,0 | 15,0 |  | 46 | 95,34 |
| M42 x 2 | 114} } } } } { | 49,8 | 49,1 |  | 63,5 |  | 9,0 |  | 16,0 |  | 55 | 135,08 |
| M48 x 2 | 112} } } } } { | 55,8 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 60 | 140,65 |

Ví dụ: Ký hiệu quy ước của đai ốc định vị có:

Ren hệ mét phần vặn vào M42: đai ốc định vị M42 TCVN 2426:1978;

Ren hệ in sơ 11} } }  over  {4} } } {: đai ốc định vị 11} } }  over  {4} } } { TCVN 2426:1978;

3. Yêu cầu kỹ thuật, lớp phủ và ký hiệu của đai ốc định vị theo tiêu chuẩn tương ứng