TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2025 – 77

LÒ XO XOẮN TRỤ NÉN VÀ KÉO LOẠI II, CẤP 2 BẰNG THÉP MẶT CẮT TRÒN - THÔNG SỐ CƠ BẢN
Cylindrical helical compression (tension) springs of II class and of 2 category made of round steel. Main parameters of colls.

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,25 đến 1250N.

2. Thông số cơ bản của lò xo phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng.

3. Vật liệu: dày loại II và II A* có đường kính từ 0,2 đến 5 mm.

4. Phân loại lò xo – theo TCVN 2018 – 77.

5. Phương pháp xác định các kích thước của lò xo – theo TCVN 2019 – 77.

| Số hiệu của lò xo | Lực lò xo khi biến dạng lớn nhất P3, N | Đường kính của dây d, mm | Đường kính ngoài của lò xo D, mm | Độ cứng của một vòng Z1, N/mm | Biến dạng lớn nhất của một vòng f3, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1,25 | 0,20 | 2,6 | 1,16 | 1,078 |
| 2 | 1,32 |  | 2,5 | 1,32 | 1,000 |
| 3 | 1,40 |  | 2,4 | 1,50 | 0,933 |
| 4 | 1,50 |  | 2,2 2,1 | 2,00 2,33 | 0,750 0,687 |
| 5 | 1,60 |  |  |  |  |
| 6 |  | 0,22 | 2,8 | 1,36 | 1,176 |
| 7 8 | 1,70 | 0,20 0,22 | 2,0 2,6 | 2,74 1,74 | 0,620 0,977 |
| 9 10 | 1,80 | 0,20 0,22 | 1,9 2,5 | 3,26 1,98 | 0,552 0,909 |
| 11 12 | 1,90 | 0,20 0,22 | 1,8 2,4 | 3,91 2,26 | 0,486 0,841 |
| 13 14 | 2,00 | 0,20 0,22 | 1,7 2,2 | 4,74 3,02 | 0,422 0,662 |
| 15 16 17 | 2,12 | 0,20 0,22 0,25 | 1,6 2,1 3,2 | 5,83 3,53 1,52 | 0,364 0,600 1,395 |
| 18 19 20 | 2,24 | 0,20 0,22 0,25 | 1,5 2,0 3,0 | 7,23 4,15 1,88 | 0,308 0,540 1,191 |
| 21 22 23 | 2,36 | 0,20 0,22 0,25 | 1,4 1,9 2,8 | 9,26 4,93 2,36 | 0,255 0,479 1,000 |
| 24 25 26 27 | 2,50 | 0,20 0,22 0,25 0,28 | 1,3 1,8 2,6 3,6 | 12,02 5,94 3,01 1,68 | 0,208 0,421 0,830 1,488 |
| 28 29 30 31 | 2,65 | 0,20 0,22 0,25 0,28 | 1,2 1,7 2,5 3,4 | 16,00 7,22 3,43 2,02 | 0,166 0,367 0,772 1,312 |
| 32 33 34 35 | 2,80 | 0,20 0,22 0,25 0,28 | 1,15 1,6 2,4 3,2 | 18,66 8,92 3,93 2,47 | 0,150 0,314 0,712 1,134 |
| 36 37 38 39 40 | 3,00 | 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,1 1,5 2,2 3,0 3,8 | 21,95 11,16 5,27 3,06 1,89 | 0,137 0,269 0,569 0,980 1,587 |
| 41 42 43 44 45 | 3,15 | 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,05 1,4 2,1 2,8 3,6 | 26,05 14,29 6,17 3,84 2,25 | 0,121 0,220 0,510 0,820 1,400 |
| 46 47 48 49 50 | 3,35 | 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,0 1,3 2,0 2,6 3,4 | 31,25 18,58 7,29 4,93 2,72 | 0,107 0,180 0,460 0,680 1,232 |
| 51 52 53 54 | 3,55 | 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,2 1,9 2,5 3,2 | 24,89 8,70 5,61 3,32 | 0,143 0,408 0,633 1,069 |
| 55 56 57 58 | 3,75 | 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,15 1,8 2,4 3,0 | 29,06 10,49 6,45 4,12 | 0,129 0,357 0,581 0,910 |
| 59 60 61 62 63 | 4,00 | 0,22 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,1 1,7 2,2 2,8 4,8 | 34,38 12,81 8,67 5,19 1,92 | 0,116 0,312 0,461 0,771 2,083 |
| 64 65 66 67 | 4,25 | 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,6 2,1 2,6 4,5 | 15,88 10,20 6,65 2,37 | 0,268 0,417 0,639 1,793 |
| 68 69 70 71 | 4,50 | 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,5 2,0 2,5 4,2 | 20,00 12,10 7,62 2,96 | 0,225 0,372 0,590 1,520 |
| 72 73 74 75 | 4,75 | 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,4 1,9 2,4 4,0 | 25,68 14,45 8,75 3,48 | 0,185 0,329 0,543 1,365 |
| 76 77 78 79 80 | 5,00 | 0,25 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,3 1,8 2,2 3,8 5,2 | 33,75 17,49 11,83 4,12 2,31 | 0,148 0,286 0,423 1,214 2,164 |
| 81 82 83 84 | 5,30 | 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,7 2,1 3,6 5,0 | 21,48 13,89 4,94 2,63 | 0,247 0,372 1,073 2,015 |
| 85 86 87 88 | 5,60 | 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,6 2,0 3,4 4,8 | 26,72 16,46 5,99 3,00 | 0,210 0,340 0,935 1,867 |
| 89 90 91 92 | 6,00 | 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,5 1,9 3,2 4,5 | 33,85 19,81 7,33 3,71 | 0,177 0,303 0,818 1,617 |
| 93 94 95 96 97 | 6,30 | 0,28 0,30 0,36 0,40 0,45 | 1,4 1,8 3,0 4,2 6,0 | 43,75 24,00 9,14 4,66 2,40 | 0,144 0,262 0,689 1,352 2,625 |
| 98 99 100 101 | 6,70 | 0,30 0,36 0,40 0,45 | 1,7 2,8 4,0 5,5 | 29,46 11,55 5,19 3,18 | 0,227 0,580 1,220 2,107 |
| 102 103 104 105 | 7,10 | 0,30 0,36 0,40 0,45 | 1,6 2,6 3,8 5,2 | 36,87 14,94 6,51 3,82 | 0,193 0,457 1,091 1,859 |
| 106 107 108 109 110 | 7,50 | 0,30 0,36 0,40 0,45 0,50 | 1,5 2,5 3,6 5,0 6,5 | 46,88 17,14 7,81 4,35 2,89 | 0,160 0,438 0,960 1,724 2,595 |
| 111 112 113 114 | 8,00 | 0,36 0,40 0,45 0,50 | 2,4 3,4 4,8 6,3 | 19,75 9,48 4,98 3,20 | 0,405 0,844 1,606 2,500 |
| 115 116 117 118 | 8,50 | 0,36 0,40 0,45 0,50 | 2,2 3,2 4,5 6,0 | 26,98 11,66 6,17 3,76 | 0,315 0,729 1,378 2,261 |
| 119 120 121 122 | 9,00 | 0,36 0,40 0,45 0,50 | 2,1 3,0 4,2 5,5 | 31,88 14,57 7,78 5,00 | 0,282 0,618 1,157 1,800 |
| 123 124 125 126 127 | 9,50 | 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 | 2,0 2,8 4,0 5,2 7,5 | 38,08 18,52 9,16 6,02 2,94 | 0,250 0,513 1,037 1,578 3,231 |
| 128 129 130 131 132 | 10,00 | 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 | 1,9 2,6 3,8 5,0 7,0 | 45,99 24,04 10,93 6,86 3,68 | 0,217 0,416 0,915 1,458 2,717 |
| 133 134 135 136 137 138 | 10,60 | 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 1,8 2,5 3,6 4,8 6,5 8,0 | 56,25 27,64 13,12 7,86 4,69 3,20 | 0,188 0,384 0,808 1,349 2,260 3,312 |
| 139 140 141 142 143 | 11,20 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,4 3,4 4,5 6,3 7,5 | 32,00 15,97 9,76 5,20 3,95 | 0,350 0,701 1,148 2,154 2,839 |
| 144 145 146 147 148 | 11,80 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,2 3,2 4,2 6,0 7,0 | 43,90 19,73 12,34 6,12 4,94 | 0,269 0,598 0,956 1,928 2,389 |
| 149 150 151 152 153 | 12,50 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,1 3,0 4,0 5,5 6,5 | 52,10 24,69 14,58 8,16 6,32 | 0,240 0,506 0,857 1,532 1,978 |
| 154 155 156 157 158 | 13,20 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,0 2,8 3,8 5,2 6,3 | 62,50 31,64 17,39 9,84 7,00 | 0,211 0,417 0,759 1,341 1,886 |
| 159 160 161 162 | 14,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,6 3,6 5,0 6,0 | 41,26 20,98 11,23 8,23 | 0,339 0,667 1,247 1,701 |
| 163 164 165 166 167 | 15,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 0,70 | 2,5 3,4 4,8 5,5 9,0 | 47,60 25,63 12,91 11,00 4,20 | 0,315 0,585 1,162 1,364 3,571 |
| 168 169 170 171 172 | 16,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 0,70 | 2,4 3,2 4,5 5,2 8,5 | 55,30 31,75 16,05 13,30 5,06 | 0,289 0,504 0,997 1,203 3,162 |
| 173 174 175 176 177 | 17,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 0,70 | 2,2 3,0 4,2 5,0 8,0 | 76,51 40,00 20,59 15,24 6,17 | 0,222 0,425 0,834 1,115 2,755 |
| 178 179 180 181 | 18,00 | 0,50 0,56 0,60 0,70 | 2,8 4,0 4,8 7,5 | 51,37 24,19 17,49 7,64 | 0,350 0,744 1,029 2,357 |
| 182 183 184 185 186 | 19,00 | 0,50 0,56 0,60 0,70 0,80 | 2,6 3,8 4,5 7,0 10,5 | 67,48 28,91 21,85 9,60 4,49 | 0,282 0,657 0,870 1,979 4,232 |
| 187 188 189 190 191 | 20,00 | 0,50 0,56 0,60 0,70 0,80 | 2,5 3,6 4,2 6,5 10,0 | 78,12 34,98 27,78 12,33 5,26 | 0,256 0,572 0,720 1,622 3,802 |
| 192 193 194 195 | 21,20 | 0,56 0,60 0,70 0,80 | 3,4 4,0 6,3 9,5 | 42,94 32,97 13,67 6,21 | 0,494 0,643 1,651 3,414 |
| 196 197 198 199 | 22,40 | 0,56 0,60 0,70 0,80 | 3,2 3,8 6,0 9,0 | 53,45 39,62 16,14 7,43 | 0,419 0,565 1,388 3,015 |
| 200 201 202 203 204 | 23,60 | 0,56 0,60 0,70 0,80 0,90 | 3,0 3,6 5,5 8,5 11,5 | 67,70 48,00 21,68 8,98 5,50 | 0,349 0,492 1,088 2,628 4,291 |
| 205 206 207 208 209 | 25,00 | 0,56 0,60 0,70 0,80 0,90 | 2,8 3,4 5,2 8,0 11,0 | 87,50 59,04 26,35 10,97 6,37 | 0,286 0,423 0,949 2,279 3,925 |
| 210 211 212 213 | 26,50 | 0,60 0,70 0,80 0,90 | 3,2 5,0 7,5 10,5 | 73,74 30,24 13,59 7,41 | 0,359 0,876 1,950 3,576 |
| 214 215 216 217 218 | 28,00 | 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 | 3,0 4,8 7,0 10,0 13,0 | 93,75 34,79 17,18 8,71 5,79 | 0,299 0,805 1,630 3,215 4,836 |
| 219 220 221 222 | 30,00 | 0,70 0,80 0,90 1,00 | 4,5 6,5 9,5 12,0 | 43,76 22,12 10,30 7,51 | 0,686 1,356 2,913 3,995 |
| 223 224 225 226 | 31,50 | 0,70 0,80 0,90 1,00 | 4,2 6,3 9,0 11,5 | 56,00 24,56 12,35 8,64 | 0,562 1,282 2,551 3,646 |
| 227 228 229 230 231 | 33,50 | 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 | 4,0 6,0 8,5 11,0 14,0 | 66,81 29,13 14,97 10,00 6,82 | 0,501 1,150 2,238 3,350 4,912 |
| 232 233 234 235 236 | 35,50 | 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 | 3,8 5,5 8,0 10,5 13,0 | 80,59 39,45 18,32 11,66 8,68 | 0,440 0,900 1,938 3,044 4,090 |
| 237 238 239 240 241 242 | 37,50 | 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 3,6 5,2 7,5 10,0 12,0 16,0 | 98,45 48,08 22,82 13,72 11,30 6,40 | 0,381 0,780 1,643 2,733 3,318 5,859 |
| 243 244 245 246 247 | 40,00 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 5,0 7,0 9,5 11,5 15,0 | 55,29 28,87 16,28 13,03 7,89 | 0,723 1,386 2,457 3,070 5,070 |
| 248 249 250 251 252 | 42,50 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,8 6,5 9,0 11,0 14,0 | 64,00 37,41 19,53 15,09 9,88 | 0,664 1,136 2,176 2,816 4,302 |
| 253 254 255 256 257 | 45,00 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,5 6,3 8,5 10,5 13,0 | 80,86 41,67 23,70 17,63 12,63 | 0,557 1,080 1,899 2,553 3,563 |
| 258 259 260 261 262 | 47,50 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,2 6,0 8,0 10,0 12,0 | 104,20 49,46 29,15 20,77 16,46 | 0,456 0,960 1,630 2,287 2,886 |
| 263 264 265 266 267 | 50,00 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,0 5,5 7,5 9,5 11,5 | 125,00 67,41 36,42 24,67 19,00 | 0,400 0,742 1,373 2,027 2,632 |
| 268 269 270 271 272 | 53,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 | 5,2 7,0 9,0 11,0 18,0 | 85,52 46,30 29,72 22,01 8,39 | 0,642 1,145 1,783 2,408 6,317 |
| 273 274 275 276 277 | 56,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 | 5,0 6,5 8,5 10,5 17,0 | 95,19 60,11 36,09 25,78 10,13 | 0,588 0,932 1,552 2,172 5,528 |
| 278 279 280 281 282 | 60,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 | 4,8 6,3 8,0 10,0 16,0 | 110,90 67,17 44,62 30,43 12,34 | 0,541 0,893 1,345 1,972 4,862 |
| 283 284 285 286 287 288 | 63,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 | 4,5 6,0 7,5 9,5 15,0 21,0 | 140,60 80,00 55,85 36,27 15,29 8,99 | 0,448 0,788 1,128 1,737 4,120 7,008 |
| 289 290 291 292 293 | 67,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 | 5,5 7,0 9,0 14,0 20,0 | 109,70 71,29 43,70 19,20 10,52 | 0,611 0,940 1,533 3,490 6,369 |
| 294 295 296 297 298 | 71,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 | 5,2 6,5 8,5 13,0 19,0 | 13,500 92,98 53,30 24,61 12,42 | 0,526 0,764 1,332 2,885 5,716 |
| 299 300 301 302 303 | 75,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 | 5,0 6,3 8,0 12,0 18,0 | 156,20 104,00 65,95 32,27 14,86 | 0,480 0,721 1,137 2,324 5,047 |
| 304 305 306 307 308 | 80,00 | 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 | 6,0 7,5 11,5 17,0 24,0 | 124,80 82,93 37,29 17,94 9,60 | 0,641 0,965 2,146 4,458 8,333 |
| 309 310 311 312 313 | 85,00 | 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 | 5,5 7,0 11,0 16,0 22,0 | 171,90 106,30 43,37 21,95 12,74 | 0,494 0,800 1,960 3,872 6,674 |
| 314 315 316 317 | 90,00 | 1,20 1,40 1,60 1,80 | 6,5 10,5 15,0 21,0 | 139,00 50,98 27,24 14,82 | 0,647 1,745 3,304 6,073 |
| 318 319 320 321 | 95,00 | 1,20 1,40 1,60 1,80 | 6,3 10,0 14,0 20,0 | 156,30 60,40 34,37 17,42 | 0,608 1,573 2,764 5,454 |
| 322 323 324 325 326 | 100,00 | 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 | 6,0 9,5 13,00 19,00 26,00 | 187,50 72,29 44,24 20,60 11,57 | 0,533 1,383 2,261 4,854 8,643 |
| 327 328 329 330 | 106,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 | 9,0 12,0 18,0 25,0 | 87,51 58,27 24,69 13,15 | 1,211 1,819 4,293 8,061 |
| 331 332 333 334 | 112,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 | 8,5 11,5 17,0 24,0 | 107,30 67,45 29,94 15,03 | 1,044 1,660 3,741 7,452 |
| 335 336 337 338 339 | 118,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 | 8,0 11,0 16,0 22,0 28,0 | 134,00 78,91 36,66 20,00 13,63 | 0,880 1,496 3,219 5,900 8,657 |
| 340 341 342 343 344 | 125,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 | 7,5 10,5 15,0 21,0 26,0 | 168,90 92,96 45,64 23,33 17,37 | 0,740 1,345 2,739 5,358 7,196 |
| 345 346 347 348 349 | 132,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 | 7,0 10,0 14,0 20,0 25,0 | 218,80 111,20 57,75 27,43 19,78 | 0,603 1,187 2,286 4,812 6,673 |
| 350 351 352 353 | 140,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 | 9,5 13,0 19,0 24,0 | 132,70 74,73 32,57 22,60 | 1,055 1,874 4,298 6,195 |
| 354 355 356 357 358 | 150,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 | 9,0 12,0 18,0 22,0 32,0 | 162,20 98,93 39,06 30,18 15,22 | 0,925 1,516 3,840 4,970 9,855 |
| 359 360 361 362 363 | 160,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 | 8,5 11,5 17,0 21,0 30,0 | 199,80 115,00 47,40 35,32 18,78 | 0,801 1,391 3,376 4,530 8,520 |
| 364 365 366 367 368 | 170,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 | 8,0 11,0 16,0 20,0 28,0 | 250,00 134,90 58,31 41,54 23,56 | 0,680 1,260 2,915 3,852 7,216 |
| 369 370 371 372 | 180,00 | 1,80 2,00 2,20 2,50 | 10,5 15,0 19,0 26,0 | 159,40 72,83 49,41 30,10 | 1,129 2,472 3,643 5,980 |
| 373 374 375 376 377 | 190,00 | 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 | 10,0 14,0 18,0 25,0 36,0 | 189,80 92,59 59,44 34,29 16,78 | 1,001 2,052 3,196 5,541 11,320 |
| 378 379 380 381 382 383 | 200,00 | 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 9,5 13,0 17,0 24,0 34,0 40,0 | 229,60 120,20 72,26 39,30 20,24 16,00 | 0,871 1,664 2,768 5,089 9,882 12,500 |
| 384 385 386 387 388 389 | 212,00 | 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 9,0 12,0 16,0 22,0 32,0 38,0 | 281,20 160,00 89,14 52,68 24,68 18,88 | 0,754 1,325 2,378 4,024 8,590 11,230 |
| 390 391 392 393 394 | 224,00 | 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 11,5 15,0 21,0 30,0 36,0 | 186,60 111,60 61,70 30,54 22,54 | 1,200 2,007 3,630 7,334 9,938 |
| 395 396 397 398 399 | 236,00 | 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 11,0 14,0 20,0 28,0 34,0 | 219,50 142,90 72,89 38,41 27,22 | 1,075 1,652 3,238 6,144 8,670 |
| 400 401 402 403 404 | 250,00 | 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 10,5 13,0 19,0 26,0 32,0 | 260,50 185,90 86,96 49,22 33,18 | 0,960 1,345 2,875 5,079 7,535 |
| 405 406 407 408 409 410 | 265,00 | 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 | 10,0 12,0 18,0 25,0 30,0 45,0 | 312,50 248,90 104,90 56,18 41,15 20,98 | 0,848 1,065 2,526 4,717 6,440 12,630 |
| 411 412 413 414 415 | 280,00 | 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 | 11,5 17,0 24,0 28,0 42,0 | 290,60 127,60 64,54 51,84 26,30 | 0,964 2,194 4,338 5,401 10,650 |
| 416 417 418 419 420 | 300,00 | 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 | 11,0 16,0 22,0 26,0 40,0 | 343,80 158,80 86,84 66,57 30,85 | 0,873 1,889 3,455 4,506 9,724 |
| 421 422 423 424 | 315,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 | 15,0 21,0 25,0 38,0 | 200,00 102,00 76,07 36,51 | 1,575 3,088 4,141 8,628 |
| 425 426 427 428 429 | 335,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 | 14,0 20,0 24,0 36,0 52,0 | 256,80 121,00 87,46 43,71 23,15 | 1,304 2,768 3,830 7,664 14,470 |
| 430 431 432 433 434 | 355,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 | 13,0 19,0 22,0 34,0 50,0 | 337,50 144,50 118,30 52,89 26,30 | 1,052 2,457 3,000 6,712 13,500 |
| 435 436 437 438 439 | 375,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 | 12,0 18,0 21,0 32,0 48,0 | 455,60 174,90 138,90 64,82 30,05 | 0,823 2,144 2,700 5,785 12,480 |
| 440 441 442 443 444 | 400,00 | 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 | 17,0 20,0 30,0 45,0 60,0 | 214,90 164,60 80,64 37,14 24,01 | 1,861 2,430 4,961 10,770 16,660 |
| 445 446 447 448 449 | 425,00 | 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 | 16,0 19,0 28,0 42,0 55,0 | 267,20 198,10 102,00 46,65 31,84 | 1,590 2,145 4,167 9,110 13,350 |
| 450 451 452 453 454 | 450,00 | 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 | 15,0 18,0 26,0 40,0 52,0 | 338,50 240,00 131,70 54,87 38,26 | 1,329 1,875 3,417 8,201 11,760 |
| 455 456 457 458 459 460 | 475,00 | 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 | 14,0 17,0 25,0 38,0 50,0 65,0 | 437,50 294,60 151,20 65,14 43,54 28,94 | 1,086 1,612 3,142 7,292 10,910 16,410 |
| 461 462 463 464 465 | 500,00 | 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 | 16,0 24,0 36,0 48,0 63,0 | 368,70 173,90 78,12 49,77 32,03 | 1,356 2,875 6,400 10,050 15,610 |
| 466 467 468 469 470 | 530,00 | 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 | 15,0 22,0 34,0 45,0 60,0 | 468,80 237,00 94,81 61,73 37,56 | 1,130 2,236 5,590 8,586 14,110 |
| 471 472 473 474 | 560,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 21,0 32,0 42,0 55,0 | 280,00 116,60 77,76 50,00 | 2,000 4,803 7,202 11,200 |
| 475 476 477 478 | 600,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 20,0 30,0 40,0 52,0 | 334,10 145,70 91,65 60,20 | 1,796 4,118 6,547 9,967 |
| 479 480 481 482 | 630,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 19,0 28,0 38,0 50,0 | 402,60 185,20 109,30 68,59 | 1,565 3,402 5,764 9,185 |
| 483 484 485 486 | 670,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 18,0 26,0 36,0 48,0 | 492,20 240,40 131,20 78,60 | 1,361 2,787 5,107 8,524 |
| 487 488 489 490 | 710,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 17,0 25,0 34,0 45,0 | 609,90 276,40 159,70 97,66 | 1,164 2,569 4,445 7,270 |
| 491 492 493 | 750,00 | 4,00 4,50 5,00 | 24,0 32,0 42,0 | 320,00 197,30 123,40 | 2,344 3,801 6,078 |
| 494 495 496 | 800,00 | 4,00 4,50 5,00 | 22,0 30,0 40,00 | 439,00 246,90 145,80 | 1,822 3,240 5,487 |
| 497 498 499 | 850,00 | 4,00 4,50 5,00 | 21,0 28,0 38,0 | 521,00 316,40 173,90 | 1,631 2,686 4,888 |
| 500 501 502 | 900,00 | 4,00 4,50 5,00 | 20,0 26,0 36,0 | 625,00 412,60 209,80 | 1,440 2,181 4,290 |
| 503 504 | 950,00 | 4,50 5,00 | 25,0 34,0 | 476,00 256,30 | 1,996 3,706 |
| 505 506 | 1000,00 | 4,50 5,00 | 24,00 32,00 | 553,00 317,50 | 1,808 3,150 |
| 507 | 1060,00 | 4,50 | 22,0 | 764,50 | 1,386 |
| 508 |  | 5,00 | 30,0 | 400,00 | 2,650 |
| 509 | 1120,00 |  | 28,0 | 513,70 | 2,180 |
| 510 | 1180,00 |  | 26,0 | 674,80 | 1,749 |
| 511 | 1250,00 |  | 25,0 | 781,20 | 1,600 |

* Tạm thời theo ГOTC 9389 – 75 của Liên Xô hay các tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác cho đến khi có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng.