TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4735 - 89

GIẤY BAO GÓI - DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Wrapping and packing paper - Nomenclature of quality indexes

Danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các loại giấy bao gói được qui định trong bảng.

| Tên chỉ tiêu | Giấy báo gói thông dụng | Giấy chống gỉ | Giấy tráng nhựa đường | Giấy tráng parafin công nghiệp | Giấy tráng parafin thực phẩm | Giấy gốc để tráng parafin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Khối lượng riêng, g/cm3 | - | - | - | - | - | + |
| 2. Độ dài đứt, m | + | - | - | - | + | - |
| 3. Độ bền kéo đứt, N | + | - | + | - | - | + |
| 4. Độ chịu thủng, N/m2 | + | - | + | + | + | + |
| 5. Độ chịu gấp, số lần gấp đôi | + | - | + | - | - | - |
| 6. Độ chịu xé, N | + | - | + | - | - | - |
| 7. Độ dãn dài khi kéo, % | + | - | + | - | - | + |
| 8. Độ thấu khí, ml/ph | + | - | + | - | - | - |
| 9. Độ không thấm nước, h | + | - | + | - | - | - |
| 10. Độ hút ẩm, % | - | - | + | - | - | - |
| 11. Độ gia nhựa, mm | + | - | - | - | - | - |
| 12. Độ thấm ướt khi thấm 1 mặt, g | + | - | - | - | - | - |
| 13. Độ thấm hơi nước, g/m2 | - | + | - | + | + | - |
| 14. Độ trắng, % | - | - | - | - | - | + |
| 15. Độ pH lớp phủ | - | - | - | + | + | + |
| 16. Hàm lượng tro, % | + | - | - | - | - | - |
| 17. Độ ẩm, % | + | + | + | - | - | + |
| 18. Khuyết tật trong cuộn, % | + | - | - | - | - | - |
| 19. Khổ giấy, mm | + | - | - | - | - | - |
| 20. Khổ rộng: cuộn, mm lõi, mm | + - | + - | + - | + + | + + | + - |
| 21. Đường kính: cuộn, mm lõi, mm | + - | + - | + - | + + | + + | + - |
| 22. Thời hạn bảo quản trung bình, ngày đêm | - | + | - | - | - | - |
| 23. Tỷ lệ khối lượng lớp phủ, % | - | + | + | + | + | - |
| 24. Khối lượng 1m2, g/m2 | + | + | + | - | - | + |
| 25. Yêu cầu nhãn | + | + | + | + | + | + |
| 26. Yêu cầu bao gói | + | + | + | + | + | + |

Chú thích:

Ký hiệu "+" có sử dụng

Ký hiệu "-" không sử dụng.