TCVN 4634:1988

Ổ LĂN - ĐAI ỐC TRÒN XẺ RÃNH DÙNG CHO ỐNG KẸP VÀ ỐNG GĂNG

Rolling bearings - Slotted round nuts for maperdadater - Sbeeve and drawing sleeve

Lời nói đầu

TCVN 4634:1988 thay thế cho TCVN 1486:1974 và TCVN 1487:1974.

TCVN 4634:1988 phù hợp với ST.SEV 3341:1981.

TCVN 4634:1988 do Học Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) xét duyệt và ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ổ LĂN - ĐAI ỐC TRÒN XẺ RÃNH DÙNG CHO ỐNG KẸP VÀ ỐNG GĂNG

Rolling bearings - Slotted round nuts for maperdadater - Sbeeve and drawing sleeve

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đai ốc tròn xe rãnh dùng cho ống kẹp theo TCVN 1486:1988, ống găng theo TCVN 4637:1988 và để lắp chặt ổ trên trục của máy, thiết bị. Tiêu chuẩn quy định kích thước, yêu cầu kỹ thuật đối với đai ốc, kích thước ren thang của đai ốc, ống găng và ống kẹp.

1. Kích thước

1.1. Kích thước của đai ốc phải phù hợp với chỉ dẫn trên Hình 1, Bảng 1 và Bảng 2.

Hình 1

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

| Ký hiệu quy ước của đai ốc | d | D1 (h12) | d1 | B (h14) |  | b (h14) |  | h (h17) | Sd | Khối lượng của 1 chiếc, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM O | M 10 x 0,75 | 18 | 13,5 | 4 |  | 3 |  | 2+ |  | 0,004 |
| KM 1 | M 12 x 1 | 22 | 17 |  |  |  |  |  |  | 0,007 |
| KM 2 | M 15 x 1 | 25 | 21 | 5 |  | 4 |  | 2+ | 0,04 | 0,010 |
| KM 3 | M 17 x 1 | 28 | 24 |  |  |  |  |  |  | 0,013 |
| KM 4 | M 20 x 1 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  |  | 0,019 |
| KM 5 | M 25 x 1,5 | 38 | 32 | 7 |  | 5 |  | 2+ |  | 0,025 |
| KM 6 | M 30 x 1,5 | 45 | 38 |  |  |  |  |  |  | 0,043 |
| KM 7 | M 35 x 1,5 | 52 | 44 | 8 |  |  |  |  |  | 0,053 |
| KM 8 | M 40 x 1,5 | 58 | 50 | 9 |  | 6 |  | 2,5 |  | 0,085 |
| KM 9 | M 45 x 1,5 | 65 | 56 | 10 |  |  |  |  |  | 0,12 |
| KM 10 | M 50 x 1,5 | 70 | 61 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| KM 11 | M 55 x 2 | 75 | 67 | 11 |  | 7 |  | 3 | 0,05 | 0,16 |
| KM 12 | M 60 x 2 | 80 | 73 |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| KM 13 | M 65 x 2 | 85 | 79 | 12 |  |  |  |  |  | 0,20 |
| KM 14 | M 70 x 2 | 92 | 85 |  |  | 8 |  | 3,5 |  | 0,24 |
| KM 15 | M 75 x 2 | 98 | 90 | 13 |  |  |  |  |  | 0,29 |
| KM 16 | M 80 x 2 | 105 | 95 | 15 |  |  |  |  |  | 0,40 |
| KM 17 | M 85 x 2 | 110 | 102 | 16 |  |  |  |  |  | 0,45 |
| KM 18 | M 90 x 2 | 120 | 108 |  |  | 10 |  | 4 |  | 0,56 |
| KM 19 | M 95 x 2 | 125 | 113 | 17 |  |  |  |  |  | 0,66 |
| KM 20 | M 100 x 2 | 130 | 120 | 18 |  |  |  |  |  | 0,70 |
| KM 22 | M 110 x 2 | 145 | 133 | 19 | 12 |  | 5 |  | 0,06 | 0,97 |
| KML 24 | M 120 x 2 | 145 | 135 | 20 |  |  |  |  |  | 0,78 |
| KM 24 |  | 155 | 138 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |
| KM 25 | M 125 x 2 | 160 | 148 | 21 |  |  |  |  |  | 1,19 |
| KML 26 | M 130 x 2 | 155 | 145 |  |  |  |  |  |  | 0,88 |
| KM 26 |  | 165 | 149 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |
| KM 27 | M 135 x 2 | 175 | 160 | 22 | 14 |  | 6 |  |  | 1,55 |
| KML 28 | M 140 x 2 | 165 | 155 |  | 12 |  | 5 |  |  | 0,99 |
| KM 28 |  | 180 | 160 |  | 14 |  | 6 |  |  | 1,60 |
| KM 29 | M 145 x 2 | 190 | 171 | 24 |  |  |  |  |  | 1,94 |
| KML 30 | M 150 x 2 | 180 | 170 |  |  |  | 5 |  |  | 1,38 |
| KM 30 |  | 195 | 171 |  |  |  | 6 |  |  | 2,03 |
| KM 31 | M 155 x 3 | 200 | 182 | 25 | 16 |  | 7 |  |  | 2,21 |
| KML 32 | M 160 x 3 | 190 | 180 |  | 14 |  | 5 |  |  | 1,56 |
| KM 32 |  | 210 | 182 |  | 16 |  | 7 |  |  | 2,59 |
| KM 33 | M 165 x 3 | 210 | 193 | 26 | 16 |  | 7 |  |  | 2,73 |
| KML 34 | M 170 x 3 | 200 | 190 |  |  |  | 5 |  |  | 1,72 |
| KM 34 |  | 220 | 193 |  |  |  | 7 |  |  | 2,80 |
| KML 36 | M 180 x 3 | 210 | 200 | 27 | 16 |  | 5 |  |  | 1,95 |
| KM 36 |  | 230 | 203 |  | 18 |  | 6 |  |  | 3,07 |
| KML 38 | M 190 x 3 | 220 | 210 | 28 | 16 |  | 5 |  |  | 2,05 |
| KM 38 |  | 240 | 214 |  | 18 |  | 8 |  |  | 3,39 |
| KML 40 | M 200 x 3 | 240 | 222 | 29 | 18 |  | 8 |  |  | 2,98 |
| KM 40 |  | 250 | 226 |  |  |  | 8 |  |  | 3,69 |

CHÚ THÍCH: + Quy định miển dung sai H15.

Bảng 2

Kích thước tính bằng milimét

| Ký hiệu quy ước của đai ốc | d | D1 (h12) | d1 | B (h14) | h (H14) | h (H17) | Sd | Khối lượng của 1 chiếc, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| HM 41 | Tr 205 x 4 | 250 | 232 | 30 | 18 | 8 | 0,06 | 3,43 |
| HM 42 | Tr 210 x 4 | 270 | 238 |  | 20 | 10 | 0,06 | 4,75 |
| HML 43 | Tr 215 x 4 | 260 | 242 | 30 |  | 9 | 0,06 | 3,72 |
| HM 44 | Tr 220 x 4 | 280 | 250 | 32 | 20 | 10 |  | 5,35 |
| HM 47 | Tr 235 x 4 |  | 262 | 30 |  | 9 | 0,06 | 4,29 |
| HM 48 | Tr 240 x 4 | 300 | 270 | 34 | 20 | 10 | 0,06 | 6,20 |
| HML 52 | Tr 260 x 4 | 310 | 290 | 30 |  | 10 | 0,07 | 5,15 |
| HM 52 | Tr 260 x 4 | 330 | 300 | 35 | 24 | 12 |  | 8,40 |
| HML 56 | Tr 280 x 4 |  | 310 | 30 |  | 10 |  | 5,49 |
| HM 58 | Tr 290 x 4 | 365 | 335 | 36 |  | 12 |  | 10,3 |
| HML 60 | Tr 300 x 4 | 360 | 336 | 31 |  | 12 |  | 7,25 |
| HM 62 | Tr 310 x 5 | 380 | 350 | 36 | 24 | 12 |  | 10,3 |
| HML 62 | Tr 320 x 5 |  | 356 | 32 |  |  |  | 7,97 |
| HM 66 | Tr 330 x 5 | 410 | 380 | 40 | 28 | 15 |  | 13,8 |
| HML 69 | Tr 345 x 5 |  | 384 | 33 |  | 13 |  | 9,51 |
| HM 70 | Tr 350 x 5 | 430 | 400 | 42 | 28 | 15 |  | 15,4 |
| HML 73 | Tr 365 x 5 |  | 404 | 35 |  | 13 |  | 10,7 |
| HM 74 | Tr 370 x 5 | 450 | 420 | 45 | 28 | 15 |  | 17,4 |
| HML 77 | Tr 385 x 5 |  | 422 | 37 |  | 14 |  | 11,8 |
| HM 80 | Tr 400 x 5 | 500 | 460 | 46 | 32 | 18 |  | 23,8 |
| HML 82 | Tr 410 x 5 | 480 | 452 | 39 |  | 14 | 0,08 | 14,3 |
| HM 84 | Tr 420 x 5 | 520 | 480 | 49 | 32 | 18 |  | 26,6 |
| HML 86 | Tr 430 x 5 | 500 | 472 | 41 |  | 14 |  | 15,8 |
| HM 88 | Tr 440 x 5 | 540 | 500 | 51 | 36 |  |  | 28,8 |
| HML 90 | Tr 450 x 5 | 520 | 490 | 41 | 32 | 15 |  | 16,3 |
| HM 92 | Tr 460 x 5 | 550 | 510 | 53 | 36 | 20 | 0,08 | 28,8 |
| HML 94 | Tr 470 x 5 | 540 | 510 | 43 | 32 | 25 |  | 18,3 |
| HM 96 | Tr 480 x 5 | 590 | 540 | 56 | 36 | 20 |  | 37,5 |
| HML 98 | Tr 490 x 5 | 570 | 540 | 45 |  | 15 |  | 22,5 |
| HM 102 | Tr 510 x 6 | 620 | 570 | 58 | 40 | 23 |  | 41,2 |
| HML 104 | Tr 520 x 6 | 600 | 570 | 47 | 36 | 15 |  | 25,3 |
| HML 108 | Tr 530 x 6 | 640 | 590 | 60 | 40 | 23 |  | 44,2 |
| HML 108 | Tr 540 x 6 | 620 |  | 49 |  | 20 |  | 27,0 |
| HM 110 | Tr 550 x 6 | 670 | 620 | 63 |  | 23 |  | 53,3 |
| HML 112 | Tr 560 x 6 | 650 | 610 | 60 | 40 | 20 | 0,08 | 32,0 |
| HML 118 | Tr 590 x 6 | 690 | 650 | 63 |  |  |  | 47,7 |
| HML 126 | Tr 630 x 6 | 730 | 690 | 65 | 45 | 20 |  | 52,2 |
| HML 134 | Tr 670 x 6 | 770 | 730 | 70 |  |  | 0,1 | 59,8 |
| HML 142 | Tr 710 x 6 | 830 | 780 |  | 50 | 25 |  | 75,7 |

1.2. Kích thước của đai ốc cố định bằng quai hãm dùng cho ống kẹp phải phù hợp với chỉ dẫn trên Hình 2, Bảng 3.

Hình 2

Bảng 3

Kích thước tính bằng milimét

| Ký hiệu quy ước của đai ốc | d | D1 (h12) | d1 | B (h14) | B (H14) | H (H17) | dp | G | t | Sd | Khối lượng của 1 chiếc, kg ≈ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM 3044 | Tr 220 x 4 | 260 | 242 | 30 | 20 | 9 | 230 | M 6 | 10 | 0,06 | 3,10 |
| HM 3144 |  | 280 | 250 | 32 | 20 | 10 | 239 | M 8 | 16 |  | 5,20 |
| HM 3048 | Tr 220 x 4 | 290 | 170 | 34 | 20 | 10 | 254 | M 8 | 16 |  | 5,201 |
| HM 3148 |  | 300 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 5,95 |
| HM 3052 | Tr 260 x 4 | 310 | 290 | 34 | 20 | 10 | 274 | M 8 | 16 |  | 5,70 |
| HM 3152 |  | 330 | 300 | 36 | 24 | 12 | 282 | M 10 | 18 |  | 8,05 |
| HM 3056 | Tr 280 x 4 | 330 | 310 | 38 | 24 | 10 | 294 | M 8 | 16 |  | 6,80 |
| HM 3156 |  | 350 | 320 |  |  | 12 | 302 | M 10 | 18 |  | 9,05 |
| HM 3060 | Tr 300 x 4 | 360 | 336 | 42 | 24 | 12 | 317 | M 8 | 16 | 0,07 | 9,65 |
| HM 3160 |  | 380 | 340 | 40 |  |  | 327 | M 10 | 18 |  | 12,0 |
| HM 3064 | Tr 320 x 5 | 380 | 356 | 42 | 24 | 12 | 337 | M 8 | 16 |  | 10,0 |
| HM 3164 |  | 400 | 360 |  |  |  | 347 | M 10 | 18 |  | 13,0 |
| HM 3068 | Tr 340 x 5 | 400 | 376 | 45 | 24 | 12 | 357 | M 8 | 16 |  | 12,0 |
| HM 3168 |  | 440 | 400 | 55 | 28 | 15 | 374 | M 12 | 22 |  | 23,0 |
| HM 3072 | Tr 360 x 5 | 420 | 394 | 45 | 28 | 13 | 376 | M 8 | 16 |  | 12,0 |
| HM 3172 |  | 460 | 420 | 58 |  | 15 | 394 | M 12 | 22 |  | 25,0 |
| HM 3076 | Tr 380 x 5 | 450 | 422 | 48 | 28 | 14 | 400 | M 10 | 18 |  | 15,0 |
| HM 3176 |  | 490 | 440 | 60 | 32 | 18 | 416 | M 12 | 22 |  | 31,0 |
| HM 3080 | Tr 400 x 5 | 470 | 442 | 52 | 28 | 14 | 420 | M 10 | 18 |  | 17,0 |
| HM 3180 |  | 520 | 460 | 62 | 32 | 18 | 441 | M 16 | 28 |  | 37,0 |
| HM 3084 | Tr 420 x 5 | 490 | 462 | 52 | 32 | 14 | 440 | M 10 | 18 | 0,08 | 17,5 |
| HM 3184 |  | 540 | 490 | 60 | 32 | 18 | 461 | M 16 | 28 |  | 43,5 |
| HM 3088 | Tr 440 x 5 | 520 | 490 | 60 | 32 | 15 | 464 | M 12 | 22 |  | 26,5 |
| HM 3188 |  | 560 | 510 | 70 | 36 | 20 | 479 | M 16 | 28 |  | 45,5 |
| HM 3092 | Tr 460 x 5 | 540 | 510 | 60 | 32 | 15 | 484 | M 12 | 22 |  | 27,0 |
| HM 3192 |  | 580 | 540 | 75 | 36 | 20 | 499 | M 16 | 28 |  | 50,5 |
| HM 3096 | Tr 480 x 5 | 560 | 530 | 60 | 36 | 15 | 504 | M 12 | 22 |  | 28,5 |
| HM 3196 |  | 620 | 560 | 75 | 36 | 20 | 529 | M 16 | 28 |  | 62,0 |
| HM 30/500 | Tr 500 x 5 | 580 | 550 | 68 | 36 | 15 | 524 | M 12 | 22 | 0,08 | 33,5 |
| HM 31/500 |  | 630 | 580 | 80 | 40 | 23 | 541 | M 16 | 28 |  | 63,5 |
| HM 30/530 | Tr 530 x 6 | 630 | 590 | 68 | 40 | 20 | 557 | M 16 | 28 |  | 42,8 |
| HM 31/530 |  | 670 | 610 | 80 | 40 | 23 | 574 | M 20 | 35 |  | 78,0 |
| HM 30/560 | Tr 560 x 6 | 650 | 610 | 75 | 40 | 20 | 582 | M 16 | 20 |  | 44,2 |
| HM 31/560 |  | 710 | 650 | 85 | 45 | 25 | 607 | M 20 | 35 |  | 88,9 |
| HM30/600 | Tr 600 x 6 | 700 | 660 | 75 | 40 | 20 | 627 | M 16 | 28 |  | 53,8 |
| HM 31/600 |  | 750 | 690 | 85 | 45 | 25 | 647 | M 20 | 35 |  | 94,9 |
| HM 30/630 | Tr 630 x 6 | 730 | 690 | 75 | 45 | 20 | 657 | M 16 | 28 |  | 56,0 |
| HM 30/670 | Tr 670 x 6 | 780 | 740 | 80 | 45 | 20 | 702 | M 16 | 28 | 0,1 | 71,5 |
| HM 30/710 | Tr 710 x 7 | 830 | 780 | 90 | 50 | 25 | 741 | M 16 | 28 |  | 90,7 |

CHÚ THÍCH: Khối lượng được dẫn ra trong Bảng 1 - 3 được tính với khối lượng riêng của thép là 7,85 kg/dm3.

1.3. Kích thước cơ bản của ren hệ mét theo TCVN 2248:1977.

1.4. Prôphin của ren thang theo TCVN 2254:1977.

1.5. Kích thước cơ bản ren thang của đai ốc, ống kẹp và ống găng phải phù hợp với chỉ dẫn trên Hình 3 và Bảng 4.

Hình 3

Bảng 4

Kích thước tính bằng milimét

| Ký hiệu ren | Đường kính ren |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngoài |  | Giữa | Trong |  |
|  | d | D4 | d2 = D2 | d3 | D1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tr 205 x 4 | 205,0 | 205,5 | 203,0 | 200,5 | 201,0 |
| Tr 210 x 4 | 210,0 | 210,5 | 208,0 | 205,5 | 206,0 |
| Tr 215 x 4 | 215,0 | 215,5 | 213,0 | 210,0 | 211,0 |
| Tr 220 x 4 | 220,0 | 220,5 | 218,0 | 215,5 | 216,0 |
| Tr 235 x 4 | 235,0 | 235,5 | 233,0 | 230,5 | 231,0 |
| Tr 240 x 4 | 240,0 | 240,5 | 238,0 | 235,5 | 236,0 |
| Tr 260 x 4 | 260,0 | 260,5 | 258,0 | 255,5 | 256,0 |
| Tr 280 x 4 | 260,0 | 280,5 | 278,0 | 275,5 | 276,0 |
| Tr 290 x 4 | 290,0 | 290,5 | 288,0 | 285,5 | 286,0 |
| Tr 300 x 4 | 300,0 | 300,5 | 298,0 | 295,5 | 296,0 |
| Tr 310 x 5 | 310,0 | 310,5 | 307,5 | 304,5 | 305,0 |
| Tr 320 x 5 | 320,0 | 320,5 | 317,5 | 314,5 | 315,0 |
| Tr 330 x 5 | 330,0 | 330,5 | 327,5 | 324,5 | 325,0 |
| Tr 340 x 5 | 340,0 | 340,5 | 337,5 | 334,5 | 335,0 |
| Tr 345 x 5 | 345,0 | 345,5 | 342,5 | 339,5 | 340,0 |
| Tr 350 x 5 | 350,0 | 350,5 | 347,5 | 344,5 | 345,0 |
| Tr 360 x 5 | 360,0 | 360,5 | 357,5 | 354,5 | 355,0 |
| Tr 365 x 5 | 365,0 | 365,5 | 362,5 | 359,5 | 360,0 |
| Tr 370 x 5 | 370,0 | 370,5 | 367,5 | 364,5 | 365,0 |
| Tr 380 x 5 | 380,0 | 380,5 | 377,5 | 374,5 | 375,0 |
| Tr 385 x 5 | 385,0 | 385,5 | 382,5 | 379,5 | 380,0 |
| Tr 400 x 5 | 400,0 | 400,5 | 397,5 | 394,5 | 395,0 |
| Tr 410 x 5 | 410,0 | 410,5 | 407,5 | 404,5 | 415,0 |
| Tr 420 x 5 | 420,0 | 420,5 | 417,5 | 414,5 | 415,0 |
| Tr 430 x 5 | 430,0 | 430,5 | 427,5 | 424,5 | 425,0 |
| Tr 440 x 5 | 440,0 | 440,5 | 437,5 | 434,5 | 435,0 |
| Tr 450 x 5 | 450,0 | 450,5 | 447,5 | 444,5 | 445,0 |
| Tr 460 x 5 | 460,0 | 460,5 | 457,5 | 454,5 | 455,0 |
| Tr 470 x 5 | 470,0 | 470,5 | 467,5 | 464,5 | 465,0 |
| Tr 480 x 5 | 480,0 | 480,5 | 477,5 | 474,5 | 475,0 |
| Tr 490 x 5 | 490,0 | 490,5 | 487,5 | 484,5 | 485,0 |
| Tr 500 x 5 | 500,0 | 500,5 | 497,5 | 494,5 | 495,0 |
| Tr 510 x 6 | 510,0 | 511,0 | 507,0 | 503,0 | 504,0 |
| Tr 520 x 6 | 520,0 | 521,0 | 517,0 | 513,0 | 514,0 |
| Tr 530 x 6 | 530,0 | 531,0 | 527,0 | 523,0 | 524,0 |
| Tr 540 x 6 | 540,0 | 541,0 | 537,0 | 533,0 | 534,0 |
| Tr 550 x 6 | 550,0 | 551,0 | 547,0 | 543,0 | 544,0 |
| Tr 560 x 6 | 560,0 | 561,0 | 557,0 | 553,0 | 554,0 |
| Tr 590 x 6 | 590,0 | 591,0 | 587,0 | 583,0 | 584,0 |
| Tr 600 x 6 | 600,0 | 601,0 | 597,0 | 593,0 | 594,0 |
| Tr 630 x 6 | 630,0, | 631,0 | 627,0 | 623,0 | 624,0 |
| Tr 670 x 6 | 670,0 | 671,0 | 667,0 | 663,0 | 664,0 |
| Tr 710 x 7 | 710,0 | 710,0 | 706,5 | 702,0 | 703,0 |

1.6. Ký hiệu của đai ốc tròn xẻ rãnh bao gồm ký hiệu quy ước của đai ốc và ký hiệu của tiêu chuẩn này

Đai ốc KM16 TCVN 4634:1988.

1.7. Bảng đối chiếu ký hiệu quy ước của ống kẹp và ống găng, vòng đệm và quai hãm theo TCVN 4634:1988 dùng với đai ốc theo tiêu chuẩn này được trình bày trong TCVN 4632:1988 và TCVN 1486:1988.