TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 105:1988

THUỐC TRỪ SÂU

PHƯƠNG PHÁP THỬ BẢO QUẢN GIA TỐC

Phương pháp này dùng nhiệt độ cao để tăng nhanh sự phân huỷ của thuốc trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây là phương pháp so sánh khả năng sử dụng của thuốc trừ sâu khi lưu giữ trong điều kiện khí hậu nóng, dùng để đánh giá độ bền bảo quản của các loại thuốc trừ sâu khi thử công thức chế biến.

1. Thuốc dạng nhũ dầu

1.1. Dụng cụ:

Thiết bị điều chỉnh được nhiệt độ 54 ± 2oC.

Lọ dung tích 100ml, nút xoáy, có miếng lót polyetylen.

1.2. Tiến hành thử:

Cho khoảng 50ml thuốc dạng nhũ dầu vào lọ, đậy miếng lót polyetylen, đặt lọ vào thiết bị điều chỉnh nhiệt độ ở 54oC. Sau 30 phút đậy nút xoáy vào lọ và để lọ trong điều kiện nhiệt độ 54 ± 2oC trong suốt 14 ngày (hoặc thời gian không liên tục tương đương). Sau đó lấy lọ ra, mở nút xoáy, để lọ nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng rồi đậy nút xoáy lại.

Thử các tính chất vật lý và hoá học của thuốc sau 24 giờ kể từ khi lấy thuốc ra khỏi thiết bị điều chỉnh nhiệt.

2. Thuốc dạng bột thấm nước

2.1. Dụng cụ:

Cốc dung tích 250ml, đường kính trong 6,0-6,5cm.

Miếng kính tròn dùng đậy trên mặt mẫu trong cốc có thể tạo ra áp suất khoảng 25g/cm2.

Thiết bị điều chỉnh được nhiệt độ 54 ± 2oC.

Bình hút ẩm, không có chất hút ẩm.

2.2. Tiến hành thử:

Cho khoảng 20g mẫu vào cốc, dàn đều mặt mẫu. Đặt miếng kính lên mặt mẫu trong cốc và đặt cốc vào thiết bị điều chỉnh nhiệt độ ở 54 ± 2oC trong suốt 14 ngày (hoặc thời gian không liên tục tương đương). Sau đó lấy cốc ra, bỏ miếng kính ra, để nguội cốc trong bình hút ẩm.

Thử các tính chất vật lý và hoá học của thuốc sau 24 giờ kể từ khi lấy thuốc ra khỏi thiết bị điều chỉnh nhiệt.

Lưu ý: Nếu mẫu trở thành dạng đóng bánh cứng thì dùng cái khoan nút đường kính nhỏ lấy mẫu ở một vài điểm đại diện.