TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4572:1988

NƯỚC THẢI

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG

Waste water

Method for the derter mination of coupper content

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu với natri dietyldithiocacbamat để xác định hàm lượng đồng trong nước thải.

1. Phương pháp lấy mẫu

1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556-88

1.2. Mẫy lấy để xác định đồng cần lấy riêng và cố định bằng axit nitric (d = 1,42) với tỉ lệ 3ml axit cho 1000 ml mẫu tới pH là 2. mẫu đã cố định bền trong 1 tháng. Khối lượng mẫu lấy để xác định đồng không nhỏ hơn 500 ml.

2. Phương pháp xác định

2.1. Nguyên tắc

Đồng (II) có mặt trong nước tác dụng với natri dietyldithiocacbamat ở pH là 9 cho phức đồng dietyldithiocacbamat có màu từ vàng đến nâu, phụ thuộc vào hàm lượng đồng có trong nước. Xác định đồng theo cường độ màu.

2.2. Yếu tố cản trở

(Sắt II, sắt III, mangan II, kẽm lớn hơn 10mg/l mới gây cản trở).

2.3. Dụng cụ, thuốc thử, cách xác định theo TCVN 2666-78.