TIÊU CHUẨN NGÀNH

58 TCN 28-74

BẢN VẼ TÀU CÁ

KÝ HIỆU BẰNG CHỮ

1. Đối với các đại lượng ghi bằng chữ trên những bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tàu cá quy định kỹ hiệu như sau:

| Tên gọi | Ký hiệu | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Chiều dài Chiều dài lớn nhất Chiều dài thiết kế Chiều dài hai trục Chiều dài đường nước Chiều rộng tàu Chiều rộng lớn nhất Chiều rộng thiết kế Chiều cao thân tàu Chiều cao mũi tàu Chiều cao đuôi tàu Chiều chìm thân tàu (mớn nước) Chiều chìm thiết kế (mớn nước thiết kế) Chiều chìm trung bình (mớn nước trung bình) Bán kính Bán kính ổn tâm dọc Bán kính ổn tâm ngang Lực, áp suất Số vòng quay Diện tích Khoảng cách sườn | L : l Lmax : lmax Ktk L LĐN B, b Bmax Btk D Dm Dđ d dtk dtb R, r R r P, p n F K.S | L = 20M ; l = 160 m Lmax = 24 m Ktk = 20 m L = 20 m LĐN = 22 m B = 5m, b = 1,2 mm Bmax = 5,6 m Btk = 5 m D = 1,8 m Dm = 1,6 m Dđ = 2,0 m d = 1,4 m dtk = 1,8 m dtb = 1,2 m R = 130 mm, R 30, r = 20 mm R = 20 m r = 2 m P = 16 tấn n = 1500 v/phút F = 50 m2 |

2. Những chữ hoa nên dùng để ký hiệu những kích thước khuôn khổ và kích thước tổng cộng.

| Tên gọi | Ký hiệu | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Diện tích mặt đường nước Thể tích Thể tích lượng chiếm nước Lượng chiếm nước (lượng nước đẩy) Vuông góc Mặt phẳng cắt dọc giữa Đường cơ bản Đường nước Đường nước thiết kế Boong Boong chính Boong trên Boong dưới Boong giữa Sườn Đường chuẩn Nhìn về mũi Nhìn về đuôi Đi lên Đi xuống Mép gấp (mép gấp của các thanh, các mã trong tàu thép) Độ dày tấm thép Mặt cắt ngang giữa Trọng tâm Tâm đẩy Ổn tâm Khoảng cách từ TT đến TĐ | S V    CDO ĐCB ĐN ĐNTK Bg Bgc Bgt Bgd Bgg Sn ĐC Về mũi Về đuôi Lên Xuống Mép δ TT (G) TĐ (C) OT (M) a |  |

Ở trong trường hợp ký hiệu nhiều đại lượng bằng cùng một chữ thì phải thêm chữ số bằng số hay bằng chữ hoặc chữ và số phù hợp, chữ số thứ nhất dùng cho đại lượng thứ hai, chữ số thứ hai dùng cho đại lượng thứ ba vv…

Ví dụ:

d, d1, d2, d3 …

bn, bn1, bn2, bn3 …

Chú thích: Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở TCVN 4-74.