TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 350 - 70

VÒNG ĐỆM HÃM CÓ NHIỀU CÁNH

KÍCH THƯỚC

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho vòng đệm có nhiều cánh, có tác dụng hãm đối với đai ốc tròn có rãnh ở thân theo TCVN 331-69.

2. Hình dáng và kích thước của vòng đệm phải theo hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này.

Hình 10

mm

| Đường kính danh nghĩa của ren | d |  | D |  | D1 |  | b |  | h |  | r | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch giới hạn | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch giới hạn | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch giới hạn | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch giới hạn | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch giới hạn |  |  |
| 4 | 4,2 | +0,16 | 12 | -0,43 | 6 | -0,3 | 1,5 | -0,25 | 2,7 | +0,25 | 0,2 | 0,8 |
| 5 | 5,2 |  | 14 |  | 8 | -0,36 |  |  | 3,2 | +0,3 |  |  |
| 6 | 6,2 | +0,2 | 16 |  | 10 |  | 2,3 |  | 4,2 |  |  |  |
| 8 | 8,5 |  | 20 | -0,52 | 12 | -0,43 | 3,8 | -0,3 | 5,5 |  |  | 1,0 |
| 10 | 10,5 | +0,24 | 24 |  | 16 |  |  |  | 7 | +0,36 |  |  |
| 12 | 12,5 |  | 28 |  | 18 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 16 | 16,5 |  | 32 | -0,62 | 22 | -0,52 | 4,8 |  | 13 | +0,43 | 0,5 |  |
| 20 | 20,5 | +0,28 | 37 |  | 26 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 24 | 24,5 |  | 44 |  | 32 | -0,62 |  |  | 20,5 | +0,52 |  |  |
| 30 | 30,5 | +0,34 | 50 |  | 38 |  |  |  | 26,5 |  |  |  |
| 36 | 36,5 |  | 58 | -0,74 | 45 |  | 5,8 |  | 32,5 | +0,62 |  | 1,6 |
| 42 | 42,5 |  | 67 |  | 52 | -0,74 |  |  | 38 |  |  |  |
| 48 | 48,5 |  | 77 |  | 60 |  | 7,8 | -0,36 | 44 |  | 0,8 |  |
| 56 | 57 | +0,4 | 87 | -0,87 | 70 |  |  |  | 51,5 | +0,74 |  |  |
| 64 | 65 |  | 97 |  | 80 |  |  |  | 59,5 |  |  |  |
| 72 | 73 |  | 107 |  | 90 | -0,87 | 9,5 |  | 67,5 |  |  |  |
| 80 | 81 | +0,46 | 117 |  | 100 |  |  |  | 74,5 |  |  |  |
| 90 | 91 |  | 127 | -1,0 | 110 |  | 11,5 | -0,43 | 84,5 | +0,87 | 1,0 | 2,0 |
| 100 | 101 |  | 137 |  | 120 |  |  |  | 94,5 |  |  |  |
| 110 | 111 |  | 152 |  | 130 | -1,0 |  |  | 104 |  |  |  |
| 125 | 126 | +0,53 | 167 |  | 145 |  |  |  | 118 |  |  |  |
| 140 | 141 |  | 182 | -1,15 | 160 |  | 15,5 |  | 133 | 1,0 |  | 2,5 |
| 160 | 161 |  | 212 |  | 185 | -1,15 |  |  | 153 |  | 1,6 |  |
| 180 | 181 | +0,6 | 232 |  | 205 |  |  |  | 173 |  |  |  |
| 200 | 201 |  | 252 |  | 225 |  |  |  | 193 |  |  |  |

Chú thích:

1) Cho phép chế tạo vòng đệm có nhiều cánh trên vả vòng tròn.

2) Sai lệch giới hạn của chiều dày S theo sai lệch giới hạn của vật liệu tấm dùng để chế tạo vòng đệm.

Ví dụ ký hiệu quy ước của vòng đệm dùng cho đai ốc tròn có rãnh ở thân và đường kính danh nghĩa của ren 20 mm.

Vòng đệm 20 TCVN 350-70

2. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 351-70

3. Bao gói và ghi nhãn theo TCVN 128-63.