TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 205-66

REN ỐNG HÌNH TRỤ

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

1. Tiêu chuẩn này quy định ren hệ Anh có ký hiệu kích thước từ 1/8” đến 12” áp dụng trên các ống.

2. Prôphin và kích thước cơ bản của ren ống hình trụ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong bảng của tiêu chuẩn này.

S = 25,4Z

h = 0,64033 S

r = 3,4882Z

Z = số bước ren trên 1”

Ký hiệu quy ước của ren ống hình trụ theo TCVN 204-66

Ví dụ Ô 3/4" TCVN 205-66

| Ký hiệu kích thước của ren theo insơ | D | Z | S | h | r | F = πdI24 | d | d2 | d1 | D | D2 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đường kính danh nghĩa mm | Số bước ren trên một insơ | Bước ren mm | Chiều cao ren mm | Bán kính góc lượn mm | Diện tích lõi cm2 | Đường kính ren ống |  |  | Đường kính ren khớp nối |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngoài | Trung bình | trong | Ngoài | Trung bình | trong |
|  |  |  |  |  |  |  | Đồng thời cũng là kích thước giới hạn trên mm |  |  | Đồng thời cũng là kích thước giới hạn dưới mm |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1/8” | 9,728 | 28 | 0,907 | 0,581 | 0,125 | 0,576 | 9,680 | 9,147 | 8,566 | Bằng giá trị ở cột 2 | Bằng giá trị ở cột 9 | 8,670 |
| 1/4" | 13,157 | 19 | 1,337 | 0,856 | 0,184 | 1,029 | 13,100 | 12,301 | 11,445 |  |  | 11,560 |
| 3/8” | 16,662 | 19 | 1,337 | 0,856 | 0,184 | 1,755 | 16,600 | 15,806 | 14,950 |  |  | 15,060 |
| 1/2" | 20,955 | 14 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 2,726 | 20,890 | 19,793 | 18,631 |  |  | 18,750 |
| 5/8” | 22,911 | 14 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 3,329 | 22,850 | 21,749 | 20,587 |  |  | 20,710 |
| 3/4" | 26,441 | 14 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 4,568 | 26,380 | 25,279 | 24,117 |  |  | 24,250 |
| 7/8” | 30,201 | 14 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 6,104 | 30,140 | 29,039 | 27,877 |  |  | 28,010 |
| 1” | 33,249 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 7,206 | 33,180 | 31,770 | 30,291 |  |  | 30,430 |
| 1 1/8” | 37,897 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 9,588 | 37,830 | 36,418 | 34,939 |  |  | 35,080 |
| 1 1/4" | 41,910 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11,917 | 41,840 | 40,431 | 38,952 |  |  | 39,100 |
| 1 3/8” | 44,323 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 13,439 | 44,250 | 42,844 | 41,365 |  |  | 41,510 |
| 1 1/2" | 47,803 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 15,795 | 47,730 | 46,324 | 44,845 |  |  | 45,000 |
| 1 3/4" | 53,746 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 20,259 | 53,670 | 52,267 | 50,788 |  |  | 50,940 |
| 2” | 59,614 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 25,211 | 59,540 | 58,135 | 56,656 |  |  | 56,810 |
| 2 1/4" | 65,710 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 30,928 | 65,630 | 64,231 | 62,752 |  |  | 62,910 |
| 2 1/2" | 75,184 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 40,971 | 75,110 | 73,705 | 72,226 |  |  | 72,390 |
| 2 3/4" | 81,534 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 48,492 | 81,460 | 80,055 | 78,576 |  |  | 78,740 |
| 3” | 87,884 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 56,646 | 87,800 | 86,405 | 84,926 |  |  | 85,100 |
| 3 1/2" | 100,330 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 74,466 | 100,250 | 98,851 | 97,372 |  |  | 97,550 |
| 4” | 113,030 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 95,158 | 112,940 | 111,551 | 110,072 |  |  | 110,260 |
| 4 1/2" | 125,730 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 118,383 | 125,640 | 124,251 | 122,772 |  |  | 122,960 |
| 5” | 138,430 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 144,141 | 138,330 | 136,951 | 135,472 |  |  | 135,670 |
| 5 1/2" | 151,130 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 172,434 | 151,040 | 149,651 | 148,172 |  |  | 148,370 |
| 6” | 163,830 | 11 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 203,260 | 163,740 | 162,351 | 160,872 |  |  | 161,070 |
| 7” | 189,230 | 10 | 2,540 | 1,626 | 0,349 | 271,652 | 189,130 | 187,604 | 185,978 |  |  | 186,200 |
| 8” | 214,630 | 10 | 2,540 | 1,626 | 0,349 | 350,921 | 214,530 | 213,004 | 211,378 |  |  | 211,600 |
| 10” | 265,430 | 10 | 2,540 | 1,626 | 0,349 | 539,862 | 265,330 | 263,804 | 262,178 |  |  | 262,400 |
| 12” | 316,230 | 8 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 765,342 | 316,100 | 314,197 | 312,164 |  |  | 312,400 |

Chú thích: Cố gắng không dùng những kích thước trong dấu ngoặc.