TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 209-66

REN HÌNH THANG

CÓ ĐƯỜNG KÍNH 10 – 640 MM

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

1. Tiêu chuẩn này quy định đường kính, bước ren và kích thước prôphin cơ bản của ren hình thang một đầu mối thông dụng.

2. Đường kính và bước ren phải theo bảng 1 của tiêu chuẩn này.

Khi chọn đường kính ren nên ưu tiên lấy dãy 1 trước dãy 2 và dãy 2 trước dãy 3.

mm 					Bảng 1

| Đường kính d |  |  | Bước ren S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dãy 1 | Dãy 2 | Dãy 3 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 3 | 2 |
| 12 |  |  |  | 3 | 2 |
|  | 14 |  |  | 3 | 2 |
| 16 |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 18 |  |  | 4 | 2 |
| 20 |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 22 |  | 8 | 5 | 2 |
|  |  | 24 | 8 | 5 | 2 |
| 26 |  |  | 8 | 5 | 2 |
|  | 28 |  | 8 | 5 | 2 |
|  |  | 30 | 10 | 6 | 3 |
| 32 |  |  | 10 | 6 | 3 |
|  |  | 34 | 10 | 6 | 3 |
|  | 36 |  | 10 | 6 | 3 |
|  |  | 38 | 10 | 6 | 3 |
| 40 |  |  | 10 | 6 | 3 |
|  |  | 42 | 10 | 6 | 3 |
|  | 44 |  | 12 | 8 | 3 |
|  |  | 46 | 12 | 8 | 3 |
|  |  | 48 | 12 | 8 | 3 |
| 50 |  |  | 12 | 8 | 3 |
|  |  | 52 | 12 | 8 | 3 |
|  | 55 |  | 12 | 8 | 3 |
| 60 |  |  | 12 | 8 | 3 |
|  |  | (62) | 16 | 10 | 4 |
|  |  | 65 | 16 | 10 | 4 |
|  | 70 |  | 16 | 10 | 4 |
|  |  | 75 | 16 | 10 | 4 |
|  |  | (78) | 16 | 10 | 4 |
| 80 |  |  | 16 | 10 | 4 |
|  |  | 85 | 20 | 12 | 5 |
|  | 90 |  | 20 | 12 | 5 |
|  |  | 95 | 20 | 12 | 5 |
| 100 |  |  | 20 | 12 | 5 |
|  | 110 |  | 20 | 12 | 5 |
| 120 |  |  | 24 | 16 | 6 |
|  |  | 130 | 24 | 16 | 6 |
|  | 140 |  | 24 | 16 | 6 |
|  |  | 150 | 24 | 16 | 6 |
| 160 |  |  | 24 | 16 | 8 |
|  |  | 170 | 24 | 16 | 8 |
|  | 180 |  | 32 | 20 | 8 |
|  |  | 190 | 32 | 20 | 8 |
| 200 |  |  | 32 | 20 | 10 |
|  |  | 210 | 32 | 20 | 10 |
|  | 220 |  | 32 | 20 | 10 |
|  |  | 240 | 40 | 24 | 12 |
| 250 |  |  | 40 | 24 | 12 |
|  |  | 260 | 40 | 24 | 12 |
|  | 280 |  | 40 | 24 | 12 |
|  |  | 300 | 40 | 24 | 12 |
| 320 |  |  | 48 |  | 12 |
|  |  | 340 | 48 |  | 12 |
|  | 360 |  | 48 |  | 12 |
|  |  | 380 | 48 |  | 12 |
| 400 |  |  | 48 |  | 12 |
|  |  | 420 |  |  | 16 |
|  | 440 |  |  |  | 16 |
|  |  | 460 |  |  | 16 |
|  |  | 480 |  |  | 16 |
| 500 |  |  |  |  | 16 |
|  |  | 520 |  |  | 20 |
|  |  | 540 |  |  | 20 |
|  | 560 |  |  |  | 20 |
|  |  | 580 |  |  | 20 |
| 600 |  |  |  |  | 24 |
|  | 620 |  |  |  | 24 |
|  |  | 640 |  |  | 24 |

Chú thích: Cố gắng không dùng những kích thước trong dấu ngoặc.

3. Prôphin và kích thước cơ bản của ren hình thang phải theo những chỉ dẫn trong hình vẽ và các bảng 2-16 của tiêu chuẩn này.

H = 1,866 S

h1 = 0,5S + Z

h = 0,5 S

d2 = d – 0,5S

d1 = d + 2Z

D1 = D – S

Ký hiệu quy ước của ren hình thang theo TCVN 204-66

Ví dụ T 36 x 6 TCVN 209-66

mm						Bảng 2

| Bước ren S | Chiều cao ren h1 | Chiều cao làm việc của ren h | Khe hở Z | Bán kính góc lượn r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,25 | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | 1,75 | 1,5 | 0,25 |  |
| 4 | 2,25 | 2 | 0,25 |  |
| 5 | 3,0 | 2,5 | 0,5 |  |
| 6 | 3,5 | 3 | 0,5 |  |
| 8 | 4,5 | 4 | 0,5 |  |
| 10 | 5,5 | 5 | 0,5 |  |
| 12 | 6,5 | 6 | 0,5 |  |
| 16 | 9 | 8 | 1 | 0,5 |
| 20 | 11 | 10 | 1 |  |
| 24 | 13 | 12 | 1 |  |
| 32 | 17 | 16 | 1 |  |
| 40 | 21 | 20 | 1 |  |
| 48 | 25 | 24 | 1 |  |

S = 2mm

mm						Bảng 3

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 10 | 7,5 | 9 | 10,5 | 8 | 0,44 |
| 12 | 9,5 | 11 | 12,5 | 10 | 0,71 |
| 14 | 11,5 | 13 | 14,5 | 12 | 1,04 |
| 16 | 13,5 | 15 | 16,5 | 14 | 1,43 |
| 18 | 15,5 | 17 | 18,5 | 16 | 1,89 |
| 20 | 17,5 | 19 | 20,5 | 18 | 2,41 |
| 22 | 19,5 | 21 | 22,5 | 20 | 2,99 |
| 24 | 21,5 | 23 | 24,5 | 22 | 3,63 |
| 26 | 23,5 | 25 | 26,5 | 24 | 4,34 |
| 28 | 25,5 | 27 | 28,5 | 26 | 5,11 |

S = 3 mm

mm						Bảng 4

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 10 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 7 | 0,33 |
| 12 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 9 | 0,57 |
| 14 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 11 | 0,87 |
| 30 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 27 | 5,52 |
| 32 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 29 | 6,38 |
| 34 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 31 | 7,31 |
| 36 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 33 | 8,30 |
| 38 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 35 | 9,35 |
| 40 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 37 | 10,46 |
| 42 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 39 | 11,64 |
| 44 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 41 | 12,88 |
| 46 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 43 | 14,19 |
| 48 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 45 | 15,55 |
| 50 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 47 | 16,98 |
| 52 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 49 | 18,47 |
| 55 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 52 | 20,83 |
| 60 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 57 | 25,07 |

S = 4mm

mm 						Bảng 5

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 16 | 11,5 | 14 | 16,5 | 12 | 1,04 |
| 18 | 13,5 | 16 | 18,5 | 14 | 1,43 |
| 20 | 15,5 | 18 | 20,5 | 16 | 1,89 |
| 62 | 57,5 | 60 | 62,5 | 58 | 25,97 |
| 65 | 60,5 | 63 | 65,5 | 61 | 28,75 |
| 70 | 65,5 | 68 | 70,5 | 66 | 33,70 |
| 75 | 70,5 | 73 | 75,5 | 71 | 39,04 |
| 78 | 73,5 | 76 | 78,5 | 74 | 42,43 |
| 80 | 75,5 | 78 | 80,5 | 76 | 44,77 |

S = 5 mm

mm					Bảng 6

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 22 | 16 | 19,5 | 23 | 17 | 2,01 |
| 24 | 18 | 21,5 | 25 | 19 | 2,54 |
| 26 | 20 | 23,5 | 27 | 21 | 3,14 |
| 28 | 22 | 25,5 | 29 | 23 | 3,80 |
| 85 | 79 | 82,5 | 86 | 80 | 49,02 |
| 90 | 84 | 87,5 | 91 | 85 | 55,42 |
| 95 | 89 | 92,5 | 96 | 90 | 62,21 |
| 100 | 94 | 97,5 | 101 | 95 | 69,40 |
| 110 | 104 | 107,5 | 111 | 105 | 84,95 |

S = 6 mm

mm 					Bảng 7

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 30 | 23 | 27 | 31 | 24 | 4,16 |
| 32 | 25 | 29 | 33 | 26 | 4,91 |
| 34 | 27 | 31 | 35 | 28 | 5,73 |
| 36 | 29 | 33 | 37 | 30 | 6,61 |
| 38 | 31 | 35 | 39 | 32 | 7,55 |
| 40 | 33 | 37 | 41 | 34 | 8,55 |
| 42 | 35 | 39 | 43 | 36 | 9,62 |
| 120 | 113 | 117 | 121 | 114 | 100,29 |
| 130 | 123 | 127 | 131 | 124 | 118,82 |
| 140 | 133 | 137 | 141 | 134 | 138,93 |
| 150 | 143 | 147 | 151 | 144 | 160,61 |

S = 8 mm

mm 					Bảng 8

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 22 | 13 | 18 | 23 | 14 | 1,33 |
| 24 | 15 | 20 | 25 | 16 | 1,77 |
| 26 | 17 | 22 | 27 | 18 | 2,27 |
| 28 | 19 | 24 | 29 | 20 | 2,84 |
| 44 | 35 | 40 | 45 | 36 | 9,62 |
| 46 | 37 | 42 | 47 | 38 | 10,75 |
| 48 | 39 | 44 | 49 | 40 | 11,05 |
| 50 | 41 | 46 | 51 | 42 | 13,20 |
| 52 | 43 | 48 | 53 | 44 | 14,52 |
| 55 | 46 | 51 | 56 | 47 | 16,62 |
| 60 | 51 | 56 | 61 | 52 | 20,43 |
| 160 | 151 | 156 | 161 | 152 | 179,08 |
| 170 | 161 | 166 | 171 | 162 | 203,58 |
| 180 | 171 | 176 | 181 | 172 | 229,66 |
| 190 | 181 | 186 | 191 | 182 | 257,30 |

S = 10 mm

mm					Bảng 9

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 30 | 19 | 25 | 31 | 20 | 2,84 |
| 32 | 21 | 27 | 33 | 22 | 3,46 |
| 34 | 23 | 29 | 35 | 24 | 4,16 |
| 36 | 25 | 31 | 37 | 26 | 4,91 |
| 38 | 27 | 33 | 39 | 28 | 5,73 |
| 40 | 29 | 35 | 41 | 30 | 6,61 |
| 42 | 31 | 37 | 43 | 32 | 7,55 |
| 62 | 51 | 57 | 63 | 52 | 20,43 |
| 65 | 54 | 60 | 66 | 55 | 22,90 |
| 70 | 59 | 65 | 71 | 60 | 27,34 |
| 75 | 64 | 70 | 76 | 65 | 32,17 |
| 78 | 67 | 73 | 79 | 68 | 35,26 |
| 80 | 69 | 75 | 81 | 70 | 37,39 |
| 200 | 189 | 195 | 201 | 190 | 280,55 |
| 210 | 199 | 205 | 211 | 200 | 311,03 |
| 220 | 209 | 215 | 221 | 210 | 343,07 |

S = 12 mm

mm					Bảng 10

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 44 | 31 | 38 | 45 | 32 | 7,55 |
| 46 | 33 | 40 | 47 | 34 | 8,55 |
| 48 | 35 | 42 | 49 | 36 | 9,62 |
| 50 | 37 | 44 | 51 | 38 | 10,75 |
| 52 | 39 | 46 | 53 | 40 | 11,95 |
| 55 | 42 | 49 | 56 | 43 | 13,85 |
| 60 | 47 | 54 | 61 | 48 | 17,35 |
| 85 | 72 | 79 | 86 | 73 | 40,72 |
| 90 | 77 | 84 | 91 | 78 | 46,57 |
| 95 | 82 | 89 | 96 | 83 | 52,81 |
| 100 | 87 | 94 | 101 | 88 | 59,45 |
| 110 | 97 | 104 | 111 | 98 | 73,90 |
| 240 | 227 | 234 | 241 | 228 | 404,71 |
| 250 | 237 | 244 | 251 | 238 | 441,15 |
| 260 | 247 | 254 | 261 | 248 | 479,16 |
| 280 | 267 | 274 | 281 | 268 | 559,90 |
| 300 | 287 | 294 | 301 | 288 | 646,93 |
| 320 | 307 | 314 | 321 | 308 | 740,23 |
| 340 | 327 | 334 | 341 | 328 | 839,82 |
| 360 | 347 | 354 | 361 | 348 | 945,69 |
| 380 | 367 | 374 | 381 | 368 | 1057,84 |
| 400 | 387 | 394 | 401 | 388 | 1176,28 |

S = 16 mm

mm					Bảng 11

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 62 | 44 | 54 | 64 | 46 | 15,21 |
| 65 | 47 | 57 | 67 | 49 | 17,35 |
| 70 | 52 | 62 | 72 | 54 | 21,24 |
| 75 | 57 | 67 | 77 | 59 | 25,52 |
| 78 | 60 | 70 | 80 | 62 | 28,27 |
| 80 | 62 | 72 | 82 | 64 | 30,19 |
| 120 | 102 | 112 | 122 | 104 | 81,71 |
| 130 | 112 | 122 | 132 | 114 | 98,52 |
| 140 | 122 | 132 | 142 | 124 | 116,90 |
| 150 | 132 | 142 | 152 | 134 | 136,85 |
| 160 | 142 | 152 | 162 | 144 | 158,37 |
| 170 | 152 | 162 | 172 | 154 | 181,46 |
| 420 | 402 | 412 | 422 | 404 | 1269,23 |
| 440 | 422 | 432 | 442 | 424 | 1398,67 |
| 460 | 442 | 452 | 462 | 444 | 1534,39 |
| 480 | 462 | 472 | 482 | 464 | 1676,39 |
| 500 | 482 | 492 | 502 | 484 | 1824,67 |

S = 20 mm

mm					Bảng 12

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 85 | 63 | 75 | 87 | 65 | 31,17 |
| 90 | 68 | 80 | 92 | 70 | 36,32 |
| 95 | 73 | 85 | 97 | 75 | 41,85 |
| 100 | 78 | 90 | 102 | 80 | 47,78 |
| 110 | 88 | 100 | 112 | 90 | 60,82 |
| 180 | 158 | 170 | 182 | 160 | 196,07 |
| 190 | 168 | 180 | 192 | 170 | 221,67 |
| 200 | 178 | 190 | 202 | 180 | 248,85 |
| 210 | 188 | 200 | 212 | 190 | 277,59 |
| 220 | 198 | 210 | 222 | 200 | 307,91 |
| 520 | 498 | 510 | 522 | 500 | 1947,82 |
| 540 | 518 | 530 | 542 | 520 | 2107,41 |
| 560 | 538 | 550 | 562 | 540 | 2273,29 |
| 580 | 558 | 570 | 582 | 560 | 2445,45 |

S = 24 mm

mm					Bảng 13

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 120 | 94 | 108 | 122 | 96 | 69,40 |
| 130 | 104 | 118 | 132 | 106 | 84,95 |
| 140 | 114 | 128 | 142 | 116 | 102,07 |
| 150 | 124 | 138 | 152 | 126 | 120,76 |
| 160 | 134 | 148 | 162 | 136 | 141,03 |
| 170 | 144 | 158 | 172 | 146 | 162,86 |
| 240 | 214 | 228 | 242 | 216 | 359,68 |
| 250 | 224 | 238 | 252 | 226 | 394,08 |
| 260 | 234 | 248 | 262 | 236 | 430,05 |
| 280 | 254 | 268 | 282 | 256 | 506,71 |
| 300 | 274 | 288 | 302 | 276 | 589,65 |
| 600 | 574 | 588 | 602 | 576 | 2587,70 |
| 620 | 594 | 608 | 622 | 596 | 2771,17 |
| 640 | 614 | 628 | 642 | 616 | 2960,92 |

S = 32 mm

mm					Bảng 14

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 180 | 146 | 164 | 182 | 148 | 167,42 |
| 190 | 156 | 174 | 192 | 158 | 191,13 |
| 200 | 166 | 184 | 202 | 168 | 216,42 |
| 210 | 176 | 194 | 212 | 178 | 243,29 |
| 220 | 186 | 204 | 222 | 188 | 271,72 |

S = 40 mm

mm					Bảng 15

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 240 | 198 | 220 | 242 | 200 | 307,91 |
| 250 | 208 | 230 | 252 | 210 | 339,80 |
| 260 | 218 | 240 | 262 | 220 | 373,25 |
| 280 | 238 | 260 | 282 | 240 | 444,88 |
| 300 | 258 | 280 | 302 | 260 | 522,79 |

S = 48 mm

mm					Bảng 16

| Trục ren |  | Trục ren và khớp ren | Khớp ren |  | Diện tích lõi F cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài d | Đường kính trong d1 | Đường kính trung bình d2 = D2 | Đường kính ngoài D | Đường kính trong D1 |  |
| 320 | 270 | 296 | 322 | 272 | 572,56 |
| 340 | 290 | 316 | 342 | 292 | 660,52 |
| 360 | 310 | 336 | 362 | 312 | 754,77 |
| 380 | 330 | 356 | 382 | 332 | 855,30 |
| 400 | 350 | 376 | 402 | 352 | 962,11 |

Chú thích:

1. Đường kính ngoài của trục ren cũng là đường kính danh nghĩa của ren.

2. Trong trường hợp truyền lực lớn, prôphin ở chân ren của trục ren chế tạo có góc lượn bán kính r, trị số r quy định trong tiêu chuẩn này là trị số cho phép lớn nhất.

3. Ren hình thang nhiều đầu mối cũng áp dụng prôphin quy định trong tiêu chuẩn này.