TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 135 – 63

CÔN

ĐỘ CÔN THÔNG DỤNG

1. Tiêu chuẩn này quy định những độ côn thông dụng dùng cho các mối nối ghép hình côn.

2. Độ côn K là tỷ số giữa hiệu số đường kính hai mặt cắt ngang của côn với khoảng cách giữa hai mặt cắt đó.

K = = 2 tg (xem hình vẽ)

Góc côn 2 là góc giữa các đường sinh của côn trong mặt cắt qua trục tâm.

Góc nghiêng  là góc giữa đường sinh và trục tâm của côn.

3. Độ côn của các mặt côn ghép với nhau phải chọn theo bảng của tiêu chuẩn này.

| Độ côn K | Góc côn 2 | Góc nghiêng | Trị số ban đầu (K hoặc 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 : 200 | 0o17'11'' | 0o8'36'' | 1 : 200 |
| 1 : 100 | 0o34'23'' | 0o17'11'' | 1 : 100 |
| 1 : 50 | 1o8'45'' | 0o34'23'' | 1 : 50 |
| 1 : 30 | 1o54'35'' | 0o57'17'' | 1 : 30 |
| 1 : 20 | 2o51'51'' | 1o25'56'' | 1 : 20 |
| 1 : 15 | 3o49'6'' | 1o54'33'' | 1 : 15 |
| 1 : 12 | 4o46'19'' | 2o23'9'' | 1 : 12 |
| 1 : 10 | 5o43'29'' | 2o51'45'' | 1 : 10 |
| 1 : 8 | 7o9'10'' | 3o34'35'' | 1 : 8 |
| 1 : 7 | 8o10'16'' | 4o5'8'' | 1 : 7 |
| 1 : 5 | 11o25'16'' | 5o42'38'' | 1 : 5 |
| 1 : 3 | 18o55'29'' | 9o27'44'' | 1 : 3 |
| 1 : 1,866 | 30o | 15o | 30o |
| 1 : 1,207 | 45o | 22o30' | 45o |
| 1 : 0,866 | 60o | 30o | 60o |
| 1 : 0,652 | 75o | 37o30' | 75o |
| 1 : 0,500 | 90o | 45o | 90o |
| 1 : 0,289 | 120o | 60o | 120o |

Chú thích: Các trị số tính toán của góc côn và góc nghiêng ghi trong bảng có độ chính xác đến 1'', còn trị số tính toán của mẫu số trong biểu thức xác định độ côn có độ chính xác đến 0,001. Các trị số ban đầu khi tính toán đều ghi trong bảng.

4. Ngoài các độ côn thông dụng, cho phép dùng độ còn có ứng dụng riêng biệt. Phạm vi sử dụng độ côn có ứng dụng riêng biệt được quy định trong các tiêu chuẩn của từng sản phẩm cụ thể.