TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 89-63

BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:

có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 89-63

có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 89-63

có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 89-63

trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.

mm	Bảng 1

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  | Kích thước danh nghĩa | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 65 |
|  |  | Sai lệch cho phép | -0,36 | -0,43 |  |  | -0,52 |  |  |  |  | -1,00 |  |  |  | -1,20 |  |
| Chiều cao đầu bulông H |  | Kích thước danh nghĩa | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |
|  |  | Sai lệch cho phép | + 0,30 - 0,48 |  | + 0,36 - 0,58 |  |  |  | + 0,43 - 0,70 |  |  |  |  | +0,52 -0,84 |  |  |  |
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D |  | Kích thước danh nghĩa | 11,5 | 13,8 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 57,7 | 63,5 | 75 |
|  |  | Sai lệch cho phép | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -1,9 | -2,1 | -2,4 | -2,9 | +3,2 | -3,8 |
| Đường kính cổ bulông d1 |  | Kích thước danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|  |  | Sai lệch cho phép | +0,16 -0,35 | +0,20 -0,40 |  | +0,24 -0,45 | + 0,24 - 0,50 |  | +0,24 -0,55 | +0,52 -0,55 |  | +0,52 -0,60 |  | +0,52 -0,65 | +0,62 -0,70 | +0,62 -0,75 |  |
| Chiều cao cổ bulông h, không nhỏ hơn |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông |  |  | 0,3 | 0,4 |  |  |  | 0,5 | 0,6 |  | 0,7 |  |  | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Cạnh vát C |  |  | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| Lỗ để cắm chốt chẻ | Đường kính | Kích thước danh nghĩa | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
|  |  | Sai lệch cho phép | + 0,40 |  |  |  |  | + 0,48 |  |  |  |  |  |  |  | + 0,58 |  |
|  | Độ lệch cho phép so với trục tâm của thân |  | 0,20 |  |  | 0,25 |  | 0,30 |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,50 |  |
| Bán kính góc lượn r |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 |

Bảng 2

mm

Chú thích:

1. Những bulông có trị số nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể chế tạo không có cổ và cắt ren đến đầu bulông.

2. Những bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt chẻ cần chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Sai lệch cho phép của kích thước này bằng ± 0,3 bước ren.

2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản xuất quy định.

3. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.

4. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

5. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.

6. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC

BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG

| Chiều dài bulông l, mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chiều dài bulông l, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |
|  | Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép, kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6,009 | 10,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 18 | 6,361 | 11,37 | 19,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 20 | 6,713 | 12,00 | 20,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | 7,065 | 12,64 | 21,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 25 | 7,594 | 13,59 | 22,57 | 33,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | 8,123 | 14,54 | 24,07 | 35,37 | 50,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | 8,475 | 15,18 | 25,07 | 36,75 | 52,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 35 | 9,356 | 16,76 | 27,58 | 40,19 | 57,67 | 81,40 | 107,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 40 | 10,23 | 18,35 | 30,08 | 43,63 | 62,63 | 88,05 | 115,3 | 150,8 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 45 | 11,11 | 19,94 | 32,59 | 47,07 | 67,59 | 94,70 | 123,5 | 161,2 | 204,1 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 50 | 11,99 | 21,53 | 35,10 | 50,51 | 72,56 | 101,2 | 131,7 | 171,6 | 216,8 | 259,6 | - | - | - | - | - | 50 |
| 55 | 12,88 | 23,12 | 37,60 | 53,95 | 77,52 | 108,0 | 139,9 | 182,0 | 229,5 | 274,6 | - | - | - | - | - | 55 |
| 60 | 13,76 | 24,70 | 40,11 | 57,39 | 82,49 | 114,7 | 148,1 | 192,4 | 242,2 | 289,6 | 388,0 | 515,0 | - | - | - | 60 |
| 65 | - | 26,29 | 42,61 | 60,83 | 87,45 | 121,3 | 156,3 | 202,8 | 254,9 | 304,6 | 407,3 | 539,3 | - | - | - | 65 |
| 70 | - | 27,88 | 45,12 | 64,27 | 92,41 | 128,0 | 164,5 | 213,2 | 267,6 | 319,6 | 426,6 | 562,9 | - | - | - | 70 |
| 75 | - | 29,47 | 47,62 | 67,71 | 97,38 | 134,6 | 172,7 | 223,6 | 280,3 | 334,6 | 445,9 | 586,6 | 922,1 | - | - | 75 |
| 80 | - | 31,06 | 50,13 | 74,15 | 102,3 | 141,3 | 181,0 | 234,0 | 293,3 | 349,6 | 465,2 | 610,4 | 956,4 | 1312 | - | 80 |
| 90 | - | - | 55,14 | 78,14 | 112,2 | 154,6 | 197,4 | 254,8 | 318,6 | 379,5 | 503,8 | 657,9 | 1025 | 1406 | 2008 | 90 |
| 100 | - | - | 60,15 | 84,93 | 122,2 | 167,9 | 231,9 | 275,6 | 344,2 | 409,4 | 542,4 | 705,4 | 1094 | 1500 | 2131 | 100 |
| 110 | - | - | 65,17 | 91,82 | 132,1 | 181,2 | 230,4 | 296,4 | 369,8 | 439,3 | 581,0 | 752,9 | 1163 | 1594 | 2254 | 110 |
| 120 | - | - | 70,18 | 98,70 | 142,1 | 194,5 | 246,9 | 317,2 | 395,4 | 469,2 | 619,6 | 800,4 | 1231 | 1688 | 2377 | 120 |
| 130 | - | - | - | 105,6 | 152,0 | 207,8 | 263,4 | 338,0 | 421,0 | 499,1 | 658,2 | 847,9 | 1300 | 1782 | 2501 | 130 |
| 140 | - | - | - | 112,5 | 161,9 | 221,1 | 279,9 | 358,8 | 446,6 | 529,0 | 696,8 | 895,4 | 1369 | 1876 | 2624 | 140 |
| 150 | - | - | - | 119,4 | 171,9 | 234,4 | 296,4 | 379,6 | 472,2 | 559,0 | 735,4 | 942,9 | 1438 | 1970 | 2748 | 150 |
| 160 | - | - | - | 126,3 | 181,8 | 247,7 | 313,0 | 401,0 | 497,2 | 589,0 | 774,0 | 990,4 | 1506 | 2064 | 2871 | 160 |
| 170 | - | - | - | 133,2 | 191,5 | 261,0 | 329,4 | 421,8 | 522,4 | 619,0 | 812,6 | 1037 | 1574 | 2158 | 2995 | 170 |
| 180 | - | - | - | 140,0 | 201,8 | 274,4 | 346,0 | 442,0 | 549,0 | 648,7 | 851,2 | 1085 | 1643 | 2252 | 3118 | 180 |
| 190 | - | - | - | - | - | 287,7 | 362,2 | 463,4 | 574,2 | 678,7 | 889,8 | 1132 | 1711 | 2346 | 3242 | 190 |
| 200 | - | - | - | - | - | 301,1 | 379,0 | 483,6 | 600,2 | 708,6 | 928,4 | 1180 | 1780 | 2440 | 3365 | 200 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1275 | 1918 | 2628 | 3612 | 220 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | 2056 | 2816 | 3859 | 240 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2192 | 3004 | 4105 | 260 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2328 | 3192 | 4351 | 280 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2464 | 3380 | 4597 | 300 |