TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 110-63

ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH, DẸT

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (kiểu I): 		Đai ốc M10 TCVN 110-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):               Đai ốc M10 x 1 TCVN 110-63.

có ren bước lớn (kiểu II):	             Đai ốc II M10 TCVN 110-63.

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):              Đai ốc II M10 x 1 TCVN 110-63.

mm

| Đường kính ren d | S |  | Chiều cao H |  | Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D |  | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Khối lượng 1000 đai ốc, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất |  |  |
| 6 | 10 | -0,36 | 4 | +0,30 -0,75 | 11,5 | 10,9 | 0,5 | 1,795 |
| 8 | 14 | -0,43 | 5 |  | 16,2 | 15,5 |  | 4,623 |
| 10 | 17 |  | 6 |  | 19,6 | 18,9 |  | 8,082 |
| 12 | 19 | -0,52 | 7 | +0,36 -0,90 | 21,9 | 21,1 | 0,6 | 11,13 |
| (14) | 22 |  | 8 |  | 25,4 | 24,5 | 0,7 | 16,36 |
| 16 | 24 |  | 8 |  | 27,7 | 26,3 | 0,8 | 18,16 |
| (18) | 27 |  | 9 |  | 31,2 | 29,6 |  | 26,13 |
| 20 | 30 |  | 9 |  | 34,6 | 33,8 |  | 31,78 |
| (22) | 32 | -1,00 | 10 |  | 36,9 | 35,0 |  | 36,78 |
| 24 | 36 |  | 10 |  | 41,6 | 39,5 | 0,9 | 53,46 |
| (27) | 41 |  | 12 | +0,43 -1,10 | 47,3 | 44,9 |  | 83,81 |
| 30 | 46 |  | 12 |  | 53,1 | 50,4 | 1,0 | 106,8 |
| 36 | 55 | -1,20 | 14 |  | 63,5 | 60,3 |  | 178,3 |
| 42 | 65 |  | 16 |  | 75,0 | 71,2 |  | 289,5 |
| 48 | 75 |  | 18 |  | 86,5 | 81,2 |  | 439,8 |

1. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

3. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.