TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 111-63

ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (kiểu I): 		Đai ốc M10 TCVN 111-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):               Đai ốc M10 x 1 TCVN 111-63.

có ren bước lớn (kiểu II):	             Đai ốc II M10 TCVN 111-63.

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):              Đai ốc II M10 x 1 TCVN 111-63.

mm

| Đường kính ren d | S |  | H |  | D |  | D2 |  | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Số rãnh | b |  | h |  | Độ lệch cho phép của rãnh so với đường tâm | Kích thước chốt chẻ | Khối lượng 1000 đai ốc kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  | Kiểu I | Kiểu II |
| 4 | 7 | -0,36 | 5 | +0,30 -0,75 | 8,1 | 7,6 | - | - | 0,3 | 6 | 1,5 | +0,40 -0,10 | 3 | -0,40 | 0,15 | 1x12 | 0,876 | - |
| 5 | 8 |  | 6 |  | 9,2 | 8,7 | - |  | 0,4 |  | 1,5 |  | 4 | -0,48 |  | 1x12 | 1,36 |  |
| 6 | 10 |  | 8 | +0,36 -0,90 | 11,5 | 10,9 | - |  | 0,5 |  | 2 |  | 5 |  | 0,20 | 1,5x15 | 2,637 |  |
| 8 | 14 | -0,43 | 9 |  | 16,2 | 15,5 | - |  |  |  | 2,5 |  | 5,5 |  |  | 2x20 | 6,629 |  |
| 10 | 17 |  | 12 | +0,43 -1,10 | 19,6 | 18,9 | - |  |  |  | 3 |  | 8 | -0,58 |  | 2,5x25 | 14,01 |  |
| 12 | 19 | -0,52 | 15 |  | 21,9 | 21,1 | 18 | -0,43 | 0,6 |  | 3,5 | +0,48 -0,10 | 10 |  | 0,25 | 3x30 | 20,31 | 19,07 |
| (14) | 22 |  | 15 |  | 25,4 | 24,5 | 20 | -0,52 | 0,7 |  | 3,5 |  | 10 |  |  | 3x30 | 27,92 | 25,38 |
| 16 | 24 |  | 18 |  | 27,7 | 26,3 | 22 |  | 0,8 |  | 5 |  | 12 | -0,70 | 0,30 | 4x35 | 37,48 | 36,23 |
| (18) | 27 |  | 20 | +0,52 -1,60 | 31,2 | 29,6 | 25 |  |  |  | 5 |  | 14 |  |  | 4x40 | 55,50 | 51,61 |
| 20 | 30 |  | 22 |  | 34,6 | 33,8 | 28 |  |  |  | 5 |  | 16 |  |  | 4x40 | 76,60 | 72,09 |
| (22) | 32 | -1,00 | 25 |  | 36,9 | 35,0 | 30 |  |  |  | 6 |  | 18 |  | 0,45 | 5x45 | 91,17 | 85,56 |
| 24 | 36 |  | 25 |  | 41,6 | 39,5 | 34 | -0,62 | 0,9 |  | 6 |  | 18 |  |  | 5x45 | 122,9 | 116,4 |
| (27) | 41 |  | 28 |  | 47,3 | 44,9 | 38 |  |  |  | 6 |  | 20 | -0,84 |  | 5x50 | 172,9 | 169,7 |
| 30 | 46 |  | 30 | +0,62 -2,00 | 53,1 | 50,4 | 42 |  | 1,0 |  | 7 | +0,58 -0,10 | 21 |  |  | 6x60 | 247,0 | 225,6 |
| 36 | 55 | -1,20 | 36 |  | 63,5 | 60,3 | 50 |  |  |  | 7 |  | 26 |  |  | 6x70 | 433,0 | 380,0 |
| 42 | 65 |  | 44 |  | 75,0 | 71,2 | 57 | -0,74 |  |  | 10 |  | 32 | -1,00 | 0,50 | 8x80 | 748,9 | 644,0 |
| 48 | 75 |  | 50 |  | 86,5 | 81,2 | 65 |  |  |  | 10 |  | 38 |  |  | 8x90 | 1171,0 | 1023 |

1. Theo sự thỏa thuận với khách hàng, cho phép chế tạo đại ốc kiểu II có 10 rãnh đối với đường kính ren từ 36-48 mm.

2. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.

3. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

5. Qui tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.