TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 113-63

ĐAI ỐC DẸT NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn:	 Đai ốc M10 TCVN 113-63.

có ren bước nhỏ 1 mm   Đai ốc M10 x 1 TCVN 113-63.

mm

| Đường kính ren d | S |  | H |  | D |  | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Số rãnh | b |  | h |  | Độ lệch cho phép của rãnh so với đường tâm | Kích thước chốt chẻ | Khối lượng 1000 đai ốc kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất |  |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |  |
| 6 | 10 | -0,36 | 5 | +0,30 -0,75 | 11,5 | 10,9 | 0,5 | 6 | 2 | +0,40 -0,10 | 3 | -0,40 -0,48 | 0,20 | 1,5x15 | 1,845 |
| 8 | 14 | -0,43 | 6 |  | 16,2 | 15,5 |  |  | 2,5 |  | 3,5 |  |  | 2x20 | 4,497 |
| 10 | 17 |  | 8 | +0,36 -0,90 | 19,6 | 18,9 |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 2,5x25 | 8,921 |
| 12 | 19 | -0,52 | 10 |  | 21,9 | 21,1 | 0,6 |  | 3,5 | +0,48 -0,10 | 6 |  | 0,25 | 3x30 | 13,48 |
| (14) | 22 |  | 10 |  | 25,4 | 24,5 | 0,7 |  | 3,5 |  | 6 |  |  | 3x30 | 18,37 |
| 16 | 24 |  | 12 | +0,43 -1,10 | 27,7 | 26,3 | 0,8 |  | 5 |  | 7 | -0,58 | 0,30 | 4x35 | 33,67 |
| (18) | 27 |  | 14 |  | 31,2 | 29,6 |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 4x40 | 58,64 |
| 20 | 30 |  | 16 |  | 34,6 | 33,8 |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 4x40 | 63,27 |
| (22) | 32 | -1,00 | 18 |  | 36,9 | 35,0 |  |  | 6 |  | 11 | -0,70 | 0,45 | 5x45 | 69,50 |
| 24 | 36 |  | 18 |  | 41,6 | 39,5 | 0,9 |  | 6 |  | 11 |  |  | 5x45 | 82,95 |
| (27) | 41 |  | 20 | +0,52 -1,60 | 47,3 | 44,9 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 5x50 | 121,1 |
| 30 | 46 |  | 22 |  | 53,1 | 50,4 | 1,0 |  | 7 | +0,58 -0,10 | 13 |  |  | 6x60 | 169,7 |
| 36 | 55 | -1,20 | 28 |  | 63,5 | 60,3 |  |  | 7 |  | 18 |  |  | 6x70 | 236,9 |
| 42 | 65 |  | 32 | +0,62 -2,00 | 75,0 | 71,2 |  |  | 10 |  | 20 | -0,84 | 0,50 | 8x80 | 516,4 |
| 48 | 75 |  | 38 |  | 86,5 | 81,2 |  |  | 10 |  | 26 |  |  | 8x90 | 858,0 |

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.

2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.