TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 115-63

ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (kiểu I):	Đai ốc M10 TCVN 115-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):  	Đai ốc M10 x 1 TCVN 115-63

có ren bước lớn (kiểu II):	Đai ốc II M10 TCVN 115-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):	Đai ốc II M10 x 1 TCVN 115-63

mm

| Đường kính ren d | S |  | Chiều cao H |  | Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D |  | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Khối lượng 1000 đai ốc kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất |  |  |
| 8 | 12 | -0,24 | 6 | -0,48 | 13,8 | 13,4 | 0,3 | 3,667 |
| 10 | 14 |  | 8 | -0,58 | 16,2 | 15,7 |  | 6,175 |
| 12 | 17 |  | 10 |  | 19,6 | 19,1 | 0,4 | 11,67 |
| (14) | 19 | -0,28 | 11 | -0,70 | 21,9 | 21,3 |  | 15,88 |
| 16 | 22 |  | 13 |  | 25,4 | 24,8 |  | 25,62 |
| (18) | 24 |  | 14 |  | 27,7 | 27,0 | 0,5 | 30,08 |
| 20 | 27 |  | 16 |  | 31,2 | 30,5 |  | 43,92 |
| (22) | 30 |  | 18 |  | 34,6 | 33,9 |  | 61,45 |
| 24 | 32 | -0,34 | 19 | -0,84 | 36,9 | 36,1 |  | 72,22 |
| (27) | 36 |  | 22 |  | 41,6 | 40,7 | 0,6 | 104,7 |
| 30 | 41 |  | 24 |  | 47,3 | 46,4 |  | 154,8 |
| 36 | 50 |  | 28 |  | 57,7 | 56,6 |  | 274,1 |
| 42 | 55 | -0,40 | 32 | -1,00 | 63,5 | 62,2 | 0,7 | 344,3 |
| 48 | 65 |  | 38 |  | 75,0 | 73,6 |  | 603,8 |

1. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

3. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.