TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 80-63

BULÔNG THÔ ĐẦU TRÒN KIỂU CHÌM CỔ VUÔNG

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của bulông thô đầu tròn kiểu chìm cổ vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:

có ren bước lớn: Bulông M 12 x 100 TCVN 80-63.

có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 12 x 100 TCVN 80-63.

mm	Bảng 1

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính đầu bulông D | Kích thước danh nghĩa | 10,5 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 28,0 | 35,0 |
|  | Sai lệch cho phép | ± 0,58 | ± 0,70 |  | ± 0,84 |  | ± 1,00 |
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
|  | Sai lệch cho phép | ± 0,48 |  | ± 0,58 |  | ± 0,7 |  |
| l1 | Kích thước danh nghĩa | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Sai lệch cho phép | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,7 |  |  |
| Kích thước cổ vuông a hay đường kính thân d1 | Kích thước danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|  | Sai lệch cho phép | + 0,30 - 0,35 | + 0,36 - 0,40 |  | + 0,43 - 0,45 | + 0,43 - 0,50 | + 0,84 - 0,55 |
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,7 |  |

mm	Bảng 2

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài bulông l |  | Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) |  |  |  |  |  |
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ± 1,5 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 30 |  | 20 | 20 | 20 | 18 | - | - |
| 35 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 40 |  | 20 | 20 | 25 | 25 | - | - |
| 45 |  | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | - |
| 50 |  | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | - |
| 55 | ± 2,0 | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 60 |  | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 65 |  | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 70 |  | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 75 |  | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 80 |  | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 90 |  | - | - | - | 35 | 40 | 45 |
| 100 |  | - | - | - | 35 | 40 | 45 |
| 110 | ± 2,5 | - | - | - | 35 | 40 | 45 |
| 120 |  | - | - | - | 35 | 40 | 45 |
| 130 |  | - | - | - | - | 40 | 45 |
| 140 |  | - | - | - | - | 40 | 45 |
| 150 |  | - | - | - | - | 40 | 45 |
| 160 |  | - | - | - | - | 40 | 45 |
| 180 |  | - | - | - | - | 45 | 50 |
| 200 |  | - | - | - | - | 45 | 50 |
| Sai lệch cho phép của chiều dài ren lo |  | +3 |  | +4 |  | +5 |  |

2. Đường kính thân bu lông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản xuất quy định.

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.

4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC

BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG

| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|  | Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép, kg |  |  |  |  |  |
| 25 | 5,722 | 9,917 | - | - | - | - |
| 30 | 6,603 | 11,50 | 20,92 | 31,09 | - | - |
| 35 | 7,484 | 13,09 | 23,43 | 34,54 | - | - |
| 40 | 8,365 | 14,68 | 25,94 | 37,98 | - | - |
| 45 | 9,246 | 16,27 | 28,44 | 41,43 | 80,53 | - |
| 50 | 10,13 | 17,86 | 30,95 | 44,87 | 87,19 | - |
| 55 | - | 19,44 | 33,45 | 48,32 | 93,85 | 150,0 |
| 60 | - | 21,03 | 35,96 | 51,76 | 100,5 | 160,4 |
| 65 | - | - | 38,46 | 55,20 | 107,2 | 170,8 |
| 70 | - | - | 40,97 | 58,65 | 113,8 | 181,2 |
| 75 | - | - | 43,48 | 62,09 | 120,5 | 191,6 |
| 80 | - | - | 45,98 | 65,54 | 127,1 | 202,0 |
| 90 | - | - | - | 72,43 | 140,5 | 222,8 |
| 100 | - | - | - | 79,31 | 153,7 | 243,6 |
| 110 | - | - | - | 86,20 | 167,1 | 264,4 |
| 120 | - | - | - | 93,09 | 180,4 | 285,2 |
| 130 | - | - | - | - | 193,7 | 306,0 |
| 140 | - | - | - | - | 207,0 | 326,8 |
| 150 | - | - | - | - | 220,3 | 347,6 |
| 160 | - | - | - | - | 233,6 | 368,4 |
| 180 | - | - | - | - | 260,3 | 410,0 |
| 200 | - | - | - | - | 286,9 | 451,5 |