TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 78-63

BULÔNG THÔ ĐẦU CHỎM CẦU CÓ NGẠNH DÙNG CHO GỖ

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của bulông thô dầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm; chiều dài 100 mm:

có ren bước  lớn: Bulông M10 x 100 TCVN 78-63

có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM10 x 100 TCVN 78-63.

mm	Bảng 1

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính đầu bulông D | Kích thước danh nghĩa | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 35 | 44 |
|  | Sai lệch cho phép | ± 1,1 | ± 1,3 |  |  | ± 1,6 |  |  |
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  | Sai lệch cho phép | ± 0,30 | ± 0,36 |  | ± 0,43 |  |  | ± 0,84 |
| Đường kính thân bulông (theo hình A) d1 | Kích thước danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|  | Sai lệch cho phép | + 0,30 - 0,35 | + 0,36 - 0,40 |  | +0,43 -0,45 | +0,43 -0,50 |  | +0,84 -0,55 |
| Bán kính chỏm cầu R |  | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 26 | 32 |
| Chiều cao ngạnh | h | 3,5 | 4,3 | 5,5 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | 9,9 |
|  | h1 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Sai lệch cho phép | -0,6 | -0,8 | -1 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | -1,8 |
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 |
| Bán kính góc lượn r |  | 0,5 |  |  | 0,8 |  | 1,0 |  |

mm	Bảng 2

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài bulông l |  | Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) |  |  |  |  |  |  |
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ± 1,5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 30 |  | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 35 |  | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 40 |  | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | - |
| 45 |  | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | - |
| 50 |  | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | - |
| 55 | ± 2,0 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 60 |  | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 65 |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 70 |  | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 80 |  | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 90 |  | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 100 |  | - | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 110 | ± 2,5 | - | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 120 |  | - | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 130 |  | - | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 140 |  | - | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 150 |  | - | - | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 160 |  | - | - | - | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 180 |  | - | - | - | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 200 |  | - | - | - | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Độ sai lệch cho phép của chiều dài ren lo |  | +3 |  | +4 |  |  | +5 |  |

2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản xuất quy định.

3. Cho phép giảm bớt mép của ngạnh một ít và ngạnh có thể khuyết cục bộ nếu kích thước của nó không ra ngoài sai lệch cho phép đã quy định.

4. Cho phép giảm bớt mép của đầu bulông nếu kích thước của đầu bulông không ra ngoài sai lệch cho phép đã quy định.

5. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

6. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.

7. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC

BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG

| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|  | Khối lượng 1000, chiếc bu lông bằng thép, kg |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 7,283 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 8,164 | 15,29 | - | - | - | - | - |
| 35 | 9,045 | 16,88 | - | - | - | - | - |
| 40 | 9,926 | 18,47 | 32,39 | 51,29 | 72,49 | 99,68 | - |
| 45 | 10,80 | 20,06 | 34,89 | 54,74 | 77,45 | 106,3 | - |
| 50 | 11,68 | 21,65 | 37,40 | 58,18 | 82,42 | 113,0 | - |
| 55 | 12,57 | 23,23 | 39,91 | 61,62 | 87,38 | 119,6 | 182,8 |
| 60 | 13,45 | 24,82 | 42,41 | 65,07 | 92,35 | 126,3 | 193,2 |
| 65 | 14,33 | 26,41 | 44,92 | 68,51 | 97,31 | 132,9 | 203,6 |
| 70 | 15,21 | 28,00 | 47,42 | 71,95 | 102,3 | 139,6 | 214,0 |
| 80 | 16,98 | 31,17 | 52,44 | 78,84 | 112,2 | 152,9 | 234,8 |
| 90 | 18,74 | 34,35 | 57,45 | 85,73 | 122,1 | 166,2 | 255,6 |
| 100 | - | 37,52 | 62,46 | 92,62 | 132,1 | 179,5 | 276,4 |
| 110 | - | - | 67,47 | 99,51 | 142,0 | 192,9 | 297,2 |
| 120 | - | - | 72,49 | 106,4 | 151,9 | 206,2 | 318,0 |
| 130 | - | - | 77,50 | 113,3 | 161,9 | 219,5 | 338,8 |
| 140 | - | - | 82,51 | 120,1 | 171,8 | 232,8 | 359,6 |
| 150 | - | - | 87,53 | 127,0 | 181,8 | 246,1 | 380,4 |
| 160 | - | - | - | 133,9 | 191,7 | 259,4 | 401,1 |
| 180 | - | - | - | 147,7 | 211,6 | 286,1 | 442,7 |
| 200 | - | - | - | 161,5 | 231,5 | 312,7 | 484,3 |