TCVN 4241:1986

VÒNG CHẶN PHẲNG ĐÀN HỒI LỆCH TÂM DÙNG CHO TRỤC VÀ RÃNH LẮP VÒNG CHẶN - KÍCH THƯỚC

Retaining spring flat eccentric rings for schafts and grooves for them - Dimensions

Lời nói đầu

TCVN 4241:1986 thay thế TCVN 2541:1978 và TCVN 1038:1971;

TCVN 4241:1986 do Viện máy công cụ và dụng cụ - Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

VÒNG CHẶN PHẲNG ĐÀN HỒI LỆCH TÂM DÙNG CHO TRỤC VÀ RÃNH LẮP VÒNG CHẶN - KÍCH THƯỚC

Retaining spring flat eccentric rings for schafts and grooves for them - Dimensions

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng để cố định các ổ lăn, các chi tiết máy lắp trên trục và các cụm máy khác.

3. Kết cấu, kích thước vòng chặn và rãnh để lắp vòng chặn phải theo chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2543:1986.

mm

| Đường kính trục d | Vòng chặn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rãnh |  |  |  |  | Lực dọc trục cho phép KN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d2 |  | d3 (h14) | d4 (H13) | S (h12) | r1 min | r2 h14 | r3 = l1 | r4 | r5 max | b h14 | l H14 | D Max | e | Khối lượng 1000 chiếc kg ≈ | D1 |  | b1 (H13) | h min | r max |  |
|  | Danh nghĩa | Sai lệch giới hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | danh nghĩa | sai lệch giới hạn |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 3,7 | + 0,075 - 0,15 | 5,06 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 1,7 | 1,6 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 9,0 | 0,22 | 0,022 | 3,0 | - 0,075 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,294 |
| 5 | 4,7 |  | 6,36 |  | 0,6 |  | 3,6 | 2,1 |  |  | 1,1 |  | 10,7 | 0,27 | 0,066 | 4,8 |  | 0,7 |  |  | 0,363 |
| 6 | 5,6 |  | 7,50 |  |  |  | 4,4 | 2,6 |  |  | 1,3 | 0,8 | 12,1 | 0,35 | 0,084 | 5,7 |  | 0,8 | 0,45 |  | 0,647 |
| 7 | 6,5 | + 0,09 - 0,18 | 8,60 | 1,4 | 0,8 |  | 5,0 | 2,9 | 2,0 |  | 1,4 |  | 13,9 |  | 0,121 | 6,7 | - 0,09 | 0,9 |  | 0,1 | 0,764 |
| 8 | 7,4 |  | 9,50 |  |  | 0,2 | 5,7 | 3,1 |  |  | 1,5 |  | 15,1 | 0,45 | 0,158 | 7,6 |  |  | 0,60 |  | 1,180 |
| 9 | 8,4 |  | 10,90 |  |  |  | 6,2 | 3,2 |  |  | 1,7 | 1,0 | 16,1 |  | 0,240 | 8,6 |  |  |  |  | 1,370 |
| 10 | 9,3 | + 0,15 - 0,30 | 12,00 | 1,5 | 1,0 |  | 6,6 | 1,8 | 1,5 |  | 1,8 | 2,0 | 17,3 |  | 0,340 | 9,6 |  | 1,2 |  |  | 1,470 |
| 11 | 10,2 |  | 12,80 |  |  |  | 7,1 |  | 2,0 |  |  | 3,0 | 18,3 | 0,5 | 0,410 | 10,5 | - 0,18 |  | 0,75 |  | 2,060 |
| 12 | 11,0 | + 0,18 - 0,36 | 13,60 | 1,7 |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  | 19,4 |  | 0,500 | 11,5 |  |  |  |  | 2,160 |
| 13 | 11,9 |  | 14,90 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 2,0 |  | 20,6 |  | 0,530 | 12,4 |  |  | 0,90 |  | 2,840 |
| 14 | 12,9 |  | 16,10 |  |  |  | 8,6 |  |  |  | 2,1 |  | 21,8 |  | 0,640 | 13,4 |  |  |  |  | 3,040 |
| 15 | 13,8 |  | 17,20 |  |  |  | 9,1 |  |  |  | 2,2 |  | 23,0 |  | 0,670 | 14,3 |  |  | 1,1 |  | 3,820 |
| 16 | 14,7 |  | 18,10 |  |  |  | 9,6 |  | 2,5 |  |  |  | 24,2 |  | 0,700 | 15,2 |  |  | 1,2 |  | 4,600 |
| 17 | 15,7 |  | 19,10 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 2,3 |  | 25,4 | 0,6 | 0,820 | 16,2 |  |  |  |  | 4,900 |
| 18 | 16,5 |  | 20,10 |  | 1,2 |  | 10,6 | 2,0 |  |  | 2,4 |  | 26,6 |  | 1,110 | 17,0 |  | 1,4 | 1,5 |  | 6,470 |
| 19 | 17,5 |  | 21,30 | 2,0 |  |  | 11,1 |  |  |  | 2,5 |  | 27,6 |  | 1,220 | 18,0 |  |  |  |  | 6,860 |
| 20 | 18,5 | + 0,21 - 0,42 | 22,50 |  |  |  | 11,5 |  | 3,0 |  | 2,6 |  | 28,8 |  | 1,300 | 19,0 | -0,21 |  |  |  | 7,250 |
| 22 | 20,5 |  | 24,70 |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 2,8 |  | 31,4 | 0,7 | 1,500 | 21,0 |  |  |  |  | 7,940 |
| 24 | 22,2 |  | 26,80 |  |  |  | 13,6 |  |  |  | 3,0 |  | 33,8 |  | 1,770 | 22,9 |  |  | 1,7 |  | 9,640 |
| 25 | 23,2 |  | 27,80 |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  |  | 34,8 |  | 1,900 | 23,9 |  |  |  |  | 10,000 |
| 26 | 24,2 |  | 28,80 |  |  |  | 14,6 |  |  |  | 3,1 |  | 36,0 | 0,8 | 1,960 | 24,9 |  |  |  |  | 10,400 |
| 28 | 25,9 |  | 30,70 |  |  |  | 15,5 |  |  |  | 3,2 |  | 38,4 |  | 3,120 | 26,6 |  | 1,75 | 2,1 |  | 14,100 |
| 029 | 26,9 | + 0,21 - 0,42 | 32,10 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 16,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 3,0 | 39,6 | 0,8 | 3,540 | 27,6 |  | 1,75 | 2,1 | 0,1 0,2 | 14,700 |
| 30 | 27,9 |  | 33,10 |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 3,5 |  | 41,0 | 0,9 | 3,68 | 28,6 |  |  |  |  | 15,2 |
| 32 | 29,6 |  | 35,00 | 2,5 2,5 |  |  | 18,0 | 3,0 |  | 2,0 | 3,6 |  | 43,4 |  | 3,78 | 30,3 | - 0,25 |  | 2,6 |  | 19,6 |
| 34 | 31,5 | + 0,25 - 0,50 | 37,30 |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 3,8 |  | 45,8 |  | 4,06 | 32,3 |  |  |  |  | 20,9 |
| 35 | 32,2 |  | 38,00 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 3,9 | 6,0 | 47,2 | 1,0 | 4,27 | 33,0 |  |  | 3,0 |  | 25,2 |
| 36 | 33,2 |  | 39,20 |  |  |  | 19,8 |  |  |  | 4,0 |  | 48,2 |  | 5,03 | 34,0 |  |  |  |  | 25,9 |
| 37 | 34,2 |  | 40,40 |  |  |  | 20,3 |  |  |  | 4,1 |  | 49,4 |  | 5,08 | 35,0 |  |  |  |  | 26,6 |
| 38 | 35,2 |  | 41,40 |  |  |  | 20,8 |  |  |  | 4,2 |  | 50,6 | 1,1 | 5,14 | 36,0 |  |  |  |  | 27,3 |
| 40 | 36,5 | + 0,39 - 0,78 | 43,10 |  |  |  | 22,1 | 3,5 |  |  | 4,4 |  | 53,2 |  | 5,52 | 37,5 |  |  | 3,8 |  | 35,8 |
| 42 | 38,5 |  | 45,30 |  |  |  | 23,1 |  |  |  | 4,5 |  | 56,2 |  | 5,94 | 39,5 |  |  |  |  | 37,6 |
| 45 | 41,5 |  | 48,50 |  |  |  | 24,6 |  |  |  | 4,7 |  | 59,6 | 1,2 | 6,85 | 42,3 |  |  |  |  | 40,5 |
| 48 | 44,5 |  | 52,10 |  |  |  | 26,1 |  |  |  | 5,0 |  | 63,0 |  | 7,23 | 45,5 |  |  |  |  | 43,1 |
| 50 | 45,0 |  | 53,40 |  | 2,0 |  | 27,0 | 4,0 |  |  | 5,1 |  | 65,0 | 1,3 | 10,20 | 47,0 |  | 2,15 | 4,5 |  | 53,9 |
| 52 | 47,8 |  | 55,40 |  |  |  | 28,0 |  | 4,0 |  | 5,2 |  | 67,2 |  | 11,10 | 49,0 |  |  |  |  | 56,8 |
| 55 | 50,8 | + 0,46 - 0,92 | 59,00 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 5,4 |  | 70,8 |  | 11,40 | 51,0 | - 0,30 |  |  |  | 59,3 |
| 56 | 51,8 |  | 60,00 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 5,5 |  | 71,8 | 1,4 | 11,80 | 53,0 |  |  |  |  | 60,4 |
| 58 | 53,8 |  | 62,20 |  |  |  | 31,4 |  |  |  | 5,6 |  | 73,8 |  | 12,60 | 55,0 |  |  |  |  | 62,7 |
| 60 | 55,8 |  | 64,60 |  |  |  | 32,4 |  |  |  | 5,8 |  | 76,0 |  | 12,90 | 57,0 |  |  |  |  | 64,9 |
| 62 | 57,8 |  | 66,80 |  |  |  | 33,4 |  |  |  | 6,0 |  | 78,2 | 1,5 | 15,00 | 59,0 |  |  |  |  | 67,0 |
| 65 | 60,8 |  | 70,40 |  | 2,5 | 0,4 | 34,9 |  |  |  | 6,3 |  | 82,0 |  | 18,20 | 62,0 |  | 2,65 |  | 0,3 | 70,4 |
| 68 | 63,5 |  | 73,50 |  |  |  | 36,5 | 4,5 |  |  | 6,5 |  | 85,4 |  | 21,80 | 65,0 |  |  |  |  | 73,7 |
| 70 | 65,5 |  | 77,30 |  |  |  | 37,5 |  |  |  | 6,6 |  | 87,6 | 1,7 | 22,00 | 67,0 |  |  |  |  | 76,0 |
| 72 | 67,5 |  | 77,70 |  |  |  | 38,5 |  |  |  | 6,8 |  | 89,8 |  | 22,60 | 69,0 |  |  |  |  | 78,1 |
| 75 | 70,5 |  | 81,10 |  |  |  | 40,8 |  |  |  | 7,0 |  | 93,2 |  | 24,60 | 72,0 |  |  |  |  | 81,4 |
| 78 | 73,5 |  | 84,70 |  |  |  | 42,3 |  |  |  | 7,3 |  | 96,6 |  | 26,20 | 75,0 |  |  |  |  | 84,8 |
| 80 | 74,5 |  | 85,90 |  |  |  | 43,0 |  |  |  | 7,4 |  | 98,6 |  | 27,30 | 76,5 |  |  | 5,3 |  | 101,0 |
| 82 | 76,5 |  | 87,70 |  |  |  | 44,0 |  |  |  | 7,6 |  | 100,8 | 2,0 | 31,20 | 78,5 |  |  |  |  | 104,0 |
| 85 | 79,5 |  | 91,10 |  |  |  | 45,3 |  |  |  | 7,8 |  | 103,8 |  | 36,40 | 81,5 |  |  |  |  | 108,0 |
| 88 | 82,5 | +0,54 -1,08 | 94,50 | 3,0 | 3,0 |  | 46,8 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 107,0 | 2,0 | 41,20 | 84,5 | -0,35 | 3,15 | 5,3 | 0,3 | 112,0 |
| 90 | 84,5 |  | 96,90 |  |  |  | 48,3 | 5,0 |  |  | 8,2 |  | 109,0 |  | 44,50 | 86,5 |  |  |  |  | 114,0 |
| 92 | 86,5 |  | 98,90 |  |  |  | 49,3 |  |  |  | 8,4 |  | 112,2 | 2,2 | 46,70 | 88,5 |  |  |  |  | 117,0 |
| 95 | 89,5 |  | 102,30 |  |  |  | 50,8 |  |  |  | 8,6 |  | 115,2 |  | 49,00 | 91,5 |  |  |  |  | 121,0 |
| 98 | 92,5 |  | 105,70 |  |  |  | 52,3 |  |  |  | 8,8 |  | 118,6 |  | 51,40 | 94,5 |  |  |  |  | 125,0 |
| 100 | 94,5 |  | 108,10 |  |  |  | 53,3 |  |  |  | 9,0 | 8,0 | 120,6 |  | 53,70 | 96,5 |  |  |  |  | 127,0 |
| 102 | 95,0 |  | 109,00 |  | 4,0 | 0,5 | 54,0 | 5,5 |  | 3,0 | 9,2 |  | 123,4 |  | 78,50 | 98,0 | -0,54 | 4,15 | 6,0 | 0,4 | 146,0 |
| 105 | 98,0 |  | 112,20 |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 9,3 |  | 126,4 |  | 80,00 | 101,0 |  |  |  |  | 152 |
| 108 | 101,0 | +0,63 -1,26 | 114,80 |  |  |  | 57,0 |  |  |  | 9,4 |  | 129,8 | 2,5 | 81,50 | 104,0 |  |  |  |  | 157 |
| 110 | 103,0 |  | 117,20 |  |  |  | 58,0 |  |  |  | 9,6 |  | 131,8 |  | 83,00 | 106,0 |  |  |  |  | 160 |
| 112 | 105,0 |  | 119,60 |  |  |  | 59,0 |  |  |  | 9,8 |  | 134,8 |  | 83,50 | 108,0 |  |  |  |  | 163 |
| 115 | 108,0 |  | 122,60 |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  | 137,8 |  | 84,00 | 111,0 |  |  |  |  | 167 |
| 120 | 113,0 |  | 128,40 |  |  |  | 63,0 |  |  |  | 10,2 |  | 143,6 |  | 86,00 | 115,0 |  |  |  |  | 175 |
| 125 | 118,0 |  | 133,80 | 3,5 |  |  | 66,1 | 6,0 | 5,0 |  | 10,4 |  | 149,4 |  | 90,00 | 121,0 | -0,63 |  |  |  | 182 |
| 130 | 123,0 |  | 138,80 |  |  |  | 68,3 |  |  |  | 10,7 |  | 154,8 | 2,8 | 100,00 | 125,0 |  |  |  |  | 189 |
| 135 | 128,0 |  | 144,40 |  |  |  | 70,8 |  |  |  | 11,0 |  | 160,2 |  | 104,00 | 131,0 |  |  |  |  | 197 |
| 140 | 133,0 |  | 149,80 |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 11,2 |  | 165,6 |  | 110,00 | 136,0 |  |  |  |  | 204 |
| 145 | 138,0 |  | 155,40 |  |  |  | 75,8 |  |  |  | 11,5 |  | 171,0 |  | 115,00 | 141,0 |  |  |  |  | 211 |
| 150 | 142,0 |  | 160,00 |  |  |  | 78,4 |  |  |  | 11,8 |  | 177,6 |  | 120,00 | 145,0 |  |  |  |  | 272 |
| 155 | 146,0 |  | 163,80 | 4,0 |  |  | 81,4 | 6,5 |  |  | 12,0 |  | 182,9 | 3,1 | 135,00 | 150,0 |  |  |  |  | 282 |
| 160 | 151,0 |  | 169,20 |  |  |  | 84,5 |  |  |  | 12,2 |  | 188,5 |  | 150,00 | 155,0 |  |  |  |  | 291 |
| 165 | 155,5 |  | 174,30 |  |  |  | 86,5 |  |  |  | 12,5 |  | 193,9 |  | 160,00 | 160,0 |  |  |  |  | 300 |
| 170 | 160,5 |  | 180,10 |  |  |  | 88,8 |  |  |  | 12,9 |  | 198,9 |  | 170,00 | 165,0 |  |  |  |  | 309 |
| 175 | 165,5 |  | 185,10 |  |  |  | 91,3 |  |  |  |  |  | 203,9 |  | 180,00 | 170,0 |  |  |  |  | 319 |
| 180 | 170,5 |  | 191,30 |  |  |  | 93,8 |  |  |  | 13,5 |  | 208,9 |  | 190,00 | 175,0 |  |  |  |  | 328 |
| 185 | 175,5 |  | 196,30 |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  | 213,9 |  | 200,00 | 180,0 |  |  |  |  | 337 |
| 190 | 180,5 | +0,72 -1,44 | 202,30 |  |  |  | 98,8 |  |  |  | 14,0 |  | 218,9 |  | 210,00 | 185,0 | -0,72 |  |  |  | 346 |
| 200 | 190,5 |  | 212,30 |  |  |  | 103,8 |  |  |  |  |  | 228,9 |  | 230,00 | 195,0 |  |  |  |  | 365 |

CHÚ THÍCH:

1) Kích thước h cho trong bảng dùng cho trục thép có độ bền σ b ≥ 300 MPa; nếu dùng thép có độ bền σ b < 300 MPa thì phải lấy h tăng.

2) Kích thước d2 và sai lệch giới hạn của vòng chặn là kích thước và sai lệch được xác định khi vòng chặn ở trạng thái tự do trước khi lắp vào rãnh.

Khi vòng chặn được căng ra để lắp vào rãnh, kích thước d2 phải lớn hơn đường kính trục; lượng lớn hơn không được vượt quá 4 % đường kính trục.

3) D - Kích thước giới hạn nhỏ nhất của đường kính lỗ mà vòng chặn có thể lọt qua một cách tự do ở trạng thái căng khi đã được lắp trong rãnh của trục.

VÍ DỤ: ký hiệu quy ước vòng chặn đàn hồi lệch tâm dùng cho trục có d = 30 mm, thuộc nhóm phẳng A (theo TCVN 2513:1986); chế tạo từ thép C65 Mn.

Vòng chặn A 30 C65 Mn. TCVN 4241:1986

Tương tự đối với vòng chặn thuộc nhóm phẳng B:

Vòng chặn B 30 C65 Mn. TCVN 4241:1986.