TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5686 : 1992

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG-KÍ HIỆU QUY ƯỚC CHUNG 
System Of documents for building design - Components of building structures - General symbols and conventions .

1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu quy ước bằng chữ và số của các kết cấu công trình nhà ở dân dụng và công nghiệp trên các bản vẽ thiết kế (đặc biệt bản vẽ sơ đồ lắp đặt các cấu kiện BTCT) .

Ngoài những quy định trong tiêu chuẩn này, phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn khác thuộc hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng có liên quan.

1.2. Khi dùng những kí hiệu bằng chữ và số chưa được quy định trong tiêu chuẩn này thì phải có chú thích, và phải tuân theo quy định trong mục 2.1 của tiêu chuẩn này.

2. Cấu tạo của kí hiệu

2.1. Kí hiệu quy ước gồm 4 nhóm;

Nhóm 1; gồm các chữ in hoa viết tên của kết cấu

Thí dụ;	Móng;	M

Vì kèo;	VK

Khung;	K

Ban công;	BC

Ngoài ra bên cạnh chữ in hoa cho phép ghi thêm các chữ in thường để tránh trùng lặp và chi rõ loại kết cấu.

Thí dụ;	Dầm trần;	Dtr

Nhóm 2; gồm các chữ thường để chỉ vật liệu dùng làm kết cấu, viết dưới dạng số mũ.

Thí dụ;	Cột bê tông cốt thép	Cbtct

Cột gạch;	Cgh

Cột bê tông;	Cbt

Cột gỗ;	Cg

Cột thép;	Ct

Trong trường hợp hệ kết cấu cấu lực chính của công trinh làm bằng một loại vật liệu chủ yếu thì trên kí hiệu cho các kết cấu đó không cần phải ghi nhóm này.

Nhóm 3; gồm chữ số, chỉ vị trí tầng của kết cấu, viết ngang hàng với nhóm 1. Đối với các kết cấu của công trình một tầng và các kết cấu móng không cần ghi nhóm này.

Nhóm 4; gồm số có hai chữ số, chỉ thứ tự kết cấu, viết sau nhóm 3. Nhóm 4 được phân cách với nhóm 3 bằng dấu chấm.

Thí dụ; Cột tầng 3 số 2; C3.02

2.2. Một số kí hiệu thông thường

Các ký hiệu thường dùng được nêu trong bảng dưới đây;

| Tên kết cấu | Ký hiệu quy ước | Tên kết cấu | Ký hiệu quy ước |
| --- | --- | --- | --- |
| Móng Móng máy Bản móng Sườn móng Dầm móng Cọc Đài cọc Giằng Cột Lanh tô có ô văng Ô văng Ban công Công son Bản Bản sàn | M Mm Bm Sm Dmg Cc Đc G C Lô Ov BC CS B Bs | Khung Dầm Dầm trần Dầm mái Vì kèo Tường Cầu thang Cốn thang Lanh tô Vòm Máng nước Bể nước Panen Panen mái Panen sàn | K D Dtr Dm VK T CT Cth L V MN BN P Pm Ps |

Phụ lục 1

(Quy định tên gọi của tầng nhà)

-  Tầng nhà là không gian giữa hai "độ cao", được bao bọc bởi sàn, trần và các tường (kể cả những giới  hạn này) Mỗi tầng được gọi tên bằng một số. Số đặt cho tầng được quy định từ thấp lên cao, bắt đầu từ số 1. Tầng hầm được gọi là "tầng 0" (hình 1)

-  Độ cao của tầng quy định là mặt trên của sàn chịu lực

Phụ lục 2

(Cách ghi kí hiệu quy ước trên bản vẽ)

1. Cách ghi kí hiệu quy ước các kết cấu trên mặt cắt (Hình 1)

2. Cách ghi kí hiệu quy ước các kết cấu trên mặt bằng (hình 2)